Opole, 6.01.2026r.

ZAKRES REMONTU FILTRA WORKOWEGO PO

26.01 – 31.03.2026r.

- FILTR WORKOWY PIECA OBROTOWEGO

  - przegląd i ewentualna wymiana części w podawaczu celkowym komory kurzowej. Przegląd obudowy.

  - regeneracja  klapy wahadłowej 093.

  - Wykonanie i wspawanie włazu na trójniku przed komorą kurzową (wielkość włazu 400x400mm).

  - wymiana kolana z wentylatora wieżowego do komory kurzowej. Przegląd obudowy rurociągu

  - przegląd wnętrza filtra PO (ściany osłonowej i głowicy).

  - kontrola i wymiana uszkodzonych kompensatorów i rurociągu filtr – komin.

  - przegląd trójnika pomiędzy wentylatorem wieżowym, a filtrem workowym pieca (komora kurzowa),

  - kontrola napędu klapy wahadłowej zimnego powietrza przed komorą kurzową. Montaż układu zdmuchiwania narostów w celu domykania klapy.

  - Regeneracja obudowy filtra około 70m²

  - regeneracja ekranu w filtrze.

PRZENOŚNIK SLIMAKOWY KORYTOWY PYŁU POD FILTREM

  - przegląd i ewentualna wymiana łożysk,

  - kontrola łożyska środkowego,

  - regeneracja wału ślimaka,

  - uszczelnienie koryta,

  - przegląd napędu i wymiana oleju

PODAWACZ CELKOWY

  - przegląd i ewentualna wymiana łożysk,

  - regeneracja wirnika poprzez napawanie i obróbkę

  - przegląd z ewentualną wymianą kół łańcuchowych i łańcucha  na napędzie podawacza.

PODAWACZ CELKOWY WYDMUCHUJĄCY KREISEL

- demontaż celki w celu weryfikacji wewnętrznego zużycia. Kontrola łożysk i pierścieni Simmera – ewentualna wymiana.

- WENTYLATOR KOMINOWY

  - wymiana łożysk, korpusów, sprzęgła,

  - kontrola hamulca na sprzęgle,

  - kontrola wału i wirnika,

  - regeneracja obudowy wentylatora,

  - wymiana kompensatorów.

- WENTYLATOR WIEŻOWY

- wymiana łożysk i korpusów,

- kontrola wału w miejscach osadzenia wału na łożyskach. kontrola i regeneracja wału przy sterownicy,

- kontrola obudowy,

- wymiana uszkodzonych kompensatorów,

- przegląd sprzęgła i ewentualna wymiana wkładek,

- kontrola sterownicy i ewentualna jej wymiana,

- przegląd łopatek na wirniku. Kontrola spoin.

- wymiana  uszczelki włazu,

  - regeneracja obudowy wentylatora,

  - kontrola urządzenia wyważającego firmy Hofmann.

- czyszczenie całego wentylatora poprzez piaskowanie.

- WENTYLATOR MŁYNOWY

- przegląd i ewentualna wymiana łożysk i korpusów,

- kontrola wału w miejscach osadzenia wału na łożyskach. Kontrola i regeneracja wału przy sterownicy,

- kontrola obudowy,

- kontrola kompensatorów,

- przegląd sprzęgła i ewentualna wymiana wkładek,

- kontrola sterownicy i ewentualna jej wymiana,

  - regeneracja obudowy wentylatora,

- przegląd łopatek na wirniku. Kontrola spoin.

Opracował: K.Hartyn Leszczyński