Opole, 12.01.2026r.

ZAKRES REMONTU ODPYLANIA CHŁODNIKA  I TRANSPORTU KLINKIERU IKN

26.01– 31.03.2026r.

- CYKLONY CHŁODNIKA

  - regeneracja obudowy cyklonu chłodnika. Regeneracja obejmuje około 50% powierzchni cyklonu.

  - na rurociągu cyklony – młyn żużla – filtr należy wymienić  uszczelnienia na połączeniach kołnierzowych. Kontrola klapy wahadłowej.

  - wymiana łańcucha w przenośniku zgrzebłowym pod cyklonami Regeneracja  napędu. Wymiana stacji napinającej i napędowej, łożysk i korpusów. Regeneracja koryta przenośnika wg wskazań inspektora nadzoru. Montaż automatycznych smarownic na korpusach redlera.

  - przegląd i ewentualna regeneracja klap wahadłowych pod cyklonami. Wymiana łożysk.

  - Kontrola wnętrza chłodnicy i ewentualna regeneracja. Spawanie pękniętej obudowy.

  - Rekonstrukcja leja pod filtrem odpylania dróg transportu klinkieru i montaż podawacza celkowego DZ200.

  - na rurociągu cyklony – młyn żużla – filtr tylko wymiana uszczelnień na połączeniach. Kontrola klapy wahadłowej.

  - wentylator filtra: kontrola wirnika, wymiana łożyska początkowego, przegląd łożyska dzielonego końcowego, kontrola wkładek sprzęgłowych. Czyszczenie wirnika.

  - filtr chłodnika:

- wymiana łożysk w przenośniku pod filtrem,

- kontrola podawacza pod przenośnikiem ślimakowym filtra

- ODPYLANIE UKŁADU DRÓG TRANSPORTU KLINKIERU

- regeneracja obudowy filtra,

- regeneracja ekranu wewnątrz filtra,

- rekonstrukcja rurociągu filtr – wysyp klinkieru – głowica napędowa przenośnika skrzynkowego. Demontaz rur odpylających filtr – przesyp przenośnika klinkieru skrzynkowego nr 1 i 2.

- podłączenie nowego filtra (miejsce 2 fund. pieca nr 3) z przesypem przenośników klinkieru i wysypu spod chłodnika,

- wentylator filtra: wymiana kompensatorów, wymiana łożysk i korpusów, wymiana wirnika. Kontrola obudowy i wibroizolatorów.

- przegląd z wymianą uszkodzonych części w podawaczu celkowym pod filtrem, przenośnikach ślimakowych filtr – celka Kreisel.

- CHŁODNICA CHŁODNIKA KLINKIERU

- Regeneracja 2 sekcji chłodzących

- regeneracja obudowy chłodnicy,

- regeneracja podawacza pod chłodnicą,

- przegląd wentylatorów osiowych.

- WYSYP KLINKIERU NA HALI KLINKIERU

- regeneracja poprzez napawanie ram włazu w wewnętrznej części  elektrodami trudnościeralnymi – okna wysypu klinkieru,

- wymiana uszkodzonych płyt wewnątrz wysypu_106szt.,

- regeneracja bądź wymiana uszkodzonych blach  w zesypie,

- regeneracja płaszcza wysypu na wysokości 2 klapy( uszkodzone przez klinkier. Należy wykonać blachę (gr.40mm) o wymiarach 2000x1800mm z otworami wg rysunku. Średnica wewnątrz do 2500mm.

- Wymiana uszkodzonych rurociągów

- wymiana włazów z blachy napawanej trudnościeralnej 10+10  – 4szt,

- regeneracja barierek na górze wysypu,

- regeneracja rur odpylających pomiędzy filtrem a wysypem klinkieru.

- Wymiana wysypu klinkieru.

- Porządki na obiekcie po wykonaniu remontu wg wskazań Inspektor Nadzoru.

- Przekazanie Wydziałowi Produkcji obiektu do ruchu.

Opracował: K.Hartyn Leszczyński  Tel. 503197660