Opole, 6.01.2026r.

ZAKRES REMONTU TRANSPORTU  KLINKIERU

26.01 – 20.03.2026r.

- FILTR ODPYLANIA PRZESYPU

- Wymiana iskrownika,

- wymiana ściany (ekranu ) w filtrze,

- Regeneracja podawacza celkowego pod filtrem oraz wymiana łożysk,

- Regeneracja przenośnika ślimakowego.

- Regeneracja wentylatora. Wymiana wirnika, łożysk, korpusów. Osiowanie i wyważanie.

- Regeneracja rurociągów do filtra i z filtra.

- FILTR ODPYLANIA PRZESYP POMIEDZY PRZENOŚNIKIEM KLINKIERU NR 1 I 2

- Relokacja filtra  rurociągami i wentylatorem wg wskazań Inspektora Nadzoru.

- Regeneracja obudowy,

- Regeneracja obudowy wentylatora. Wymiana wirnika. Remont silnika.

- Przegląd z wymianą łożysk na ślimaku pod filtrem.

- Przegląd podawacza celkowego.

- Regeneracja iskrownika.

- Remont przepustnicy DN300

- TRANSPORT KLINKIERU

  - PRZENOŚNIKI ŁUSKOWY KLINKIERU nr 1

    - kontrola stacji napędowej, napinającej przenośnika

    - wymiana segmentów gwiazd,

    - wymiana uszkodzonych skrzynek,

    - wymiana uszkodzonych rolek nośnych,

    - kontrola kompletu  łańcucha ,

    - wymiana sprzęgła hydrokinetycznego, łożysk i przekładni,

    - kontrola układów napinających gwiazdę zwrotną (korpusy, łożyska).

    - regeneracja zsypu do przenośnika łuskowego nr 2.

    - regulacja szyn jezdnych,

    - osiowanie i regulacja przekładni z gwiazdą napędową,

  - PRZENOŚNIKI ŁUSKOWY KLINKIERU nr 2

    - przegląd stacji napędowej i napinającej przenośnika skrzynkowego poziomego z ewentualną wymianą uszkodzonych części,

    - wymiana uszkodzonych skrzynek, rolek nośnych i łańcucha,

    - wymiana układu napędowego (sprzęgła + przekładnia)

    - kontrola korpusów i śrub napinających,

    - regulacja szyn jezdnych,

    - osiowanie i regulacja przekładni z gwiazdą napędową,

    - wymiana zsypu na halę klinkieru.

Opracował: K.Hartyn Leszczyński