Opole, 4.01.2026r.

ZAKRES REMONTU TRANSPORTU MĄCZKI DO WYMIENNIKA CIEPŁA

26.01 – 20.03.2026r.

- PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY nr 011, 012, 013, 26, 27

  - kontrola napędów przenośników  i ewentualna regeneracja,

  - przegląd i ewentualna wymiana uszkodzonych łożysk końcowych i początkowych,

  - wymiana czopów środkowych, panewek , wieszaków i obejm,

  - kontrola wałów przenośników ślimakowych i  ich ewentualna regeneracja,

  - kontrola obudowy ślimaków

  - montaż smarownic automatycznych,

  - wymiana napędów na ślimaku 012 i 013 – osiowanie,

  - rekonstrukcja wysypu ze zbiornika mączki nr 5. Montaż dozownika bębnowego firmy Ibau Hamburg.

- PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY 025

  - przegląd roli napędowej. Kontrola napędu.

  - przegląd roli napinającej,

  - przegląd kubełków i mocowań

  - wymiana języka zsypowego z elewatora,

  - regeneracja rurociągów odpylających.

  - przegląd napędu,

  - przegląd łożysk.

- PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY 014

  - Wymiana kompletnego elewatora – inwestycje.

- WAGA MĄCZKI PFISTER

  - przegląd napędu wagi rotacyjnej,

  - kontrola zużycia wirnika i  dolnej tarczy(ewentualna wymiana)

  - wymiana kompensatorów  i ewentualna regeneracja ich konstrukcji,

  - wymiana tkaniny aeracyjnej w odstojniku,

  - przegląd dozownika bębnowego z ewentualną wymianą uszkodzonych części(uszczelnienie bębna i wałka).

- ZBIORNIK WAGI MĄCZKI

- Przegląd wsypów i wysypów

- Wymiana uszkodzonych kompensatorów,

- Kontrola wnętrza zbiornika

- Przegląd rurociągów odpylających i ewentualna regeneracja

- Przegląd układu ważenia

- UKŁAD ODPYLANIA TRANSPORTU MĄCZKI

  - przegląd i ewentualna wymiana łożysk, kół pasowych, pasków klinowych na wentylatorze,

  - przegląd przenośnika ślimakowego pod filtrem z ewentualną wymianą uszkodzonych łożysk i uszczelnień

  - kontrola podawacza celkowego pod filtrem,

  - regeneracja obudowy filtra.

Opracował: K.Hartyn Leszczyński