Opole, 8.01.2026r.

ZAKRES REMONTU WYMINNIKA CIEPŁA

26.01 – 20.03.2026r.

- CYKLON NR I

  - Przegląd rurociągów nad cyklonami A i B. Kontrola połączeń śrubowych

  - kontrola kompensatorów nad cyklonami i ewentualna regeneracja,

  - kontrola języków w zaworach jednoklapowych i dwuklapowych,

  - regeneracja obudowy,

  - regeneracja włazów

- CYKLON NR II

  - Demontaż zasuwy nożowej i odcięcia elementu kanału. Wykonanie odcinka walczaka i wspawanie

  - Demontaż zasuwy nożowej pod ślimakiem 027. Montaż zasuwy nowej pneumatycznej.

  - kontrola kompensatorów pod zaworami jednoklapowymi,

  - kontrola języków w zaworach jednoklapowych i dwuklapowych,

  - demontaż armatek, regeneracja uszczelnień w siłownikach i ponowny montaż – 6szt.

  - regeneracja obudowy poprzez wymianę oblachowania – 10m²,

  - wymiana rury nurnikowej i wspawanie prętów żaroodpornych ( Ø6 x3000mm w ilości 50szt)

- CYKLON NR III

  - wymiana zaworu dwuklapowego pod cyklonem,

  - wymiana elementu wlotu do komory mieszania z 3 cyklonu (splash box CW600)

  - demontaż armatek, regeneracja uszczelnień w siłownikach i ponowny montaż – 8szt.

  - wymiana rury nurnikowej i wspawanie prętów żaroodpornych ( Ø6 x3000mm w ilości 50szt),

  - wymiana oblachowania wg wskazań Inspektora Nadzoru.

  - Wymiana zaworu dwuklapowego pod cyklonem nr 2

- WENTYLATORY i KLAPY W UKŁADZIE WWC

  - przegląd wentylatorów w układzie wymiennika ciepła i ewentualnie wymiana uszkodzonych części. Czyszczenie wirników.

  - przegląd zaworów jedno, dwu klapowych i ewentualna regeneracja (czyszczenie i regeneracja),

- BY – PASS

  - Przegląd klap świeżego powietrza na rurociągach

  - Przegląd rurociągu Bypass, cyklonów, podawaczy celkowych, zasuw nożowych, kompensatorów, zaworu trójdrożnego, układu ważącego. Regeneracja wirnika wentylatora poprzez demontaż i po regeneracji montaż.

  - Demontaż wentylatorów nadmuchowych – 2szt.

  - Przegląd filtra Bypass – wymiana łożysk

  - Przegląd systemu ważenia

  - Przegląd sytemu transportu.

  - Przegląd rurociągu transportu pyłów bypass na stare młyny i na zbiornik MC5

  - Przegląd zaworu dwudrożnego

- WENTYLATOR WIEŻOWY

  - Kontrola wirnika wentylatora,

  - wymiana kompensatorów na ssaniu i tłoczeniu,

  - rekonstrukcja połączeń pomiędzy kompensatorem wentylatora, a przyłączeniem do rurociągów

  - regulacja, osiowanie i wyważanie,

  - Wymiana łożysk i korpusów,

  - Wymiana sprzęgła

  - Przegląd agregatu olejowego

  - Piaskowanie wirnika i obudowy we wnętrzu wentylatora

- RUROCIĄG GAZÓW Ø1800

  - kontrola włazów - 4 szt. (800x800) na rurze Ø1800.

  - przegląd i regeneracja klapy  6-cio wahadłowej (tzw. żaluzji). Czyszczenie łopatek we wnętrzu i regulacja cięgien z napędem.

  - kontrola klapy wahadłowej (żaluzja) na w rurociągu □600x600. Czyszczenie i regulacja.

  - przegląd i ewentualna regeneracja klapy świeżego powietrza,

  - przegląd i ewentualna wymiana siłowników pneumatycznych sterujących otwieranie i zamykaniem klapy świeżego powietrza,

  - kontrola układu zraszającego,

  - kontrola połączenia śrubowego 10m na klapą świeżego powietrza,

  - kontrola kompensatorów mieszkowych na całej długości rurociągu Ø1800 (2szt.). Jeśli kompensator mieszkowy jest uszkodzony należy go wymienić.

Opracował: K. Hartyn Leszczyński

tel. 503197660