II. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest :
 - dostawa i montaż fabrycznie nowych nakładek radiowych na wodomierze do zdalnego 
  odczytu wskazań wodomierzy, 
 - dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu radiowego  zapewniającego zdalny dostęp do 
   wodomierzy w celu rejestracji zużycia wody , którego oprogramowanie z licencją zostanie 
   przystosowane przez Wykonawcę do współpracy z istniejącym u Zamawiającego programem 
   rozliczania zużycia wody zimnej tj. ZSI Unisoft.

- Lokalizacja robót: 63-760 Gmina Zduny- miejscowości: Bestwin, Baszków, Ruda, Konarzew, Perzyce, Trzaski, Rochy, Dziewiąte.

- Warunki dla modułów radiowych (nakładek na wodomierz do zdalnego odczytu wskazań wodomierza):

Warunki dla modułów radiowych (nakładek na wodomierz do zdalnego odczytu wskazań wodomierza):

- Wymagany system dwukierunkowej bezprzewodowej komunikacji między modułem radiowym a przenośnym terminalem odczytowym na odległość min. 200m.

- Nakładki muszą charakteryzować się transmisją radiową na częstotliwości spełniającej wymagania Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego,

- Wymagane jest zasilanie bateryjne pozwalające na prawidłową pracę modułu przez dwa okresy legalizacyjne wodomierza.

- Moduł radiowy powinien stanowić odrębną jego część, wymagana jest możliwość montażu na wodomierzu bez konieczności demontażu wodomierza.

- Moduł radiowy powinien być dostoswany do montażu na wodomierzach w pomieszczeniach lub w  studniach wodomierzowych

- Wymagane jest, aby system informował o wszelkich próbach ingerencji w odczyt wodomierza, tj: przepływ wsteczny (ze zliczaniem objętości przepływu wstecznego), ingerencja polem magnetycznym, ściągnięcie modułu radiowego. Dodatkowo komunikaty powinny informować o czasie ingerencji z uwzględnieniem daty pierwszej próby.

- System powinien informować inkasenta o ewentualnych wyciekach u odbiorców.

- Wymagana automatyczna rejestracja w module stanu wodomierza na ostatni dzień miesiąca z zachowaniem wcześniejszych stanów na 12 miesięcy i dodatkowo na dzień w którym dokonywany jest odczyt.

- Moduł radiowy powinien komunikować się z wodomierzem bez połączeń kablowych.

- Moduł musi mieć możliwość przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza.

- Moduł musi współpracować z wodomierzami przystosowanymi do montażu nakładki radiowej montowanymi w przeciągu ostatnich lat w zasobach przedsiębiorstwa: wodomierze typu JS smat +,  JS smat C+,  APATOR POWOGAZ

- Moduł radiowy powinien posiadać możliwość zabezpieczenia plombą i musi być montowany w sposób uniemożliwiający jego demontaż bez naruszenia plomby.

- Moduły muszą być fabrycznie nowe – rok produkcji nie niższy niż 2025 r.

- Moduły montowane w studniach  powinny być wodoszczelne -klasa szczelności minimum IP68

- Moduły radiowe powinny posiadać dokumenty zezwalające na stosowanie na terenie RP

- Warunki dla przenośnego terminala (zestawu inkasenckiego).

- Terminal winien umożliwiać programowanie nakładek i resetowanie komunikatów o ingerencji w odczyt wodomierza.

- Terminal winien umożliwiać pracę w terenie przez przynajmniej 5 godzin.

- Terminal powinien posiadać możliwość gromadzenia danych odczytywanych z modułów radiowych w urządzeniu.

- Oprogramowanie w terminalu powinno umożliwiać przerwanie odczytu bez konieczności wznawiania go od początku.

- Inkasent winien być w sposób czytelny informowany o przebiegu odczytu na wcześniej ustalonej trasie

- Oprogramowanie dla inkasenta powinno być możliwe do wgrania w dowolne urządzenie przenośne typu smartfon.

- Oprogramowanie umożliwiające zbieranie danych, tworzenie baz odczytowych, 
przygotowywanie tras dla inkasentów i analizę zebranych danych.

- Oprogramowanie powinno umożliwiać odczytywanie wszelkich danych z przenośnego terminala odczytowego oraz gromadzenie bazy danych wodomierzy w oprogramowaniu na komputerze stacjonarnym lub laptopie.

- Oprogramowanie powinno zapewniać identyfikację modułów radiowych, nazw odbiorców, adresów lokalizacji wodomierzy, nr wodomierza , aktualnego stanu wodomierzy, stanu na koniec miesiąca z pamięcią 12 ostatnich miesięcy, błędów odczytu (wskazanie prób ingerencji w odczyt wodomierza).

- Oprogramowanie powinno umożliwiać filtrowanie danych z całego okresu korzystania z systemu. Dodatkowo powinno tworzyć w sposób automatyczny listę odbiorców próbujących ingerować w odczyt wodomierza.

- Oprogramowanie musi współpracować z posiadanym przez Zamawiającego programem rozliczania zużycia zimnej wody.

- Wielkość zamówienia:
nakładki – 782 sztuki: 
- nakładka radiowa na  wodomierze DN 15  - 88 szt.    (dostawa z montażem),
- nakładka radiowa na  wodomierze DN 20  - 618 szt.  (dostawa z montażem),
- nakładka radiowa na  wodomierze DN 25  -   54 szt.   (dostawa z montażem),
- nakładka radiowa na  wodomierze DN 32  -      4 szt.  (dostawa z montażem),
- nakładka radiowa na  wodomierze DN 40  -    12 szt.  (dostawa z montażem),
- nakładka radiowa na  wodomierze DN 65  -      1 szt.   (dostawa z montażem),
- nakładka radiowa na  wodomierze DN 80  -      4 szt.   (dostawa z montażem),
- nakładka radiowa na  wodomierze DN 100  -  1 szt.  (dostawa z montażem),
 (do 10 % asortymentu montowane w studniach wodomierzowych)
-terminal – 1 sztuka
- Oprogramowanie umożliwiające zbieranie danych, tworzenie baz odczytowych, 
   przygotowywanie tras dla inkasentów i analizę zebranych danych – 1 sztuka