Pozycja 1 – Holter rejestrator całodobowy TM-2411 – 12  szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji ……………………………

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane |  | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak) |
| --- | --- | --- |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Metoda pomiaru -oscylometryczna |  |
|  | Zakres pomiarowy - ciśnienie krwi SYS:60-280 mmHg +/- 3mmHg DIA:30-160 mmGg +/- 3mmHg Puls: 30-200 uderzeń na minutę +/- 5% wg normy ISO 81060-2 |  |
|  | Zwiększanie ciśnienia za pomocą mikro pompy auto 85 - 299 mmHg |  |
|  | Interwały pomiaru wył., 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 min (≤ 6 bloków/dobę) |  |
|  | Zegar 24-godzinny |  |
|  | Dane pamięci ≥ 600 wyników / ≥ 200 pomiarów |  |
|  | Zasilanie 2x bateria AA (typu LR6 )-alkaiczne lub niklowo-wodorowe (Ni-MH) + bateria ML2016 dla zegara |  |
|  | Żywotność baterii około 200 pomiarów |  |
|  | Temperatura pracy: 10 - 40 ° C (50 ° F -104 ° F) |  |
|  | Wilgotność pracy: 30 - 85 % RH ( bez kondensacji) |  |
|  | Przechowywanie i transport -20° C ~ 60 ° C (1° F ~140 ° F) |  |
|  | Wilgotność przechowywania i transportu mniej niż 95%RH( bez kondensacji) |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (+/-5%): 66 (W) x 24,5 (H) x 95 (D) mm / 2,6 (W) x 1,0 (H) x 3,7 (D) cali |  |
|  | Waga około 135 g ( bez baterii) |  |
|  | Multisensor & IHB lub równoważny – wieloczujnikowa analiza + algorytm wykrywania nieregularnego rytmu potwierdzony badaniami AFib. |  |
|  | Łączność USB + Bluetooth LE 4.1 z otwartym SDK – łatwa integracja z EMR. |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |
|  | Częstotliwość przeglądów co min. 12 |  |
|  | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) |  |
|  | Rejestrator + etui |  |
|  | Mankiet w dwóch rozmiarach z pokrowcem |  |
|  | Pasek z klipsem i uchwytem transportowym |  |
|  | Kabel USB |  |
|  | Oprogramowanie ABPM Data Manager lub równoważne |  |
|  | Płyta CD z oprogramowaniem analitycznym |  |
|  | Instrukcja i arkusze aktywności |  |
| 1 | Mankiet do holtera rozmiar XL 4 szt |  |
| 2. | Mankiet do holtera rozmiar Adult 24 szt |  |
| 3. | Mankiet do holtera rozmiar S 2 szt |  |
| 4. | Mankiet do holtera na prawą rękę -5 szt |  |