Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

1.    Przedmiot  Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  realizacji zadania  p.n. Remont wiat przystankowych oraz wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych na przystankach na terenie miasta Krosna w 2026 roku.

2.    	SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEST STOSOWANA JAKO DOKUMENT  PRZETARGOWY  I  KONTRAKTOWY PRZY ZLECANIU I  REALIZACJI  ROBÓT  WYMIENIONYCH  W  PKT  1.

3.    	ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i odbioru                 robót wymienionych w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność  ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora.

Zamówienie obejmuje realizację zlecanych przez Zamawiającego robót w zakresie:

- montaż nowych szyb (szkło bezpieczne) oraz nowych blach na pionowych osłonach wiat przystankowych,

- montaż nowych blach oraz płyt z poliwęglanu komorowego na zadaszeniach wiat,

- poprawa zniszczonych elementów konstrukcji wiat poprzez prostowanie zdeformowanych, powyginanych blach, ram itp.

- renowacja poprzez malowanie konstrukcji wiat (słupki, kątowniki, płaskowniki itp.), blach usytuowanych na bocznych, tylnych oraz na zadaszeniu wiat, listew drewnianych przytwierdzonych do siedzisk,

- montaż nowych listew drewnianych na dotychczasowych ławeczkach plastikowych  lub metalowych,

- montaż wiat przystankowych na wyznaczonych miejscach,

- demontaż wiat – przekazanie elementów metalowych do punktu złomu,

- ułożenie płytek chodnikowych/kostki brukowej o grubości 6 cm w obrębie wiaty przystankowej,

- montaż tabliczek,

- oklejanie szyb,

- pozostałe  towarzyszące prace związane z przedmiotem zamówienia.

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy oczyścić materiał przeznaczony do malowania, okleić taśmą części oszklone. Do malowania elementów stalowych wiaty należy użyć farby do metalu stosowanej bezpośrednio na rdzę. Malowanie będzie realizowane przy użyciu 2-3 kolorów (do uzgodnienia z Zamawiajacym). Do malowania listew drewnianych należy użyć: w przypadku listew nowych – lakieru bezbarwnego, w przypadku listew zniszczonych – farby olejnej. W przypadku nakładania farby jaśniejszej na ciemniejszą, nie może występować zjawisko przebicia koloru.

- Wykonawca robót, będzie realizował podany w pkt 3 zakres prac na podstawie pisemnych zleceń wystawionych przez Zamawiającego.

W przypadkach konieczności wykonania prac awaryjnych, nie cierpiących                                                                                           zwłoki,  zakres prac do wykonania będzie zlecany  telefonicznie. Zlecone prace należy wykonać  w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji,  Zamawiający określa czas rozpoczęcia  robót,  maksymalnie do 3 godz. od  wezwania.  Wykonanie powyższych prac może nastąpić  w dni robocze jak również w niedzielę i święta.

4.      KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, ich zgodność  z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej.

Jakość i zakres robót będzie kontrolowany na bieżąco przez upoważnione         jednostki Zamawiającego, a ewentualne braki i niedociągnięcia będą natychmiastowo zgłaszane Wykonawcy, który w terminie do 2 dni zobowiązany jest do ich usunięcia, powiadamiając jednocześnie  Inspektora o wykonaniu robót.

5.   OBMIAR  ROBÓT

5.1.   Jednostką obmiaru robót jest:

- 1 m²  =    	montaż nowych blach trapezowych

- 1 m²  =	montaż nowych blach płaskich

- 1 m²  =	montaż nowych szyb  (szkło bezpieczne)

- 1 m²  =	odnowienia blach poprzez  malowanie farbą

- 1 mb =          odnowienia konstrukcji stalowych poprzez  malowanie farbą

- 1 m²  =	prostowania zdeformowanych i powyginanych blach

- 1 m²  =	montaż nowych płyt z poliwęglanu komorowego

- 1 mb listwy  o wym. około 8cm x 3cm = montaż nowych listew drewnianych/PCV

na dotychczasowych plastikowych lub metalowych ławeczkach

- 1 wiata  =   montaż/demontaż wiaty przystankowej

- 1  m²  = ułożenie płytek chodnikowych/kostki brukowej w obrębie wiaty

- 1 szt =  montaż tabliczki z nazwą przystanku

  - Pozostałe towarzyszące prace związane z przedmiotem zamówienia, a nie wymienione w pkt. 5 ust. 5.1. będą rozliczane  w oparciu o podane stawki jednostkowe w ofercie.

  - Zakres rzeczowy będzie uzależniony od zaistniałych potrzeb w zakresie przedmiotu zamówienia.

- ODBIÓR  ROBÓT

Odbiór robót będzie dokonywany przez Zamawiającego po spełnieniu  warunków  określonych w niniejszej specyfikacji technicznej.

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie realizacji zleconych robót. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. Z odbioru zostanie sporządzony protokół, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

7. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót nastąpi wg sprawdzonej, faktycznej ilości wykonanych robót  stwierdzonych protokołem odbioru, który będzie podstawą do  wystawienia faktury.

Rozliczenie wykonanych prac następować będzie na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi fakturami częściowym wystawianymi po zakończeniu danego zlecenia.

- Zatwierdził: