Część nr 3 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [OPZ]

„Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego lub/i kosiarki dyskowej”.

Wspólny Słownik Zamówień (kody i nomenklatura CPV):

- 34136100-0		Ciągniki

- 16311100-9          Kosiarki do terenów zielonych

Minimalne wymagane parametry techniczne oraz wyposażenie dotyczące przedmiotu zamówienia:

Znak sprawy: FZ.38.27.2026.TK

- I. Specyfikacja – ciągnik rolniczy

| Lp. | Parametr / wyposażenie | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Silnik | 4-cylindrowy, nagrzewnica powietrza, filtr powietrza, wyrzutnik kurzu |
| 2 | Przekładnia | S-Control 2, 2-stopniowa Powershift, 24×24, półbieg, prędkość maks. 40 km/h |
| 3 | Moc silnika | Min. 90 KM – max. 100 KM |
| 4 | Oświetlenie | Drogowe i robocze |
| 5 | Zbiornik paliwa | Z osłoną |
| 6 | Przekładnia WOM | 24×24 Hi-Lo, hydrauliczny WOM, zatrzymanie ciągnika bez użycia sprzęgła |
| 7 | WOM | 540 / 540E / 1000 obr./min |
| 8 | Napęd | 4WD, |
| 9 | Pompa hydrauliczna | Wzmocniona, wydajność 82 l/min |
| 10 | Wyjścia hydrauliczne | 3 pary zaworów sterowanych mechanicznie, 8 wyjść hydraulicznych, ociekacze oleju |
| 11 | Sterowanie TUZ i WOM | Na błotniku |
| 12 | Tylny TUZ | Elektronicznie sterowany, 2 zewnętrzne siłowniki wspomagające |
| 13 | Udźwig tylnego TUZ | 5 000 kg |
| 14 | Przedni TUZ i WOM | Sterowanie mechaniczne, WOM 1000 obr./min, mokre sprzęgło, 6 frezów, gniazdo 7-pin, min. udźwig 2,8 t |
| 15 | Zaczepy | Transportowy suwny (typ austriacki), polowy, belka polowa, dolny zaczep kulowy |
| 16 | Hamulce przyczep | Pneumatyczne, typ niemiecki |
| 17 | Kabina | wycieraczki przód/tył, spryskiwacz, przygotowanie pod radio, fotel i pas pasażera |
| 18 | Wyposażenie kabiny | Lusterko wewnętrzne, okno dachowe, klimatyzacja |
| 19 | Oświetlenie robocze | 6 narożnych świateł roboczych, 2 tylne |
| 20 | Lampy ostrzegawcze | 2 obrotowe LED |
| 21 | Gniazda elektryczne | 8A, zapalniczka, 25A, 2× USB, klakson |
| 22 | Lusterka | 2 teleskopowe, dwusekcyjne, regulacja mechaniczna |
| 23 | Obciążniki | Tylne koła – 4 szt., łącznie 200 kg |
| 24 | Koła przednie | 380/70R24, regulowane |
| 25 | Koła tylne | 480/70R34, regulowane |
| 26 | Błotniki przednie | Dynamiczne |
| 27 | Skrzynka narzędziowa | Tak |
| 28 | Przednie wyjścia hydrauliczne | 1 para |
| 29 | Złącze elektryczne | Z przodu pojazdu |

- II. Specyfikacja – kosiarka dyskowa (OPZ)

| Lp. | Parametr | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość koszenia | Min. 2,2 m |
| 2 | Wymagana moc | 60 KM |
| 3 | Liczba noży | 10 szt. |
| 4 | Prędkość WOM | 540 obr./min |
| 5 | Moment WOM | 460 Nm |
| 6. | ……..…..…..dnia…….……………… | Podpis Wykonawcy………………………………………………………………………… |