ZAŁĄCZNIK NR 3

WYKAZ ZASADNICZYCH - ZALECANYCH CZYNNOŚCI KONSERWACYJNO – SERWISOWYCH WYKONYWANYCH PODCZAS PRZEGLĄDÓW SYSTEMU DETEKCJI GAZÓW dla urządzeń firmy ATEST-GAZ

(Uwaga - Wykaz zawiera niektóre wybrane czynności i ma charakter poglądowy)

- Przedmiotem zamówienia jest: „Stała  konserwacja i serwisowanie  systemów detekcji gazów dla urządzeń firmy ATEST-GAZ”

- Wykaz czynności konserwacyjno - serwisowych dla systemu detekcji gazów firmy ATEST -GAZ zamontowanego w budynku nr 27, 28, 29, 30, 31/2973 m. Wyciążkowo.

- Kontrola poprawności działania czujników i centralnej jednostki sterującej (centrali).

- Czyszczenie, testowanie, ustawienie czułości czujników gazu na gaz wzorcowy (m.in. - test progu alarmowego).

- Sprawdzenie działania alarmów (wizualnych i dźwiękowych) oraz urządzeń wykonawczych (np. zaworów, wentylacji).

- Wykonanie obowiązkowo raz w roku  pełnej kalibracji czujników gazu.

- Sprawdzenie poprawności działania wyświetlaczy, wskaźników, logów zdarzeń w centrali sterującej.

- Testowanie zasilania awaryjnego i obwodów alarmowych w centrali sterującej.

- Regulacja oraz eliminacja usterek mechanicznych i programowych.

- Kontrola integralności i stanu okablowania oraz połączeń.

- Sprawdzenie szczelności instalacji.

- Sporządzenie protokołów z wykonanych prac (przegląd, kalibracja).

UWAGA !

Do obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia należy wykonywanie innych w/w nie wymienionych właściwych dla rodzaju i typu urządzenia/systemów czynności wynikających z DTR
 i instrukcji obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu detekcji gazów oraz wynikających 
z innych przepisów. DTR do wglądu u Zamawiającego.

Sporządził: Mariusz BERLIK