Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie i dostarczenie tablic z nazwą ulic, miejscowością 
i herbem oraz ich montaż:

- Tablice i słupki muszą spełniać następujące parametry:

- Rozmiar tabliczki 800 x 200 mm

Wykonana z dwóch płatów blachy aluminiowej o grubości 1 mm  (aluminium 1050 H 12 chemicznie odtłuszczone) pokrytych białą folią odblaskową pierwszej generacji, 7 - letnia. Całość umieszczona w ocynkowanej ramce (powłoka  grubości min. 12 µm), malowanej proszkowo (powłoka  grubości min. 80 µm).

Napis i tło  wykonane drukiem solwentowym (druk oparty na farbach o bardzo dobrych właściwościach odpornościowych na zewnętrzne czynniki atmosferyczne) o rozdzielczości 1440 dpi. Odblaskowość tablicy wg norm dla tablic rejestracyjnych.

Tablica powinna zawierać nieusuwalny znak właściciela wykonany technologią laserową 
(widoczny pod kątem 30⁰ ) w wewnętrznej warstwie białej folii odblaskowej stanowiącej lico znaku.

- Słupek

Słupek stalowy, ocynkowany - powłoka  grubości 12 µm, malowany proszkowo (2-3 powłoki lakiernicze o grubości łącznej 80-90 µm) średnica 2”, o wys. 3,5 m z kotwą, zakończony plastikowym kapslem.

Celem zabezpieczenia przed wyrwaniem z fundamentu lub obrotem słupek powinien posiadać wykonaną z kształtownika (płaskownika, kątownika lub rury) kotwę długości min 0,3 
m przyspawaną poprzecznie do osi słupka w odległości 0,3 m od końca umieszczonego 
w fundamencie.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany długości słupka, w związku z ukształtowaniem terenu.

W takiej sytuacji rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie ceny jednostkowej słupka 
o długości 4,2 m określonej w formularzu ofertowym.

- Montaż słupka wraz z tablicami:

- Tablica mocowana do słupka przy pomocy taśmy nierdzewnej chromowo-niklowej 
o minimalnej szerokości 12,7 mm i zapinek;

- Fundament pod słupek należy wykonać na mokro przy użyciu betonu klasy min B-15 
w wykopie o wymiarach w rzucie poziomym ok. 0,35 x 0,35 m i głębokości min 0,7 m.

- Drobne naprawy istniejących tablic i słupków.

- Zamawiający zastrzega, że ilości prac wskazanych w Formularzu ofertowym, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia 
w ilościach podanych w Formularzu ofertowym. Ilości wykonywanych prac w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w Formularzu ofertowym, jednak łączna wartość zamówienia nie przekroczy całkowitej wartości wskazanej w § 5 ust. 2 Umowy.

Wspólny Słownik Zamówień  kod CPV

- 30195000 - 2  – tablice,

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Kryterium - cena 100%

Załącznik

- Wzór tablicy