Koszalin,  dnia 22.01.2026 rok

Badanie rynku

W celu zbadania rynku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Koszalinie zwraca się                        z uprzejmą prośbą  o przedstawienie informacji dotyczących:

„Dostawa pojazdu na podwoziu dwuosiowym z nadwoziem typu hakowego

do transportu odpadów segregowanych systemem kontenerowym

wyposażonego w załadowczy żuraw samochodowy”.

- Przedmiot badania.

Przedmiotem badania  jest zakup nowego pojazdu na podstawie n/w kryteriów:

  - Parametry techniczne podwozia:

- Podwozie dwuosiowe.

- Dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu: minimum 18 Mg (+/-10%).

- Ładowność pojazdu po skompletowaniu minimum 8 Mg(+/-10%).

- DMC zespołów pojazdów: 40 Mg (+/-10%).

- Silnik spełniający normy emisji spalin EURO VI.

        - Silnik wysokoprężny.

        - Moc: minimum 270 KM.

        - Moment obrotowy minimum 1 200 Nm.

- Parametry techniczne skrzyni biegów.

- Automatyczna albo zautomatyzowana (bez pedału sprzęgła).

- Minimum 8 biegowa.

- Przystawka odbioru mocy:

  - Parametry techniczne nadwozia:

- Nadwozie typ: hakowego do transportu odpadów  w  kontenerach typu: KP-7, KP-10.

- Resurs nadwozia: wg. danych producenta  min 10 lat

- Ładowność: minimum 10,5 Mg.

- Udźwig urządzenia hakowego: minimum 11 Mg.

  - Parametry techniczne załadowczego żurawia samochodowego:

- Żuraw zamontowany za kabiną, a przed skrzynią ładunkową.

- Udźwig przy maksymalnym rozłożeniu żurawia: minimum 1 200 kg

- Minimalny kąt obrotu żurawia: 410 stopni.

- Wysięg  ramion żurawia: minimum  7,5 m.

- Sterowanie radiowe żurawia +sterowanie manualne po obu stronach zabudowy

- Pilot bezprzewodowy.

  - Plug samochodowy (opcja):

- Pług odśnieżny z lemieszem jednostronnym i płytą czołową umożliwiającą montaż do wszystkich typów pojazdów o odpowiedniej masie wykonanej wg normy DIN 76060.

- Masa całkowita kompletnego pługa (z listwami gumowymi i ze sterowaniem elektrohydrauliczny): maksymalnie do 600 kg.

- Szerokość odśnieżania (robocza) przy skręcie pługa pod kątem 300 minimum 2 700 mm.

- Sposób sterowania lemieszem elektrohydrauliczne za pomocą regulatora elektromagnetycznego z kabiny kierowcy.

- Zawartość informacji.

  - Cena detaliczna  netto z pługiem samochodowym oraz bez pługa.

  - Termin realizacji dostawy.

  - Parametry techniczne oferowanego

- Podwozia pojazdu.

- Nadwozia pojazdu.

- Załadowczego żurawia samochodowego.

- Pluga samochodowego (opcja).

- Termin nadsyłania informacji:

Badanie rynku umieszczone jest na „platformie zakupowej”.

Data przeslania informacji – do 04.02.2026

- Osoby upoważnione do kontaktu.

  - Martyna Łączyńska, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

tel. 94 348 44 44, e-mail: martyna.laczynska@pgkkoszalin.pl

  - Mariusz Grab, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

tel. 94 348 44 44, e-mail: mariusz.grab@pgkkoszalin.pl

  - Dariusz Papka, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

e-mail: dariusz.papka@pgkkoszalin.pl

  - Wszelkie pytania prosimy zadawać na „platformie zakupowej”.

- Informacje dodatkowe:

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwości i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

MŁ/DP