Załącznik nr 2 A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 1

1. GABLOTA EKSPOZYCYJNA POCHYŁA.

1.1   gablota z pochyłą kopułą

1.2   wymiary: szerokość                  - 100 cm

głębokość                  - 50 cm

wysokość podstawy   - 70 cm

wysokość kopuły        - 25 cm

1.3   konstrukcja szkieletu wykonana z profili aluminiowych anodowych,

malowanych proszkowo

1.4   kolor konstrukcji szkieletu:  srebrny mat

1.5   kopuła wykonana ze szkła hartowanego o grubości 5 – 7 mm, osadzona

w profilach aluminiowych

1.6   kopuła uchylna na zawiasach

1.7   kopuła zamykana na zamek patentowy

1.8   podstawa gabloty z możliwością regulacji wypoziomowania

1.9   dno gabloty wyłożone materiałem/ tkaniną w kolorze granatowym

2.  GABLOTA EKSPOZYCYJNA STOLIKOWA

2.1   gablota stolikowa

2.2   wymiary: szerokość                 –    50 cm

głębokość                   -   30 cm

wysokość podstawy    -  70 cm

wysokość kopuły         -  25 cm

2.3   konstrukcja szkieletu wykonana z profili aluminiowych anodowych,

malowanych proszkowo

2.4   kolor konstrukcji szkieletu:  srebrny mat

2.5   kopuła  wykonana ze szkła hartowanego o grubości 5 – 7 mm,

2.6   kopuła zamykana na zamek patentowy

2.7   kopuła uchylna na zawiasach lub dostęp poprzez szyby suwane

2.8   podstawa gabloty z możliwością regulacji wypoziomowania

2.9   dno gabloty wyłożone materiałem/ tkaniną w kolorze granatowym

3. GABLOTA STOJĄCA SŁUPEK

3.1  gablota z przeszklonym korpusem

3.2   wymiary: szerokość                                     – 50 cm

głębokość                                     - 50 cm

wysokość korpusu szklanego       - 70 cm

wymiary podstawy drewnianej : szerokość   - 40 cm

głębokość                      - 40 cm

wysokość                       - 90 cm

całkowita wysokość gabloty                         - 160 cm

3.3   konstrukcja szkieletu wykonana z profili aluminiowych anodowych,

malowanych proszkowo

3.4   kolor konstrukcji szkieletu:  srebrny mat

3.5   korpus gabloty wykonany ze szkła float hartowanego o grubości min. 6 mm

3.6   drzwi korpusu osadzone na mocnych zawiasach

3.7   korpus szklany osadzony na drewnianej podstawie z lakierowego mdf

3.8   korpus szklany zamykany na zamek patentowy

3.8   podstawa w kolorze srebrny mat

3.8   w szklanym korpusie uchwyty do mocowania półek

3.9   półki wykonane ze szkła hartowanego

3.10 możliwość zamontowania min. 3 półek

3.11  dno szklanego korpusu wyłożone materiałem w kolorze granatowym

4. MÓWNICA KONFERENCYJNA

4.1 materiał: plexi szroniona

4.2 wymiary:       wysokość             - 130 cm

postawa               - 45 x 40 cm

boki                      - 8 mm

płyta czołowa       - 3 mm

4.3  pełny nadruk w kolorze płyty czołowej

4.4  1 x godło w komplecie w komplecie( umieszczane w systemie magnesowym)

4.5  1 x oznaka rozpoznawcza w komplecie ( umieszczana w systemie magnesowym)

4.6  1 x oznak pamiątkowa w komplecie ( umieszczana w systemie magnesowym)

5.  STOJAK INFORMACYJNY Z KIESZENIAMI DO EKSPONATÓW

5.1  wymiary: wysokość stojaka – 120 cm

wielkość podstawy – 28 x 34 cm

5.2  materiał: aluminiowy ( anaodowy, malowany proszkowo, srebrny mat)

5.3  format ramki informacyjnej: A4

5.4  ramka z zatrzaskami na wszystkich bokach lub szczeliną w górnej części , celem

łatwej wymiany materiału informacyjnego

5.5  ramka zabezpieczona z tyłu grubym brystolem, z przodu folią antyodblaskową-

5.6  format kieszeni: A6 lub A5

5.7  ilość kieszeni: 2

5.8  głębokość kieszeni: 2 – 4 cm

5.9  tylna ścianka kieszeni dopasowana do *wielkości rozmiaru A6 lub A5

5.10  pojemność kieszeni: 50 – 200 szt. ( w zależności od grubości papierowych

materiałów informacyjnych)

5.11  mocowanie kieszeni: spinki, umożliwiające szybkie przypięcie lub odpięcie kieszeni

5.12  kieszenie wykonane z plexi szronionej

6.  GABLOTA WISZĄCA SZKLANA  NA PUCHARY

6.1  konstrukcja: profil aluminiowy srebrny

6.2  wymiary:           szerokość  - 100 cm

wysokość  - 150 cm

głębokość  - 25 cm

głębokość półki w środku   - 20 cm

6.3  szkło bezpieczne akrylowe

6.4  boki przeszklone

6.5  plecy pełne białe

6.6  trzy półki regulowane

6.7  drzwi otwierane bokiem

6.8  dwa zamki w drzwiach – na górze i na dole