Oleśnica, dn. 16.02.2026 r.

Opis przedmiotu zamówienia

TC/10/PS/2026

Wykonanie zadania pn. ,,Wymiana odcinka taśmociągu odżużlającego”. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych”.

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie dostawy i wymiany odcinka taśmociągu odżużlającego w Zakładzie Gospodarki Cieplnej przy ul. Ciepłej 2 w Oleśnicy, polegającego na odtworzeniu na nowo, odcinka (8m.) obecnie eksploatowanej instalacji lub jej zmodernizowaniu w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

- Pełna dokumentacja techniczno-ruchowa, deklaracja zgodności WE wymienianego odcinka taśmociągu.

- Wykonanie, dostawa i montaż odcinka przenośnika taśmowego odbierającego mokry żużel. Przenośnik taśmowy stacjonarny do transportu mokrego żużla o wydajności do 3t/h, prędkość posuwu taśmy regulowana za pomocą posiadanego falownika regulującego obroty elektrobębna. Wymieniana część przenośnika ma długość ok 8m., pracuje pod kątem ~5° i podaje przenoszony materiał na wysokość ~1,7m. Napęd przenośnika oraz taśma nie podlega wymianie.

Nowy przenośnik powinien charakteryzować się następującymi parametrami:

- Rama przenośnika przestrzenna wykonana z profili stalowych gorącowalcowanych.

- Zabezpieczenie antykorozyjne – konstrukcja przenośnika cynkowana ogniowo, pomalowana na kolor ustalony wcześniej z Zamawiającym

- Bęben zwrotny gładki szer. 750mm, oś bębna mocowana na pierścieniach zaciskowych (możliwość wymiany osi).

- Łożyskowanie bębna zwrotnego – oprawy dzielone typu SNH, łożyska baryłkowe na tulejach wciąganych. Oprawy mocowane do napinacza.

- Stacja napinająca na wysypie.

- Zestaw krążników górny – nieckowy dwa krążniki co 1m.

- Zgarniacz czyszczący taśmę na wysypie. Zgarniacz z węglikiem spiekanym dla szer. taśmy BB600 mm. Listwa zgarniająca wykonana ze stali nierdzewnej V2A.

- Zgarniacz z wkładem poliuretanowym czyszczący taśmę od spodu.

- Osłony BHP przy bębnie zwrotnym i napędowym.

- Osłony BHP przy miejscach obsługi.

- Uchwyty pod istniejące konstrukcje wsporcze.

- Regulacja naciągu taśmy umiejscowiona od strony bębna zwrotnego

- Krążniki zastosowane w nowym odcinku taśmociągu powinny charakteryzować się takimi samymi wymiarami, jak zastosowane w pozostałej części taśmociągu.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt wykonania wymiany odcinka instalacji taśmociągu odżużlacza na nowy. Projekt musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Wykonawca dokona montażu nowego taśmociągu w pełnym zakresie. Wszystkie koszty związane z montażem, takie jak podnośniki, dźwigi itp. ponosi wykonawca.

- Wykonawca dokona uruchomienia nowej instalacji taśmociągu odżużlacza w celu potwierdzenia wykonania zadania zawartego w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zutylizuje na swój koszt wszystkie odpady powstałe w trakcie prac.

- Nowa konstrukcja przenośnika taśmowego zamontowana zostanie na istniejących postumentach i podwyższeniach, na których wspiera się obecnie posiadany taśmociąg

- Wykonawca dokona wizji lokalnej terenu, w którym planowany będzie remont taśmociągu odżużlacza w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, oraz uzyska potwierdzenie odbycia takiej wizji, które wymagane będzie do udziału w postępowaniu.

- Zapoznania się ze stanem faktycznym taśmociągu oraz sporządzenie własnej dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania w związku z nieposiadaniem przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji technicznej obecnie posiadanego przenośnika taśmowego.

- Przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej nowo wykonanego urządzenia po dokonanym montażu:

- w formie papierowej– 1 egz:

- w formie elektronicznej całą dokumentację w formacie dwg. na pendrive.

- W ramach przewidzianych prac remontowych Zamawiający:

- Udostępni zaplecza sanitarne w trakcie trwania remontu,

- Udostępni energię elektryczną na czas prowadzenia budowy w celu montażu taśmociągu odżużlacza,

- Dokona uzgodnienia dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od przedstawienia jej przez Wykonawcę,

- Dokona odbioru końcowego w terminie 7 dni od zakończenia prac przez Wykonawcę,