Załącznik nr 1

do umowy ZKB-II.2635.8.4.2026

Program funkcjonalno-użytkowy

Nazwa inwestycji: Budowa kanalizacji teletechnicznej na odcinku ul. Kurpińskiego/Obirnicka do ul. Kurpińskiego/Wojciechowskiego

Adres inwestycji: ulica Kurpińskiego

Inwestor: Miasto Poznań, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

- Część opisowa.

- Przedmiot zamówienia.

Budowa kanalizacji teletechnicznej na odcinku skrzyżowania ulic Kurpińskiego/Obornicka do ul. Kurpińskiego/Wojciechowskiego (budynek PSP JRG5) osiedle Bolesława Chrobrego 122 .

- Szczegółowy zakres prac.

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, uzgodnienie dokumentacji projektowej,

- budowa kanalizacji teletechnicznej o profilu 4x40 + micro pakiet 7x12/8, ok.430mb (zał.1),

- wykonanie nawiązań od istniejących studni kablowych ZDM i WZKiB zgodnie ze szkicem przedstawionym w Zał. nr 1

- w wykonanej kanalizacji zabudowa kabla światłowodowego 144J od węzła w JRG-5 do studni na skrzyżowaniu Kurpińskiego/Obornicka,

- Rozszycie pełnego profilu kabla w węźle JRG5 na przełącznicy typu Rack, z adapterami LC/PC

- wykonanie pomiarów szczelności kanalizacji teletechnicznej.

- wykonanie pomiarów światłowodowych.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

Wszystkie uzgodnienia z gestorami sieci teletechnicznej są po stronie wykonawcy.

Uzgodnienia, projektowanie oraz realizacja prac musi być wykonane zgodnie z wytycznymi do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej ver. 2.3 z dnia  23 kwietnia 2025 r. stanowiącymi załącznik do umowy.

- Część informacyjna.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem.

Przy projektowaniu należy stosować zalecenia i wytyczne zawarte w normach zakładowych TP S.A. i Dialogu S.A. oraz instrukcjach opracowanych przez Zakład Doświadczalny Budownictwa Łączności.

Wszystkie opracowane dokumenty muszą być zgodne z obowiązującymi polskimi i międzynarodowymi normami, w szczególności normą PN-EN 50132-7:2012, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przepisami BHP oraz pozostałymi przepisami prawa.

- Uwagi końcowe.

Wszystkie opracowane przez Jednostkę Projektową dokumenty w ramach udzielonego zamówienia stanowią tajemnicę służbową w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Po ich opracowaniu będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego i podlegać prawnej ochronie przewidzianej dla wiadomości stanowiących tajemnicę służbową na zasadach określonych przez przepisy o ochronie informacji niejawnych, i ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jednostka Projektowa zobowiązana jest traktować pozyskane, udostępnione i opracowane informacje oraz dokumenty jako stanowiące tajemnicę służbową, której nie będzie udostępniała podmiotom, nie uczestniczącym w realizacji przedmiotu zamówienia oraz, że pozyskane w trakcie realizacji zamówienia informacje i dane nie będą wykorzystywane dla realizacji umów zawartych z innymi podmiotami, pod rygorem odpowiedzialności karnej, a ich udostępnianie oraz zapoznawanie z nimi kogokolwiek możliwe jest wyłącznie na podstawie pisemnego pozwolenia Zamawiającego.