# Opis budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Plewiskach przy ul. Szkolnej 155 przeznaczonego do rozbiórki

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 1313/35 w Plewiskach przy ul. Szkolnej 155 na podstawie decyzji nakazu rozbiórki wydanej przez Powiatowego Inspektora Budowlanego dla powiatu poznańskiego.

Przedmiotowy budynek obecnie jest niezamieszkany, jest obiektem jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia o konstrukcji ryglowej drewnianej z dachem płaskim. Budynek był adaptowany z magazynów.

Całość dostępna z poziomu terenu.

Dane:

- Powierzchnia zabudowy 442,71 m2,

- Kubatura budynku 1558,00 m3

Fundamenty betonowe.

Ściana fundamentowa – cokół murowany z cegły pełnej.

Konstrukcja ścian – szkielet z bali drewnianych, obicie deskowe, tynk na trzcinie, miejscowo ściany wykończone płytą GK.

Stropodach – drewniany, obicie deskowaniem, konstrukcja wiązary deskowe.

Pokrycie dachu – papa na deskowaniu.

Opierzenia – z blachy stalowej ocynkowanej.

Rynny i rury spustowe: blacha ocynkowana, rury PCV.

Kominy – murowane otynkowane.

Tynki – wewnętrzne cementowo-wapienne na trzcinie, a także we fragmentach obite płytą gipsowo-kartonową; zewnętrzne cementowo-wapienne na trzcinie i supremie.

Okna – drewniane, PVC.

Drzwi – drewniane.

Podłogi – drewniane, deskowe na belkach drewnianych oraz betonowe, pokryte pcv, wykładzinami i płytkami.

Wyposażenie w instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne z przyłączami do sieci, ogrzewanie piecami węglowymi, w dwóch mieszkaniach ogrzewanie instalacją klimatyzacji oraz grzejnikami elektrycznymi.

Dokumentacja zdjęciowa: