PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ 1

| l.p. | Parametry wyrobu wymagane przez Zamawiającego |  |  | Parametry techniczne wyrobu oferowanego przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b |  |  | c |  |
|  | Kształt czaszy spadochronu głównego | Figura środkowo symetryczna |  |  |
|  | Kształt czaszy spadochronu zapasowego | Figura środkowo symetryczna |  |  |
|  | Kolor czaszy spadochronu głównego | Oliwkowy |  |  |
|  | Kolor czaszy spadochronu zapasowego | Biały lub oliwkowy |  |  |
|  | Kolor osłony czaszy głównej | Biały lub oliwkowy |  |  |
|  | Kolor pokrowca spadochronu głównego i zapasowego | Oliwkowy |  |  |
|  | Uchwyt transportowy na pokrowcu | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przerzuceniem linek nośnych podczas otwarcia spadochronu | Siatka wzdłuż dolnego obrzeża czaszy głównej, |  |  |
|  | Możliwość wyczepienia dwóch taśm nośnych po wylądowaniu | prawą lub lewą ręką |  |  |
|  | Taśmy regulacyjne oraz taśmy udowe i piersiowa | z regulacją uniemożliwiającą samoczynne luzowanie się bez ingerencji skoczka |  |  |
|  | Oznakowanie regulacji | w postaci naszytych cech |  |  |
|  | Pętle zamykające pokrowiec spadochronu lub zapięcie spadochronu | za pomocą sznura obrywnego |  |  |
|  | Kolor lin wyciągających | Oliwkowy |  |  |
|  | Długość lin wyciągających | 4 m oraz 4,8 m |  |  |
|  | Liny wyciągające z osłoną na elementy zamykające pokrowiec | TAK |  |  |
|  | Lina wyciągająca | z możliwością samodzielnego demontażu/montażu elementów służących do zamykania pokrowca (jeśli takie zapięcie będzie występować) |  |  |
|  | System podwieszania zasobnika | Z możliwością montażu zasobników indywidualnych WS |  |  |
|  | Pokrowiec spadochronu zapasowego | Z możliwością montażu noża spadochronowego i latarki |  |  |
|  | Kolor uchwytu wyzwalającego spadochronu zapasowego | czerwony |  |  |
|  | Uchwyt wyzwalający spadochrony zapasowego | Z możliwością aktywacji lewą lub prawą ręką |  |  |
|  | Zasobnik-uprząż do pomieszczenia torby (plecaka) | Z możliwością zwolnienia zasobnika w czasie skoku jednym uchwytem |  |  |
|  | Kolor uchwytu do zwolnienia zasobnika | Kontrastujący-żółty |  |  |
|  | Zasobnik-uprząż do pomieszczenia torby (plecaka) | posiada system hamulca |  |  |
|  | Kolor zasobnika-uprzęży do pomieszczenia torby (plecaka) | Khaki |  |  |
|  | Kolor łącznika osłony czaszy głównej | Kontrastujący - żółty |  |  |
|  | Kolor worka transportowego do przemieszczania całego zestawu | Oliwkowy |  |  |
|  | Kolor uprzęży i taśm nośnych | Oliwkowy |  |  |
|  | Powierzchnia czaszy głównej | Proszę podać powierzchnię czaszy: |  |  |
|  | Powierzchnia czaszy zapasowej | Proszę podać powierzchnię czaszy: |  |  |
|  | Czas obrotu spadochronu głównego wokół własnej osi o 180º | Nie dłuższy niż 14 s |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie czaszy głównej oraz czaszy zapasowej | Nie mniejsze niż 170 kg |  |  |
|  | Średnia pionowa prędkość opadania na czaszy głównej przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu | Nie większa niż 5,5 m/s |  |  |
|  | Średnia pionowa prędkość opadania na czaszy zapasowej przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu | Nie większa niż 8,5 m/s |  |  |
|  | Minimalna wysokość skoku | Nie wyższa niż 150 m |  |  |
|  | Prędkość postępowa dla opcji sterowanej | Nie większa niż 4,5 m/s |  |  |
|  | Maksymalna prędkość użycia spadochronu dla czaszy głównej oraz dla czaszy zapasowej | Nie mniejsza niż 260 km/h |  |  |
|  | Masa spadochronu głównego (bez torby transportowej) | Nie większa niż 19 kg |  |  |
|  | Masa spadochronu zapasowego (bez torby transportowej) | Nie większa niż 9 kg |  |  |
|  | Okres przechowywania spadochronu głównego i zapasowego ułożonego do skoku | Nie krótszy niż 180 dni i nie dłuższy niż 365 dni |  |  |
|  | Okres przechowywania spadochronu głównego i zapasowego ułożonego magazynowo | Nie krótszy niż 180 dni i nie dłuższy niż 365 dni |  |  |
|  | Sposób otwarcia spadochronu głównego | samoczynny system otwarcia z liną wyciągającą mocowaną (wiązaną) do osłony czaszy spadochronu głównego |  |  |
|  | Sposób otwarcia spadochronu zapasowego | poprzez uchwyt wyzwalający |  |  |
|  | Spadochron zapasowy wyposażony w „sprężynę wspomagającą” proces otwarcia | TAK |  |  |
|  | Opcja sterowania czaszą główną | poprzez wykonanie obrotu za pomocą uchwytów sterowniczych |  |  |
|  | Spadochron główny oraz spadochron zapasowy | zapewnia stateczne opadanie oraz możliwość wykonywania ślizgów kierunkowych i głębokich z wykluczeniem składania się czaszy |  |  |
|  | Współpraca spadochronu zapasowego ze spadochronem głównym w opcji niesterowanej oraz sterowanej | TAK |  |  |
|  | Spadochron użytkowany obecnie przez armie NATO lub posiadający (dla spadochronu zapasowego) certyfikat wydany wg EASA ETSO C23 min. Lit. „d” lub PIA TS-135 lub certyfikat wydany przez inny uprawniony organ narodowy lub wojskowy państwa należącego do NATO | Wpisać certyfikację którą spełnia |  |  |
| Towar oferowany przez Wykonawcę (nazwa, producent, numer katalogowy) |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, jakim muszą odpowiadać produkty oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Rozwiązania równoważne nie mogą być gorsze w stosunku do pożądanych przez Zamawiającego, wskazanych w kol. „b”.

UWAGA:

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w przypadku składania oferty w formie elektronicznej lub podpisać odręcznie w przypadku składania oferty w formie pisemnej.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.