PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ 2

PARAMETRY OGÓLNE ZESTAWU SPADOCHRONOWEGO

POKROWIEC

| l.p. | Parametry wyrobu wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry techniczne wyrobu oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b |  | c |
|  | Materiał | 1000 Denier Cordura |  |
|  | Kolor | Olive Drab Green |  |
|  | Systemy otwarcia | Wolne otwarcie na miękki pilocik (BOC) oraz Double Bag Static Line (DBSL) |  |
|  | System ratowniczy | Sky hook RSL ze zintegrowaną linką Collinsa |  |
|  | System podczepiania ładunku | 8-o punktowy |  |
|  | Kompatybilne systemy tlenowe | Phaos OXCON, Twin 22, 53 cu in, single 80, 88, 120, 122 cu in |  |
|  | Automat AAD | Military Cypres 2 1900/35A |  |
|  | Wymiary | 22 x 15 x 5.5 in – 23 x 15 x 7 in (56 x 38 x 14 cm – 60 x 38 x 18 cm) |  |
|  | Masa | Do 16 kg |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie | Kieszenie na dodatkowy sprzęt montowane za pomocą zamków błyskawicznych |  |
| Towar oferowany przez Wykonawcę (nazwa, producent, numer katalogowy) |  |  |  |

CZASZA SPADOCHRONU GŁÓWNEGO

| l.p. | Parametry wyrobu wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry techniczne wyrobu oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b |  | c |
|  | Powierzchnia czaszy | 360 sq ft |  |
|  | Kolor | Silver |  |
|  | Doskonałość | Nie gorsza niż 2,71:1 |  |
|  | Maksymalny udźwig | Nie mniejszy niż 490 lbs (222 kg) |  |
|  | Materiał/konstrukcja czaszy | Nylon Ripstop w całości o zerowej przepuszczalności / 9-o komorowa czasza taktyczna |  |
|  | Sposób otwarcia | Wolne otwarcie na miękki pilocik (BOC) oraz Double Bag Static Line (DBSL) |  |
|  | Maksymalna wysokość otwarcia | Nie niższa niż 35 000 ft (10 668 m) |  |
|  | Minimalna bezpieczna wysokość otwarcia | Nie wyższa niż 3 500 ft (1 067 m) |  |
|  | Maksymalna prędkość statku powietrznego do desantowania | Nie mniejsza niż 150 KTS EAS |  |
|  | Obrót o 180º | 2 s |  |
|  | Obrót o 360º | 3-5 s |  |
|  | Prędkość postępowa (pełne szybowanie) | 26-42 mph (42 – 68 km/h) |  |
| Towar oferowany przez Wykonawcę (nazwa, producent, numer katalogowy) |  |  |  |

CZASZA SPADOCHRONU ZAPASOWEGO

| l.p. | Parametry wyrobu wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry techniczne wyrobu oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b |  | c |
|  | Powierzchnia czaszy | 360 sq ft |  |
|  | Doskonałość | 2,52:1 |  |
|  | Materiał/konstrukcja czaszy | 0,5-3 CFM Ripstop Fabric / 9-o komorowa o budowie hybrydowej i tożsamych parametrach z czaszą główną |  |
|  | Maksymalny udźwig | 490 lbs (222 kg) |  |
|  | Maksymalna wysokość otwarcia | 35 000 ft (10 668 m) |  |
|  | Minimalna bezpieczna wysokość otwarcia | 1 900 ft (579 m) |  |
|  | Maksymalna prędkość statku powietrznego do desantowania | 150 KTS EAS |  |
|  | Obrót o 180º | 2 s |  |
|  | Obrót o 360º | 3-5 s |  |
|  | Prędkość postępowa (pełne szybowanie) | 28-40 mph (45 – 64 km/h) |  |
| Towar oferowany przez Wykonawcę (nazwa, producent, numer katalogowy) |  |  |  |

PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE ZESTAWÓW

ZESTAW NR 1

CZASZA SPADOCHRONU GŁÓWNEGO

| l.p. | Parametry wyrobu wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry techniczne wyrobu oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b |  | c |
|  | Powierzchnia czaszy | 360 sq ft |  |
|  | Kolor | Silver |  |
|  | Doskonałość | Nie gorsza niż 2,71:1 |  |
|  | Maksymalny udźwig | Nie mniejszy niż 490 lbs (222 kg) |  |
|  | Materiał/konstrukcja czaszy | tkanina o zerowej przepuszczalności / 9-o komorowa czasza taktyczna |  |
|  | Kompatybilna z systemami otwarcia | Wolne otwarcie na miękki pilocik (BOC) oraz Double Bag Static Line (DBSL) |  |
|  | Maksymalna wysokość otwarcia | Nie niższa niż 35 000 ft (10 668 m) |  |
|  | Minimalna bezpieczna wysokość otwarcia | Nie wyższa niż 3 500 ft (1 067 m) |  |
|  | Maksymalna prędkość statku powietrznego do desantowania | Nie mniejsza niż 150 KTS EAS (278 km/h) |  |
| Towar oferowany przez Wykonawcę (nazwa, producent, numer katalogowy) |  |  |  |

CZASZA SPADOCHRONU ZAPASOWEGO

| l.p. | Parametry wyrobu wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry techniczne wyrobu oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b |  | c |
|  | Powierzchnia czaszy | 360 sq ft |  |
|  | Kolor | Silver |  |
|  | Doskonałość | Nie gorsza niż 2,52:1 |  |
|  | konstrukcja czaszy | 9-o komorowa |  |
|  | Kompatybilna z czaszą główną z zestawu | TAK |  |
|  | Maksymalny udźwig | Nie mniejszy niż 490 lbs (222 kg) |  |
|  | Maksymalna wysokość użycia | Nie niższa niż 35 000 ft (10 668 m) |  |
|  | Minimalna wysokość użycia | Nie wyższa niż 1 900 ft (579 m) |  |
|  | Użycie przy maksymalnej prędkości statku powietrznego do desantowania | Nie niższej niż 150 KTS EAS (278 km/h) |  |
|  | Czasza zapasowa użytkowana obecnie przez armie NATO lub certyfikowana wg EASA ETSO C23 min. Lit. „d” lub PIA TS-135 lub posiadająca certyfikat wydany przez inny uprawniony organ narodowy lub wojskowy państwa należącego do NATO | Wpisać certyfikację którą spełnia |  |
| Towar oferowany przez Wykonawcę (nazwa, producent, numer katalogowy) |  |  |  |

ZESTAW NR 2

CZASZA SPADOCHRONU GŁÓWNEGO

| l.p. | Parametry wyrobu wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry techniczne wyrobu oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b |  | c |
|  | Powierzchnia czaszy | 400 sq ft |  |
|  | Kolor | Silver |  |
|  | Doskonałość | Nie gorsza niż 2,71:1 |  |
|  | Maksymalny udźwig | Nie mniejszy niż 650 lbs (295 kg) |  |
|  | Materiał/konstrukcja czaszy | tkanina o zerowej przepuszczalności / 9-o komorowa |  |
|  | Kompatybilna z systemami otwarcia | Wolne otwarcie na miękki pilocik (BOC) oraz Double Bag Static Line (DBSL), systemy tandemowe – self-set drogue (SSD) static line drogue (SLD) |  |
|  | Maksymalna wysokość użycia | Nie niższa niż 35 000 ft (10 668 m) |  |
|  | Minimalna wysokość użycia | Nie wyższa niż 5 000 ft (1 524 m) |  |
|  | Użycie przy maksymalnej prędkości statku powietrznego do desantowania | Nie niższej niż 150 KTS EAS (278 km/h) |  |
| Towar oferowany przez Wykonawcę (nazwa, producent, numer katalogowy) |  |  |  |

CZASZA SPADOCHRONU ZAPASOWEGO

| l.p. | Parametry wyrobu wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry techniczne wyrobu oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b |  | c |
|  | Powierzchnia czaszy | 400 sq ft |  |
|  | Kolor | Silver |  |
|  | Doskonałość | Nie gorsza niż 2,71:1 |  |
|  | konstrukcja czaszy | 9-o komorowa |  |
|  | Kompatybilna z czaszą główną z zestawu | TAK |  |
|  | Maksymalny udźwig | Nie mniejszy niż 850 lbs (386 kg) |  |
|  | Maksymalna wysokość użycia | Nie niższa niż 35 000 ft (10 668 m) |  |
|  | Minimalna wysokość użycia | Nie wyższa niż 1 900 ft (579 m) |  |
|  | Użycie przy maksymalnej prędkości statku powietrznego do desantowania | Nie niższej niż 180 KTS EAS (333 km/h) |  |
|  | Czasza zapasowa użytkowana obecnie przez armie NATO lub certyfikowana wg EASA ETSO C23 min. Lit. „d” lub PIA TS-135 lub posiadająca certyfikat wydany przez inny uprawniony organ narodowy lub wojskowy państwa należącego do NATO | Wpisać certyfikację którą spełnia |  |
| Towar oferowany przez Wykonawcę (nazwa, producent, numer katalogowy) |  |  |  |

ZESTAW NR 3

CZASZA SPADOCHRONU GŁÓWNEGO

| l.p. | Parametry wyrobu wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry techniczne wyrobu oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b |  | c |
|  | Powierzchnia czaszy | 460 sq ft |  |
|  | Kolor | Silver |  |
|  | Doskonałość | Nie gorsza niż 2,52:1 |  |
|  | Maksymalny udźwig | Nie mniejszy niż 850 lbs (386 kg) |  |
|  | Materiał/konstrukcja czaszy | tkanina o zerowej przepuszczalności / 9-o komorowa |  |
|  | Kompatybilna z systemami otwarcia | self-set drogue (SSD) i static line drogue (SLD) |  |
|  | Maksymalna wysokość użycia | Nie niższa niż 35 000 ft (10 668 m) |  |
|  | Minimalna wysokość użycia | Nie wyższa niż 5 000 ft (1 524 m) |  |
|  | Użycie przy maksymalnej prędkości statku powietrznego do desantowania | Nie niższej niż 150 KTS EAS (278 km/h) |  |
| Towar oferowany przez Wykonawcę (nazwa, producent, numer katalogowy) |  |  |  |

CZASZA SPADOCHRONU ZAPASOWEGO

| l.p. | Parametry wyrobu wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry techniczne wyrobu oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b |  | c |
|  | Powierzchnia czaszy | 400 sq ft |  |
|  | Kolor | Silver |  |
|  | Doskonałość | Nie gorsza niż 2,71:1 |  |
|  | konstrukcja czaszy | 9-o komorowa |  |
|  | Kompatybilna z czaszą główną z zestawu | TAK |  |
|  | Maksymalny udźwig | Nie mniejszy niż 850 lbs (386 kg) |  |
|  | Maksymalna wysokość użycia | Nie niższa niż 35 000 ft (10 668 m) |  |
|  | Minimalna wysokość użycia | Nie wyższa niż 1 900 ft (579 m) |  |
|  | Użycie przy maksymalnej prędkości statku powietrznego do desantowania | Nie niższej niż 180 KTS EAS (333 km/h) |  |
|  | Czasza zapasowa użytkowana obecnie przez armie NATO lub certyfikowana wg EASA ETSO C23 min. Lit. „d” lub PIA TS-135 lub posiadająca certyfikat wydany przez inny uprawniony organ narodowy lub wojskowy państwa należącego do NATO | Wpisać certyfikację którą spełnia |  |
| Towar oferowany przez Wykonawcę (nazwa, producent, numer katalogowy) |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, jakim muszą odpowiadać produkty oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Rozwiązania równoważne nie mogą być gorsze w stosunku do pożądanych przez Zamawiającego, wskazanych w kol. „b”.

UWAGA:

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w przypadku składania oferty w formie elektronicznej lub podpisać odręcznie w przypadku składania oferty w formie pisemnej.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.