PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

# Określenie przedmiotu zamówienia

Budowa monitoringu przejść podziemnych przez ulicę Dąbrowskiego, na terenie osiedla Wola w Poznaniu.

# Adres inwestycji

Miasto Poznań:

obszar osiedla Wola, rejon przejść podziemnych przez ulicę Dąbrowskiego w pobliżu ulic: Pilotów, Bużańska.

# Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień

Główny przedmiot zamówienia

45.23.10.00-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych, i linii energetycznych

Dodatkowe przedmioty

32.32.35.00-8	Urządzenia do nadzoru wideo

71.32.00.00-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45.31.00.00-3	Roboty instalacyjne elektryczne

# Zamawiający

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Poznania,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

# Użytkownik systemu

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, Straż Miejska Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu, Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.

# ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Stan istniejący

- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia

- Wymagane parametry dostarczanych urządzeń

- Zestawienie istotnych urządzeń podlegających dostawie

- Orientacyjny zakres ważniejszych prac budowlanych

- Pozostałe informacje i warunki dotyczące prowadzenia prac

- Załączniki

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego infrastruktury teletechnicznej (rurociągów, studni kablowych, przyłączy zasilających i transmisyjnych), uzgodnienie projektów z Zamawiającym, ZDM, ZTM, Radą Osiedla Wola oraz Naradą Koordynacyjną (NK) wraz z pozyskaniem niezbędnych map oraz pozwoleń wymaganych prawem budowlanym.

- Budowę przyłączy teletechnicznych i energetycznych wraz z niezbędnymi odcinkami kanalizacji kablowej do miejsc rozlokowania kamer wizyjnych i urządzeń teletransmisyjnych w oparciu o wykonaną i uzgodnioną dokumentację projektową.

- Posadowienie masztów pod kamery.

- Dostawa, instalacja, konfiguracja i kalibracja kamer.

- Instalacja i podłączenie urządzeń sieciowych.

- Wykonanie pomiarów i dokumentacji powykonawczej.

Obszar objęty przedmiotem zamówienia:

- Przejście podziemne pod ul. Dąbrowskiego przy ul. Pilotów (PK1),

- Przejście podziemne pod ul. Dąbrowskiego przy ul. Bużańskiej (PK2).

# Stan istniejący

Ogólna charakterystyka infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania została zawarta w „Wytycznych do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania oraz Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu” stanowiących załącznik nr 2 do umowy, zwane dalej Wytycznymi do projektowania.

Dla lokalizacji ul. Dąbrowskiego/Pilotów, Miasto Poznań posiada sterownik sygnalizacji ruchu drogowego ZDM na wysokości ul. Lotniczej, od którego biegnie kanał technologiczny do ulicy Popradzkiej. W sterowniku zakończone są włókna światłowodowe sieci teletransmisyjnej Zamawiającego. W przejściu podziemnym przez ul. Dąbrowskiego w rejonie ulicy Pilotów, znajduje się pomieszczenie techniczne ZDM wraz z rozdzielnią elektryczną.

Dla lokalizacji ul. Dąbrowskiego/Bużańska, Miasto Poznań posiada szafkę teletechniczną w pobliżu kratownicy (tablicy VMS) przebiegającej nad ul. Dąbrowskiego. W szafce zakończone są włókna światłowodowe sieci teletransmisyjnej Zamawiającego. W przejściu podziemnym przez ul. Dąbrowskiego w rejonie ulicy Pilotów, znajduje się pomieszczenie techniczne ZDM wraz z rozdzielnią elektryczną.

Zasilanie punktów kamerowych:

- Punkty kamerowe: PK1, PK2- zasilanie i transmisja (w technologii POE) z pomieszczenia technicznego ZDM usytuowanego w przejściach podziemnych.

# Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia.

W ramach przedmiotu zamówienia należy rozbudować system monitoringu wizyjnego w obrębie dwóch przejść podziemnych na terenie Osiedla Wola pod ul. Dąbrowskiego na wysokości ul. Pilotów i ul. Bużańskiej. Wykonanie niezbędnych elementów nowej infrastruktury wymaga zaprojektowania, uzgodnienia, uzyskania obowiązujących prawem pozwoleń na realizację oraz budowy:

•	Rurociągu kablowego, wraz z niezbędnymi studniami kanalizacji teletechnicznej,

•	Kabli światłowodowych,

•	Kabli zasilających,

•	Punktów kamerowych na terenie Osiedla Wola:

–  Punkt kamerowy nr 1 (PK1) - Kamery stałopozycyjne wieloprzetwornikowe 180o , obejmujące polem widzenia przejście podziemne, klatki schodowe oraz strefę podejścia do schodów.

–  Punkt kamerowy nr 2 (PK2) – Kamery stałopozycyjne wieloprzetwornikowe 180o , obejmujące polem widzenia przejście podziemne, klatki schodowe oraz strefę podejścia do schodów.

•	Szaf teletechnicznych wiszących  RACK w pomieszczeniach technicznych ZDM  w przejściach podziemnych.

Do punktów kamerowych należy doprowadzić przyłącza zasilające oraz transmisyjne.

Plan sytuacyjny zakresu prac umieszczono w załączniku nr 1 do PFU.

W przypadku zaprojektowania i wybudowania kabli zasilających wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia i skuteczności  zabezpieczeń różnicowoprądowych.

# Budowa rurociągów kablowych

Budowa sieci rurociągów teletechnicznych musi zostać zrealizowana zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozdziale 2 „Wytycznych do projektowania”.

Koncepcyjny przebieg nowobudowanych odcinków rurociągów kablowych pokazano na planach sytuacyjnych stanowiących   załącznik nr 1 do PFU.

Punkty podejścia od najbliższej studni do szaf teletechnicznych, wybudować jako rurociągi dostępowe. Typy/profile rurociągów szczegółowo opisano w Rozdziale 2 „Wytycznych do projektowania”.

# Budowa przyłączy transmisyjnych

Wykonawca zaprojektuje, uzgodni i wybuduje w ramach przedmiotowego zamówienia przyłącza teletransmisyjne w nowobudowanej i istniejącej kanalizacji teletechnicznej. Relacje oraz rodzaje kabli muszą umożliwiać uruchomienie transmisji do poszczególnych punktów kamerowych. Wymagania dotyczące sposobu zakańczania włókien optotelekomunikacyjnych zawarto w Rozdziale 2 „Wytycznych do projektowania”. W przypadku zakańczania projektowanych przyłączy światłowodowych na istniejących przełącznicach światłowodowych dostawa niezbędnego wyposażenia (m.in. tacki zapasu, pigtaile, adaptery) leży po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dla wszystkich zaprojektowanych i wybudowanych kabli światłowodowych pomiarów reflektometrycznych dwukierunkowych wszystkich włókien, w przypadku czynnych włókien pomiaru mocy optycznej.

Miejscem włączenia do miejskiej sieci teletransmisyjnej dla PK1, będzie sterownik sygnalizacji ruchu drogowego ZDM usytuowany w pobliżu skrzyżowania ulic Lotnicza /Dąbrowskiego. Dla PK2, miejscem włączenia do miejskiej sieci teletransmisyjnej będzie sterownik zlokalizowany w pobliżu przejścia podziemnego, przy kratownicy (tablica VMS) nad ulicą Dąbrowskiego.

Lokalnie, kamery będą agregowane na dostarczanym przez Wykonawcę zarządzalnym, przemysłowym RACK-owym przełączniku instalowanym w podlegającej budowie wiszącej szafie teletechnicznej RACK w pomieszczeniach technicznych ZDM.

Dla przejścia podziemnego w rejonie ul. Pilotów (PK1), należy przeprowadzić kabel 12J pomiędzy szafą sterownika ZDM na ul. Lotniczej do pomieszczenia technicznego ZDM w przejściu podziemnym i zakończyć przełącznicą rakową w projektowanej szafie wiszącej RACK min. 6U (przełącznicę wraz z wyposażeniem dostarcza Wykonawca). W szafie należy zainstalować przemysłowy zarządzalny przełącznik sieciowy (przełącznik zapewnia Wykonawca) i włączyć go do miejskiej sieci teletransmisyjnej. Od strony sterownika ZDM, przewód zakończyć na istniejącej przełącznicy światłowodowej - dostawa niezbędnego wyposażenia (m.in. tacki zapasu, pigtaile, adaptery) leży po stronie Wykonawcy.

Dla przejścia podziemnego w rejonie ul. Bużańskiej (PK2), należy przeprowadzić kabel 12J pomiędzy szafą sterownika ZDM znajdującego się  przy kratownicy przebiegającej nad ul. Dąbrowskiego do pomieszczenia technicznego ZDM w przejściu podziemnym i zakończyć przełącznicą rakową w projektowanej szafie wiszącej RACK min. 6U (przełącznicę wraz z wyposażeniem dostarcza Wykonawca). W szafie należy zainstalować przemysłowy zarządzalny przełącznik sieciowy (przełącznik zapewnia Wykonawca) i włączyć go do miejskiej sieci teletransmisyjnej. Od strony sterownika ZDM, przewód zakończyć przełącznicą światłowodową - dostawa niezbędnego wyposażenia (m.in. przełącznica, tacki zapasu, pigtaile, adaptery) leży po stronie Wykonawcy.

Przyłącza transmisyjne kamer należy realizować z wykorzystaniem kabli UTP umieszczonych korytach stalowych, układanych w przejściu podziemnym pomiędzy punktem instalacji kamer a miejscem agregacji sieciowej w pomieszczeniach technicznych ZDM.

Do zasilania kamer zaleca się stosowanie technologii POE z wykorzystaniem zarządzanego przełącznika POE w szafie teletechnicznej RACK. Odległość kablowa pomiędzy projektowaną szafą teletechniczną RACK w pomieszczeniu technicznym ZDM a kamerami nie może przekroczyć 100 m. W przypadku przekroczenia odległości 100 m, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zasilania zgodnie z Wytycznymi, tj. zasilanie 230VAC oraz wykorzystania kabla światłowodowego z zakończeniem przyłączy po stronie kamer skrzynką montażową.

# Budowa przyłącza zasilającego

Przyłącze zasilające szaf teletechnicznych, należy wykonać zgodnie z rozdziałem 2 „Wytycznych do projektowania”. Zasilanie urządzeń, realizować z pomieszczenia technicznego ZDM w przejściach podziemnych.

W przypadku zaprojektowania i wybudowania kabli zasilających wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia i skuteczności  zabezpieczeń różnicowoprądowych.

# Instalacja kamer

W rejonie każdego z przejść podziemnych, Wykonawca zainstaluje 3 kamery wieloprzetwornikowe panoramiczne o kącie obserwacji 180 stopni. Jedna kamera instalowana będzie na elewacji przejścia podziemnego w jego centralnej części. Dwie kamery będą instalowane na słupach przy zejściach do przejścia podziemnego z obu stron ul. Dąbrowskiego w taki sposób aby zapewnić monitorowanie zejść do przejścia podziemnego oraz okolicznych przystanków autobusowych. Łącznie dostawie i instalacji podlega 6 kamer. Ze względu na  niewielką wagę kamer i ich zasilanie w technologii POE dopuszcza się stosowanie słupów kompozytowych zamiast stalowych.

# Wymagane parametry dostarczanych urządzeń

# Kamery wieloprzetwornikowe panoramiczne 180O

| 1 | Typ kamery | Panoramiczna, wieloprzetwornikowa |
| --- | --- | --- |
| 2 | Przetwornik | •Wyposażona w przynajmniej 4 sensory CMOS. Kamera komponuje wideo ze wszystkich sensorów w jeden kanał wideo o rozdzielczości zbliżonej do 4K •Rozmiar każdego z sensorów nie mniejszy niż 1 / 2.8” • Rozdzielczość pojedynczego sensora nie mniejsza niż 2 MPX |
| 3 | Obiektyw | • apertura przy minimalnej ogniskowej nie gorsza (nie większa) niż F2.0 |
| 4 | Kąt obserwacji w poziomie (HFOV) | nie mniejszy niż 180 ̊ (dla skomponowanego kanału wideo ze wszystkich przetworników) |
| 5 | Kąt obserwacji w pionie (VFOV) | nie mniejszy niż 90 ̊(dla skomponowanego kanału wideo ze wszystkich przetworników) |
| 6 | Regulacja kąta pochylenia obiektywu (TILT*) | w zakresie co najmniej od +0O do +40O |
| 7 | Typ transmisji przesyłania obrazu i sterowania / konfiguracji kamery | cyfrowy, zgodny ze standardem TCP/IP. Obsługa strumieniowania Unicast i Multicast |
| 8 | Obsługiwane rozdzielczości | Nie mniejsza niż 3500 x 1800 (skomponowany kanał wideo ze wszystkich przetworników) |
| 9 | Liczba niezależnie definiowanych strumieni wideo z kodowaniem H264 | 1 |
| 10 | Poklatkowość | nie mniej niż 12.5 FPS przy rozdzielczości >= 3500x1800 |
| 11 | Kompresja i kodowanie wideo | H264 |
| 12 | Maskowanie stref prywatnych | możliwość zaprogramowania min. 4 różnych masek stref prywatności, w celu eliminacji podglądania prywatnych mieszkań, bankomatów itp. |
| 13 | Zapis lokalny materiału wideo | Kamera wyposażona w slot na karty SD / mikro SD. Wsparcie dla kart SDXC, SDHC. Zabezpieczenie zapisanych danych szyfrowaniem (szyfrowanie dostępu do danych lub szyfrowanie samych nagrań) |
| 14 | Obrót obrazu | Nie dotyczy |
| 15 | Analityka obrazu (**) | Wykrywanie obiektów pojawiających się w kadrze kamery. Możliwość tworzenia scenariuszy alarmowych przy pojawieniu się obiektu w zdefiniowane pole lub przy przecięciu linii. |
| 16 | Bezpieczeństwo sieciowe | Zgodność ze standardem IEEE 802.1X zapewniającym możliwość autentykacji urządzenia w sieci na podstawie certyfikatu TLS. Urządzenie musi zapewniać możliwość załadowania klucza kryptograficznego (certyfikatu TLS – pliku zgodnego ze standardem X.509). |
| 17 | Zgodność ze standardem Onvif | Wymagana zgodność z profilami S, T, G standardu Onvif (weryfikacja zgodności na podstawie informacji na oficjalnej stronie forum Onvif: https://www.onvif.org/conformant-products/) |
| 18 | Wymagany poziom integracji z systemem Zamawiającego Bosch Video Management System 11.0 | otwarty protokół Onvif S /T |
| 19 | Konfiguracja zdalna urządzenia | Dostępna dla administratora możliwość konfiguracji zdalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednej z technik: - webserwis z szyfrowaniem – protokół HTTPS, lub - interfejs komend (CLI) z wykorzystaniem protokołu SSH. |
| 20 | Odporność na warunki zewnętrzne | IP66 oraz IK08 lub wyższe |
| 21 | Pozostałe wymagane protokoły sieciowe | ARP, IP v4, UDP, TCP, ICMP, DHCP, DNS, RTSP,RTSPS lub RTSP over HTTPS, HTTPS,FTP, NTP, 802.1x |
| 22 | Zasilanie | POE IEEE 802.3at typ 2 Klasy 4 lub napięcie bezpieczne VDC/VAC, maksymalny pobór mocy 40W |

# Przełącznik sieciowy przemysłowy, zarządzalny

| 1 | Porty SFP | liczba portów dostosowana do liczby agregowanych urządzeń z uwzględnieniem zapasu min 1 portu |
| --- | --- | --- |
| 2 | Porty RJ45 | liczba portów dostosowana do liczby agregowanych urządzeń z uwzględnieniem zapasu min 2 portów, obsługa urządzeń w standardzie POE IEEE 802.3at typ 2 Klasy 4 |
| 3 | Montaż | RACK |
| 4 | Temperatura pracy | 0OC + 50OC |
| 5 | Pobór mocy | nie więcej niż 120 W |
| 6 | Obsługiwane protokoły sieciowe w zakresie zarządzania i autentykacji urządzeń | 802.1q, 802.1x |
| 7 | Akcesoria | Zestaw 2 wkładek (komplementarnych) SFP 1Gbps |

# Zestawienie istotnych urządzeń i innych elementów podlegających dostawie

|  | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kamery wieloprzetwornikowe panoramiczne 180O (wymagane parametry opisano w pkt 4.1) | 6 |
| 2 | Przełącznik sieciowy zarządzalny (wymagane parametry opisano w pkt 4.2) | 2 |
| 3 | Szafka RACK do instalacji w pomieszczeniu technicznym przejścia podziemnego | 2 |

- Orientacyjny zakres ważniejszych prac budowlanych

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa słupa kamerowego prostego | szt. | 4 |
| 2 | Ułożenie przewodów światłowodowych 12J | ok. | 800m |
| 3 | Budowa kanalizacji teletechnicznej dostępowej | m | ~50 |
| 4 | Montaż tras kablowych wraz z okablowaniem UTP | Ok. | 300m |

# Pozostałe informacje i warunki dotyczące prowadzenia prac

- Wszystkie dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić bezpośrednio od producenta lub od autoryzowanego/oficjalnego sprzedawcy na terenie UE i tym samym będą podlegały gwarancji producenta.

- Licencje do uruchomienia kamer w systemie oraz przestrzeń dyskową do zapisu materiału wideo zapewnia Zamawiający.

- Przy każdym punkcie kamerowym powinna znaleźć się tabliczka informacyjna zgodnie z przyjętym standardem oznaczenia opisanym w „Wytycznych do projektowania” w pkt 2.7.2.

- Integracja dostarczanych kamer (przynajmniej trzech - kamera panoramiczna wieloprzetwornikowa 180O) z systemem zapisu wideo Bosch Video Management System będzie wymagała wykorzystania dodatkowego komponentu serwera strumieniującego (Video Streaming Gateway). Jednostkę serwerową zapewnia Zamawiający.

- Konfigurację przełączników zarządzalnych,  wykonuje Zamawiający.

- Projekt budowlany i wykonawczy a także wykonawstwo należy realizować zgodnie z „Wytycznymi do projektowania”.

- Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. Projekt budowlany wymaga uzgodnień, w wyniku których zakres prac budowlanych może ulec zmianie. Dlatego opisany w niniejszym PFU szacowany zakres prac budowlanych należy traktować orientacyjnie a Wykonawca zobowiązany jest do realizacji w taki sposób, aby zapewnić wymagane pola widzenia kamer, kalkulując zakres prac w oparciu o posiadane doświadczenie projektowe i budowlane. Ewentualne koszty związane z projektowanym innym rozwiązaniem niż zaproponowane w PFU są po stronie Wykonawcy.

•	Przy realizacji projektu nie dopuszcza się stosowania zasilania buforowego z lamp oświetleniowych oraz stosowania transmisji radiowej.

# Załączniki

Załącznik nr 1 - plany sytuacyjne