OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(dalej: OPZ)

Rozbudowa infrastruktury fizycznej oraz modernizacja środowiska wirtualnego w Lokalizacji Podstawowej i Lokalizacji Zapasowej na potrzeby Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

CPV:

30233100-2 Komputerowe jednostki do przechowywania

51610000-1 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji

32420000-3 Urządzenia sieciowe

48820000-2 Serwery

48822000-6 Serwery komputerowe

30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48517000-5 Pakiety oprogramowania informatycznego

SPIS TREŚCI

I.	SŁOWNIKI I SKRÓTY	3

II.	CEL ZAMÓWIENIA I WPROWADZENIE	9

III.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	10

IV.	WYMAGANIA Z ZAKRESIE URZĄDZEŃ i OPROGRAMOWANIA	11

Macierz dyskowa – 1 szt.	11

Serwery wirtualizacyjne – 3 szt.	16

Oprogramowanie serwerowe i wirtualizatory – 3 szt. oraz 250 szt. licencji CAL	21

Przełącznik sieciowy LAN– 2 szt.	26

Serwer Backupu  – 1 szt.	32

Rozbudowa macierzy Fujitsu DX200 – 1 szt.	37

V.	USŁUGA WDROŻENIOWA	38

VI.	ŚWIADCZENIE USŁUGI POWDROŻENIOWEJ	47

VII.	ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISU W RAMACH GWARANCJI WYKONAWCY	48

VIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI	52

# SŁOWNIKI I SKRÓTY

- Dla potrzeb niniejszego OPZ przyjmuje się następujące definicje skrótów i pojęć:

| Skrót/pojęcie | Definicja |
| --- | --- |
| Awaria | Oznacza sytuację uniemożliwiającą użytkownikom prawidłowe lub pełne korzystanie z urządzeń i oprogramowania Zamawiającego, wadę lub usterkę urządzenia lub oprogramowania Zamawiającego. |
| Błąd | Oznacza Błąd Krytyczny i/lub Błąd Niekrytyczny i/lub Błąd Zwykły. |
| Błąd Krytyczny | Oznacza brak działania środowiska produkcyjnego Systemu, praca nie może być kontynuowana, operacja krytyczna dla procesu biznesowego jest niemożliwa. Błędy Krytyczne mają jedną lub więcej z poniższych cech: - dane biznesowe zostały uszkodzone; - Funkcjonalność Krytyczna udokumentowana w Projekcie Technicznym Wdrożenia nie działa; - System w zakresie Funkcjonalności Krytycznych przerywa działania i nie daje się uruchomić pomimo prób, stosując procedury przygotowane przez Wykonawcę, tudzież procedury przygotowane przez Zamawiającego i zaakceptowane przez Wykonawcę w trakcie okresu gwarancji; - są to wszelkie błędy związane z bezpieczeństwem przechowywania i przetwarzania danych, które mogą wpłynąć na: - uwierzytelnianie, - niezaprzeczalność, - poufność, - integralność, - dostępność, - rozliczalność; - są to wszelkie błędy związane z bezpieczeństwem dostępu do Systemu (w tym nieautoryzowanym dostępem do danych); |
| Błąd Niekrytyczny | Utrudnia działanie Systemu w środowisku produkcyjnym w zakresie Funkcjonalności Krytycznej i uniemożliwia działanie Systemu w zakresie pozostałych funkcjonalności. W tym kontekście „utrudnia” oznacza istnienie sposobu jego obejścia, stosując przygotowane przez Wykonawcę procedury, tudzież procedury przygotowane przez Zamawiającego i zaakceptowane przez Wykonawcę w trakcie okresu gwarancji (co może mieć wpływ na wygodę w użytkowaniu Systemu lub wymagać procedur ręcznych). „Uniemożliwia” oznacza brak możliwości jego obejścia. |
| Błąd Zwykły | Każdy błąd niebędący Błędem Krytycznym lub Błędem Niekrytycznym. |
| Dni Robocze | Oznacza każdy dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 8:00 do 16.00. |
| Dokumentacja | Wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy i podlegające zatwierdzeniu przez Zamawiającego materiały w formie papierowej, jak również informacje zapisane na innych nośnikach, w tym nośnikach elektronicznych, w szczególności Projekt Techniczny Wdrożenia, dokumentacja powstała w wyniku realizacji wymagań odbioru produktów, dokumenty robocze wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy; za Dokumentację uznaje się także wytworzenie i aktualizację Dokumentacji w ramach modyfikacji w okresie gwarancji i świadczenia usług serwisu gwarancyjnego. |
| Funkcjonalności Krytyczne | Cechy funkcjonalne środowiska wirtualnego: Wirtualizacja serwerów, wykonywanie kopii bezpieczeństwa, przechowywanie kopii bezpieczeństwa, przywracanie systemów z kopii bezpieczeństwa w środowiskach produkcyjnych i zapasowych, testowanie backupów w środowisku zapasowym, Replikacja w środowisku zapasowym poprzez sieć Internet w ramach połączenia VPN, transmisja danych sieciowych pomiędzy serwerami oraz pomiędzy serwerami i macierzą dyskową, transmisja danych pomiędzy środowiskiem produkcyjnym a siecią Internet. |
| Incydent serwisowy | Oznacza zgłoszenie do Wykonawcy przez osoby wskazane przez Zamawiającego, w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nieprawidłowości w działaniu Systemu. Wykonawca zobowiązany jest do rejestracji zgłoszenia oraz usuwania Błędów i usterek lub dostarczenia procedur obejścia, powodujących przywrócenie działania Systemu i rozwiązania zgłoszenia. |
| Lokalizacja Podstawowa | Oznacza pomieszczenie w siedzibie Zamawiającego, znajdujące się w Serwerowni na ul. 11 Listopada 23, do którego Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z odnoszącą się do niego dokumentacją techniczną producenta i dokumentacją potwierdzającą udzielenie niezbędnych licencji, będące przedmiotem niniejszego zamówienia. |
| Lokalizacja Zapasowa | Oznacza pomieszczenie w serwerowni wynajmowanej przez Zamawiającego, do którego Wykonawca dostarczy Urządzenia i Oprogramowanie wchodzące w skład Środowiska Zapasowego. |
| Środowisko Podstawowe | Oznacza Urządzenia i Oprogramowanie Zamawiającego w Lokalizacji Podstawowej, w ramach którego będą funkcjonować usługi produkcyjne. |
| Środowisko Zapasowe | Oznacza urządzenia i oprogramowanie Zamawiającego w Lokalizacji Zapasowej, w ramach którego będzie wykonywana Replikacja z Lokalizacji Podstawowej. |
| Oprogramowanie/ Licencje | Oznacza oprogramowanie/licencje, będące przedmiotem dostaw niniejszego przedmiotu zamówienia, którego producentem jest Wykonawca lub podmiot trzeci. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania w poniższych obszarach: - system operacyjny, - oprogramowanie do wirtualizacji. |
| Oprogramowanie standardowe | Oznacza oprogramowanie powszechnie eksploatowane przez Zamawiającego na dzień złożenia oferty. |
| Projekt Techniczny Wdrożenia | Projekt Techniczny Wdrożenia, element Dokumentacji opisujący sposób wykonania, wdrożenia Systemu. |
| SLA | Service Level Agreement, poziom dostępności usług. |
| System | Infrastruktura sprzętowo - programowa, która powstanie w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia. System będzie się składał z: - Urządzeń, - Oprogramowania/Licencji. |
| System Kopii Bezpieczeństwa / SKB | Urządzenia i Oprogramowanie służące tworzeniu przyrostowych lub różnicowych kopii danych (w szczególności: maszyny wirtualne, pliki, bazy danych, rejestry, logi, konfiguracje) gromadzonych na infrastrukturze serwerowej Zamawiającego. |
| Środowisko Wirtualne | Wszystkie maszyny wirtualne pracujące w obrębie Urządzeń Zamawiającego. |
| Replikacja | Funkcjonalność polegająca na automatycznym, okresowym asynchronicznym przenoszeniu kopii obrazów maszyn wirtualnych ze Środowiska produkcyjnego do Środowiska zapasowego. |
| Umowa | Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na potrzeby realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia. |
| Urządzenia | Sprzęt teleinformatyczny wraz z niezbędnym wyposażeniem i odnoszącą się do nich dokumentacją techniczną producenta, w tym również okablowanie strukturalne będące przedmiotem niniejszego zamówienia. |
| Urządzenia Zamawiającego | Sprzęt teleinformatyczny z oprogramowaniem wraz z niezbędnym wyposażeniem, funkcjonujący aktualnie u Zamawiającego w Lokalizacji Podstawowej i Lokalizacji Zapasowej. |
| Usługa Serwisu | Usługa świadczona w ramach gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę, polegająca na zapewnieniu przez Wykonawcę poprawności i ciągłości prawidłowego działania Systemu oraz jego poszczególnych komponentów, w szczególności usuwanie Błędów; |
| Wykonawca | Podmiot, który zawrze z Zamawiającym Umowę w sprawie wykonania zamówienia. |
| Zamawiający | Centrum Projektów Polska Cyfrowa |

- Pozostałe pojęcia użyte w dokumencie należy rozumieć zgodnie z ich ogólnie przyjętym znaczeniem.

# CEL ZAMÓWIENIA I WPROWADZENIE

Celem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury fizycznej oraz modernizacja Środowiska Wirtualnego w Lokalizacji Podstawowej i Lokalizacji Zapasowej Zamawiającego.

W ramach realizacji celu zamówienia, Wykonawca:

- Dostarczy Urządzenia i Licencje do Lokalizacji Podstawowej i Lokalizacji Zapasowej Zamawiającego oraz w ciągu 20 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przygotuje Projekt Techniczny Wdrożenia.

- Przeprowadzi usługę wdrożenia Urządzeń i Licencji oraz migracji Środowiska Wirtualnego Zamawiającego posiadanego w Lokalizacji Podstawowej i Lokalizacji Zapasowej Zamawiającego, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Projekcie Technicznym Wdrożenia.

Terminy i zakres realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawiera poniższa tabela, przy czym termin wykonania zamówienia w zakresie Etapu I tj. dostawy Urządzeń i Licencji nie może być dłuższy niż 120 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy:

| ETAP | TERMIN | PROTOKÓŁ ODBIORU | FV |
| --- | --- | --- | --- |
| Etap I - Dostawa Urządzeń i Licencji | Maksymalnie 120 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, w tym maksymalnie 20 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy na przygotowanie Projektu Technicznego Wdrożenia | TAK | FV za Etap I |
| Etapy II - Usługa wdrożenia oraz przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej | Maksymalnie 80 dni roboczych od dnia podpisania przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru za Etap I | TAK | FV za Etap II |

Rozbudowa infrastruktury fizycznej oraz modernizacja Środowiska Wirtualnego w Lokalizacji Podstawowej i Lokalizacji Zapasowej Zamawiającego ma zapewnić mechanizmy  wysokiej dostępności (tzw. High Avaliability), o których mowa w pkt IV lit. A ust. 45 niniejszego OPZ oraz zabezpieczyć ciągłość pracy krytycznego dla Zamawiającego Środowiska Podstawowego.

Obecne Środowisko Podstawowe Zamawiającego jest zlokalizowane w serwerowni przy ulicy przy ul. 11 Listopada 23 w Warszawie. Zbudowane są one z 3 serwerów fizycznych każde, macierzy dyskowych, przełączników sieciowych, urządzeń UTM oraz okablowania i oprogramowania do wirtualizacji HyperV. Środowisko Wirtualne składa się ze 100 maszyn wirtualnych pracujących pod kontrolą systemów Windows Serwer 2012R2 i nowszych oraz Linux.

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

W ramach Umowy Urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny zostać zamontowane oraz zainstalowane i uruchomione zgodnie z ustaleniami zawartymi w Projekcie Technicznym Wdrożenia. Wszelkie wymagania dotyczące parametrów technicznych Urządzeń i Oprogramowania,  należy odczytywać jako parametry minimalne.

Przedmiotem zamówienia jest :

- Etap I - Dostawa Urządzeń i Licencji

Maksymalnie w terminie 120 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy przez obie strony.

- Etapy II - Usługa wdrożenia oraz przygotowanie dokumentacji wdrożenia

Maksymalnie w terminie 80 dni roboczych od dnia podpisania przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru za Etap I.

- Usługa powdrożeniowa

Przez zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie okres gwarancji liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru za Etap II.

- Świadczenie serwisu przez okres gwarancji.

Przez zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie okres gwarancji liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru za Etap II.

- Inne świadczenia wskazane w umowie.

# WYMAGANIA Z ZAKRESIE URZĄDZEŃ i OPROGRAMOWANIA

O ile nie wskazano inaczej, wszelkie postanowienia zawierające parametry techniczne Urządzeń i Oprogramowania,  należy odczytywać jako parametry minimalne.

Zaoferowane przez Wykonawcę Urządzenia Sytemu muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, wyprodukowane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą dostawy.

### Macierz dyskowa – 1 szt.

- Obudowa

System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19' w obudowie o wysokości 2U;

- Pojemność dyskowa

- Macierz musi zostać dostarczona w konfiguracji zawierającej minimum: 12 dysków 30.7TB NVME

- Macierz musi ponadto wspierać dyski NVME: od 30.7TB do 61TB;

- Macierz musi mieć możliwość rozbudowy do minimum 1400TB przestrzeni RAW NVME oraz musi pozwalać na rozbudowę do wyższych modeli bez potrzeby migracji danych (przez rozbudowę do wyższego modelu Zamawiający rozumie do modelu macierzy z większą ilością Cache, większą skalowalnością i wydajniejszymi procesorami kontrolerów macierzowych) jeżeli istnieje model wyższy. Jeżeli nie istnieje model wyższy zamawiający wymaga dostarczenia macierzy z 256GB Cache dla każdej pary oferowanych kontrolerów.

- Kontrolery macierzowe

- Dwa kontrolery  wyposażone w przynajmniej 16GB cache każdy.

- System musi pozwalać na rozbudowę do 256GB Cache dla 2 kontrolerów.

- W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez 72 godziny lub jako zrzut na pamięć flash.

- Wspierane poziomy RAID

- Wsparcie dla RAID: 0, 1, 5, 6, 10

- Dodatkowo macierz musi posiadać mechanizm tworzenia wirtualnej przestrzeni na macierzy wraz z wyliczaniem parzystości oraz podwójnej parzystości w celu zabezpieczenia danych. Mechanizm ten musi być przygotowany do optymalizacji procesów odtwarzania dysków pojemnościowych większych niż 10TB

- Obliczanie sum kontrolnych (kodów parzystości) dla grup dyskowych RAID5 i RAID6 musi być realizowane w sposób sprzętowy przez dedykowany układ w macierzy.

- Interfejsy

- Oferowana macierz musi posiadać minimum 8 aktywnych portów 32Gb FC do komunikacji z serwerami;

- Macierz należy dostarczyć z odpowiednim okablowaniem umożliwiającym podłączenie 8 interfejsów FC do kart FC oferowanych serwerów. Długość przewodu minimum 1m;

- Macierz musi pozwalać na wymianę lub rozbudowę portów na porty: 100GbE, 25GbE, SAS 12Gb – porty te muszą umożliwiać bezpośrednią komunikację z serwerami (w przypadku GbE dopuszcza się przełączniki sieciowe);

- Obsługiwane protokoły

- FC, iSCSI,  NVMe Over FC, RoCE, Infiniband, S3, CIFS, NFS;

- Zamawiający dopuszcza realizację protokołu CIFS, NFS i S3 za pomocą dodatkowych licencji i/lub zewnętrznego oprogramowania typu Software Defined Storage dostarczonego tylko przez producenta oferowanej macierzy (nie dopuszcza się rozwiązań firm trzecich nie posiadających pełnego wsparcia i pełnej obsługi gwarancyjnej producenta macierzy).

- Pozostałe wymagania

- Macierz musi posiadać funkcjonalność replikacji danych po FC lub IP w trybie asynchronicznym z innym modelem tego samego producenta.

- Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów: Microsoft® Windows Server®, Red Hat Enterprise Linux®, Novell SUSE Linux Enterprise Server, VMware® ESX®, Oracle® Solaris, HP HP-UX, IBM AIX;

- Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonywania snapshot - minimum 128 per wolumen.

- Macierz musi posiadać funkcjonalność klonowania danych;

- Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie;

- Macierz musi posiadać funkcjonalność partycjonowania macierzy na odseparowane od siebie logicznie systemy na których rezydują osobne dyski logiczne dla heterogenicznych systemów. Licencja na macierzy musi pozwalać na wykonanie do 128 takich partycji.

- Macierz musi posiadać funkcjonalność automatycznego balansowania obciążenia kontrolerów macierzy przez przełączanie w trybie online volumenów logicznych pomiędzy nimi w zależności od wygenerowanego na nich ruchu. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności z poziomu interfejsu użytkownika;

- Macierz musi pozwalać na dynamiczną migrację pomiędzy poziomami RAID;

- Z poziomu graficznego interfejsu do zarządzania musi istnieć możliwość sprawdzenia stanu zużycia dysków flash;

- Macierz musi posiadać oprogramowanie do monitoringu stanu dysków, które pozwala na identyfikowanie potencjalnie zagrożonych awarią dysków;

- Wraz z macierzą musi zostać dostarczone narzędzie do monitoringu macierzy w kontekście:

- -wydajności i opóźnień na wolumenach

- -wydajności I/Ops, MB/s

- -trafialności (użycia) w cache;

- Macierz musi posiadać możliwość integracji z Active Directory w zakresie definicji i mapowania grup i użytkowników pod kątem uwierzytelniania i dostępu dla użytkowników/administratorów.

- Macierz musi posiadać oprogramowanie do aplikacji pozwalające na integrację z:

- - Vmware vCenter – provisioning i monitoring macierzy z widoku vCenter

- - VMware VASA

- - Microsoft

- Macierz musi zapewniać możliwość szyfrowania danych, realizacja procesu szyfrowania i zarządzania kluczem może się odbywać przez kontrolery macierzy lub zewnętrzne urządzenia i oprogramowanie do zarządzania kluczami.

- Wszystkie licencje na funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność macierzy.

- Macierz musi pozwalać na osiągnięcie wydajności 600.000 IOps przy ruchu random dla bloku 8KB 100% odczytów (Zamawiający wymaga, aby Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru Etapu I dostarczył oświadczenie producenta macierzy, potwierdzającego spełnienie tego wymogu).

- Macierz musi być fabrycznie nowa i pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na terenie EU.

Macierz musi zostać dostarczona wraz z okablowaniem umożliwiającym podłączenie 4 serwerów po 2 porty FC 32GB każdy, długość przewodów minimum 1,5m (sumarycznie 8 przewodów);

- Macierz dyskowa musi być objęta minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji producenta macierzy (zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie Wykonawcy) w trybie onsite z gwarantowanym czasem skutecznej naprawy najpóźniej 24 godziny od zgłoszenia usterki w trybie zgłoszeń 7x24 to jest 7 dni w tygodniu, przez całą dobę (tzw. „24x7 24h commited repair”). Zamawiający wymaga by okres gwarancji biegł od dnia podpisania bez uwag ze strony Zamawiającego protokołu odbioru Etapu II przedmiotu umowy.

- Producent macierzy musi umożliwiać skuteczne zgłaszanie usterek w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu, również w dni świąteczne. Zgłoszenia usterek muszą być akceptowane przez producenta zarówno drogą email (najpóźniej w dniu zawarcia umowy należy podać dedykowany adres email serwisu producenta macierzy do zgłoszeń serwisowych), jak również drogą telefoniczną (ogólnie dostępna linia telefoniczna producenta, kontakt w języku polskim, linia telefoniczna w polskiej strefie numeracyjnej - telefon stacjonarny. Nie dopuszcza się numerów specjalnych, komórkowych, o podwyższonej płatności itp.). Linia telefoniczna musi być czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, również w dni świąteczne i musi być ogólnodostępnym numerem linii serwisowej producenta. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu Etapu I należy podać pełen adres internetowy strony producenta macierzy, gdzie można zweryfikować dedykowany numer telefonu do obsługi zgłoszeń serwisowych oraz dostarczyć oświadczenie producenta oferowanej macierzy, iż wymagany poziom gwarancji i wsparcia na sprzęt i oferowane wraz z nim oprogramowanie, jest realizowany przez Producenta w miejscu instalacji macierzy.

- Serwis gwarancyjny obejmuje dostęp do poprawek i nowych wersji firmware, które są elementem zamówienia przez cały okres obowiązywania gwarancji, a także ich zaimplementowanie.

- Macierz musi być zaoferowana z serwisem producenta macierzy, który w przypadku wymiany dysków twardych HDD/SSD, umożliwia pozostawienie wszystkich uszkodzonych nośników u Zamawiającego. Serwis taki musi dotyczyć wszystkich oferowanych półek dyskowych i przewidywać ich uzupełnienie do maksymalnej pojemności poprzez dodanie dowolnych typów obsługiwanych dysków przez macierz, bez konieczności ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów przez Zamawiającego z tytułu gwarancji „pozostawienia dysku” dla tych dysków zainstalowanych w macierzy, jak i dodatkowych dysków możliwych do zainstalowania w obrębie oferowanych półek dyskowych.

- Producent oferowanej macierzy musi posiadać dedykowaną, ogólnie dostępną stronę internetową, gdzie po wpisaniu numeru seryjnego macierzy można zweryfikować co najmniej: czas i poziom oferowanego serwisu gwarancyjnego producenta zarówno dla macierzy, jak i dowolnej z półek dyskowych, datę zakończenia wsparcia gwarancyjnego, datę zakończenia wsparcia producenta dla oferowanego urządzenia.

- Producent oferowanej macierzy musi posiadać dedykowaną, ogólnie dostępną linię telefoniczną wsparcia technicznego w języku polskim, linia telefoniczna w polskiej strefie numeracyjnej (telefon stacjonarny lub 0 800/0-801, nie dopuszcza się numerów o podwyższonej płatności – zagranicznych, specjalnych, komórkowych, itp.). Linia telefoniczna musi być czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, również w dni świąteczne. Po podaniu numeru seryjnego macierzy można zweryfikować telefonicznie co najmniej: czas i poziom oferowanego serwisu gwarancyjnego producenta zarówno dla macierzy, jak i dowolnej z półek dyskowych, datę zakończenia wsparcia gwarancyjnego, datę zakończenia wsparcia producenta dla oferowanego urządzenia, jak również zgłosić problem/zapytanie techniczne związane z urządzeniem.

- Macierz musi umożliwiać konfigurację i uruchomienie dedykowanej funkcji automatycznego powiadomienia serwisu o usterce przez samo urządzenie (poprzez dedykowany system wbudowany w macierz - bez pośrednictwa administratora, nie dopuszcza się użycia ogólnodostępnych mechanizmów -  poczty email, w tym m.in. protokołu SNMP i  SMTP, nie dopuszcza się SMS – Zamawiający nie dopuszcza możliwości komunikacji z/do macierzy poprzez pocztę email/SNMP/SMTP itp. z powodów bezpieczeństwa). Funkcjonalność musi pozwalać na automatyczne otwarcie zgłoszenia serwisowego w bazie serwisowej producenta macierzy zgodnie z wymaganym w specyfikacji poziomem SLA. Opcja ta musi być dostępna bezpłatnie w trakcie całego okresu gwarancji producenta macierzy.  Oferowana funkcjonalność musi również umożliwiać konfigurację i uruchomienie zdalnego dostępu do macierzy bezpośrednio przez producenta – musi być do tego wykorzystany dedykowany system serwisowy macierzy.

- Oferowana macierz musi być fabrycznie nowa. Macierz musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta i posiadać gwarancję w trybie onsite, tj. w miejscu instalacji macierzy oraz reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się użycia macierzy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.

- Urządzenie wykonane jest zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE.

- Przed podpisaniem protokołu odbioru Etapu II, Wykonawca dostarczy pisemne potwierdzenie wykupienia i uruchomienia gwarancji producenta macierzy w trybie onsite, zgodnej co najmniej z wymaganiami specyfikacji i ze złożoną przez niego ofertą – potwierdzenie musi być pisemnie potwierdzone oraz wystawione przez producenta macierzy.

### Serwery wirtualizacyjne – 3 szt.

- Obudowa

- Typu RACK, wysokość nie więcej niż 2U;
Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej wraz z ramieniem porządkującym kable;

- Możliwość zainstalowania 8 dysków twardych hot plug 2,5”;

- Wyposażona w fabryczne fizyczne zabezpieczenie (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiające fizyczny dostęp do dysków twardych;

- Wyposażona w czujnik otwarcia obudowy;

- Musi umożliwiać obsługę 4 slotów PCIe typu FH (pełnej wysokości)

- Zainstalowane 2 szt. dysków SSD SATA Hot-Plug 1.92TB DWPD minimum 5, dyski podłączone do sprzętowego kontrolera RAID;

- Płyta główna

- Dwuprocesorowa;

- Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera;

- Możliwość instalacji procesorów 192 rdzeniowych;

- Moduł TPM 2.0;

- 24 gniazda pamięci RAM;

- Musi umożliwiać rozbudowę do 8 interfejsów PCIe oraz posiadać minimum 1 interfejs PCIe OCP;

- Możliwość instalacji 2 dysków Hot-Plug M.2 na płycie głównej (lub dedykowanym module)  dyski nie mogą zajmować przednich klatek dla dysków hot-plug 2,5”.

- Procesory

Zainstalowane dwa procesory 16 rdzeniowe, , architektura x86_64, osiągające w teście SPEC CPU2017 Integer Rate wynik SPECrate2017_int_base minimum 610 pkt  (wynik testu należy dołączyć do oferty nie starszy niż 15 dni roboczych od dnia złożenia oferty).

- Pamięć RAM

  - Zainstalowane 1024 GB pamięci RAM DDR5 Registered ECC;

  - Obsługa 3 TB pamięci operacyjnej RAM DDR5;

- Kontrolery LAN i FC

  - Interfejsy LAN, nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express (zintegrowane lub OCP): 4x 10Gbit SFP+ wraz z wkładkami SFP+ MMF 10Gbit

  - Dedykowany interfejs 1Gbit RJ-45 do zarządzania serwerem;

  - Karta FC 2 x 32Gbit wraz z wkładkami LC;

- Kontrolery I/O

  - Sprzętowy kontroler SAS RAID dla dysków wewnętrznych RAID: 0,1,10;

- Porty

  - Zintegrowana karta graficzna ze złączem cyfrowym Display Port/Mini Display Port / HDMI z tyłu

  - 2 porty USB na froncie obudowy;

  - 2 porty USB z tyłu obudowy;

  - Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera.

- Zasilanie, chłodzenie

  - Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 96% (tzw. klasa Titanium);

  - Redundantne wentylatory hotplug.

- Zarządzanie

  - Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 96% (tzw. klasa Titanium);

  - Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii;

  - Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera,

- WebUI,Redfish, TLS 1.3;

- Dedykowana karta LAN 1 Gb do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym,

- Dostęp poprzez przeglądarkę Web;

- Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP);

- Możliwość przejęcia konsoli tekstowej;

- Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM);

- Możliwość backupu i odtwarzania ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej;

- Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna);

  - Serwer musi pozwalać na możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza nośnikami przydzielonymi dla karty zarządzającej przez administratora serwera;

- Wymagane licencje dla serwera wspierane systemy operacyjne

Dostarczone serwery wirtualizacyjne muszą być kompatybilne z dostarczanymi licencjami serwerowymi, o których mowa w IV pkt OPZ, oraz kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego i użytkowanymi licencjami Microsoft Windows Server 2022 Data Center.

- Gwarancja (wszystkie elementy serwera wirtualizacyjnego):

- minimum 36 miesięcy gwarancji producenta serwera (zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie Wykonawcy) w trybie onsite z gwarantowanym czasem skutecznej naprawy serwera najpóźniej 24 godziny od zgłoszenia usterki w trybie zgłoszeń 7x24, to jest 7 dni w tygodniu, przez całą dobę (tzw. „24x7 24h commited repair”). Zamawiający wymaga by okres gwarancji biegł od dnia podpisania bez uwag ze strony Zamawiającego protokołu odbioru Etapu II przedmiotu umowy.

- Dostępność części zamiennych przez 5 lat od dnia zakupu serwera przez Zamawiającego tj. od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (nie dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę);

- Wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowa licencja musi być uwzględniona w konfiguracji.

- Dokumentacja, inne:

- Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru Etapu II Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia producenta serwera potwierdzającego spełnienie tych wymagań;

- Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na terenie UE. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru Etapu I Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego, że oferowany sprzęt spełnia ten wymóg;

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu. Zamawiający dopuszcza, aby karta produktowa była w języku angielskim lub polskim;

- Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, (ogólnopolski numer stacjonarny, najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru Etapu I należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, liczba fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;

- W celu zapewnienia odpowiedniego SLA najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru Etapu I wymaga się dostarczenia oświadczenia producenta serwerów, iż odpowiednie dane kontaktowe uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego zostały zgłoszone przez Wykonawcę do producenta serwerów celem możliwości konfiguracji i świadczenia proaktywnego wsparcia/kontaktu w przypadku nastąpienia usterki. (Dane zostaną podane przez Zamawiającego z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem odbioru Etapu I).

- Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru Etapu II  dostarczyć oświadczenie producenta serwerów, że dostarczony sprzęt i oferowane wraz z nim oprogramowanie objęte są gwarancją producenta i wsparciem na wymaganym poziomie.

- Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera.

Przed podpisaniem protokołu odbioru Etapu II Wykonawca dostarczy pisemne potwierdzenie wykupienia i uruchomienia gwarancji producenta serwera, zgodnej co najmniej z wymaganiami specyfikacji i ze złożoną przez niego ofertą – potwierdzenie musi być pisemnie potwierdzone przez producenta serwera.

### Oprogramowanie serwerowe i wirtualizatory – 3 szt. oraz 250 szt. licencji CAL

Wykonawca dostarczy 3 szt. licencji serwerowych (1 szt. dla każdego z serwerów wirtulizacyjnych) oprogramowania Microsoft Windows Serwer 2025 Datacenter dla 32 rdzeni fizycznych OEM z możliwością downgrade’u lub rozwiązanie równoważne.

Wykonawca dostarczy 250 szt. licencji dostępowych do Windows Server 2025 lub zaoferowanego rozwiązania równoważnego.

Warunki licencjonowania muszą zezwalać na korzystanie z licencji dla systemów firmy Microsoft, wersji Windows Server 2022 i niższe wersje z wdrożoną rolą Active Directory aktualnie użytkowanych przez Zamawiającego.

Licencja ma zapewnić możliwość włączenia do domeny Active Directory posiadanych przez Zamawiającego komputerów z systemem Windows 11 Professional.

Licencja – bez ograniczeń czasowych.

Zamawiający jest podmiotem uprawnionym do zakupu i korzystania z licencji przewidzianych dla jednostek rządowych (GOV).

Licencja MPSA oprogramowania będzie zarządzana z aktualnie posiadanego przez Zamawiającego portalu producenta oprogramowania, tj. Microsoft Products and Services Agreement.

Zamawiający posiada zawartą umowę z Microsoft Product and Services (MPSA) nr 4100013999.

Dostarczane oprogramowanie serwerowe musi poprawnie współpracować z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem MS Windows Server 2022 DataCenter.

Licencja na dostarczone oprogramowanie serwerowe musi uwzględniać parametry techniczne dostarczonego sprzętu serwerowego przez Wykonawcę.

Wykonawca dostarczy licencje wraz ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do potwierdzenia legalności ich pochodzenia (w szczególności: oryginalny nośnik, certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny, dokument licencyjny).

Zamawiający dopuszcza dostawę licencji na nośniku CD/DVD do siedziby Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie, ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa lub udostępnienie oprogramowania drogą elektroniczną poprzez dostęp do strony internetowej zawierającej dane oprogramowanie.

Dostarczone licencje nie mogą posiadać ograniczeń czasowych. Licencje powinny również uprawniać do instalacji wcześniejszych wersji oraz umożliwiać instalacje nieograniczonej liczby instancji wirtualnych z prawem do instalacji na nich systemu operacyjnego Windows Server 2025 lub wersji wcześniejszej.

OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI OPROGRAMOWANIA

- Współpraca z procesorami o architekturze x64.

- Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym.

- Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów.

- Pojedyncza licencja musi obsłużyć serwer fizyczny wyposażony w 2 procesory oraz 32 rdzeni.

- Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory.

- Możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2019.

- Możliwość federowania klastrów typu failover w zespół klastrów (Cluster Set) z możliwością przenoszenia maszyn wirtualnych wewnątrz zespołu.

- Możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP).

- Możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory.

- Możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory.

- Możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW.

- W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera.

- W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego na co najmniej dwóch maszynach wirtualnych.

- W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego.

- Wszystkie wymienione parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów).

- Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

- Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywanych w bieżącej pracy.

- Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.

- Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET.

- Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.

- Mechanizmy logowania w oparciu o:

- Login i hasło;

- Karty z certyfikatami (smartcard).

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

- Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

- Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.

- Dostępny, pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management).

- Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x i wyższych – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

- Możliwość implementacji następujących funkcjonalności, bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji.

- Podstawowe usługi sieciowe:

  - DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC;

  - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe);

  - Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną;

  - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania;

  - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza;

  - Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o systemy  iOS i Windows 8.1.

- Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

- Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej z możliwością dostępu minimum 65 tys. Użytkowników.

- Szyfrowanie plików i folderów.

- Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).

- Szyfrowanie sieci wirtualnych pomiędzy maszynami wirtualnymi.

- Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów.

- Serwis udostępniania stron WWW.

- Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6).

- Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869).

- Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows.

- Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych.

- Możliwość migracji maszyn wirtualnych między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

- Możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami klastra typu failover, z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności.

- Możliwość uruchamiania kontenerów bazujących na Windows i Linux na tym samym hoście kontenerów.

- Wsparcie dla rozwiązania Kubernetes.

- Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

- Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath).

- Mechanizmy deduplikacji i kompresji na wolumenach do 64 TB.

- Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

- Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

- Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF.

- Mechanizm konfiguracji połączenia VPN do platformy Azure.

- Wbudowany mechanizm wykrywania ataków na poziomie pamięci RAM i jądra systemu.

- Mechanizmy pozwalające na blokadę dostępu nieznanych procesów do chronionych katalogów.

- Możliwość instalacji i poprawnej pracy Systemu Bazodanowego (Microsoft SQL Server Enterprise).

W przypadku zaoferowania licencji równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że oprogramowanie to spełnia wykazane wyżej parametry równoważności, oraz przeprowadzić na własny koszt instalację, konfigurację i integrację dostarczonego produktu z oprogramowaniem i urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego. Wykonawca przeprowadzi migrację wszelkich danych i konfiguracji, zapewniając identyczne funkcjonowanie całego Środowiska Produkcyjnego Zamawiającego w stosunku do aktualnego Środowiska Produkcyjnego Zamawiającego. Przerwa w działaniu aktualnie eksploatowanego Środowiska Produkcyjnego nie może wynieść więcej niż 7 godzin. Dodatkowo, w przypadku błędnego działania Środowiska Produkcyjnego po instalacji licencji równoważnych, Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt przywrócić Środowisko Produkcyjne  do stanu poprawnego funkcjonowania, a w przypadku braku takiej możliwości do stanu pierwotnego, oraz dostarczenia innego rozwiązania spełniającego wymagania OPZ. Ponadto zastosowanie rozwiązania równoważnego nie może ograniczyć funkcjonalności posiadanego Systemu przez Zamawiającego i nie może powodować konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

### Przełącznik sieciowy LAN– 2 szt.

- Obudowa przeznaczona do montażu w szafie rackowej 19”, maksymalny rozmiar w jednostkach Rack Unit (wysokość): 1U;

- Przełącznik musi być wyposażony w dwa zasilacze zmiennoprądowe pracujące w konfiguracji redundantnej. Musi umożliwiać poprawną pracę przełącznika w pełnej konfiguracji i wydajności z wykorzystaniem połowy zainstalowanych zasilaczy;

- Minimalna ilość portów SFP+ obsługujących 1GE/10GE: 48;

- Minimalna ilość portów QSFP: 8  (Obsługujących wszystkie wymienione tryby pracy, System musi umożliwiać obsługę do 64 portów, wykorzystując wszystkie 8 portów QSFP jako 100G lub 40G. Alternatywnie, dwa porty QSFP mogą zostać skonfigurowane w trybie 4x10G lub 4x25G, w celu wdrożenie architektury z ośmioma ścieżkami ECMP w dwupoziomowym układzie leaf–spine);

- Wymagany kierunek przepływu powietrza (Front określony jako lokalizacja portów we/wy): Back-Front;

- Przełącznik musi poprawnie pracować przy względnej wilgotności powietrza co najmniej w zakresie od 5% do 90% zakładając brak występowania zjawiska kondensacji pary wodnej.

- Przełącznik musi poprawnie pracować w zakresie temperatur od 0° do 40° C;

- Elementy muszą mieć odblokowane wszystkie wymagane funkcjonalności, a jeśli potrzebne są do tego licencje dostawca musi je dostarczyć wraz z urządzeniami.  Licencje nie mogą być czasowe. Restart Elementów nie może powodować konieczności wykonania prac serwisowych, utrzymaniowych lub konfiguracyjnych potrzebnych do odblokowania wszystkich wymaganych funkcjonalności. Licencje powinny być lokalne dla każdego urządzenia - nie dopuszcza się komunikacji z systemami trzecimi w celu utrzymywania/weryfikacji licencji;

- Wszystkie interfejsy liniowe przełączników muszą być odblokowane. Oznacza to, że nie mogą posiadać żadnych blokad umożliwiających ich wykorzystanie dopiero po wprowadzeniu jakiejkolwiek licencji, klucza, kodu lub innego mechanizmu odblokowującego. Dotyczy to wszystkich interfejsów znajdujących się fizycznie w oferowanych przełącznikach

- Przełącznik musi umożliwiać instalację, wymianę lub zamianę poszczególnych modułów (takich jak np. zasilacze, karty z interfejsami sieciowymi, moduły optyczne) w trakcie pracy urządzenia (ang. hot-swap).

- Przełącznik musi posiadać wsparcie techniczne producenta oraz być w komercyjnie dostępnej wersji, tj. wersji oferowanej wszystkim klientom i widoczne publicznie na stronie producenta. Niedopuszczalne jest wykorzystanie przełączników prototypowych.

- Oprogramowanie (system operacyjny) musi posiadać wsparcie techniczne producenta oraz być w komercyjnie dostępnej wersji, tj. wersji oferowanej wszystkim klientom. Wersja ta musi być wersją rekomendowaną przez producenta. Niedopuszczalne jest wykorzystanie oprogramowania prototypowego, wytwarzanie wersji oprogramowania wyłącznie na potrzeby projektu - nieoferowanej innym klientom.

- Wszystkie oferowane przełączniki oraz elementy współpracujące z nimi (np. moduły optyczne) muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucyjnego na rynku Unii Europejskiej i posiadać gwarancję w miejscu instalacji.

- Usługi wsparcia muszą obejmować dostęp do wszelkich aktualizacji, łat i poprawek (w tym możliwość podniesienia wersji oprogramowania systemowego i zarządzającego do najnowszej wersji udostępnianej przez producenta) bez dodatkowych opłat.

- Usługi wsparcia muszą być dostarczane i gwarantowane bezpośrednio przez producenta urządzeń;

- Minimalna wydajność przełączania sprzętowego full-duplex: 2 Tbps;

- Minimalna ilość przetwarzanych pakietów na sekundę: 1 Bpps;

- Opóźnienie przełączania pakietów nie większe niż: 0,8 µs;

- Minimalny bufor przechowywujący pakiety per urządzenie: 32 MB;

- Przełącznik musi umożliwiać Trunking  IEEE 802.1Q VLAN;

- Minimalny rozmiar ramki Jumbo dla wszystkich portów (Jumbo Frame): 9216;

- Minimalna ilość obsługiwanych VLANów dostępna dla użytkowników: 4096;

- Minimalna ilość obsługiwanych adresów MAC: 288 000;

- Minimalna ilość grup Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad: 128;

- Minimalna ilość portów w grupie LACP IEEE 802.3ad: 64;

- Minimalna wydajność przełączania sprzętowego full-duplex: 2 Tbps;

- Minimalna ilość przetwarzanych pakietów na sekundę: 1 Bpps;

- Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree (MST), IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) oraz Rapid Per VLAN Spanning Tree (RPVST+);

- Przełącznik musi posiadać mechanizmy zabezpieczenia przeciwko incydentom w topologii Spanning Tree (min. ochrona Root-a, filtracja BPDU);

- Przełącznik musi umożliwiać stworzenie nadmiarowości, pozwalającej na terminowanie zagregowane interfejsy (LAG) na dwóch przełącznikach sieciowych (ang. Dual Homing) - odpowiednik rozwiązania vPC, Multichasis LAG. W ramach takiej protekcji wszystkie porty zagregowanego połączenia LAG muszą aktywnie przenosić dane (ang. Active/Active). Awaria jednego Elementu nie może wpływać na status połączenia zagregowanego. Protekcja musi poprawnie współpracować z VXLAN, EVPN, SpanningTree;

- Wsparcie sprzętowe dla tunelowania QinQ i QinVNI;

- Obsługa Selective QinQ;

- Wsparcie sprzętowe dla VLAN translation;

- Wsparcie dla IGMPv2, IGMPv3, MLDv2;

- Wsparcie dla IGMP snooping i MLDv2 snooping;

- Funkcjonalność dla warstwy L3;

- Sprzętowe przełączanie pakietów w warstwie L3 dla IPv4 i IPv6;

- Routing w oparciu o trasy statyczne;

- Minimalna ilość wpisów IPv4 LPM obsługiwanych sprzętowo: 360 000;

- Minimalna ilość obsługiwanych jednoczesnych ścieżek o równej metryce (ECMP): 128;

- Protekcja VRRP i VRRPv3;

- Przełącznik musi obsługiwać bezstanowy protokół First Hop Redundancy Protocol umożliwiający konfigurację wirtualnego adresu bramy na więcej niż dwóch urządzeniach, gdzie wszystkie urządzenia są jednocześnie aktywne. Funkcja nie może wymagać konfiguracji fizycznego IP innego każdym urządzeniu (jak w przypadku np. HSRP, VRRP);

- Wsparcie dla wirtualnych tablic routingu VRF;

- Routing w oparciu o OSPF dla protokołów IPv4 oraz IPv6.

- Routing w oparciu o BGP dla protokołów IPv4 oraz IPv6.

- Routing w oparciu o ISIS dla protokołów IPv4 oraz IPv6. Obsługa wielu instancji ISIS

- Obsługa weryfikacji wpisów BGP poprzez RPKI (Resource Public Key Infrastructure)

- Wsparcie dla BFD (Bidirectional Forwarding Protocol);

- Wsparcie dla IPv4 multicast w oparciu o protokół PIMv2 Sparse Mode i tryb SSM (Source Specific Multicast);

- Możliwość zmian routingu poprzez zdefiniowane polityki (PBR Policy-based routing);

- Możliwość obsługi NAT (Network Address Translation) w trybie statycznym i dynamicznym;

- Obsługa sprzętowego tunelowania IP poprzez GRE;

- Funkcjonalność zapewnienia jakości obsługi w sieci;

- Obsługa Layer 2 IEEE 802.1p (CoS) oraz DSCP;

- Klasyfikacja QoS w oparciu o listy ACL (Access control list) dla warstwy drugiej i trzeciej (IPv4 i IPv6);

- Kolejkowanie bezwzględne (strict-priority);

- Ograniczanie ruchu (policing) do zadanej przepływności na interfejsach wejściowych;

- Dopasowywanie (shaping) ruchu do zadanej przepływności na interfejsach wyjściowych

- Obsługa ECN (Explicit Congestion Notification);

- Obsługa PFC (Priority Flow Control) IEEE 802.1Qbb;

- Obsługa  Pause Flow Control Tx  802.3x;

- Elementy przełączające muszą obsługiwać MP-BGP EVPN (Ethernet VPN) jako mechanizm sygnalizacyjny (ang control-plane) i enkapsulacji VXLAN w szczególności urządzenia muszą mieć możliwość pełnienia funkcji Route-Reflector

- Elementy przełączające muszą zapewniać sprzętową obsługę przełączania w warstwie drugiej (bridging) zawartości pakietów przy enkapsulacji VXLAN. Protokołem sterującym musi być MP-BGP EVPN

- Elementy przełączające muszą zapewniać sprzętową obsługę przełączania w warstwie drugiej (bridging) zawartości pakietów przy enkapsulacji VXLAN z funkcjonalnością łączenia VLANów (BGP L2 EVPN VLAN aware bundle)

- Elementy przełączające muszą zapewniać sprzętową obsługę routingu w warstwie trzeciej zawartości pakietów przy enkapsulacji VXLAN. Protokołem sterującym musi być MP-BGP EVPN. Musi być możliwa obsługa routingu IP w trybie symetrycznym i asymetrycznym

- Obsługa routingu między VXLAN-ami (VXLAN Routing) z wykorzystaniem BGP EVPN oraz funkcjonalności Anycast Gateway (obsługą danego SVI na wszystkich VTEP w domenie VXLAN)

- Obsługa optymalizacji rozpływu multicastów w środowisku EVPN/VXLAN (OISM, EVPN Multicast Type-6, Type-7, Type-8)

- Obsługa translacji VLAN, QinQ przy konfiguracji z VXLAN i EVPN

- Urządzenie musi zapewnić wystarczającą skalowalność usług L2 (VLAN) przy konfiguracji EVPN/VXLAN (VNI per VLAN). Tak żeby było możliwe skonfigurowanie przynajmniej 4000 VLANów (802.1q trunk) na każdym porcie urządzenia poza dwoma przeznaczonymi dla obsługi EVPN/VXLAN.

- Obsługa protekcji All-Active  EVPN wykorzystując ESI (Ethernet Segment Identifier)

- Obsługa protekcji Active-Standby  EVPN wykorzystując ESI (Ethernet Segment Identifier)

- Obsługa Multicast DNS (mDNS) przy konfiguracji z VXLAN i EVPN

- Dedykowany port zarządzający 10/100/1000 Baste-T (out-of-band)

- Dedykowany port konsoli

- Możliwość zarządzania In-band

- Obsługa SSHv2, Telnet

- RADIUS; Radius over TLS (szyfrowanie)

- TACACS+

- Syslog; Syslog z możliwościa szyfrowania TLS

- SNMP v1, v2c, v3;

- Minimalna ilość wpisów ACL  (access control list) obługiwanych sprzętowo: 3000

- Obsługa IEEE 802.1ab LLDP

- Network Time Protocol (NTP, NTPv6). Funkcjonalność nie może wykluczać się z obsługą VXLAN, oraz terminowania pojedynczej wiązki LACP  na 2 niezależnych przełącznikach (odpowiednik rozwiązania vPC, Multichasis LAG)

- Precision Time Protocol IEEE1588 właczając ITU-TG.8275.1  dla Boundary Clock, Transparent Clock.  Funkcjonalność nie może wykluczać się z obsługą VXLAN, oraz terminowania pojedynczej wiązki LACP  na 2 niezależnych przełącznikach (odpowiednik rozwiązania vPC, Multichasis LAG)

- Ograniczanie ruchu kierowanego do warstwy sterowania (control plane policing)

- Monitorowanie parametrów optycznych DOM (Digital Optical Monitoring)

- Kopiowanie ruchu ze źródłowych fizycznych portów Ethernet, na interfejs docelowy lub GRE  za pośrednictwem specjalnego mechanizmu (mirroring, SPAN)

- Administrator powinien mieć możliwość zdalnego zasygnalizowania/wyróżnienia urządzenia w celu łatwiejszej identyfikacji np. poprzez zdalne zapalenie dedykowanych diod. Funkcjonalność ta określana jest jako ang. Blue Beacon

- Przełącznik musi mieć możliwość dostarczania danych o parametrach jakościowych łączy do innych przełączników. Parametry określone są jako Opóźnienie (ang. Latency), Zmiany Opóźnień (ang. Jitter), Straty pakietów (ang. Packet Loss). Dane te muszą być poprawnie interpretowane i prezentowane w Systemie Zarządzania

- Możliwość modyfikacji konfiguracji z potwierdzeniem zmian (commit), konfiguracja nie jest aktywna dopóki nie zostanie wydana komenda potwierdzenie.  Musi istnieć możliwość wskazania czasu, po którym wymagane jest dodatkowe potwierdzenie poprawności zmian konfiguracji, w przeciwnym wypadku system musi wrócić automatycznie do poprzedniego stanu (rollback).

- Możliwość diagnostyki wykorzystując podstawowe narzędzia Ping i Traceroute

- Telemetria w oparciu o mechanizm strumieniowania, zapewniający (alternatywnie do SNMP) wysyłanie danych o stanie urządzenia poprzez protokoły gRPC lub Netconf. W czasie rzeczywistym (natychmiast w momentcie wystąpienia zmiany)

- Wykonawca wraz z każdym przełącznikiem dostarczy następujące moduły optyczne i okablowanie: 20 modułów 10GBASE-SR SFP+, 8 modułów 10G/1G BASE-T RJ45 SFP (transmisja 30m dla kabli CAT6A), okablowanie niezbędne do poprawnego połączenia 2 przełączników w stack;

- Dostarczone moduły optycznie (ang. transceiver) muszą pochodzić od producenta elementów sieciowych i być fabrycznie nowe;

- Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta (wraz z wsparciem obejmującym aktualizacje software/firmware) w trybie Onsite, czas reakcji serwisu 24h;

- Gwarancja świadczona bezpośrednio przez producenta urządzenia lub wskazanego przez niego autoryzowanego partnera serwisowego w miejscu instalacji przełącznika;

### Serwer Backupu  – 1 szt.

Dostarczony serwer musi być w pełni kompatybilny i musi współpracować z posiadanym Systemem Kopii Bezpieczeństwa Zamawiającego oraz musi pozwolić na podłączenie kaskadowe do posiadanego urządzenia zamawiającego ETERNUS JX40 S2 (SN: JWXTG25280009). Jeśli do poprawniej pracy serwera potrzebne są jakiegokolwiek elementy sprzętowe lub licencje to musza one być dostarczone wraz z oferowanym serwerem.

- Obudowa

  - Typu RACK, wysokość nie więcej niż 2U;

  - Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej wraz z ramieniem porządkującym kable;

  - Możliwość zainstalowania 12 dysków twardych hot plug 3,5” oraz jednocześnie 6 dysków twardych hot plug 2,5”  ;

  - Wyposażona w fabryczne fizyczne zabezpieczenie przedniej części obudowy (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiające fizyczny dostęp do dysków twardych;

  - Wyposażona w czujnik otwarcia obudowy;

  - Musi umożliwiać obsługę 4 slotów PCIe typu FH (pełnej wysokości);

  - Zainstalowane 12 szt. dysków SAS 12G 20TB Hotplug, dyski podłączone do sprzętowego kontrolera RAID;

  - Zainstalowane 4 szt. dysków SSD SATA Hot-Plug 3.84TB DWPD minimum 3, dyski podłączone do sprzętowego kontrolera RAID;

- Płyta główna

- Dwuprocesorowa;

- Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera;

- Możliwość instalacji procesorów 60-rdzeniowych;

- Moduł TPM 2.0;

- Minimum 32 gniazda pamięci RAM;

- Obsługa pamięci MRDIMM

- Musi umożliwiać rozbudowę do 9 interfejsów PCIe oraz posiadać 1 interfejs PCIe OCP;

- Możliwość instalacji 2 dysków Hot-Plug M.2 na płycie głównej (lub dedykowanym module)  dyski nie mogą zajmować klatek dla dysków hot-plug 2,5”.

- Procesory

Zainstalowane dwa procesory 16 rdzeniowe, taktowanie bazowe 2,3 GHz, architektura x86_64, osiągające w teście SPEC CPU2017 Integer Rate wynik SPECrate2017_int_base minimum 370 pkt  (wynik testu należy dołączyć do oferty nie starszy niż 15 dni roboczych od dnia złożenia oferty)

- Pamięć RAM

  - Zainstalowane 256 GB pamięci RAM DDR5 Registered 6400MT/s;

  - Obsługa 8 TB pamięci operacyjnej RAM DDR5;

  - Obsługa ECC, Memory Miroring, ADDDC oraz SDDC;

- Kontrolery LAN i FC

  - Interfejsy LAN, nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express (zintegrowane lub OCP): 4x 10GbE SFP+ wraz z wkładkami SFP+ MMF 10Gbit

  - Zainstalowana karta LAN 4x1GbE RJ-45;

  - Dedykowany interfejs 1Gbit RJ-45 do zarządzania serwerem;

  - Zainstalowane dwie karty FC 2 x 16Gbit każda, wraz z wkładkami LC;

- Kontrolery I/O

  - Sprzętowy kontroler SAS RAID 12Gb/s dla dysków wewnętrznych, RAID: 0,1,10, 5,50,6,60, pamięć cache 8GB, kontroler wyposażony w kondensatorowo podtrzymywaną lub nieulotną pamięć cache;

  - Sprzętowy kontroler SAS RAID 12 Gb/s do podłączenia półek zewnętrznych, RAID: 0,1,10, 5,50,6,60, pamięć cache 8GB, kontroler wyposażony w kondensatorowo podtrzymywaną lub nieulotną pamięć cache, wyposażony w minimum 2 złącza SFF 8644 do podłączenia urządzeń zewnętrznych;

- Porty

  - Zintegrowana karta graficzna ze złączem cyfrowym Display Port/HDMI z tyłu serwera;

  - 2 porty USB na froncie obudowy w tym jeden port umożliwiający podłączenie do karty zarządzającej;

  - 2 porty USB 3.2 z tyłu obudowy;

  - 2 porty USB 3.2 wewnętrzne;

  - Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera.

- Zasilanie, chłodzenie

  - Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 96% (tzw. klasa Titanium) o mocy min. 900W;

  - Redundantne wentylatory hotplug.

- Zarządzanie

  - Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii;

  - informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym  slocie PCI Express, procesory CPU, pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM, status karty zarządzającej serwera, wentylatory, bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty głównej, zasilacze. System przewidywania/rozpoznawania awarii musi być niezależny i działać w przypadku odłączenia kabli zasilających serwera (podtrzymywany kondensatorowo lub bateryjnie w celu uruchomienia przy odłączonym zasilaniu sieciowym);

  - Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera,

  - Dedykowana karta LAN 1 Gb do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym,

  - Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH,

  - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii;
	-Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP);
	-Możliwość przejęcia konsoli tekstowej;
	-Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania:

  - zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM)

  - Obsługa serwerów proxy (autentykacja), obsługa VLAN;

  - Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU);

  - Wsparcie dla protokołu SSDP;

  - Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3, Obsługa protokołu LDAP;

  - Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP;

  - Możliwość backupu i odtwarzania ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej;

  - Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna);

  - Wbudowana w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash o pojemności min. 128GB dająca możliwość zdalnej reinstalacji systemu oraz aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN;

  - Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej.

  - Możliwość zapisu i przechowywania informacji i logów o pełnym stanie maszyny, w tym usterki i sytuacje krytyczne w obrębie wbudowanej pamięci karty zarządzającej -  dostęp do tych informacji musi być niezależny od stanu włączenia serwera oraz stanu sprzętowego, w tym np. usterki elementów poza kartą zarządzającą;

- Wymagane licencje i wspierane systemy operacyjne

Wykonawca wraz z Serwerem dostarczy z licencję Microsoft Windows Server 2025 Standard OEM dla 32 rdzeni fizycznych lub równoważną;

Licencja – bez ograniczeń czasowych.

OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI OPROGRAMOWANIA

  - System operacyjny dla komputerów typu serwer, z graficznym interfejsem użytkownika,

  - Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim,

  - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

  - Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,

  - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

  - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

  - Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

  - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

  - Tworzenie i zarządzanie kontrolerami domeny (Active Directory Domain Services),

  - Obsługę usług DNS, DHCP, File Services i Hyper-V,

  - Zarządzanie uprawnieniami i użytkownikami,

  - Możliwość instalacji w środowisku fizycznym lub wirtualnym (VMware/Hyper-V),

  - Zarządzanie zdalne (Windows Admin Center, PowerShell).

- Gwarancja,
minimum 36 miesiące gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną skuteczną naprawą w miejscu użytkowania sprzętu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany serwis producenta serwera. Zamawiający wymaga, aby uszkodzone dyski nie podlegały zwrotowi organizacji serwisowej;

Zamawiający wymaga, aby najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru Etapu II przedmiotu umowy bez uwag, Wykonawca dostarczył Zamawiającemu oświadczenie producenta serwera, zgodnie z którym dostarczony serwer posiada oferowany okres oraz poziom i rodzaj SLA i jest objęty jednolitą gwarancją z posiadaną przez Zamawiającego półką ETERNUS JX40 S2 (SN: JWXTG25280009).

Funkcja automatycznego zgłaszania usterek i awarii sprzętowych w helpdesk/servicedesk producenta sprzętu;
●  Autoryzowany serwis producenta musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych;
●  Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera to należy uwzględnić takie elementy w ofercie;

12.Dokumentacja, inne
●   Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub w pełni kompatybilne z serwerem oraz całość musi być objęta gwarancją o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA
●  Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta w EU 
●  Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, najpóźniej dniu podpisania protokołu odbioru Etapu I należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz mail na który można zgłaszać usterki;
●  W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;
●  Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;
●  Możliwość pracy w pomieszczeniach o wilgotności zawierającej się w przedziale 10 - 80 %;
●  Zgodność z normami: RoHS, WEEE,  oraz CE.

### Rozbudowa macierzy Fujitsu DX200 – 1 szt.

- Rozbudowa macierzy Fujitsu ETERNUS DX200 S5 o dodatkową, fabrycznie nową półkę dyskową waz z dyskami i wszystkimi elementami sprzętowymi i/lub licencyjnymi niezbędnymi do poprawnego podłączenia i uruchomienia oferowanego urządzenia;

- Dostawa obejmuje uruchomienie półki dyskowej oraz rekonfigurację macierzy do obsługi dodatkowej powierzchni dyskowej;

- Półka dyskowa wraz ze wszystkimi oferowanymi dyskami musi być fabrycznie nowa i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na ternie EU.

- Obudowa oferowanej półki typu Rack 19”, wysokość maksymalnie 2U, wyposażona w 5 dysków SSD SAS Hot-Plug o pojemności min. 7,68TB każdy, zainstalowane w półce.

- Wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla zainstalowanej półki dyskowej wraz dyskami – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta półki dyskowej wraz z dyskami , takowa licencja musi być uwzględniona w konfiguracji.

- Wykonawca w zakresie dostawy wymaga usług konfiguracji i instalacji

- Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta macierzy – w miejscu instalacji urządzenia z gwarantowaną skuteczną naprawą w miejscu użytkowania sprzętu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Naprawa realizowana przez producenta macierzy lub autoryzowany serwis producenta macierzy. Zamawiający wymaga, aby uszkodzone dyski nie podlegały zwrotowi organizacji serwisowej;

Zamawiający wymaga, aby najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru Etapu II przedmiotu umowy bez uwag, Wykonawca dostarczył Zamawiającemu oświadczenie producenta półki dyskowej, zgodnie z którym dostarczona półka dyskowa posiada oferowany okres oraz poziom i rodzaj SLA.

Zamawiający wymaga, aby najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru Etapu II przedmiotu umowy bez uwag, Wykonawca dostarczył Zamawiającemu oświadczenie producenta macierzy, że dostarczona półka dyskowa wraz z dyskami zostały dodane do kontraktu serwisowego producenta macierzy i wszystkie zgłoszenia techniczne i awarii będą rozpatrywane spójnie dla całego posiadanego rozwiązania.

# USŁUGA WDROŻENIOWA

Termin oraz lokalizacja:

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy w zakresie umowy wykonania usług wdrożenia w Lokalizacji Podstawowej i Lokalizacji Zapasowej. Obie lokalizacje znajdują się w Warszawie. Wszystkie usługi muszą być wykonane maksymalnym terminie do 80 dni roboczych dla Etapu II, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru za Etap I.

- Usługa obejmuje kompleksową migrację, przebudowę oraz reorganizację środowiska IT o  krytycznym znaczeniu dla działalności Zamawiającego, realizowaną w aktywnym środowisku produkcyjnym, bez możliwości długotrwałych przestojów oraz z zachowaniem ciągłości procesów biznesowych.

- Niedopuszczalne są nieplanowane przerwy w świadczeniu usług.

- Zakres prac dotyczy wieloelementowej infrastruktury klasy enterprise, obejmującej klastry serwerowe Hyper-V, macierze dyskowe, przełączniki sieciowe, systemy backupu i archiwizacji Commvault, bibliotekę taśmową LTO oraz środowiska georeplikacji pomiędzy centrami danych.

- Posiadana przez Zamawiającego infrastruktura, która będzie podlegała modernizacji/rekonfiguracji oraz przeniesieniu pomiędzy lokalizacjami:

  - Środowisko wirtualizacyjne produkcyjne składające się z 3 serwerów (FUJITSU PRIMERGY RX 2540 M5) z zainstalowanym oprogramowaniem do wirtualizacji (Hyper-V Windows Datacenter 2019), 2 przełączników PSWITCH 2048P oraz macierzy dyskowej FUJITSU ETERNUS DX200 S5  Każdy z serwerów wirtualizacyjnych korzysta z zasobów macierzy dyskowej poprzez 2 interfejsy FC 16Gbit/s). W środowisku wirtualizacyjnym uruchomione jest około 100 serwerów wirtualnych pracujących pod kontrolą systemów Windows 2016, Windows 2019 oraz systemów Linux (Ubuntu/Debian/CentOS).

  - Środowisko wirtualizacyjne zapasowe składające się z 3 serwerów (FUJITSU PRIMERGY RX 2530 M4) z zainstalowanym oprogramowaniem do wirtualizacji (Hyper-V Windows Datacenter 2019), 2 przełączników PSWITCH 2048T oraz macierzy dyskowej FUJITSU ETERNUS DX200 S4 wraz z dedykowanymi półkami dyskowymi. Każdy z serwerów wirtualizacyjnych korzysta z zasobów macierzy dyskowej poprzez 2 interfejsy FC 16Gbit/s).

  - System Kopii Bezpieczeństwa oparty o rozwiązanie Fujitsu CS200 Commvault wraz z dedykowanymi półkami dyskowymi i biblioteką taśmową wyposażoną w 4 napędy LTO i dodatkową kopią danych do lokalizacji zapasowej. Skonfigurowane polityki zapewniają bezpieczeństwo wszystkich systemów i danych uruchomionych w środowisku wirtualizacyjnym.

  - Urządzenia UTM – FortiGate 200F – 2 szt.

  - Urządzenia UTM – Fortigate 100E – 2szt.

  - NAS Synology DS1517+ - 1 szt.

  - NAS Synology RS2418+ - 1 szt.

Opis usługi wdrożenia:

Realizacja usługi charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem złożoności technicznej i organizacyjnej, wynikającym w szczególności z:

- Równoległej pracy na dwóch klastrach produkcyjnych, przy jednoczesnym utrzymaniu dostępności około 100 maszyn wirtualnych.

- Konieczności przeniesienia danych i usług pomiędzy niezależnymi klastrami, nową macierzą dyskową oraz nową infrastrukturą sieciową.

- Wykonywania operacji obejmujących:

- migrację maszyn wirtualnych,

- rekonfigurację systemów backupu i archiwizacji,

- konfiguracja dostarczonego serwera backupu wraz z dedykowaną półką dyskową

- fizyczną i logiczną migrację biblioteki taśmowej,

- przebudowę starego klastra serwerów i uruchomienie replikacji,

- konfiguracja nowego klastra serwerów wirtualizacyjnych;

- konfiguracja nowych przełączników sieciowych;

- rozbudowę posiadanego zapasowego serwera backupowego o dostarczone komponenty wraz z konfiguracją,

- rozbudowę i rekonfigurację posiadanej macierzy DX200 S5 o dostarczoną dedykowaną półkę dyskową,

- Konieczności zachowania spójności:

- danych produkcyjnych,

- metadanych backupowych,

- polityk retencji i replikacji.

- Realizacji prac w środowisku, w którym błędy konfiguracyjne mogą skutkować utratą danych, niedostępnością systemów lub naruszeniem ciągłości działania.

Z uwagi na powyższe, usługa wymaga planowania wieloetapowego oraz ścisłej koordynacji działań technicznych z Zamawiającym.

Planowanie przerw serwisowych:

Wszelkie przerwy w dostępności usług, w tym:

- migracje maszyn wirtualnych,

- rekonfiguracje klastrów,

- przełączenia systemów backupu,

- prace na bibliotekach taśmowych, muszą być każdorazowo planowane i uzgadniane z Zamawiającym z odpowiednim wyprzedzeniem, w ramach ustalonych okien serwisowych.

- Niedopuszczalne jest wykonywanie prac powodujących przerwy w dostępności systemów bez wcześniejszego zatwierdzenia harmonogramu.

Godziny realizacji prac:

Z uwagi na krytyczny charakter środowiska oraz konieczność minimalizacji wpływu na działalność operacyjną Zamawiającego:

- zasadnicza część prac realizowana będzie:

- w godzinach nocnych,

- w weekendy,

- w dni ustawowo wolne od pracy,

- prace w godzinach standardowych dopuszczalne są wyłącznie dla:

- czynności przygotowawczych,

- testów nieprodukcyjnych,

- analiz i dokumentacji.

Realizacja usługi wymaga gotowości do pracy w trybie niestandardowym, obejmującym długotrwałe sesje migracyjne oraz działania o podwyższonym poziomie odpowiedzialności.

Testy:

Integralną częścią usługi są:

- testy odtworzeniowe maszyn wirtualnych,

- testy odtworzeń z nośników taśmowych,

- testy replikacji między centrami danych,

- potwierdzenie poprawności działania środowiska DR.

Zakończenie usługi następuje po pozytywnym zakończeniu testów oraz formalnym odbiorze przez Zamawiającego.

Szczegółowy zakres prac:

- Montaż dostarczonego środowiska (serwerów, serwera backupowego wraz z dedykowaną półką dyskową, macierzy, przełączników) w szafie RACK wskazanej przez Zamawiającego w Lokalizacji Podstawowej.

- Wykonanie połączeń elektrycznych dostarczonego środowiska z zapewnieniem redundantnych połączeń elektrycznych. Zamawiający zapewnia dwa niezależne tory zasilania do przyłączenia dostarczonego środowiska oraz utrzymanie zasilania awaryjnego (UPS).

- Instalacja i podłączenie wkładek I/O oraz okablowania sieciowego, gdzie oferowana macierz zostanie podłączona bezpośrednio do każdego z oferowanych serwerów poprzez minimum 2 połączenia FC 32gbit/s – po 1 połączeniu FC na każdy kontroler macierzy per serwer (konfiguracja symetryczna);

- Instalacja i podłączenie wkładek I/O oraz okablowania sieciowego, gdzie każdy z oferowanych serwerów zostanie podłączony bezpośrednio do każdego z oferowanych przełączników minimum 2 połączeniami Ethernet 10 Gbit/s na każdy przełącznik (konfiguracja symetryczna);

- Podłączenie oferowanych przełączników do oferowanych urządzeń UTM zainstalowanych w Lokalizacji Podstawowej – minimum 4  połączenia 10Gbit/s.

- Konfiguracja dostarczonych przełączników sieciowych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Podłączenie przez dedykowane porty LAN RJ-45 i konfiguracja zarządzania zdalnego dostarczonego środowiska (serwery, macierz). Podłączenie można wykonać poprzez wykorzystanie portów oferowanych przełączników i dedykowanego VLAN.

- Instalacja wszelkiego dodatkowego okablowania wymaganego do poprawnej pracy dostarczonego środowiska.

- Aktualizacja we wszystkich dostarczonych urządzeniach firmware, BIOS, oprogramowania wewnętrznego do najnowszych wersji udostępnionych przez producentów tych urządzeń na dzień instalacji.

- Konfiguracja dostarczonej macierzy (RAID, Volume, LUN) zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym zawartymi w Projekcie Technicznym Wdrożenia.

- Instalacja i konfiguracja na dostarczonym środowisku systemu wirtualizacji Microsoft Failover Cluster Hyper-V Windows Data Center 2022 lub nowszej.

- Zamawiający wymaga przeniesienia wszystkich maszyn z posiadanego środowiska wirtualizacyjnego na nowy klaster skonfigurowany na dostarczonym sprzęcie. (Obecnie pracuje około 100 serwerów wirtualnych).

- Wszystkie serwery będą migrowane z zachowaniem wersji systemu operacyjnego, oprogramowania, vCPU, RAM, połączeń sieciowych.

- Przeniesienie środowiska do nowego klastra nie może zakłócać pracy systemów produkcyjnych Zamawiającego.

- Każda Maszyna Wirtualna Zamawiającego po przeniesieniu zostanie sprawdzona i zweryfikowana przez Zamawiającego.

- Migracja środowiska Systemu Kopii Bezpieczeństwa na nowe urządzenia dostarczone przez Wykonawcę.

- Przeniesienie i rekonfiguracja biblioteki taśmowej do współpracy z nowym serwerem  backupowym.

- Podłączenie Systemu Kopii Bezpieczeństwa do nowego klastra. Zamawiający wymaga pełnej rekonfiguracji Systemu Kopii Bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Każdy przeniesiony serwer na nowy klaster po potwierdzeniu poprawności działania zostanie natychmiast uwzględniony w harmonogramie Systemu Kopii Bezpieczeństwa.

- Zamawiający wymaga stworzenia nowego harmonogramu Systemu Kopii Bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Nowy harmonogram Systemu Kopii Bezpieczeństwa musi być uwzględniony w dokumentacji powdrożeniowej.

- Zamawiający po przeniesieniu wszystkich serwerów przeprowadzi testy odtworzeniowe minimum 2 maszyn VM oraz próbki danych (pliki Word, Excel, PDF) minimum 500Gb o obrębie serwera plików.

- Prace mające wpływ na systemy produkcyjne Zamawiającego, mogą być wykonywane tylko poza godzinami pracy Zamawiającego.

- W posiadanym przez Zamawiającego środowisku wirtualizacyjnym oraz Systemie Kopii Bezpieczeństwa, Wykonawca zaktualizuje we wszystkich urządzeniach firmware, BIOS, oprogramowania wewnętrzne do najnowszych wersji udostępnionych przez producentów tych urządzeń na dzień instalacji.

- Wykonawca dokona pełnej rekonfiguracji posiadanej przez Zamawiającego macierzy ETERNUS DX200 S5 wraz z dedykowanymi półkami dyskowymi

- Wykonawca dokona pełnej rekonfiguracji posiadanych przez Zamawiającego trzech serwerów RX2540 M5.

- Wymaga się podłączenia bezpośredniego połączenia macierzy ETERNUS DX200 S5 i trzech serwerów PRIMERGY RX 2540 M5 bezpośrednio poprzez zainstalowane i skonfigurowane interfejsy FC 16Gbit/s (minimum 1 połączenie FC 16gbit/s na każdy serwer), z zachowaniem istniejących połączeń macierzy DX200 S5

- Instalacja i konfiguracja na posiadanym środowisku przez Zamawiającego systemu wirtualizacji Microsoft Failover Cluster Hyper-V z posiadanej przez Zamawiającego licencji Windows Data Center 2022 lub nowszej.

- Uruchomienie dla  maszyn wirtualnych z nowego systemu produkcyjnego  Wykonawca uruchomi Replikację maszyn na poziomie klastra Hyper-V zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Instalacja oraz rekonfiguracja przełączników PSWITCH 2048P zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Przeniesienie posiadanego przez Zamawiającego środowiska wirtualizacyjnego między lokalizacjami (demontaż, przewiezienie, montaż i odtworzenie połączeń kablowych).

- Przewiezienie dodatkowych urządzeń między lokalizacjami. Montaż w szafie oraz ich podłączenie i uruchomienie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- 3  serwery PRIMERGY RX2540 M5

- 1 macierz dyskowa ETERNUS DX200 S5 wraz z dedykowaną półką dyskową

- 2 przełączniki PSWITCH 2048P

- 2 półki dyskowe odłączone od serwera CS200.

- Rozbudowa serwera backup w Lokalizacji Zapasowej o dostarczone przez Wykonawcę komponenty w postępowaniu. Podłączenie półek dyskowych.

- Rozbudowa macierzy dyskowej DX200 S5 w Lokalizacji Zapasowej o dostarczoną przez Wykonawcę dedykowaną półkę dyskową.

- Rekonfiguracja zapasowego serwera backupu na potrzeby pracy w nowym Systemie Kopii Bezpieczeństwa.

- Przygotowanie i przetestowanie procedur przełączenia ośrodków w przypadku niedostępności/awarii dowolnej z lokalizacji i zadanych sytuacji serwisowych przy założeniu, że wszystkie maszyny wirtualne i zasoby  środowiska podstawowego znajdujące się na macierzy w Lokalizacji Podstawowej (produkcyjnej) są replikowane do macierzy w Lokalizacji Zapasowej i odwrotnie. Uzgodnienie i weryfikacja SLA dla przełączenia usług pomiędzy ośrodkami.

- Wykonanie końcowej rekonfiguracji Systemu Kopii Bezpieczeństwa oraz aktualizacji nowego harmonogramu Systemu Kopii Bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Pozostałe prace wdrożeniowo – konfiguracyjne, które nie zostały wymienione w opisie przedmiotu, a będą miały wpływ na funkcjonowanie infrastruktury IT u Zamawiającego muszą zostać wykonane zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

- Wykonawca przygotuje w wersji elektronicznej (pdf) oraz w wersji edytowalnej (doc)  dokumentację powdrożeniową obejmującą pełną konfigurację środowiska podstawowego i zapasowego (wszystkie elementy sprzętowe, licencyjne) w zakresie wymaganym do poprawnej pracy środowisk wraz z Systemem Kopii Bezpieczeństwa.

# ŚWIADCZENIE USŁUGI POWDROŻENIOWEJ

- Zamawiający może wezwać Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji producenta urządzeń, do przeprowadzenia usługi wsparcia powdrożeniowego, dokonania ewentualnych rekonfiguracji systemów wirtualizacyjnych oraz Systemu Kopii Bezpieczeństwa. Wykonawca będzie miał 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia na wyznaczenie oraz ustalenie z Zamawiającym terminu oraz zakresu rozpoczęcia usługi.

- Zamawiający przeznacza na usługę wsparcia powdrożeniowego, dokonania ewentualnych rekonfiguracji systemów wirtualizacyjnych oraz Systemu Kopii Bezpieczeństwa - maksymalnie 200 roboczogodzin w okresie od daty zakończenia ETAPU II do końca okresu gwarancji producenta urządzeń zaoferowanego w ofercie przez Wykonawcę lub do momentu wcześniejszego wyczerpania przyjętego limitu roboczogodzin.

- Zamawiający składa Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej zapytanie o oszacowanie czasochłonności zlecenia, udostępnia szczegółowy opis zlecenia, w celu uzyskania informacji o liczbie godzin potrzebnych do realizacji usługi wsparcia powdrożeniowego.

- Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, przekazuje za pośrednictwem poczty elektronicznej ofertę z zakresem prac oraz szacowaną liczbą godzin.

- W przypadku zaakceptowania oferty, Zamawiający przesyła Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej zlecenie obejmujące: zakres prac, liczbę godzin objętych wynagrodzeniem oraz  liczbę dni potrzebną na zrealizowanie zlecenia.

- Wykonawca w terminie jednego dnia roboczego od dnia otrzymania informacji o zaakceptowaniu oferty potwierdza akceptację warunków zlecenia, na adres z którego otrzymał zlecenie oraz rozpoczyna jego realizację.

- Rozliczenie za wykonanie dodatkowej usługi wsparcia powdrożeniowego, dokonania ewentualnych rekonfiguracji systemów wirtualizacyjnych oraz Systemu Kopii Bezpieczeństwa będzie rozliczane każdorazowo na podstawie podpisanego przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu z Realizacji Usługi Wsparcia Powdrożeniowego. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do  nie wykorzystania całości określonej liczby roboczogodzin. Ilość roboczogodzin będzie zależna od bieżących potrzeb Zamawiającego, minimalna liczba roboczogodzin, które Zamawiający zobowiązuje się zlecić wynosi 50 roboczogodzin a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

# ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISU W RAMACH GWARANCJI WYKONAWCY

- Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia o Incydentach serwisowych w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

- W celu zarządzania Incydentami serwisowymi, Wykonawca zapewni system do obsługi Incydentów serwisowych, za pomocą którego dokonywane będą zgłoszenia Incydentów serwisowych, obsługa i monitorowanie Incydentów serwisowych (np. system oparty na komunikacji za pomocą poczty elektronicznej ze zgłaszającym Incydent serwisowy lub zakładający interakcję ze zgłaszającym Incydent serwisowy, za pomocą graficznego interfejsu użytkownika lub stanowiący połączenie obydwu ww. form).

- Wykonawca umożliwi przyjęcie i obsługę Incydentów serwisowych kierowanych faksem lub mailem na adres podany przez Wykonawcę w umowie.

- Po wymianie Urządzenia lub modułu będącego wyposażeniem tego Urządzenia lub Oprogramowania, zostanie on objęty serwisem na takich samych zasadach, jak wymienione Urządzenie lub moduł będący wyposażeniem tego Urządzenia lub Oprogramowania.

- Usunięcie Błędu zostanie zakończone przywróceniem działania Urządzenia lub Oprogramowania sprzed Błędu.

- Wykonawca najpóźniej w 7 Dniu Roboczym po rozwiązaniu Incydentu serwisowego, przedstawi raport z tego Incydentu serwisowego (prezentujący co najmniej czasy przyjęcia zgłoszenia o Incydencie serwisowym oraz rozwiązania Incydentu serwisowego, a także przyczyny, sposoby rozwiązania i działania zapobiegające występowaniu Incydentu serwisowego w przyszłości) i prześle go na wskazany adres mailowy Zamawiającego.

- Do każdego dostarczonego Urządzenia lub Oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć odpowiednio kartę gwarancyjną producenta, zawierającą numer seryjny, termin i warunki ważności gwarancji. Jeśli dla danego dostarczonego Urządzenia lub Oprogramowania producent nie przewiduje wystawiania własnych kart gwarancyjnych, kartę taką wystawi Wykonawca. W celu ułatwienia Zamawiającemu zarządzania kartami gwarancyjnymi, dopuszcza się wystawianie zbiorczych kart gwarancyjnych Wykonawcy, jednakże każdorazowo z podaniem nr seryjnych lub innych danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację Urządzenia lub Oprogramowania, którego dotyczy gwarancja Wykonawcy. W wypadku, jeżeli postanowienia gwarancji producenta są mniej korzystne od warunków zapisanych w Umowie, stosuje się zapisy Umowy.

- W przypadku zgłoszeń serwisowych niemieszczących się w zakresie świadczonych usług wynikających z niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przekierowania zgłoszenia serwisowego do odpowiedniego podmiotu na zasadach określonych przez Zamawiającego.

- Gwarancja na dostarczone Urządzenia i Oprogramowanie biegnie osobno dla każdego z ww. Urządzeń/Oprogramowania, od dnia podpisania Protokołu Odbioru Etapu II – odnośnie Urządzeń i Oprogramowania Standardowego dostarczonych Zamawiającemu w ramach Postępowania.  W przypadku, jeżeli świadczenie gwarancyjne polegać będzie na wymianie wadliwego Urządzenia lub modułu będącego wyposażeniem tego Urządzenia lub Oprogramowania na wolne od wad, okres gwarancji dla tego Urządzenia lub modułu będącego wyposażeniem tego Urządzenia lub Oprogramowania biegł będzie na nowo od daty podpisania protokołu stwierdzającego tę wymianę, przez okres standardowo udzielany przez producenta, lecz nie krócej niż do dnia Gwarancji udzielanej przez Wykonawcę na Uzupełnienia, na warunkach określonych w Umowie.

- Wykonawca dokona usunięcia Błędu Krytycznego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia Błędu Krytycznego (usunięcie Błędu Krytycznego rozumiane jest jako przywrócenie funkcjonalności Systemu sprzed Błędu Krytycznego).

- Wykonawca dokona usunięcia Błędu Niekrytycznego w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od momentu zgłoszenia Błędu Niekrytycznego (usunięcie Błędu Niekrytycznego rozumiane jest jako przywrócenie funkcjonalności Systemu sprzed Błędu Niekrytycznego).

- Wykonawca dokona usunięcia Błędu Zwykłego w terminie nie dłuższym niż 6 dni roboczych od momentu zgłoszenia Błędu Zwykłego (usunięcie Błędu Zwykłego rozumiane jest jako przywrócenie funkcjonalności Systemu sprzed Błędu Zwykłego).

- Wykonawca dokona naprawy (lub wymiany) Urządzenia w Lokalizacji Zapasowej Zamawiającego. W przypadku konieczności dokonania naprawy poza Lokalizacją Zapasową Zamawiającego, Wykonawca pokryje koszty transportu oraz koszty ewentualnego ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do miejsca naprawy oraz jego zwrotu do Lokalizacji Zapasowej Zamawiającego.

- W przypadku, gdy wadliwe Urządzenie uniemożliwia wykorzystanie funkcjonalności Systemu lub uniemożliwia pracę jakiegokolwiek jego podsystemu, Wykonawca  na czas naprawy zobowiązany jest dostarczyć, skonfigurować i uruchomić urządzenie zastępcze w sposób, który pozwoli na przywrócenie utraconych funkcjonalności Systemu lub podsystemu.

- Przez usunięcie Błędów rozumie się rozwiązanie problemu albo zaproponowanie procedury obejścia zaistniałych Błędów bez rozwiązania problemu, pod warunkiem, że na przedstawioną przez Wykonawcę propozycję Zamawiający wyrazi zgodę.

- Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego dokonania naprawy/wymiany Urządzenia w Lokalizacji Zapasowej Zamawiającego. Jednakże, o ile Zamawiający wyrazi uprzednią zgodę, dopuszcza się realizację świadczenia gwarancyjnego w ten sposób, że na podstawie informacji diagnostycznych przekazanych przez Zamawiającego do Wykonawcy podczas zgłoszenia Błędów, Wykonawca prześle na swój koszt zamiennik uszkodzonego Urządzenia, natomiast fizycznej wymiany uszkodzonego Urządzenia dokona odpowiednio przeszkolony przez Wykonawcę pracownik Zamawiającego, czyniąc to na ryzyko Wykonawcy. Jednakże taki tryb realizacji naprawy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia przywrócenia pierwotnego stanu pracy Systemu.

- Gwarancja obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich czynności związanych z przywróceniem pierwotnego stanu pracy Systemu (sprzed Błędu) oraz pokrycie przez Wykonawcę kosztów części zamiennych użytych do przywrócenia Systemu do stanu pierwotnego (sprzed Błędu).

- W okresie udzielenia gwarancji na Oprogramowanie standardowe, Wykonawca w ramach otrzymanego wynagrodzenia będzie niezwłocznie uaktualniał całe dostarczone Oprogramowanie standardowe do najnowszych wersji oferowanych przez producenta (włączając tzw. firmware), patch’y, programów korekcji wszelkich błędów (w szczególności Błędów Krytycznych, Błędów Zwykłych, Błędów), a także dostęp do usług wsparcia technicznego producenta danego Urządzenia lub Oprogramowania – po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku, gdy dostęp taki wymaga podania nazwy użytkownika, hasła lub numeru seryjnego, Wykonawca dostarczy niezwłocznie osobom kontaktowym wskazanym w umowie po stronie Zamawiającego wymagane informacje umożliwiające Zamawiającemu dostęp do usług wsparcia technicznego producenta oraz aktualizacji w okresie gwarancji, a także każdorazowo w przypadku zmian informacji przekazanych Zamawiającemu.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji w ramach Umowy, w tym w okresie gwarancji, prac związanych z dostosowaniem i przetestowaniem Systemu do przedmiotowych aktualizacji oprogramowania (włączając tzw. firmware).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodawania nowych modułów dowolnych producentów oraz wymiany zainstalowanych modułów samodzielnie lub z pomocą Wykonawcy, w zakresie przewidzianym przez producenta Urządzenia, bez utraty gwarancji na zakupione Urządzenia. Zamawiający będzie dokonywał wymiany modułów samodzielnie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

- Gwarancja obejmuje między innymi:

- wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnienie deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych Urządzeń i Oprogramowania;

- naprawę wykrytych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych modułów na nowe;

- usuwanie wykrytych usterek i Błędów w działaniu Urządzeń lub Oprogramowania.

- W przypadku Błędu dysku twardego, powodującego konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostanie u podmiotu, który posiada uprawnienia do korzystania z Urządzeń i Oprogramowania dostarczonego w ramach realizacji niniejszej Umowy oraz nie będzie podlegał ekspertyzie poza siedzibą Zamawiającego. W przypadku konieczności jakiejkolwiek naprawy sprzętu poza miejscem jego instalacji, dysk twardy zostanie zdemontowany i pozostanie w Lokalizacji jego użytkowania.

- Dwukrotne uszkodzenie tego samego Urządzenia lub modułu będącego wyposażeniem tego Urządzenia w okresie gwarancji, obliguje Wykonawcę do jego wymiany na fabrycznie nowy, wolny od wad, spełniający te same parametry i zgodny funkcjonalnie z naprawianym Urządzeniem, w terminie 30 dni od chwili ostatniego zgłoszenia o uszkodzeniu. Okres gwarancji na wymienione Urządzenie biegł będzie od daty podpisania protokołu stwierdzającego tę wymianę, przez okres standardowo udzielany przez producenta, lecz nie krócej niż do dnia Gwarancji udzielanej przez Wykonawcę na Uzupełnienia, na warunkach określonych w Umowie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawne funkcjonowanie Systemu.

- Gwarantowany czas naprawy poszczególnych elementów, Zamawiający określa w ramach wymogów poszczególnych składników Systemu.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w okresie oferowanej gwarancji na dostarczone urządzenia oraz na nowo utworzone Środowisko Zapasowe replikacyjne (tj. Trzy serwery FUJITSU PRIMERGY RX 2540 M5, Macierz DX200S5, przełącznik  PSWITCH 2048P) oraz System Kopii Bezpieczeństwa oparty o rozwiązanie Commvault wraz z dedykowanymi półkami dyskowymi, minimum co 6-8 miesięcy (na zlecenie Zamawiającego przesłane mailem) wykonał aktualizację we wszystkich urządzeniach firmware, BIOS, oprogramowania wewnętrznego do najnowszych wersji udostępnionych przez producentów tych urządzeń na dzień instalacji.  W ramach aktualizacji Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił ewentualne wytyczne dla prac/usług rekonfiguracyjnych. Zalecane usługi rekonfiguracyjne nie obejmują zakresu usługi wdrożeniowej oraz nie obejmują zakresu usługi aktualizacyjnej.

# VIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy dokumentację spełniającą wymagania określone poniżej.

Wymagania dla Dokumentacji.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował, zgodnie z ogólnie akceptowalnymi standardami w dziedzinie dokumentowania, następujące rodzaje Dokumentacji bezpośrednio związanej z przedmiotem zamówienia.

- W ramach Projektu Technicznego Wdrożenia, Wykonawca opracuje i dostarczy następujące dokumenty:

  - Plan Wdrożenia,

  - Szczegółowy opis realizacji wymagań,

  - Szczegółowy wykaz Oprogramowania (zawierający m.in. producenta, nazwę produktu, wykaz komponentów produktu, typ produktu, typ licencji, liczbę licencji),

  - Szczegółowy wykaz Urządzeń (zawierający m.in. producenta, nazwę produktu, szczegółowy wykaz podzespołów produktu, kategorię produktu, szczegółowy wykaz licencji produktu, typ licencji, liczbę licencji, listę dystrybutorów produktu),

  - Projekt Infrastruktury Fizycznej Systemu.

- Szczegółowy opis realizacji wymagań – Wykonawca opracuje dokumentację przedstawiającą szczegółowy sposób spełnienia wszystkich wymagań niniejszego postępowania (w tym wykorzystywanych technologii do spełnienia wymagania opisanego w OPZ).

- Dokumentacja Infrastruktury Fizycznej Systemu – Wykonawca opracuje aktualizację dokumentacji Zamawiającego uwzględniającą zmiany architektury Systemu, w tym w szczególności sposobu realizacji kopii bezpieczeństwa przez Urządzenia i Oprogramowanie oraz ich wykaz. Dokumentacja musi uwzględniać aktualny stan Środowiska Podstawowego i Zapasowego.

Dokumentacja powdrożeniowa będzie zawierać co najmniej następujące informacje:

  - Wprowadzenie opisujące cele i zakres przedmiotu zamówienia,

  - Diagram kontekstowy zaproponowanego rozwiązania i model zachowania,

  - Ograniczenia rozwiązania, założenia i zależności,

  - Opis i specyfikację interfejsów Urządzeń,

  - Opis rozwiązania wydajności, skalowalności i niezawodności przebiegu testów akceptacyjnych i sposób oszacowania niezawodności zaproponowanego rozwiązania, w tym propozycję raportów z testów.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji przedsięwzięcia charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ takie czynniki, jak:

  - Struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i zrozumiały sposób.

  - Zachowanie standardów, w tym notacji UML, a także sposób pisania, rozumianych jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu.

  - Zachowanie standardów Zamawiającego w zakresie oznaczeń dokumentów, wersjonowania, metryk.

  - Kompletność dokumentu rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia.

  - Spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu.

- Cała Dokumentacja podlega akceptacji Zamawiającego i zostanie dostarczona w języku polskim, w wersji elektronicznej w niezabezpieczonym/edytowalnym formacie ,docx i niezabezpieczonym formacie PDF (na płycie CD/DVD lub innym równoważnym nośniku danych) i drukowanej, co najmniej w 1 egzemplarzu (dopuszcza się inne formaty zapisu dokumentacji np. diagramy UML lub formaty wektorowe, jak DWG, DXF, należy jednak dołączyć przeglądarkę obsługującą wykorzystane formaty). Diagramy UML sporządzone za pomocą narzędzi CASE muszą być dostarczone w formacie EAP.

- Wymagane jest, aby w ramach Dokumentacji Wykonawca przekazał Zamawiającemu pliki źródłowe zastosowanych w niej obrazów, w tym m.in. schematów, rysunków, topologii oraz wykresów, w formacie niezabezpieczonym i edytowalnym.

- Wymagane jest, aby w ramach Dokumentacji Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie dokumenty robocze wytworzone w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności analizy, arkusze kalkulacyjne, materiały robocze, w formacie elektronicznym, niezabezpieczonym i edytowalnym.