|  | Załącznik nr 1a | Umowa nr CRU/WLZ/……/2026 |
| --- | --- | --- |
|  | Opis przedmiotu zamówienia |  |

- Charakterystyka przedmiotu zamówienia

- Płaszcz wiosenno-jesienny damski

Płaszcz damski wykonany z tkaniny wodoszczelnej, paroprzepuszczalnej z powleczeniem poliuretanowym w kolorze granatowym zbliżonym do PANTONE 19-4016 TPG z podszewką w kolorze granatowym, zbliżoną do koloru tkaniny zasadniczej.

Na łączeniu podszewki z tkaniną zasadniczą wszyta lamówka w kolorze szarym zbliżonym do PANTONE  14-4201 TPG o szerokości 3mm +/- 1mm.

Płaszcz damski o długości przed kolano, krój dopasowany, modelowany zaszewkami. Kołnierz płaszcza w formie odcinanej stójki. Stójka zapinana pod samą szyją. Zapięcie jednorzędowe na 5 równomiernie rozmieszczonych guzików w kolorze granatowym zbliżonym do koloru tkaniny zasadniczej. Średnica guzików 25mm +/-2mm. Guziki przyszyte nitką w kolorze granatowym zbliżonym do koloru tkaniny zasadniczej. Guziki 4-dziurkowe, sposób przeszycia: pionowy (góra-dół) .  Dziurki od guzików  obrębione nitką w kolorze granatowym zbliżonym do koloru tkaniny zasadniczej.

Pionowe zaszewki modelujące z przodu prowadzone od linii ramion do linii biustu, nadające kształt i dopasowanie w górnej części przodu. Pionowe zaszewki modelujące z tyłu prowadzone od linii ramion do linii talii. Poniżej linii tali zaszewki przechodzą w poziome cięcie konstrukcyjne stabilizujące formę tyłu. Środkowy szew pleców biegnący od stójki do dołu i przechodzący w rozporek zapewniający swobodę ruchu.

Dwie kieszenie pionowe wpuszczone symetrycznie po obu stronach przodu. Podwójna listwa wypustkowa z tkaniny zasadniczej. Wymiary wypustek -  szerokość 140mm +/- 2mm i wysokości 10mm +/- 2mm. Kieszeń przeszyta wokół stębnowaniem nicią w zbliżoną do koloru tkaniny zasadniczej  w odległości 7mm +/-2mm od brzegu kieszeni. Worki kieszeniowe tkaniny kieszeniowej w kolorze ciemnego granatu lub czarnym.

Przody płaszcza i stójka przeszyte stębnowaniem w odległości 7mm +/-2mm od krawędzi. Dół płaszcza zakończony podwinięciem i stębnowaniem 30mm +/-3mm od krawędzi.                        Rękawy płaszcza dwuczęściowe, zakończone ślepym rozporkiem z podwinięciem i stębnowaniem 20mm +/-2mm od krawędzi.

Imitacje dziurek od guzików przy rękawie- 4 szt.  obrębione nitką w kolorze granatowym zbliżonym do koloru tkaniny zasadniczej. Guziki dekoracyjne przy mankiecie w ilości 4 szt,  w kolorze granatowym zbliżonym do koloru tkaniny zasadniczej. Guziki przyszyte nitką w kolorze granatowym zbliżonym do koloru tkaniny zasadniczej. Średnica guzików 17mm +/- 2mm. Guziki 4-dziurkowe, przeszyte ściegiem poziomym łączącym lewą i prawą dziurkę.

W kołnierz od wewnętrznej strony przyszyty wieszak odzieżowy z logo producenta wraz z oznaczeniem rozmiarowym (rozmiar/wzrost). W lewym bocznym szwie płaszcza  wszywka z danymi: nazwa producenta, nazwa produktu (płaszcz damski), skład surowcowy, oznakowanie sposobu konserwacji, datę produkcji (miesiąc/rok).

Na wysokości klatki piersiowej, na lewym przodzie Logo Zamawiającego (załącznik 1b) w kolorze szarym zbliżonym do PANTONE 14-4201 TPG, Wymiary haftu szerokość 60mm x wysokość 24mm +/- 3mm (proporcjonalnie dla obu wymiarów).

Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób gwarantujący trwałość odzieży oraz komfort jej użytkowania, w szczególności poprzez wzmocnienie szwów oraz miejsc najbardziej narażonych na rozrywanie. Do każdej sztuki odzieży winny być dostarczone zapasowe guziki (1 szt. duży + 1szt. mały).

Wykonawca dostarczy set pomiarowy płaszczy wiosenno-jesiennych  damskich w rozmiarach:

- 34/164

- 36/164

- 38/164

- 40/164

- 42/164

- 44/164

- 46/164

- 48/164

- 50/164

- 52/164

- Płaszcz wiosenno-jesienny męski

Płaszcz męski wykonany z tkaniny wodoszczelnej, paroprzepuszczalnej, z powleczeniem poliuretanowym, w kolorze granatowym zbliżonym do PANTONE 19-4016 TPG z podszewką 
w kolorze granatowym, zbliżonym do koloru tkaniny zasadniczej.

Na łączeniu podszewki z tkaniną zasadniczą wszyta lamówka w kolorze szarym zbliżonym do PANTONE 14-4201 TPG, o szerokości 3mm +/- 1mm.

Płaszcz męski o długości do połowy uda, krój lekko pasowany. Kołnierz płaszcza w formie odcinanej podwójnej stójki. Zapięcie od wewnątrz na zamek błyskawiczny w kolorze granatowym zbliżonym do koloru tkaniny zasadniczej o optymalnej długości 60cm +/- 5cm. oraz jednorzędowe zapięcie na 4 równomiernie rozmieszczone guziki w kolorze granatowym zbliżonym do koloru tkaniny zasadniczej. Średnica guzików 25mm +/-2mm. Guziki 4-dziurkowe, sposób przeszycia: pionowy (góra-dół) . Guziki przyszyte nitką w kolorze granatowym zbliżonym do koloru tkaniny zasadniczej . Dziurki od guzików obrębione nitką w kolorze granatowym zbliżonym do koloru tkaniny zasadniczej.

Na lewym przodzie od wszycia stójki do samego dołu pojedyncze pionowe stębnowanie w odległości 55mm +/-5mm od krawędzi przodu. Tył płaszcza z karczkiem przeszytym na dole stębnowaniem 7mm +/-2mm od krawędzi. Środkowy szew pleców biegnący od karczka do dołu ze stębnowaniem 7mm +/-2mm i przechodzący w rozporek zapewniający swobodę ruchu. Rozporek zabezpieczony dodatkowym stębnowaniem. Płaszcz posiada modelujące pionowe cięcia po bokach.

Dwie kieszenie pionowe wpuszczone symetrycznie po obu stronach przodu. Pojedyncza listwa wypustkowa z tkaniny zasadniczej przeszyta przez środek podwójnym stębnowaniem o szerokości +/- 7mm. Wymiary wypustki -  szerokość 180mm +/- 5mm i wysokości 30mm +/- 2mm. 
Worki kieszeniowe z tkaniny kieszeniowej w kolorze ciemnego granatu lub czarnym.
Kieszeń wewnętrzna na lewym przodzie na wysokości piersi zamykana poziomo na suwak o szerokości 15cm +/- 1cm.

Przody płaszcza i stójka przeszyte stębnowaniem w odległości 7mm +/-2mm od krawędzi. Dół płaszcza zakończony podwinięciem i stębnowaniem 30mm +/-3mm od krawędzi.

Rękawy płaszcza dwuczęściowe, zakończone ślepym rozporkiem z podwinięciem i stębnowaniem 20mm +/-2mm od krawędzi.

Imitacje dziurek od guzików przy rękawie – 4 szt. obrębione nitką w kolorze granatowym zbliżonym do koloru tkaniny zasadniczej. Guziki dekoracyjne przy mankiecie rękawa w ilości 4 szt. przyszyte nitką w kolorze granatowym zbliżonym do koloru tkaniny zasadniczej. Średnica guzików 17mm +/- 2mm. Guziki 4-dziurkowe, przeszyte ściegiem poziomym łączącym lewą i prawą dziurkę. Zewnętrzny szew rękaw wykończony stębnowaniem 7mm +/-2mm.

Na ramionach od kuli rękawa w stronę stójki naszyte imitacje pagonów z tkaniny zasadniczej 
o wymiarach optymalnych szerokość 85mm +/- 5mm i długość 45mm +/-5mm.
W kołnierz od wewnętrznej strony przyszyty wieszak odzieżowy z logo producenta wraz z oznaczeniem rozmiarowym (rozmiar/wzrost) . W wewnętrznej kieszeni na lewym przodzie płaszcza wszyta wszywka z danymi: nazwa producenta, nazwa produktu (płaszcz męski), skład surowcowy, oznakowanie sposobu konserwacji, datę produkcji (miesiąc/rok).

Na wysokości klatki piersiowej, na lewym przodzie Logo Zamawiającego (załącznik 1b) w kolorze szarym zbliżonym do PANTONE 14-4201 TPG,. Wymiary haftu szerokość 60mm x wysokość 24mm +/- 3mm (proporcjonalnie dla obu wymiarów).

Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób gwarantujący trwałość odzieży oraz komfort jej użytkowania, w szczególności poprzez wzmocnienie szwów oraz miejsc najbardziej narażonych na rozrywanie. Do każdej sztuki odzieży winny być dostarczone zapasowe guziki (1 szt. duży + 1szt. mały).

Wykonawca dostarczy sety pomiarowe płaszczy wiosenno- jesiennych męskich w rozmiarach:

- 46/176

- 48/176

- 50/176

- 52/176

- 54/176

- 56/176

- 58/176

- 60/176

- 62/176

- 64/176

- Parametry techniczne tkanin

- Tkanina zasadnicza do płaszcza wiosenno- jesiennego damskiego oraz męskiego

| RODZAJ TKANINY | Materiał wodoodporny o właściwościach paroprzepuszczalnych. |
| --- | --- |
| KOLOR | Ciemny granat zbliżony do PANTONE 19-4016 TPG |
| SKŁAD SUROWCOWY (%) | 100% poliester + powleczenie PU (Poliuretan) |
| MASA POWIERZCHNIOWA (g/m²) | 170 +/- 5% |
| SZEROKOŚĆ UŻYTKOWA (cm) | 148cm +/- 3cm |
| SIŁA ZRYWANIA (N) PN-EN ISO 1421:2017-02 | Wątek: 1040 Osnowa: 1640 |
| SIŁA ROZDZIERANIA (N) PN-EN ISO 4674-1:2017-02 | Wątek: 74 Osnowa: 81 |
| WODOODPORNOŚĆ Według ISO 811:2018 | Min: 10000mm |
| PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ Według JISL 1099:2021 | 20 800 g/m2/24h |

- Tkanina podszewkowa do płaszcza wiosenno-jesiennego damskiego oraz męskiego.

| TKANINA PODSZEWKOWA ELASTYCZNA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SKŁAD SUROWCOWY |  | 94 POLIESTER /6% ELASTAN +/-3% |  |
| KOLOR |  |  |  |
| MASA POWIERZCHNIOWA | g/m2 | 68± 3% | PN-ISO 3801:1993 |
| LICZBA NITEK W TKANINIE |  |  |  |
| OSNOWA | 1/cm | 62,99+/-2% | PN-EN1049-2:2000 |
| WĄTEK |  | 38,58 +/-2 |  |
| ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA PRANIE 40°C |  |  |  |
| ZMIANA BARWY | Stopień | 4 | PN-EN ISO 105-C06:2010 |
| ZABARWIENIE TKANINY BAWEŁNIANEJ |  | 4-5 |  |
| ZABARWIENIE TKANINY POLIESTROWEJ |  | 4-5 |  |
| ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA PRANIE CHEMICZNE | Stopień | 4 | AATCC 132 |
| ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA TARCIE SUCHE/MOKRE | Stopień | 4-5 | PN-EN ISO 105-X12:2016-08 |
| ODPORNOŚĆ BARWY NA ŚWIATŁO | Stopień | 3-4 | EN ISO105-B02 2014 |
| ZMIANA WYMIARÓW PO PRANIU W 40° OSNOWA WĄTEK | % | 3 3 | PN-EN ISO 5077:2010 EN ISO 6330:2012 metoda prania 4N |
| ZMIANA WYMIARÓW PO PRASOWANIU PAROWYM OSNOWA WĄTEK | % | 0,2-0,3 0,3-2 | BS 4323:1979 ISO 3005 |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE |  |  |  |
| OSNOWA WĄTEK | KG | 23,20 17,50 | PN-EN ISO 13934-2:2014 |
| ROZDZIERANIE, NIE MNIEJ NIŻ: |  |  |  |
| OSNOWA | G | 1610 | PN-EN ISO 13937-1:2000 |
| WĄTEK |  | 1262 |  |