Załącznik nr 1e

pieczęć Wykonawcy

Kosztorys ofertowy

| L.p. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie schodów zewnętrznych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR-W 4-01 0812-05 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju Podest 2,1x2,05=4,31 Stopnie/ 2,37+2,31+2,67+2,61+2,97+2,91+3,27+3,21/x0,3=22,32x0,3=6,7 Podstopnie 22,32x0,13=2,9 Murek 0,78x0,3=0,23 Cokoł 3,65x0,13=0,47 | m2 | 14.610 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojnych 3,5x3,6x0,12=1,512 | m3 | 1.512 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym /2,56+3,96/:2x0,68=8,86 | m3 | 8.860 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) Wykop pod ławę przyporową schodów 0,6x1,0x6,22=3,732 | m3 | 3.732 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 2-02 0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6m – z zastosowaniem pompy do betonu 0,35x1,0x6,22=2,177 | m3 | 2.177 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli – pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | t | 0.062 |  |  |
| 7 d.1 | KNR 2-02 0218-01 | Schody żelbetowe – stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu – z zastosowaniem pompy do betonu 3,75x3,96x0,12=1,78 | m3 | 1.780 |  |  |
| 8 d.1 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli – pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | t | 0.145 |  |  |
| 9 d.1 | KNR 0-19 1024-06 | Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych ze ścianką Drzwi ciepłe aluminium 1,4x2,05=2,87 | m2 | 2.870 |  |  |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0705-04 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką ciętą-ciągnioną Naprawa tynku ościeży po wymianie drzwi | m | 5.500 |  |  |
| 11 d.1 | KNR-W 2-02 2112-01 | Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej – granit palony TIANSHAN RED 60x60x2 Współczynnik do R za powierzchnie krzywoliniowe R=1,25 Podest 2,56x2,7=6,9 Murek przy schodach 5,01x0,25=1,25 | m2 | 8.150 |  |  |
| 12 d.1 | KNR-W 2-02 2113-01 | Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste – stopnice grubości do 3cm i szerokości do 0.5m Współczynnik do R za powierzchnie krzywoliniowe R=1,25 | m | 22.320 |  |  |
| 13 d.1 | KNR-W 2-02 2113-03 | Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste – podstopnice grubości do 2cm i szerokości do 0.15m – Granit szkliwiony TIANSHAN RED 100x13x2 22,32+3,65=25,97 Współ do R=1,25 | m | 25.970 |  |  |
| 14 d.1 | KNR-W 2-02 2101-02 | Podstawa cokołu zewnętrznego o przekroju do 0.03 m2 – granit TIANSHAN RED Cokół murek | m | 6.850 |  |  |
| 15 d.1 | KNR-W 2-02 2101-06 | Nakrywy cokołów zewnętrznych o przekroju do 0.03 m2 – TIANSHAN RED | m | 6.850 |  |  |
| 16 d.1 | KNR-W 2-02 1208-03 | Pochwyt ścienny szt 2,2 ze stali nierdzewnej | m | 2.200 |  |  |
| 17 d.1 | KNR-W 2-02 1207-01 | Balustrada ze stali nierdzewnej środek schodów | m | 1.650 |  |  |
| 18 d.1 | KNR-W 2-02 1219-03 | Wycieraczki Aluminiowa wkład Rypsowy „Wycieraczki BIZ” | szt. | 1.000 |  |  |
| 19 d.1 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 2.120 |  |  |
| 20 d.1 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi – za każdy następny 1 km Krotność = 4 | m3 | 2.120 |  |  |
| 21 d.1 |  | Opłata za składowanie | m3 | 2.120 |  |  |
| 2. | Dostawa i montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych |  |  |  |  |  |
| 22 d.2 | Kalkulacja zakładu | Dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych zewnętrzna Ascendor PLG7 | kpl | 1.000 |  |  |
| 3 | Remont pomieszczeń biurowych likwidacja progów dostosowanie drzwi do osób z niepełnosprawnością |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| 23 d.3.1 | KNR-W 4-01 0812-05 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju Przedsionek 6,14m2 | m2 | 6.140 |  |  |
| 24 d.3.1 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów Sala konferencyjna 28,3m2 | m2 | 28.300 |  |  |
| 25 d.3.1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z paneli podłogowych Sekretariat 5,95 Biuro dyrektora 21,3 | m2 | 27.250 |  |  |
| 26 d.3.1 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej pomiędzy przedsionkiem a sekretariatem 1,95x2,5=4,88-1,6=3,28 | m2 | 3.280 |  |  |
| 27 d.3.1 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 4.000 |  |  |
| 28 d.3.1 | KNR 4-01 0339-04 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 2.250 |  |  |
| 29 d.3.1 | KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł – dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP. 180mm | m | 2.300 |  |  |
| 30 d.3.1 | KNR 4-01 0336-04 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 1.200 |  |  |
| 31 d.3.1 | KNR 4-01 0211-03 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach | m2 | 61.690 |  |  |
| 32 d.3.1 | KNR 4-01 0106-04 | Usunięcie z parteru budynku gruzu | m3 | 3.500 |  |  |
| 33 d.3.1 | KNR 4-01 0108-17 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1km | m3 | 3.500 |  |  |
| 34 d.3.1 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji – za każdy następny 1km Krotność = 5 | m3 | 3.500 |  |  |
| 35 d.3.1 | Kalkulacja zakładu | Koszty utylizacji gruzu | m3 | 3.500 |  |  |
| 3.2 | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |
| 36 d.3.2 | KNR 4-01 0705-02 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami | m | 10.000 |  |  |
| 37 d.3.2 | NNRNKB 202 1132-01 | (z. VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm | m2 | 61.690 |  |  |
| 38 d.3.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5,59+3,81/x2x3=56,4 5,59+5,06/x2x3,2=68,16 1,95+6,22/x2x2,5=40,85 165,41 Sufity 61,69 227,1 | m2 | 227.100 |  |  |
| 39 d.3.2 | KNR-W 2-02 0830-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 227,1-sala konferencyjna 28,3=198,8 | m2 | 198.800 |  |  |
| 40 d.3.2 | KNR-W 2-02 1022-01 | Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą kpl – skrzydło szer 90 3sztx0,9x2,05=5,54 | m2 | 5.540 |  |  |
| 41 d.3.2 | KNR 0-19 1024-10 | Montaż przeszklonej ścianki z drzwiami suwanymi 1,95x2,5=4,88 | m2 | 5.540 |  |  |
| 42 d.3.2 | KNR AT-23 0202-07 | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach Faktura drewnopodobna | m2 | 69.690 |  |  |
| 43 d.3.2 | KNR AT-43 0212-01 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm (system 4.07.50) | m2 | 28.300 |  |  |
| 44 d.3.2 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 198.800 |  |  |
| 4 | Malowanie elewacji |  |  |  |  |  |
| 45 d.4 | KNR 2-02 1604-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m | m2 | 132.600 |  |  |
| 46 d.4 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 152.240 |  |  |
| 47 d.4 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPER – przyklejenie warstwy siatki na ścianach 152,24x10%=15,22 | m2 | 15.220 |  |  |
| 48 d.4 | KNR 0-23 0931-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ściany płaskie i powierzchnie poziome | m2 | 15.220 |  |  |
| 49 d.4 | KNR 0-17 0927-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT – nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 – pierwsza warstwa | m2 | 152.240 |  |  |
| 50 d.4 | KNR 0-33 0128-01 | Malowanie elewacji farbą silikonową Baumit Krotność = 2 | m2 | 152.240 |  |  |
| 51 d.4 | KNR 2-02 1513-06 | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni 0,25-0,5 m2 Opierzenia ogniomuru, parapety, rury spustowe, rynny | szt. | 13.000 |  |  |
| 52 d.4 | KNR 0-33 0124-05 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego – GRAMAPLAST o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie Wykonanie cokołu | m2 | 12.600 |  |  |