Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- WSTĘP

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie gumy z nawierzchni asfaltowej Drogi Startowej metodą hydrodynamiczną w sposób nie naruszający konstrukcji nawierzchni. Usunięcie gumy ma obejmować progi 10 i 28. Powierzchnia każdego progu to 6000 m2.

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZWIĄZANA Z WYKONANIEM USŁUGI .

  - Zakres robót

- Próg 10 – nawierzchnia asfaltowa: 6000,0 m2

- Próg 28 – nawierzchnia asfaltowa: 6000,0 m2

Podane powierzchnię są powierzchniami orientacyjnymi - całkowita powierzchnia przeznaczona do oczyszczenia z gumy będzie ustalana przed przystąpieniem do prac przez Dyżurnego Portu na podstawie wykonanych badań szorstkości i może być mniejsza lub większa od zakładanej.

Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za usunięcie gumy za 1 m2.

  - Termin realizacji

Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia gumy z nawierzchni asfaltowej Drogi Startowej z jednego progu 10 lub 28 lub z obu progów 10 i 28 w zależności od ilości nagromadzonej gumy i otrzymanego współczynnika szorstkości maksymalnie dwa razy w roku w terminach:

- Pierwsze usunięcie gumy w terminie od 01.04. do 15.05 2026r.

- Drugie usunięcie gumy w terminie od 01.10. do 31.10 2026r.

- Trzecie usunięcie gumy w terminie od 01.04. do 15.05 2027r.

- Czwarte usunięcie gumy w terminie od 01.10. do 31.10 2027r.

- Piąte usunięcie gumy w terminie od 01.04. do 15.05 2028r.

- Szóste usunięcie gumy w terminie od 01.10. do 31.10 2028r.

Usuwanie gumy odbywać się będzie w przewidzianych okresach. Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą mailową o dokładnym terminie i zakresie świadczenia usługi z co najmniej 3 tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania – usunięcia gumy w okresie 7 dni licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przystąpienie do usuwania gumy.

Zamawiający rezerwuje sobie prawo do:

- zlecenia usuwania gumy w innych terminach niż określone  w pkt 1) - 6) z zachowaniem opasanego wyżej sposobu powiadamiania,

- do rezygnacji z usuwania gumy w terminach określonych w pkt 1) – 6).

  - Dodatkowe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

- Środkiem czyszczącym ma być woda o ciśnieniu 700 – 1700 barów – Zamawiający zapewni nieodpłatny dostęp do ujęcia wody.

- Ciśnienie wody powinno być tak dobrane aby nie spowodować usunięcia oznakowania poziomego – regulacja ciśnienia wody przy pomocy komputera.

- Usuwanie śladów gumy musi odbywać się bez naruszania (uszkodzenia) struktury nawierzchni, lamp i czujników Ice-Alert.

- Wydajność maszyny – powyżej 1200 m2/godz.

- Ciśnienie wody powinno być tak dobrane aby po wykonaniu usługi usunięcia gumy nastąpiła poprawa współczynnika szorstkości nawierzchni do poziomu powyżej 0,65. – Zamawiający wykona pomiar szorstkości przed dokonaniem odbioru częściowego przyrządem pomiarowym GripTester MK 2.

- Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i organizacyjnym niezbędnym do wykonania zamówienia zapewniającym możliwość wykonywania operacji lotniczych bez dodatkowych utrudnień. Prace należy wykonać przy użyciu specjalistycznego sprzętu zmechanizowanego z możliwością szybkiego opuszczenia drogi startowej (max 60 sekund) i pozostawienie jej w stanie wilgotnym bez zanieczyszczeń.

- Maszyny wykorzystywane do realizacji zamówienia muszą działać w obiegu zamkniętym.

System jednoczesnego zbierania gumy i odsysania wody. Nie dopuszcza się pozostawienie resztek gumy na drodze startowej lub pasie zieleni.

- Wykonawca musi uwzględnić wykonywanie pracy w godzinach nocnych (w godz. od 23:00 do 6:00) przy własnym oświetleniu miejsca pracy.

- Wykonawca na własny koszt wywiezie z lotniska i zutylizuje wszelkie pozostałości po wykonanych pracach.

- Zamawiający udostępni miejsce do składowania zebranej gumy na czas prowadzonych prac.

- Ze względu na miejsce świadczenia usługi, Wykonawca zobowiązany będzie do bezwzględnego stosowania się do procedur wewnętrznych Zamawiającego w zakresie dostępu osób i pojazdów, wwozu i wywozu materiałów w strefę zastrzeżoną lotniska (instrukcja przepustkowa) oraz do opracowanej wraz z Zamawiającym Analizy Ryzyka dla prowadzonych prac.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do uzyskania czasowych kart identyfikacyjnych portu lotniczego dla pracowników biorących udział w realizacji zamówienia. Pracownicy pracujący w strefie zastrzeżonej będą musieli uzyskać jednorazowe karty identyfikacyjne. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawcy towarzyszyć będzie oddelegowany pracownik Zamawiającego, odpowiedzialny za poruszanie się w strefie zastrzeżonej i prowadzący korespondencje radiową z Wieżą (TWR). Wykonawca nie będzie zobowiązany do pokrycia kosztów asysty.

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót. Kwota końcowa do faktury Vat będzie wynikała z iloczynu ceny za 1 m2 (wskazanej w ofercie Wykonawcy) i powierzchni, która objęta była usuwaniem gumy.

- TERMIN PŁATNOŚCI

- Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury Vat po każdorazowym usunięciu gumy, płatność przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Vat..

- Płatność faktur częściowych nastąpi na podstawie podpisanego bez żadnych zastrzeżeń protokołu odbioru częściowego w kwocie wynikającej z iloczynu ceny za 1 m2 (wskazanej w ofercie Wykonawcy) i powierzchni, która objęta była usuwaniem gumy.

- Wykonawca wraz z fakturą Vat za wykonanie przedmiotu umowy przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację odpadów z gumy. Niedostarczenie powyższego dokumentu wraz z fakturą Vat będzie traktowane jako niewywiązanie się Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy oraz będzie skutkować odesłaniem faktury Vat bez księgowania – wstrzymaniem płatności do czasu dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego utylizację odpadów z gumy.

- TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Termin obowiązywania umowy na realizację prac: od dnia podpisania umowy do okres 36 miesięcy

- AUDYT WYKONAWCY

Celem stwierdzenia zgodności z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. i procedurami administracyjnymi dotyczącymi lotnisk zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2018/1139 oraz Regulacjami wewnętrznymi lotniska zostanie przeprowadzony audyt przez audytorów Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Pozytywny wynik audytu jest warunkiem koniecznym do podpisania umowy i  dopuszczenia Wykonawcy do prowadzenia prac.

- GWARANCJA

Nie dotyczy.