Załącznik Nr 2 do SWZ do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badań sprawdzających płyn do odladzania nawierzchni lotniskowych dostarczonych w 2026 roku.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie pobrania próbek, wykonania badań sprawdzających, przesłania informacji o wynikach badań weryfikacyjnych oraz sporządzenia ”Sprawozdania z wykonania badań sprawdzających” płyn do odladzania w ilości: 11 szt. pojemników o pojemności 1000 litrów każdy.

      - Przedmiotowe badania dotyczą środka do odladzania: w postaci płynu na bazie mrówczanu/octanu potasu – Borygo Runway KF, który ma spełniać wymagania zawarte w normie: NO-17-A205:2017 Zimowe utrzymanie nawierzchni lotniskowych. Stosowanie środków odladzających. Wymagania i badania.

- Badania mają na celu weryfikację zgodności parametrów fizyko – chemicznych dostarczonego środka do odladzania z  wartościami deklarowanymi przez firmę.

- Zakres badań będzie obejmował:

  - określenie wyglądu,

  - oznaczenie gęstości w temp. 20 °C1,

  - oznaczenie współczynnika załamania światła w temp. 20 °C1,

  - pomiar wartości pH w temp. 20 °C1,

  - chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT),

  - sprawdzenie temperatury zamarzania (krystalizacji)2.

- Deklarowane wartości parametrów fizyko – chemicznych, tj: gęstość, współczynnik załamania światła, wartość pH, ChZT, temperatura zamarzania dla danej partii dostarczonego środka do odladzania, firma zobowiązana jest dostarczyć wraz z każdą partią dostarczonego środka do odladzania.

- Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje postanowienia niniejszej Umowy zgodnie ze złożoną ofertą, w sposób profesjonalny oraz z najwyższą starannością.

- Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów, poddostawców i podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia „Sprawozdania z wykonania badań sprawdzających” w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD/DVD – maksymalnie do 2 tygodni od dnia pobrania próbek płynu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BADAŃ SPRAWDZAJĄCYCH:

- Sprawozdanie z wykonania badań sprawdzających to opracowanie pisemne Wykonawcy umowy, obejmujące swym zakresem wszystkie pobrane partie próbek środków do odladzania pobranych z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego. W sprawozdaniu zawarte zostaną wyniki porównawcze oraz jednoznaczna ocena czy badany płyn spełnia wymagania normy NO-17-A205:2017 Zimowe utrzymanie nawierzchni lotniskowych. Stosowanie środków odladzających. Wymagania i badania i odpowiada zadeklarowanym parametrom fizyko – chemicznym, a jeżeli nie spełnia, to w zakresie których parametrów.

- Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1  Wykonawca przekaże Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD/DVD – maksymalnie do 2 tygodni od dnia pobrania próbek płynu.

- Sporządzone przez Wykonawcę „Sprawozdanie z wykonania badań sprawdzających” jest dokumentem końcowym potwierdzającym wykonanie umowy, zatem stanowi podstawę odbioru usługi.

- Sprawozdanie powinno zawierać co najmniej:

- Spis treści;

- Wstęp – określenie podstaw prawnych, przedmiotu i celu pracy, miejsca i daty pobierania próbek oraz opis ogólny przebiegu pracy;

- Określenie właściwości płynu odladzającego zadeklarowanych przez dostawcę – wraz z podaniem nazw dokumentów informacyjnych dostarczonych przez dostawcę płynu  do odladzania;

- Określenie wymagań, jakie powinny spełniać środki do odladzania;

- Opis przebiegu i metodyki przeprowadzenia badań: opis oraz dokumentacja fotograficzna badanych próbek, opis aparatury przy użyciu której dokonywano badań;

- Wyniki badań: określenie wyglądu oraz poszczególnych właściwości 
fizyko-chemicznych każdej próbki dla każdego miejsca weryfikacji i dla każdej partii oddzielnie;

- Zestawienie wyników badań w formie tabelarycznej;

- Podsumowanie – weryfikacja zgodności parametrów fizyko-chemicznych dostarczonego środka do odladzania z wartościami deklarowanymi przez dostawcę oraz ocena zgodności z wymaganiami zawartymi w Normie 
Obronnej NO-17-A205:2017.;

- Wnioski końcowe – jednoznaczna ocena dostarczonego środka do odladzania z wymaganiami zawartymi w normie NO-17-A205:2017 dla poszczególnych parametrów właściwości fizyko-chemicznych oraz informacja czy dostarczone środki mogą być stosowane na nawierzchniach lotniskowych.

- Wykaz załączników: dokumenty informacyjne dotyczące właściwości fizyko 
- chemicznych danego środka do odladzania dostarczone przez dostawcę, karty badania środka do odladzania na etapie dostawy;

- Dane osób przeprowadzających badania oraz ich podpisy

- Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że:

- Czas na pobranie przez Wykonawcę próbek do badań zostanie określony 
na nie później niż 14 dni od daty dostawy do magazynu 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego środka odladzającego;

- Potencjalny Wykonawca powinien posiadać kompetencje laboratorium badawczego o dowolnym profilu badawczym (akredytacja zgodnie z normą 
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02).

- W terminie do 2 tygodni od daty pobrania próbek Wykonawca prześle 
do Zamawiającego pisemną informację o wyniku badań weryfikacyjnych.

- Wykonawca sporządzi „Sprawozdanie z wykonania badań sprawdzających”, obejmujące swym zakresem wszystkie partie próbek  środków do odladzania pobranych z bazy lotniczej.

1 Wyniki oznaczania w 20 °C – płyn w stanie dostawy, granulat roztwór wodny o stężeniu 15 % [m/m]

2 Płyn rozcieńczony wodą w stosunku 1:1 (wagowo), granulat roztwór wodny o stężeniu 15% [m/m]