Warunki dostaw paliw alternatywnych  RDF  (Refuse Derived Fuel) o kodzie 19 12 10 do Cementowni Odra S.A.

Dostawy odpadów o kodzie 19 12 10 (paliwo alternatywne) do Cementowni ODRA będą odbywały się w oparciu o poniższe warunki.

1. Proces zakupu

Proces zakupu paliwa alternatywnego będzie odbywał się na Platformie Zakupowej, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Dostawcami. Cały proces ofertowania i oceny ofert będzie odbywał się wyłącznie w sposób elektroniczny.

2. Wizja lokalna dostawcy

Udział w postępowaniu ofertowym będzie możliwy po przeprowadzeniu przez Cementownię ODRA wizji lokalnej u Dostawcy, w celu oceny wydajności i stabilności dostaw. Wizja lokalna będzie prowadzana na podstawie Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej w ramach dostaw paliwa alternatywnego (RDF) (załącznik nr 1).

Wizja lokalna swoim zasięgiem będzie obejmowała urządzenia i zaplecze techniczne, możliwości logistyczne, jakość produkowanego paliwa oraz weryfikację dokumentów. Potwierdzeniem przeprowadzenia wizji lokalnej jest Oświadczenie (załącznik nr 2) podpisane przez przedstawiciela Dostawcy oraz osoby dokonujące wizji lokalnej. Każdorazowo po zakończeniu oceny Dostawcy zostanie przygotowany Raport, który zostanie przesłany drogą elektroniczną Dostawy.

3. Dopuszczalne parametry jakościowe paliwa

Każdorazowo Dostawcy otrzymają w formie elektronicznej zapytanie ofertowe, w którym opisane będą wymagania jakościowe dla paliw alternatywnych.

Rozliczenie z Dostawcą paliwa będzie się odbywało na podstawie wyników kontrolnych wykonanych w laboratorium Cementowni ODRA. Kontroli podlegać będą wszystkie parametry jakościowe określone w wymaganiach. Częstotliwość kontroli dla poszczególnych parametrów określono w poniższej tabeli:

| Parametr | Częstotliwość kontroli |
| --- | --- |
| Zawartość wilgoci całkowitej | każda dostawa |
| Zawartość siarki całkowitej (stan roboczy) | 1 x na tydzień* |
| Zawartość chloru (stan suchy) | 1 x na tydzień* |
| Zawartość popiołu (stan roboczy) | 1 x na tydzień* |
| Ciężar nasypowy | każda dostawa |
| Zawartość frakcji powyżej 30 mm | 1 x na tydzień* |
| Wartość opałowa (stan roboczy) | 1 x na tydzień* |
| Zawartość frakcji biodegradowalnej | według potrzeb |

*badanie wykonane na próbce zbiorczej uzyskane z wymieszania wszystkich próbek punktowych pobranych z dostaw w trakcie trwania okresu kontrolnego (tydzień)

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów paliwa Cementownia ODRA zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw lub wprowadzenia dopłaty do ceny bazowej w wysokości 5,00 PLN do każdej tony dostarczonej za każdy przekroczony parametr.

Jeśli odbiorca uzna to za konieczne ma prawo poprosić dostawcę o przedstawienie analizy zawartości substancji chemicznych i metali ciężkich w dostarczanym paliwie.

Dostawca, który zostanie zaproszony do współpracy ma obowiązek odbierania materiału odseparowanego z paliwa (złom, nad gabarytów). O ilościach materiału oraz terminie jego odbioru Dostawca będzie informowany z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.

4. Logistyka i uwarunkowania techniczne

Przed przystąpieniem do złożenia oferty Dostawca powinien zapoznać się ze sposobem działania instalacji dozowania paliw alternatywnych funkcjonującą w Cementowni ODRA (załącznik nr 3).

Dostawy paliwa będą realizowane w oparciu o harmonogram dostaw (tygodniowy). O terminie pierwszej dostawy Dostawca zostanie poinformowany na z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.

Realizacja dostaw paliwa leży po stronie Dostawcy. W celu zabezpieczenia ciągłości dostaw Dostawca powinien dysponować minimum 3 naczepami z ruchomą podłogą. Naczepy stanowią mobilny magazyn paliwa. Na terenie Cementowni ODRA w jednym czasie mogą przebywać tylko 2 naczepy z paliwem. Postój naczep może odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach.

Naczepy powinny być:

- sprawne,

- szczelne,

- dostosowane do szybkozłączy hydraulicznych typu………………,

- układ hydrauliczny naczepy ma być napełniony olejem HLP 46, o dopuszczalnej  klasie czystości 20/18/15 wg ISO 4406,

Kierowca dostarczający paliwo alternatywne ma obowiązek przestrzegać Regulaminu ruchu pojazdów samochodowych na terenie Cementowni ODRA (załącznik nr 4).

Kierowca powinien być wyposażony w podstawowe środki ochrony osobistej, czyli:

- hełm ochronny,

- kamizelkę ostrzegawczą,

- buty robocze ochronne,

- okulary ochronne.

Zabrania się Kierowcy wykonywania jakichkolwiek prac przy instalacji dozującej paliwa bez nadzoru lub pomocy pracownika Cementowni ODRA.

5. Wymagane informacje i dokumenty

Dla rozpatrzenia oferty Dostawcy konieczne jest załączenie skanów następujących dokumentów:

- wydruki komputerowe aktualnych informacji z  KRS firmy,

- NIP czynnego podatnika VAT oraz regon,

- decyzje, wpisy, pozwolenia środowiskowego na prowadzenie przez oferenta działalności z wiązanej z przedmiotem oferty,

- potwierdzenie składania deklaracji VAT – 7,

- zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami lub podatkami w US i ZUS,

- oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych wynikających z art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których pozyskano dane, a następnie udostępniono w celu udziału w ofertowaniu,

- przedstawienie aktualnych na dzień dzisiejszy i ważnych w okresie dostaw uprawnień, zezwoleń, decyzji i wpisów, w tym wpisy w BDO oraz inne wymagane prawem dokumenty zgodne z przepisami prawa, których spełnienie jest  konieczne dla realizacji dostaw paliwa alternatywnego.

6. Postanowienia końcowe

Cementownia ODRA zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Możliwe jest również zamknięcie postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty. Dostawca nie będzie dochodził od Cementowni ODRA jakichkolwiek roszczeń z tytułu wcześniejszego zakończenia postepowania.

Złożenie oferty przez Dostawcę jest równoznaczne z akceptacją wszelkich warunków określonych w niniejszym dokumencie.

Wszelkie informacje handlowe, techniczne udostępnione w ramach postepowania są poufne i jakiekolwiek ich rozpowszechnianie, powielanie w celach innych niż dla realizacji postępowania jest zabronione.