OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż oraz konfiguracja i uruchomienie profesjonalnego systemu wizualnego opartego na ekranie LED w technologii GOB wraz 
z systemem sterowania, procesorem obrazu oraz niezbędną infrastrukturą kablową i szafą teletechniczną w Auli Urzędu Miasta Płocka.

- 2. Wymagania ogólne

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, niepowystawowe, nieregenerowane i pochodzące z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta na rynek UE.

- System musi być dostarczony jako rozwiązanie w pełni zintegrowane i gotowe do eksploatacji, zawierające wszelkie niezbędne podzespoły, kable, akcesoria montażowe, oprogramowanie oraz licencje wymagane do uzyskania pełnej funkcjonalności opisanej w niniejszym OPZ, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

- Wyświetlacz musi tworzyć jednolitą, bezramkową powierzchnię roboczą. Konstrukcja musi być estetyczna, bez widocznego okablowania zewnętrznego.

- Wykonawca zapewni bezstratną transmisję sygnału między reżyserką a ekranem LED z wykorzystaniem profesjonalnych kabli światłowodowych (np. HDMI AOC 
lub dedykowane extendery światłowodowe), gwarantujących pełną przepustowość 
dla sygnału 4K przy 60Hz.

- Urządzenia muszą posiadać certyfikaty CE oraz RoHS.

- 3. Specyfikacja techniczna ekranu LED

- Technologia: LED, diody typu Black Face (czarna obudowa diody) w celu zapewnienia wysokiego kontrastu statycznego (min. 4000:1) oraz eliminacji odbić światła zewnętrznego. Nie dopuszcza się rozwiązań bazujących na kontraście dynamicznym.

- Zabezpieczenie matrycy: Technologia GOB (Glue on Board) – matryca zalana przezroczystą powłoką chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem 
i wilgocią.

- Wymiary aktywnej powierzchni: ok. 4160 x 2400 mm (dopuszczalna tolerancja 
+/- 5% przy zachowaniu proporcji zbliżonych do 16:9).

- Rozdzielczość natywna: wynikająca z zastosowanego rozstawu diod (pixel pitch) oraz wymiarów aktywnych ekranu, nie mniejsza niż 1920 x 1080 pikseli.

- Pixel Pitch (rozstaw diod): nie większy niż 1.9 mm.

- Jasność: Minimum 600 nit (cd/m²) z możliwością płynnej regulacji. System musi zapewniać utrzymanie czytelności detali (skali szarości) oraz stabilności kolorów 
w całym zakresie regulacji jasności.

- Częstotliwość odświeżania: Minimum 3840 Hz (brak efektu migotania i linii skanowania w kamerach transmisyjnych).

- Jednolitość jasności ekranu nie mniejsza niż 97%.

- Jednolitość chromatyczności nie mniejsza niż 97%.

- Głębia przetwarzania sygnału wideo minimum 14 bit.

- Temperatura barwowa regulowana w zakresie co najmniej 3200–9300 K.

- Możliwość kalibracji fabrycznej oraz ponownej kalibracji w miejscu instalacji.

- Kąt widzenia minimum 160° w pionie i poziomie (przy spadku jasności ≤50%).

- Serwis: Pełny dostęp frontowy (Front Access) – wymiana wszystkich modułów, zasilaczy i kart odbiorczych od przodu ekranu.

- System chłodzenia: Bezwentylatorowy (całkowicie cichy, chłodzenie pasywne).

- Żywotność: Minimum 100 000 h (do 50% jasności nominalnej).

- 4. System sterowania i procesor wideo

- Kontroler typu All-in-One: Obudowa Rack 1U.

- Wejścia sygnałowe: minimum 4 wejścia wideo cyfrowe (HDMI i/lub SDI), co najmniej jedno wejście HDMI musi być zgodne ze standardem HDMI 2.0 i obsługiwać sygnał 4K (3840×2160) przy 60 Hz, co najmniej jedno wejście musi być w standardzie 3G-SDI, możliwość wyboru aktywnego źródła z poziomu panelu urządzenia oraz interfejsu sieciowego.

- Funkcje wideo: Obsługa trybu Picture-in-Picture (PIP), automatyczne skalowanie sygnałów wejściowych o różnych rozdzielczościach do natywnej rozdzielczości ekranu w czasie rzeczywistym, możliwość zapisu i przywoływania presetów scen.

- Dodatkowe funkcje: Odtwarzanie treści bezpośrednio z USB (MP4, PNG, JPEG), podtrzymanie danych konfiguracji po awarii zasilania, sterowanie poprzez sieć LAN (interfejs WWW lub dedykowana aplikacja), Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego.

- System bezprzewodowej prezentacji: Dostawa systemu do bezprzewodowego przesyłania obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, składającego się z jednej jednostki centralnej (odbiorczej) podłączonej do procesora wideo, wspierającej natywne protokoły transmisji (np. AirPlay, Miracast, Chromecast) dla urządzeń mobilnych (iOS/Android), oraz z jednego zewnętrznego nadajnika (typu „button”) podłączanego bezpośrednio do portu USB-C laptopa, umożliwiającego przesyłanie obrazu 
bez konieczności instalacji oprogramowania na urządzeniu użytkownika. Możliwość zarządzania przez przeglądarkę WWW.

- 5. Infrastruktura i instalacja

- Konstrukcja: Dostawa i montaż dedykowanej, stabilnej konstrukcji wsporczej pod ekran. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania konstrukcji uwzględniającej nośność ściany w miejscu montażu. Konstrukcja musi być całkowicie ukryta za ekranem i estetycznie wykończona (np. maskownice boczne), nie dopuszcza się widocznych elementów montażowych ani okablowania. Wykonawca opracuje projekt konstrukcji wsporczej, potwierdzającą bezpieczeństwo montażu                         i uwzględniającą nośność ściany. Jeśli wymagają tego przepisy, uzyska wymagane uzgodnienia branżowe. Projekt podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem montażu.

- Zasilanie: Wykonawca doprowadzi zasilanie z rozdzielni do ekranu, w tym dokona niezbędnej modernizacji instalacji, (w tym dokona montażu odpowiednich zabezpieczeń nadmiarowoprądowych, różnicowych dla poprawnego działania ekranu LED)I Instalację z rozdzielnicy do pomieszczenia Auli (HOL) poprowadzić pod tynkiem (wkuć zaszpachlować odtworzyć malowanie)  – koszt tych prac musi być uwzględniony w ofercie.

Instalacja musi obejmować:

– wydzielony obwód zasilający dla ekranu LED,

– zabezpieczenie nadmiarowoprądowe, róznicowe,

– oznaczenie obwodów w rozdzielni.

- Okablowanie: Wykonanie tras kablowych w relacji Ekran – Reżyserka.

  - Doprowadzenie sygnału do 6 monitorów podglądowych na stołach (rozdzielacz sygnału HDMI 1:6 w zestawie).

  - Montaż dodatkowego przyłącza HDMI na mównicy.

- Estetyka: Wszystkie kable muszą być ukryte w korytach systemowych lub zabudowie, poza ciągami komunikacyjnymi.

- Szafa Rack: Wykonawca dostarczy szafę stojącą w standardzie 19” o wysokości minimum 9U i głębokości 600 mm, wyposażoną w przeszklone drzwi przednie zamykane na klucz oraz zestaw kół transportowych (w tym minimum dwa 
z blokadą/hamulcem). W ramach doposażenia szafy Wykonawca dostarczy i zamontuje dedykowaną listwę zasilającą (PDU) 19” z minimum 8 gniazdami i wyłącznikiem oraz co najmniej jedną półkę montażową o nośności dopasowanej do instalowanych urządzeń.

- 6. Gwarancja i Serwis

- Okres gwarancji: Minimum 36 miesięcy na cały system i prace montażowe.

- Czas reakcji: Maksymalnie 72 godziny od zgłoszenia awarii.

- Zasada 3 awarii: Po trzeciej usterce tego samego elementu, wymiana na nowy.

- Zapas serwisowy: Wykonawca dostarczy wraz z ekranem 10% modułów LED z tej samej partii produkcyjnej (binowanie) w celu zapewnienia identyczności barwnej przy przyszłych naprawach.

- Maksymalny czas usunięcia awarii: 7 dni roboczych od zgłoszenia.

- Serwis świadczony w miejscu instalacji, o ile charakter usterki na to pozwala.

- Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez minimum 5 lat od odbioru końcowego.

- 7. Warunki realizacji

- Wizja lokalna: Zamawiający wymaga przeprowadzenia obowiązkowej wizji lokalnej przed złożeniem oferty pod rygorem odrzucenia oferty.

- Termin realizacji: 90 dni od daty podpisania umowy.

- Szkolenie: Przeprowadzenie szkolenia dla min. 3 pracowników z zakresu obsługi              i administracji systemem oraz instalacja oprogramowania na wskazanym komputerze.

- Dokumentacja: Dostarczenie dokumentacji powykonawczej (np. schematy połączeń kablowych, pomiary elektryczne dedykowanych obwodów, konfigurację urządzeń        i adresację IP, kopię plików konfiguracyjnych systemu, wykaz dostarczonych urządzeń i części zamiennych) i instrukcji obsługi/serwisowych w języku polskim.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z Auli w każdy ostatni czwartek miesiąca w celu przeprowadzenia Sesji Rady Miasta Płocka.