Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA

Wykonanie i montaż: Obudowa zewnętrzna do inteligentnej latarni monitorująco-informacyjnej

Kod CPV:  71300000-1

- Wykaz elementów składowych Przedmiotu Zamówienia:

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące składniki:

Tabela 1. Lista składników przedmiotu zamówienia

| Lp. | Składnik przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Część 1 |  |  |
| 1 | Obudowa zewnętrzna do inteligentnej latarni monitorująco-informacyjnej | 10 |

- Wymagania techniczne stawiane przez Zamawiającego:

Tabela 2.1. Obudowa zewnętrzna do inteligentnej latarni monitorująco-informacyjnej

| Lp. | Urządzenie/podzespół | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa zewnętrzna do inteligentnej latarni monitorująco-informacyjnej | Wymagania materiałowe, konstrukcyjne i estetyczne - Materiał podłoża, widoczny z zewnątrz: blacha stalowa COR-TEN i blacha stalowa lakierowana proszkowo w kolorze RAL 9005 – kolory poszczególnych sekcji zaprezentowane w formie graficznej w dołączonej dokumentacji - Naniesiona grafika w kolorach: C=0/M=0/Y=0/K=0, C=0/M=53/Y=67/K=0 - Metoda nanoszenia grafiki: druk UV - Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej, lub alternatywnych materiałów zapewniających odporność na warunki atmosferyczne i wymaganą nośność. - Zamawiający informuje, że dołączony opis wraz z rysunkami/projektami stanowi materiał poglądowy i dopuszcza rozwiązania alternatywne, które muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich wdrożeniem. - Powierzchnie zewnętrzne muszą być wykonane w sposób estetyczny, bez ostrych krawędzi, z zachowaniem wysokiej jakości wykończenia. - Elementy szklane muszą zostać wykonane ze szkła o grubości 3mm. Wymagania funkcjonalne obudowy Obudowa musi zapewniać: - ochronę montowanych wewnątrz elementów przed warunkami atmosferycznymi (opady, wilgoć, zapylenie) i szczelność konstrukcji na poziomie co najmniej IP54; - obudowa powinna umożliwiać prowadzenie okablowania pomiędzy elementami poprzez przepusty kablowe; - możliwość montażu elementów elektrycznych i elektronicznych, w tym niżej wymienionych, przy czym obudowa musi zapewniać odpowiednią przestrzeń montażową, uwzględniającą wymiary elementów i dedykowanych do niech obudów drukowanych dostęp serwisowy oraz warunki pracy zgodne z wymaganiami producentów poniższych urządzeń; - poniżej wymienione elementy (zostaną dostarczone przez Zamawiającego): - Akumulatory - możliwość montażu 3 akumulatorów, - lokalizacja w dolnej części konstrukcji, około 10 cm powyżej poziomu terenu, - wymagane podłączenie przewodów zasilających od baterii zasilaczy - obudowa powinna umożliwiać prowadzenie okablowania poprzez przepusty kablowe - wymagane zapewnienie: - separacji od wilgoci, - dostępu serwisowego, - uwzględnienia masy akumulatorów w nośności konstrukcji. - Zasilacze impulsowe - możliwość montażu 2 zasilaczy impulsowych w dolnej części konstrukcji, - wymagane podłączenie przewodów: - zasilających z wewnętrznej rozdzielni - zasilających do akumulatorów - zapewnienie: - ochrony przed wilgocią, - dostępu serwisowego, - warunków montażu zgodnych z zaleceniami producenta. - uziemienia zgodnego z zaleceniami producenta. - Czujniki obecności ToF - zestaw 8 czujników, - montaż na wysokości około 80 cm od poziomu terenu, - czujniki umieszczone wewnątrz szczelnej części obudowy, za przeszkleniem, - przeszklenie powinno być wykonane z materiału niepowodującego zakłóceń w pracy czujników: szkło typu „optiwhite”, o grubości 3mm. Kąt nachylenia przeszklenia 3° względem głównej płaszczyzny obrazowej. - wymagane podłączenie przewodów sygnałowych od komputera - orientacyjne wymiary obudowy dla pojedynczego czujnika ToF (szer. x dług. x wys.) [mm]: 33x23x13 - Komputer z wyświetlaczem: - 1 sztuka, - zlokalizowany na wysokości ok. 95 cm od poziomu terenu, - pochylenie płaszczyzny ekranu względem płaszczyzny podłoża około 37° - wymagane podłączenie przewodów: zasilającego (od komputera) i sterujących do: projektora, mikrofonu i głośnika, czujników ToF, czujnika zmierzchu, czujnika jakości powietrza, lampy, rzutnika, kamery - orientacyjne wymiary obudowy (szer. x dług. x wys.) [mm]: 190x130x58 - Projektor: - montowany w wybranych latarniach, - lokalizacja bezpośrednio pod ekranem dotykowym, - obiektyw projektora na wysokości nie mniejszej niż 80 cm - pochylenie płaszczyzny podstawy projektora względem terenu: 40°, - możliwość regulacji kąta w zakresie ±15° względem ustawienia bazowego, - projektor umieszczony wewnątrz obudowy, za przeszkleniem, Szkło z obustronną powłoką antyrefleksyjną (AR/HEAR) dla zakresu min.425-700nm, o grubości 3mm. Kąt nachylenia przeszklenia 3° względem głównej płaszczyzny obrazowej. - zapewnienie szczelności oraz odpowiedniej wielkości przeszklenia umożliwiającej regulację kąta projekcji. - wymagane podłączenie przewodów: zasilającego i sygnałowego - orientacyjne wymiary obudowy (szer. x dług. x wys.) [mm]: 160x137x72 - Głośnik i mikrofon - 1 zestaw głośnik + mikrofon, - montaż na wysokości około 140 cm od poziomu terenu, - konstrukcja obudowy latarni powinna umożliwiać montaż zestawu wewnątrz obudowy - wymagane podłączenie przewodów sygnałowego i zasilającego - Kamera - 1 kamera zamontowana na wysokości około 350cm od poziomu podłoża, - konstrukcja obudowy latarni powinna umożliwiać montaż kamery na przedniej lub bocznych ścianach obudowy, w zależności od lokalizacji i potrzeb funkcjonalnych, - obudowa powinna być wyposażona w dedykowane otwory montażowe przeznaczone do instalacji kamery, a w przypadku niewykorzystania części z nich – w zaślepki w kolorze ściany obudowy, zapewniające zachowanie estetyki oraz szczelności konstrukcji, - obudowa powinna umożliwiać prowadzenie okablowania kamery poprzez przepusty kablowe, dostosowane do montażu kamery w jednym z trzech przewidzianych otworów montażowych, - kamera pochylona względem płaszczyzny podłoża o kąt 37° z możliwością płynnej regulacji ± 10° - orientacyjne wymiary obudowy (szer. x dług. x wys.) [mm]: 45x145x40 - Czujnik jakości powietrza - 1 sztuka, - montaż poza szczelną częścią latarni, w górnej części latarni, - ochrona przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadów, - zapewnienie swobodnego dostępu powietrza. - orientacyjne wymiary obudowy (szer. x dług. x wys.) [mm]: 48x35x12 - Czujnika zmierzchu - 1 sztuka, - montaż możliwy poza szczelną częścią latarni, w górnej części, - ochrona przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadów. - orientacyjne wymiary czujnika [mm]: walec o średnicy 32, wys. 20 - Układu oświetleniowego LED - 1 zestaw oświetleniowy LED, - obudowa powinna zapewniać warunki umożliwiające odprowadzanie ciepła oraz cyrkulację powietrza.1 zestaw oświetleniowy, - przewody zasilający (od zasilacza) i sterujący (od komputera) - orientacyjne wymiary (szer. x dług. x wys.) [mm]: 100x150x15 - Rozdzielnica 6M (wewnątrz obudowy) - 1 sztuka, - wymagane podłączenie przewodów zasilających Zamawiający informuje, że elementy elektroniczne przewidziane do montażu w latarni będą dostarczane w dedykowanych obudowach drukowanych, projektowanych i dostarczanych przez innego wykonawcę. Szczegóły konstrukcyjne obudów zostaną określone na dalszym etapie prac projektowych. W związku z powyższym Wykonawca obudowy latarni zobowiązany jest do uwzględnienia w projekcie odpowiednich rezerw przestrzennych oraz możliwości adaptacyjnych, a także do uzgodnienia z Zamawiającym oraz innymi uczestnikami procesu projektowego szczegółów dotyczących: - sposobu mocowania obudów drukowanych, - punktów i sposobu prowadzenia okablowania, - rozwiązań montażowych oraz serwisowych, - ewentualnych wymagań dotyczących tolerancji montażowych. Konstrukcja obudowy powinna umożliwiać: - łatwy dostęp serwisowy, poprzez zastosowanie paneli rewizyjnych, pozwalających na dostęp zarówno do elementów nowoprojektowanej obudowy jak i do otworu rewizyjnego już istniejącej latarni, bez konieczności demontażu całej obudowy, - bezpieczne prowadzenie okablowania wewnętrznego, w tym przepusty i otwory gwintowane na elementach konstrukcyjnych wewnątrz obudowy, pozwalające na zastosowanie rozwiązań mających na celu uporządkowanie okablowania, - uwzględnienie montażu przepustów kablowych, pozwalających na podłączenie komponentów, znajdujących się poza szczelną częścią obudowy Wymagania montażowe, organizacyjne i BHP - Zamawiający wymaga, aby montaż obudów był realizowany w sposób nieniszczący istniejące latarnie oświetleniowe oraz ich prefabrykowane fundamenty, bez ingerencji w konstrukcję nośną latarni, w szczególności bez wykonywania prac powodujących trwałe uszkodzenia elementów konstrukcyjnych. - Zmawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w swoich pracach zajęcia dydaktyczne prowadzone na Politechnice Warszawskiej tzn. nie powodował zakłóceń prowadzonych zajęć, a harmonogram prac uzgodnił z Zamawiającym. - Zamawiający informuje, że wszelkie prace realizowane przez Wykonawcę mają być realizowane zgodnie z zasadami BHP. Za bezpieczeństwo prowadzonych i zrealizowanych prac odpowiada Wykonawca. - Wykonawca na własny koszt zapewnia transport i montaż obudów łącznie z potrzebą wynajmu sprzętu specjalistycznego. - Wykonawca po wykonaniu prac zobowiązany jest doprowadzić miejsce prowadzenia prac do jego stanu pierwotnego. Odpowiedzialność Wykonawcy za bezpieczeństwo i prawidłowe działanie - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie, montaż oraz działanie obudów, w szczególności za ich stabilność, trwałość oraz zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie. - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo konstrukcji, w tym za właściwe zaprojektowanie i wykonanie elementów mocujących oraz połączeń z istniejącymi latarniami, tak aby nie stwarzały zagrożenia dla użytkowników ani infrastruktury. - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników korzystających z latarni wyposażonych w obudowy, w szczególności w zakresie: - braku ostrych krawędzi i elementów niebezpiecznych, - zapewnienia odpowiedniej nośności i stateczności konstrukcji, - zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych i montażowych przed niekontrolowanym poluzowaniem lub odpadnięciem. - zapewnienia prawidłowego uziemienia obudowy oraz wszystkich metalowych elementów konstrukcyjnych i montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ochrony przeciwporażeniowej. - Wykonawca odpowiada również za nieprawidłowe działanie obudów, wynikające z wad wykonania, niewłaściwego montażu lub zastosowania nieodpowiednich materiałów. - Odpowiedzialność, o której mowa powyżej, obejmuje cały okres realizacji zamówienia oraz okres obowiązywania udzielonej gwarancji. Dokumentacja powykonawcza - Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej dotyczącej wykonanych i zamontowanych obudów. |
|  | Okres gwarancji | Wymagany minimalny okres gwarancji – 2 lata |