ZAPYTANIE OFERTOWE

Wymiana okna

Kraków, luty  2026

Spis treści

1.	PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO	3

2.	LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

3.	SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAKRES PRAC	3

4.	TERMIN REALIZACJI	4

5.	KRYTERIA OCENY OFERT	4

6.	WARUNKI PŁATNOŚCI	5

7.	ZAŁĄCZNIKI	5

- PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana jednego okna fasadowego na okno ze skrzydłem  uchylno – rozwieralnym.

- LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie ul. Jerzego Giedroycia 23, 31-981 Kraków.

- SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAKRES PRAC

# Wymiana jednego okna/ skrzydła fasadowego na okno uchylno – rozwieralne.

# Okno musi być zintegrowane, bazujące na konstrukcji Aluprof MB-86SI otwieralne do środka.

# Elementy prefabrykowane z min. 3 – komorowych profili aluminiowych z przegrodą termiczną.

# Skrzydła rozwieralno uchylne profile ciepłe z przekładką termiczną.

# Szyby zespolone dwukomorowe izolowane  (współczynnik dźwiękochłonności R min 32 db, projektowań  Rw>38dB współczynnik przenikania ciepła szyb nie większy niż 1,1  Wm2K.

# Okucia, zawiasy, uszczelki zgodne z systemem.

# Klasa przepuszczalności powietrza wg normy PN-EN 12207:20021 wymagana min 3, projektowana  klasa 4.

# Klasa wodoszczelności wg PN EN 12208 :2001  wymagana min 6 projektowana  E 1050 dla okien jednoskrzydłowych.

# Klasa odporności na obciążenie wiatrem wg PN EN 12210:2001 projektowana klasa C 5 dla okien jednoskrzydłowych.

# Szyby i profile okucia analogiczne do okien w budynku.

# Wymagania dodatkowe

    - Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymogów w zakresie BHP, ochrony środowiska i ppoż., instrukcji transportu wewnątrzzakładowego, obowiązujących na terenie ZTPO. Dokumenty te udostępnione są w BIP na stronie internetowej Zamawiającego (https://khk.krakow.pl/pl/bip/pozostale-informacje/zasady-dotyczace-bhp-1/ ). Przed przystąpieniem do prac na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania                   z wyżej wymienionymi dokumentami i przedłoży pisemne oświadczenia wynikające                   z ich treści, jednocześnie wyrażając zgodę na powyższe wymogi. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie zniszczyć ani nie uszkodzić elementów infrastruktury Zamawiającego (w takim przypadku Zamawiający usunie te uszkodzenia lub zniszczenia na koszt Wykonawcy),

    - Po wykonaniu prac Wykonawca jest obowiązany do sporządzenia protokołu                                                 z przeprowadzonych prac wraz z szczegółową dokumentacji fotograficzną przeprowadzonych prac,

    - Usługa musi być realizowana w sposób niezakłócający pracy zakładu i procesu,

    - Wykonawca posiada ubezpieczenie w zakresie ww. prac na kwotę min 500 tyś zł.

    - Odpady po sprzątaniu  zagospodarowuje Zamawiający.

    - Możliwa wizja lokalna po uzgodnieniu terminu.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

- TERMIN REALIZACJI

# 30 dni od otrzymania zlecenia.

- KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert stanowi 100% cena na każdą usługę osobno.

- WARUNKI PŁATNOŚCI

# Płatność przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury Vat, po wykonania zadania i sporządzeniu protokołu z przeprowadzonych prac.

- ZAŁĄCZNIKI

# Schemat - elewacje budynek administracyjny.