Tarnowskie Góry 19.02.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY: 4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY GLIWICE, SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY TARNOWSKIE GÓRY

NAZWA ZADANIA:

„Wykonanie usługi przeglądu i konserwacji myjni samochodowej SOI Tarnowskie Góry”

KIEROWNIK SOI TARNOWSKIE GÓRY

# 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie usługi przeglądu i konserwacji myjni samochodowej SOI Tarnowskie Góry.” w zakresie:

Przedmiotem zamówienia jest trzykrotne przeprowadzenie przeglądu i  konserwacji myjni samochodowej w systemie AWAS Bio-myjnia znajdującej się na terenie kompleksu koszarowego administrowanego przez SOI Tarnowskie Góry przy ul. Opolskiej 36 w 2026 r.

Do obowiązków szczegółowych Wykonawcy należy:

- prace przeglądu i konserwacji myjni samochodowej przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- prace przeglądu i konserwacji myjni samochodowej będą wykonywane w odstępach kwartalnych, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, minimum pięć dni przed planowanym terminem konserwacji.

- Zakres prac dla pierwszego przeglądu i konserwacji powinien obejmować czynności wykazane w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej myjni i być wykonany do 31.05.2026 r.; w tym:

- wysokociśnieniowy agregat myjący, układ dwu pomp:

- sprawdzenie szczelności;

- sprawdzenie ciśnienia wyjściowego;

- uzupełnienie oleju;

- czyszczenie filtrów;

- system hydroforowo-pompowy

- sprawdzenie ciśnienia, przy którym następuje załączenie i wyłączenie pompy hydroforowej,

- doprowadzenie parametrów pracy układu do zgodności z DTR,

- zasobniki grzewcze z systemem recyrkulacji:

- sprawdzenie szczelności połączeń;

- sprawdzenie poprawności działania pompy recyrkulacyjnej;

- sprawdzenie wskazań manometrów oraz termostatów;

- filtry wody zamontowane przed układem grzejnym oraz przed agregatem myjącym:

- wyczyszczenie filtra,

- kontrolę szczelności połączeń;

- kontrolę poprawności działania systemu samo płuczącego;

- stanowiska mycia:

- kontrolę sterowania pracy myjki,

- kontrolę szczelności automatycznie zwijanego na bęben przewodu,

- sprawdzenie prawidłowej pracy układu spuszczania wysokiego ciśnienia z obwodu pomp i lancy,

- armatura ciśnieniowa, wysokociśnieniowe przewody oraz zaciski połączeniowe przewodów ciśnieniowych:

- sprawdzenie szczelności połączeń;

- sprawdzenie poprawności domknięcia szybkozłącza;

- konserwację, smarowanie oraz czyszczenie szybkozłącz;

- sprawdzenie układu napinającego;

- sprawdzenie obrotowego nawijaka ciśnieniowego;

- lance, nawijaki przewodów ciśnieniowych, pistoletów myjących:

- kontrolę stanu końcówek dysz mycia;

- kontrolę szczelności połączeń;

- kontrolę poprawności domknięcia zaworów zamykających;

- osadniki typu AWAS Biomyjnia „max” VC=25000 l, wydajność 
do 8m3/h:

- usunięcie zanieczyszczeń pływających,

- kontrolę ilości szlamu,

- kontrolę ilości oleju,

- kontrolę równomierności napowietrzenia;

- regulację leja przelewowego;

- kontrolę i regulację ustawienia pływaków sterowniczych, działania systemu alarmowego, dmuchawy, armatura oraz ruszt przewodów zasilających sprężone powietrze:

- regulację poprawności napowietrzania;

- kontrolę szczelności połączeń;

- wymianę rotacyjnej szczotki ciśnieniowej do mycia,

- wymiana regulatora ciśnienia wraz zaworem antyskażeniowym,

- wymiana elektrozaworu ½” cala do zalewania wody.

- Zakres prac drugiego przeglądu i konserwacji (konserwacja główna wykonana do 31.08.2026 r.)   powinien być wykonywany podczas lub bezpośrednio po oczyszczeniu komór osadników, powinien obejmować (oprócz w/w prac konserwacyjnych zgodnie z punktem 1, ust. od a) do h):

- sprawdzenie stanu technicznego komór osadników,

- kontrolę stanu technicznego zamocowania filtrów, wymianę 2 filtrów wkładu koalescencyjnego,

- wymianę 1 szt. wkładu do przepływowego filtra wody oraz wyczyszczenie pozostałych 2 szt.

- wykonanie regulacji parametrów sterowania i pracy poszczególnych elementów urządzenia poprzez sterownik programowalny myjki,

- wymianę pistoletu wysokociśnieniowego (na kompletny) 300bar, 155 0 C na stanowisku 1 – szt. 1,

- wymianę 30m węża wysokociśnieniowego 2SN, D10, spełniającego normę EN 853,  okutego w szybkozłącza  na stanowisku 1 –szt.1.

- Zakres trzeciego ( wykonanego do 15.11.2026 r.) przeglądu i konserwacji powinien obejmować czynności wykazane w punkcie 1, ust. od a) do h)

oraz wymianę membran w dwóch dmuchawach powietrza typu: SECON JDK-S-200,

Wszystkie czynności związane z przeglądem należy przeprowadzić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i DTR producenta myjni samochodowej.

Każdorazowo po dokonaniu konserwacji, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić wraz z Zamawiającym protokolarnie wykonanie usługi.

Protokół odbioru przeprowadzonych prac, stanowić będzie podstawę do płatności faktury w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.

- Oprócz wyżej wymienionych prac konserwacyjnych należy:

- Wymienić w 2 zestawach uszczelnienia między silnikiem a agregatem wysokiego ciśnienia,

- Sprawdzić i działanie samoczynnego czyszczenia filtrów wody do agregatów wysokiego ciśnienia.

- Wymienić uszczelnienie oraz zawór zwrotny w hydroforze firmy OMNIGENA.

- Termin prac zawartych w p.pkt. a, b i c należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Wymienione części zgodnie z p.pkt. a, b i c Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować w własnym zakresie.

4.   Zakres dodatkowych prac serwisowych.

Zakres dodatkowych prac serwisowych związany jest z wystąpieniem awarii urządzeń i usunięciem przyczyn awarii. Usługa realizowana będzie na podstawie osobnego zlecenia w uzgodnieniu z Zamawiającym, niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania, niezależnie od prac konserwacyjnych.

- Usługa wymiany lub naprawy innych elementów myjni realizowana będzie w trakcie realizacji umowy w zależności od potrzeb na podstawie osobnego zlecenia.

- Wykonawca dokona diagnozy uszkodzenia urządzenia w miejscu jego 
 zainstalowania przedstawi w terminie 48 godzin od zgłoszenia szczegółowy kosztorys wymiany lub naprawy, do zaakceptowania przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Podjęcie naprawy uszkodzonego urządzenia nastąpi w ciągu 72 godzin od chwili otrzymania zlecenia.

- Jeżeli do wykonania naprawy konieczna będzie wymiana części, dopuszcza się możliwość wykorzystania części powierzonych przez Zamawiającego.

- W przypadku wymiany uszkodzonego podzespołu przez Wykonawcę należy dołączyć do faktury za usługę załączniki:

- Karty gwarancyjne;

- Certyfikaty, Atesty;

- Podstawą płatności faktury jest wykonanie usługi bez zastrzeżeń potwierdzonej protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Płatność nastąpi w okresie 30 dni od momentu otrzymania faktury oraz wszystkich załączników wymienionych w pkt. 6 oraz pkt. 7.

- Na części dostarczone przez Wykonawcę, Wykonawca udzieli gwarancji o długości i zakresie przewidzianym przez producenta.

- Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru.

2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność 
z dokumentacją techniczną DTR urządzenia, specyfikacją techniczną,
i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy.

- Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, zgodne z wymogami producenta oraz normami jakości (atesty).

- Na wymienione podzespoły i wykonaną usługę przeglądu i konserwacji Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji chyba, że gwarancja producenta stanowi inaczej, której bieg rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru usługi.

- Odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac konserwacyjnych podzespołów myjni stanowią własność Wykonawcy.

- Wykonawca ustali w własnym zakresie miejsce utylizacji odpadów zgodnie z przepisami prawa. Koszt transportu i utylizacji odpadów obciąża Wykonawcę w ramach ustalonego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Zamawiającemu prawidłowego działania w tym zakresie i jednocześnie ponosił będzie pełną odpowiedzialność finansową i prawną za niewykonanie obowiązków utylizacji odpadów.

- Każdorazowo po dokonaniu konserwacji, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić wraz z Zamawiającym protokolarnie wykonanie usługi. Datę wykonania prac serwisowych należy uzgodnić z przedstawicielem SOI Tarnowskie Góry.

Prace wykonywane będą przez Wykonawcę z należytą starannością, zgodnie z

zasadami higieny i ochrony zdrowia.

3. WYMAGANIA WOBEC OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ ORAZ 
      ORGANIZACJA ROBÓT

- Osoby biorące udział w realizacji zamówienia muszą posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa muszą posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionego obiektu wojskowego zgodnie z Decyzją Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkował będzie nie wpuszczeniem na teren chronionego obiektu wojskowego ww. osób, przy czym nie może to być traktowane jako utrudnienie realizacji zamówienia przez zamawiającego.

- Transport własny zabezpiecza Wykonawca. Każdorazowo 3 dni przed przyjazdem do kompleksu Wykonawca przesyła wiadomości Kierownikowi SOI Tarnowskie Góry, na e-mail: soitg@ron.mil.pl lub fax 261-147-670  informację z niżej wymienionymi danymi:

- Imię, nazwisko i nr dowodu pracowników oraz ich uprawnienia;

- Typ i numer rejestracyjny pojazdów mechanicznych;

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez osoby realizujące zamówienie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku zgodnie z Decyzją 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2020 r. Użytkowanie na terenie kompleksu wojskowego urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz telefonów komórkowych wymaga zgody zamawiającego (osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony zamawiającego).

Pojazd, na który wydawana będzie przepustka uprawniającą na wjazd na teren

5 Pułku Chemicznego lub/i na parking wojskowy 5 pchem nie został

Wyprodukowany Chińskiej Republice Ludowej, a także w koncernie

motoryzacyjnym, którego kapitał większościowy należy do podmiotów z

siedzibą w Chińskiej Republice Ludowej.

Użytkowany  pojazd nie posiada zainstalowanych kamer (360 stopni), z funkcją zdalnego dostępu do podglądu obrazu realizowanego przez zewnętrzne serwery producenta lub aplikacje mobilne, a także nie posiada systemów transmisji danych wideo w czasie rzeczywistym, które mogłyby przesyłać obraz poza systemy lokalne pojazdu.

Wykonawca jest świadomy konsekwencji prawnych w przypadku spowodowania zarejestrowania obrazu na terenie jednostki wojskowej, jak również innych obiektach lub ruchomościach chronionych, które oznaczono znakiem „Zakaz fotografowania”.

- Prace w zbiornikach podziemnych oraz w separatorach powinny być prowadzone z zachowaniem niezbędnych środków techniczno – organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamówienie zrealizują pracownicy Wykonawcy posiadający ważne kwalifikacje uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 
o napięciu nieprzekraczającym 1kV wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wszelkie prace należy koordynować z kierownikiem SOI Tarnowskie Góry lub 
z osobą przez niego wyznaczoną.

- Poszczególne etapy zlecenia będą wykonywane na podstawie telefonicznych zgłoszeń, w terminie uzgodnionym z Zlecającym, nie później niż 14 dni od zgłoszenia.

- Nie wykonanie pełnego zakresu zlecenia nie stanowi podstawy do  roszczeń Wykonawcy.

4. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W 
      TRAKCIE WYKONYWANIA USŁUGI.

- Wykonawca będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionego personelu zgodnie z Rozporządzeniem1.

- Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

- Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

- Pracownicy wykonujący prace muszą posiadać stosowne kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem2.

- Wykonawca wykonujący prace na terenie Zleceniodawcy ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej chroniące przed zagrożeniami w miejscu wykonywania pracy. W przypadku wystąpienia wypadku pracownika Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek poinformować o zdarzeniu Zleceniodawcę oraz sporządzić stosowną dokumentację powypadkową.

5. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZADANIA.

- Po wykonanym usługi Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonanych prac ,,Protokołem wykonanych prac”, który będzie załącznikiem do faktury.

- ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczenie wykonanych prac przeprowadzone będzie na podstawie „Protokołu odbioru usługi” spisanego przez Zamawiającego oraz na podstawie wystawionej faktury i zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu przeprowadzonych prac.

WARUNKI PŁATNOŚCI: Faktura VAT, płatna po wykonaniu i odbiorze usługi potwierdzona przez przedstawiciela SOI TG - w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia, przelewem z konta bankowego Zamawiającego.

- AKTY PRAWNE.

1. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych.

2. Rozporządzenie Ministra Klimatu Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. załącznik nr 1

w sprawie posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją

urządzeń, instalacji i sieci.

Wyk.

H. Danielczyk (261 147 453)

Dnia 19.02.2026 r.