Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

nr postępowania WMchtr.261.10.2026

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Składając ofertę na dostawę fabrycznie nowego stanowiska do charakterystyki spektralnej i optoelektrochemicznej w trybie in operando – oferujemy dostawę spełniającą poniższe wymagania:

| Stanowisko do charakterystyki spektralnej i optoelektrochemicznej w trybie in operando, w skład którego wchodzą następujące elementy: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Spektrometr Ramana – 1 sztuka |  |  |
| Producent ……………………………………………..………………………………….… (Należy podać) Typ / Model .………………………………………………………………………………… (Należy podać) Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) ………………….…………………...…….. (Należy podać) |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane |
| Rodzaj detektora | 2D CCD Array | ............................................. Tak/Nie |
| Ilość pikseli | 1044 x 64 | ……………………… Należy podać |
| Przesunięcie Ramanowskie | 75-4520 cm-1 | ……………………… Należy podać |
| Zakres długości fali | 534-700 nm | ……………………… Należy podać |
| Rozdzielczość | < 4 cm-1 | ……………………… Należy podać |
| Czas integracji | 8 ms – 60 min | ……………………… Należy podać |
| - Bipotencjostat – galwanostat – 1 sztuka |  |  |
| Producent ……………………………………………..………………………………….… (Należy podać) Typ / Model .………………………………………………………………………………… (Należy podać) Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) ………………….…………………...…….. (Należy podać) |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane |
| Zakres potencjału | ± 4 V | ……………………… Należy podać |
| Zakres prądu | ± 40 mA | ……………………… Należy podać |
| Zakresy prądowe | ± 1 nA to ± 10 mA | ……………………… Należy podać |
| Rozdzielczość prądu | 0.025 % (zakresu prądowego) | ……………………… Należy podać |
| Dokładność potencjału | ± 0.2 % | ……………………… Należy podać |
| - Źródło światła |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane |
| Długość fali | 532 ± 0.5 nm | ……………………… Należy podać |
| Szerokość linii | < 0.1 nm | ……………………… Należy podać |
| Moc wyjściowa optyczna | 50 mW | ……………………… Należy podać |
| Stabilność mocy | +/- 1% | ……………………… Należy podać |
| - Możliwości stanowiska |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane |
| Funkcjonalność | Łączy spektrometr Ramana z bipotencjostatem – galwanostatem w jednej obudowie i obsługuje obie funkcje w ramach jednego oprogramowania | ............................................. Tak/Nie |
|  | Posiada połączenie naczynia spektroelektrochemicznego ze spektrofotometrem za pomocą światłowodu | ............................................. Tak/Nie |
| - Oprogramowanie stanowiska |  |  |
| Parametr | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane |
| Funkcjonalność | Umożliwia synchronizację danych otrzymywanych w badaniach elektrochemicznych i Ramana oraz niezależną prace obu technik | ............................................. Tak/Nie |
| Aktualizacja | Dostęp min. przez 5 lat | ……………………… Należy podać |
| - Instalacja, uruchomienie, szkolenie |  |  |
| Usługa | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane |
| Zakres prac | Instalacja, uruchomienie, szkolenie w zakresie obsługo urządzenia, wykonania pomiarów oraz kontakt on-line w trakcie wdrażania urządzenia do pracy | ............................................. Tak/Nie |

………………………………………

elektroniczny podpis  osoby/ osób

uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy