OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa i montaż drzwi przesuwnych automatycznych

- Parametry konstrukcyjne i wymiarowe:

  - Typ: Drzwi przesuwne automatyczne, jednoskrzydłowe z jedną częścią stałą

  - Wymiary całkowite zestawu: szerokość 226 cm x wysokość 224 cm,

  - Materiał: Profile PVC w kolorze białym, z pełnym wzmocnieniem stalowym wewnątrz ram i skrzydeł

  - Szklenie: Szyba bezpieczna zespolona (trzyszybowa) o współczynniku Ug​=1,1 W/(m2K).

  - System progowy: Bezprogowy (posadzka płaska). Skrzydło wyposażone w dolne uszczelnienie szczotkowe oraz ukryte prowadzenie punktowe.

- System napędowy i estetyka:

  - Napęd: Certyfikowany napęd na drogi ewakuacyjne

  - Maskownica: Systemowa maskownica napędu na pełną szerokość konstrukcji (226 cm). Wykończenie w kolorze białym, dopasowane do profili PVC, tworzące jednolitą linię nad przejściem i częścią stałą.

  - Blokada: Zintegrowany rygiel elektromechaniczny (blokada nocna) sterowany elektronicznie z panelu wyboru funkcji

- Sterowanie i bezpieczeństwo:

  - Aktywacja z zewnątrz: Radar ruchu z funkcją wykrywania kierunku (otwieranie tylko dla osób podchodzących do drzwi)

  - Aktywacja z wewnątrz: Przycisk bezdotykowy (otwarcie następuje po zbliżeniu dłoni do czujnika - bez dotyku fizycznego)

  - Bezpieczeństwo: Układ fotokomórek zamontowany w świetle przejścia, zapobiegający uderzeniu użytkownika przez zamykające się skrzydło

  - Tryby pracy: Panel sterowania umożliwiający wybór trybów: automatyczny, otwarte na stałe, zamknięte (noc), wyjście tylko z wnętrza

- Termin realizacji zamówienia:

8 tygodni od dnia podpisania umowy