Rozbiórka komina – Górażdże Cement (Heidelberg Materials), Stacja Przesypowa Cementu – Poznań I

Lokalizacja: Górażdże Cement (Heidelberg Materials), SPC I Poznań, ul. Bałtycka 3, 61-462 Poznań,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Sebastian Trąbski, Kierownik SPC, tel. 697 050 223,

Termin wykonania prac: zakończenie prac najpóźniej do końca czerwca 2026 r.; konieczne jest wcześniejsze uzyskanie niezbędnych pozwoleń; czas realizacji – maksymalnie dwa tygodnie od rozpoczęcia

Opis przedmiotu zadania: Zakres zadania obejmuje kompleksowe przeprowadzenie rozbiórki komina po nieczynnej kotłowni, realizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami BHP, wraz z zapewnieniem pełnej obsługi formalno-prawnej procesu. Zalecana rozbiórka ręczna ze względu na umiejscowienie rozbieranego komina.

| - Komin po nieczynnej kotłowni orientacyjne wymiary: - długość: ok. 1,30 m, - szerokość: ok. 1,15 m, - wysokość: 15,00 m; | Zakres prac: - Uzyskania we własnym zakresie wszystkich wymaganych decyzji, zgłoszeń i pozwoleń, niezbędnych do przeprowadzenia prac rozbiórkowych, w tym m.in.: - uzyskania pozwolenia na rozbiórkę (zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego); - zgłoszenia do właściwych organów (np. PINB) o rozpoczęciu i zakończeniu prac. - Przygotowania pełnej dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia rozbiórki, w tym: - projektu rozbiórki sporządzonego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, - planu BIOZ (Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia), - Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) dla robót rozbiórkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, - dokumentacji z inwentaryzacji istniejącej konstrukcji, - dokumentów dotyczących organizacji placu budowy; dokumenty te obejmują m.in. projekt zagospodarowania placu budowy, plan BIOZ, zasady zabezpieczenia terenu oraz organizację ruchu i gospodarki odpadami. - oceny oddziaływania prac na sąsiednie obiekty, - dokumentów związanych z gospodarką odpadami, w tym kart przekazania odpadów (BDO). - Wykonania wszystkich robót rozbiórkowych i porządkowych, w tym: - zabezpieczenia terenu, - demontażu całego komina po istniejącej (nieczynnej) kotłowni wraz z zabezpieczeniem sąsiadujących elementów budynku; - wykonanie trwałego zabezpieczenia otworu w połaci dachowej po zdemontowanym kominie, dostosowane do istniejącej konstrukcji dachu i pokrycia, zapewniające pełną szczelność oraz ciągłość izolacji; - segregacji i wywozu odpadów na legalne składowiska / punkty utylizacji, zgodnie z informacjami w pkt. „Uwagi”; - uporządkowania terenu po zakończeniu rozbiórki. - Gospodarka odpadami Usunięcie i utylizacja odpadów powstałych w trakcie prac rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami. Szczegółowe wymagania zawarte są w sekcji „Uwagi”. |
| --- | --- |
| - Warunki realizacji: | - godziny pracy Stacji Przesypowej Cementu – pon.-pt. godz. 6-15; - przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie do zatwierdzenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) - w „Uwagach” zawarte są punkty, które instrukcja musi zawierać; - prace należy prowadzić w ścisłym porozumieniu z Kierownikiem SPC. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego planu prac, co umożliwi odpowiednie zaplanowanie funkcjonowania stacji. - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca pracy oraz przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ i ochrony środowiska. - wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami techniczno‑budowlanymi, Prawem budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej. Odpowiedzialność za organizację i bezpieczne prowadzenie robót ponosi wykonawca. |
| - Warunki odbioru: | Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po: - przeprowadzeniu wizji lokalnej przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, - sporządzeniu i podpisaniu pozytywnego protokołu odbioru technicznego. - przekazanie dokumentacji z rozbiórki: wykaz odpadów/kart odpadów (KPO) |

| - Uwagi: | WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. KONIECZNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW. ODPADY. Wykonawca zadania staje się wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów: komunalnych oraz przemysłowych (innych niż komunalne), które powstaną w wyniku realizacji prac, Powstałe odpady należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz. Wykonawca musi być zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach (BDO) i zaewidencjonować wytworzone odpady. Na etapie składania oferty Wykonawca zobowiązany jest do oszacowania wartości elementów stalowych oraz innych elementów z żelaza i stali oraz mieszanin metali (17 04 05 - żelazo i stal i 17 04 07 - mieszaniny metali), powstałych w wyniku rozbiórki obiektu. Szacowana wartość odzysku materiałów powinna zostać ujęta w kalkulacji ceny ofertowej poprzez jej odpowiednie obniżenie. IBWR. IBWR winna zawierać: - nazwę zadania, autora Instrukcji oraz zatwierdzenie; - planowany termin wykonania zadania wraz z uwzględnieniem przerw; - dokładne miejsce wykonywanych prac wraz z określeniem sposobu dotarcia do tego miejsca i zasad ewakuacji w sytuacji awaryjnej; - zakres i kolejność etapów wykonania prac; - opis zidentyfikowanych i potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywaniem każdego etapu prac - opis przyjętego bezpiecznego sposobu wykonywania poszczególnych prac; - wykaz wymaganych środków ochrony przy poszczególnych czynnościach z dokładnym wskazaniem tych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, które będą stosowane przez daną firmę; - określenie zasobów ludzkich niezbędnych do wykonania robót wraz z informacją na temat zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień, jeżeli takie są wymagane; - określenie zasobów sprzętowych niezbędnych do wykonania robót - wykaz substancji niebezpiecznych wykorzystywanych przy robotach wraz ze wskazaniem numeru załącznika stanowiącego „Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych” - informację o sposobie zagospodarowania odpadów powstałych podczas wykorzystania substancji niebezpiecznych; - listę osób z podpisami zapoznanych z IBWR; |
| --- | --- |
| - Zdjęcia: | Zdj. 1 i 2. Komin murowany Zdj. 3. Komin i otoczenie |