|  | Technical specification |
| --- | --- |
| Title: | Prasa do kartonów i papieru |  | Factory: | SKF Polska Sp. z o.o. |
| Project ID: |  |  | Channel: |  |
| Tech. Spec. ID: |  |  | Leader: | Jarosław Otocki |
| Version: | 1 |  | Author: | Aurelia Rząsa |
| Last Edited: | 2026.03.02 |  | Phone: | +48 |
| Status: |  |  | Fax: | - |
|  |  |  | Address: | 61-022 Poznań, Nieszawska 15, Polska |
| IRE Number: |  |  | Email: |  |

Wymagania techniczne

Dla zakupu pras belujących do kartonów i papieru w fabryce SKF Sp. z o. o. w Poznaniu.

- Cel zadania:

Celem zadania zagospodarowanie poprzez zmniejszenie objętości dla kartonów i papieru powstałego podczas produkcji łożysk na terenie dwóch hal produkcji łożysk w fabryce SKF Polska sp. z o.o. w Poznaniu. Głównym źródłem odpadu są: opakowania po zakupionych produktach, przekładki tekturowe, uszkodzone opakowania kartonowe powstałe w procesie produkcji. Odpad jest czysty, bez zanieczyszczeń chemicznych.

Proces prasowania kartonów i papieru musi być przeprowadzany przez operatorów bez konieczności dodatkowych uprawnień.

Proces prasowania będzie realizowany w halach produkcyjnych, w związku z czym prasy nie mogą generować pyłów, drgań, hałasu powyżej 76 dB w żadnym z etapów cyklu. Efektem końcowym musi być bela lub rolka sprasowanego odpadu, zamknięta w szczelny worek foliowy, na palecie gotowa do wywozu wózkiem lub paleciakiem poza halę.

Poza halą odpad będzie czekał w warunkach atmosferycznych na wywóz do odbiorcy końcowego.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych, kompaktowych urządzeń do prasowania kartonów i makulatury, wytwarzających bele (kostki) zabezpieczone folią.

Planowana jest instalacja na dwóch obszarach produkcyjnych w fabryce. Urządzenie ma minimalizować pracę operatora, zapewniać porządek wokół stanowiska oraz być dostosowane do dziennego wolumenu kartonu/makulatury na poziomie do 100 kg/dzień dla każdej lokalizacji.

- Wymagania ogólne

Urządzenie powinno:

3.1.Być przystosowane do prasowania:

  - kartonów,

  - makulatury,

  - lekkich opakowań papierowych,

  - przekładek tekturowych, tektury falistej

Opcjonalnie zamienne prasowanie folii.

  - Być konstrukcją kompaktową, umożliwiającą instalację w ograniczonej przestrzeni (np. linia produkcyjna, strefa logistyki).

  - Wymagać minimalnej obsługi — preferowane rozwiązania półautomatyczne lub automatyczne.

  - Produkować bele/kostki:

  - opakowane w folię (automatycznie lub półautomatycznie),

  - w sposób eliminujący pylenie wokół urządzenia.

  - Być zgodne z obowiązującymi normami.

- Parametry techniczne urządzenia

  - Wydajność

- Przystosowane do obsługi wolumenu 100 kg odpadów kartonowych dziennie.

- Stała, stabilna praca bez przegrzewania lub awarii.

  - Komora załadunkowa

- Komora umożliwiająca wygodny załadunek kartonów bez konieczności ich wstępnego cięcia.

- Drzwiczki zabezpieczające otwarcie podczas pracy prasy.

- Automatyczne blokady bezpieczeństwa.

  - Proces prasowania

- Tryb półautomatyczny lub automatyczny (po zamknięciu drzwi prasa sama uruchamia cykl).

- Automatyczna informacja o zakończeniu cyklu.

- Regulacja stopnia sprasowania.

  - Kostka/ bela

- Masa pojedynczej beli/kostki: 10–40 kg (w zależności od modelu).

- Kształt kostki umożliwiający łatwe magazynowanie i odbiór przez recyklera.

- Bela/kostka musi być opakowana w folię — urządzenie musi:

  - posiadać wbudowany system owijania folią, lub

  - być kompatybilne z modułem owijającym dostarczanym w zestawie.

  - Wymiary i ergonomia

- Maksymalna wysokość: do 2,5 m,

- Maksymalna szerokość/głębokość: do 2 m (dopuszczalne +10%).

- Wyposażone w kółka transportowe lub możliwość relokacji paleciakiem.

  - Zasilanie

- Zasilanie jednofazowe 230 V lub trójfazowe 400 V — preferowana opcja 230 V jeśli dostępna przy wymaganych parametrach.

- Zabezpieczenia elektryczne zgodne z normami EU.

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie musi posiadać:

- blokadę pracy przy otwartych drzwiach,

- oznakowanie ostrzegawcze,

- wyłącznik bezpieczeństwa (grzybek STOP),

- czujniki zapobiegające przeciążeniu,

- certyfikaty CE.

- Wymagania dotyczące obsługi i eksploatacji

  Minimalne zaangażowanie operatora:

- załadunek,

- zamknięcie komory,

- ewentualne uruchomienie owijania foliowego,

- odbiór gotowej beli.

  Instrukcja obsługi w języku polskim.

  Preferowane systemy automatycznego zgłaszania potrzeby opróżnienia komory lub wymiany folii.

- Warunki dostawy

  Dostawa do siedziby zamawiającego,

  Wniesienie, ustawienie, wypoziomowanie,

  Pierwsze uruchomienie w obecności użytkownika,

  Szkolenie operatorów.

- Wymagania dodatkowe

Dostawca przedstawi:

- kartę katalogową,

- specyfikację techniczną urządzenia,

- informacje o wymaganiach instalacyjnych,

- opcjonalne wyposażenie (np. dodatkowe rolki foliujące, moduł automatycznego owijania).

- Termin składania ofert i realizacji

- Termin składania ofert: 30.03.2026 r.

- Termin dostawy: do uzgodnienia

- Załączniki

  - Ogólne warunki zakupu usług

  - Przykładowe zdjęcia kartonów i odpadów papierowych