# Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Wykonanie projektu łazienek z wizualizacją wraz z realizacją wszystkich robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń 364, 365 i 366 w terminalu T-2 – toalety salon VIP

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wykonanie projektu łazienek z wizualizacją wraz z realizacją wszystkich robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń 364, 365 i 366 w terminalu T-2 – toalety salon VIP.

Teren prac w całości znajduje się w strefie zastrzeżonej lotniska.

- Opis stanu istniejącego.

Obszar prac obejmuje powierzchnie pomieszczeń toalet znajdujące się w salonie VIP w terminalu T-2. Pomieszczenia posiadają odpowiednio powierzchnie:

- Pom. 364 – 13,90m2

- Pom. 365 – 13,89m2

- Pom. 366 – 8,03m2

Toaleta męska (pom. 364) skład się z dwóch pomieszczeń wyposażonymi w dwie umywalki jedną miskę ustępową w zabudowie HPL i jeden pisuar. Toaleta damska(pom. 365) skład się z dwóch pomieszczeń wyposażonymi w dwie umywalki i dwie miski ustępowe w zabudowie HPL. Toaleta dla niepełnosprawnych (pom. 366) składa się z jednego pomieszczenia z jedną umywalką, natryskiem i miską ustępową. Poniżej zamieszczono rzut istniejących pomieszczeń.

Rzut pomieszczeń 364, 365, 366

Do pomieszczeń doprowadzone są media: woda, kanalizacja, prąd, c.o. oraz dla toalety dla niepełnosprawnych instalacja przywoławcza. Pod sufitem rozprowadzone są media: wentylacja mechaniczna, system pożarowy, DSO.

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać projekt łazienek wraz z wizualizacjami, a także kompleksowe roboty budowlane związane z przebudową istniejących pomieszczeń zgodnie z przedstawianym i uzgodnionym z Zamawiającym projektem.

W pierwszym etapie zakłada się wykonanie trzech aranżacji dla każdej z łazienek, wybór jednej z nich

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  - Projekt łazienek z wizualizacją.

W ramach zadania inwestycyjnego należy opracować projekt aranżacji wnętrz dla pomieszczeń o nr 364, 365 i 366. Wykonawca zachowa istniejący układ pomieszczeń, a ewentualna zmiana układu pomieszczeń będzie musiała uzyskać zgodę Zamawiającego.

Projekt powinien przedstawiać wszystkie zaproponowane rozwiązania techniczne oraz detale architektoniczne.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 propozycje wykończenia pomieszczeń wraz z dobranym wyposażeniem. Propozycje te Wykonawca przekaże w formie wizualizacji.

Dokumentacja projektowa, podobnie jak wszystkie proponowane rozwiązania oraz materiały podlegają akceptacji Zamawiającego. W szczególności akceptacji podlegać będą wszelkie zaproponowane detale architektoniczne oraz zastosowane materiały w formie kart katalogowych, formie fotograficznej oraz w formie próbek dostarczonych do siedziby Zamawiającego.

Należy stosować rozwiązania oraz materiały o podwyższonym standardzie.

Zamawiający zastrzega sobie w ramach prac projektowych dokonywania zmian w każdej z aranżacji na etapie wyboru ostatecznej wersji wystroju toalet.

  - Prace rozbiórkowe i demontaże.

W ramach przedmiotu zamówienia jest dokonanie wszelkich rozbiórek stanu istniejącego, niezbędnych do przeprowadzenia prac budowlanych wraz z utylizacją odpadów. W celu konieczności zapewnienia pomieszczenia toalet dla pasażerów zakłada się etapowanie prac.

I etap - przebudowa toalety dla niepełnosprawnych

II etap – przebudowa toalety damskiej

III etap – przebudowa toalety męskiej

W każdym z etapów przewiduje się wykonanie tylko jednego pomieszczenia, tak aby zapewnić możliwość użytkowania pozostałych dwóch pomieszczeń przez pasażerów.

  - Wytyczne w zakresie standardu dla poszczególnych przestrzeni funkcjonalnych.

    - Pomieszczenie 364 i 365 – toaleta męska.

- Należy zaprojektować, zaaranżować i wykonać toalety męskie dla pasażerów lotniska. Zamawiający wymaga wykonania trzech różnych aranżacji wnętrz, spójnych ze sobą koncepcyjnie dla każdej z toalet. Aranżacje powinny różnić się od siebie nie tylko okładzinami ściennymi, czy podłogowymi, ale całkowitym wyposażeniem pomieszczenia (miski ustępowe, umywalki, baterie, blaty, suszarki, podajniki na ręczniki, kosze na śmieci, sufity podwieszane, lustra, oprawy oświetleniowe i inne elementy wyposażenia).

- W związku z ograniczoną powierzchnią i pozostawionym ciągiem komunikacyjnym przed toaletami , w żadnej z aranżacji nie zakłada się zmiany układu pomieszczeń.

- Okładziny (płytki, HPL) zastosować do wysokości sufitu podwieszonego. Ponad sufitem ściany pomalować w kolorze zbliżonym do koloru sufitu podwieszonego – uwaga dotyczy aranżacji z sufitami przeziernymi (np. listwowych, panelowych, czy z siatki cięto – ciągnionej)

- Wykonać sufit podwieszony z rozprowadzeniem wszystkich niezbędnych mediów. Sufit zamontować na wysokości 3,00 m od poziomu posadzki zgodnie ze stanem istniejącym. Zamawiający dopuszcza różne rodzaje sufitu (np. listwowych, panelowych, czy z siatki cięto – ciągnionej) dla każdej z aranżacji.

- Wszystkie elementy, instalacje ponad sufitem podwieszonym pomalować w jednolitym kolorze czarnym lub białym, zbliżonym do koloru sufitu podwieszonego – uwaga dotyczy aranżacji z sufitami przeziernymi (np. listwowych, panelowych, czy z siatki cięto – ciągnionej)

- Stosować wyłącznie materiały oraz technologię przeznaczoną dla pomieszczeń toalet publicznych.

- Na podłodze stosować płytki bezfugowe o najmniejszym wymiarze  60cm x 120cm przy czym dopuszcza się na cele aranżacji zastosowanie innych materiałów nienasiąkliwych o wysokiej klasie ścieralności dostosowanej dla obiektów użyteczności publicznej.

- Na ścianach stosować płytki bezfugowe o najmniejszym wymiarze  60cm x 120cm przy czym dopuszcza się na cele aranżacji zastosowanie innych materiałów nienasiąkliwych o wysokiej. W aranżacjach dopuszcza się zastosowanie okładzin w układzie mieszanym płytki/HPL/tapety.

- Zaprojektować i wykonać umywalki w różnych konfiguracjach (pozostawienie dwóch osobnych umywalek lub zastosowanie umywalki szeregowej bez przegród wewnętrznych na całej długości blatu). W zależności od ilości stanowisk dobrać odpowiednie szerokości umywalek. Umywalki mogą być wykonane z ceramiki, betonu, kompozytu mineralnego związanego żywicą syntetyczną, stali nierdzewnej.

- Blat umywalkowy wykonać z materiału nienasiąkliwego w okładzinie z wysokiej klasy kamieni, spieków czy konglomeratów. Blat przez całą długość pomieszczenia, w formie blatu podwieszonego na wspornikach, głębokość co najmniej 60cm. Lico maskujące blatu również wykonać z tego samego materiału. Łączenie elementów przez ukosowanie. Wszystkie instalacje powinny zostać ukryte z dostępem serwisowym od spodu. Blat przystosowany do zastosowanego rodzaju umywalek. W blacie wykonać otwór na śmietnik wraz z wyposażeniem w kubły. Kolor i rodzaj śmietnika dobrany na etapie aranżacji.

- Przy blacie zaprojektować i wykonać zabudowy z wnękami umożliwiające zarówno promocje produktów w postaci np. perfum, jak i umożliwić składowanie małych bawełnianych ręczników służących do wycierania rąk. Zabudowa możliwa po obu stronach blatu.

- Wszystkie instalacje pod umywalkami winny być zasłonięte, jednocześnie powinien być do nich dostęp serwisowy. Rozwiązanie tych funkcjonalności zostanie ustalone na etapie wykonywania Projektu.

- Należy zastosować baterie umywalkowe z ciepłą i zimną wodą. Dopuszcza się baterię o różnym wykończeniu niż chromowane. Jeżeli baterię będą wymagały podłączenia elektrycznego, wtedy należy baterię zamontować z oddzielnym zasilaniem elektrycznym i zabezpieczeniem oraz dla każdej baterii zamontować niezależny mieszacz.

- Dozowniki do mydła ukryte za lustrem, automatyczne, uruchamiane na fotokomórkę. Na lustrze lub pod lustrem wypalone laserem piktogramy informujące o dozowniku mydła. Treść piktogramów ustalić z Zamawiającym. Dozowniki wyposażone w dedykowany system montażowy zapobiegający wypadaniu dozownika i ułatwiający wymianę wkładu.

- Dozownik do ręczników ukryte za lustrem, automatyczne, uruchamiane na fotokomórkę. Na lustrze lub pod lustrem wypalone laserem piktogramy informujące o dozowniku mydła. Treść piktogramów ustalić z Zamawiającym. Dozowniki wyposażone w dedykowany system montażowy zapobiegający wypadaniu dozownika i ułatwiający wymianę wkładu.

- Lustro przez całą długość ciągu umywalek, wysokość co najmniej 90cm, bezramowe. Lustro wysunięte, przystosowane do montażu dozowników mydła i podajników na ręczniki ukrytych za jego licem, uruchamianych pod lustrem. Za lustrem doprowadzić instalacje zasilające dozowniki mydła i podajników na ręczniki, a także pozostawić rezerwę pod ewentualny montaż suszarek w przyszłości. Pod lustrem poprowadzić liniowe oświetlenie LED barwy ciepłej lub neutralnej. Dopuszcza się zastosowanie kilku osobnych luster, a także luster o nieregularnych kształtach.

- Dodatkowe punkty oświetleniowe nad umywalkami – oprawy liniowe/ punktowe LED podwieszane.

- Na ścianie pomiędzy umywalnią, a toaletami zastosować drzwi ukryte, bez przylgowe aluminiowo-szklane nieprzezierne, malowane w kolorze odpowiadającym aranżacji (ościeżnice aluminiowe). Dopuszcza się zaprojektowanie drzwi przesuwnych szklanych matowych.

- Drzwi zewnętrzne wymienić na drzwi ukryte z zachowaniem ościeżnicy od strony korytarza. Drzwi ukryte wykonać w okleinie odpowiadającej aranżacji pomieszczeń (odtworzenie okleiny zewnętrznej lub podobnej wewnątrz korytarza wraz z dostosowaniem środka do nowej aranżacji pomieszczenia).

- Kabina misy ustępowej wykonane z materiałów odpornych na wilgoć, kolory okuć i płyt uzgodnić z Zamawiającym na etapie aranżacji. Preferowane płyty HPL w dobranym kolorze z nóżkami cofniętymi.

- Miski ustępowe zawieszone na stelażach podtynkowych. Zezwala się wysunięcie stelażu przed lico ściany umożliwiające powstanie półki wykorzystywanej jako ekspozycja. Stelaże wyposażone w bezdotykowy mechanizm spłukujący.

- Kabiny wyposażone w pojemniki na papier toaletowy, haczyki na ubrania- 2 szt. osobne na kabinę (2 szt. haczyków pojedynczych), szczotki mocowane do ściany, pojemniki na nieczystości stałe. Rodzaj galanterii do ustalenia na etapie aranżacji

- Kabinę należy wyposażyć w półkę, i regulowane lustro – kabina przystosowana dla osób ze stomią – po jednej kabinie w każdej

- Jedna szt. pisuaru. Preferowane pisuary wodne z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie sieciowe.

- W miejscach newralgicznych trójników kanalizacji i zaworów wody wykonać rewizje zamykane na kluczyk, z wypełnieniem płytkami.

- Przed każdym urządzeniem oraz linią urządzeń zamontować lub wymienić zawór wody.

- Zastosować grzejniki płytowe płaskie, gładkie w barwie zgodnie z aranżacją pomieszczenia (wysokość grzejnika większa niż jego szerokość).

- Zastosować oprawy oświetleniowe liniowe LED podwieszane.

- Zamawiający zezwala na ponowne zamontowanie podświetlonych znaków informacyjnych dla toalet męskich.

- W każdym pomieszczeniu wyprowadzić dodatkowe 4 gniazda 230V w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Kolor gniazd do ustalenia na etapie aranżacji. Zezwala się na wykonanie ramek ze szkła, czy materiałów naturalnych.

- Toalety zaaranżować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyposażyć w sposób kompleksowy we wszystkie urządzenia niezbędne dla ich prawidłowej obsługi.

    - Pomieszczenie 365 – toaleta damska.

- Należy zaprojektować, zaaranżować i wykonać toalety damskie dla pasażerów lotniska. Zamawiający wymaga wykonania trzech różnych aranżacji wnętrz, spójnych ze sobą koncepcyjnie dla każdej z toalet. Aranżacje powinny różnić się od siebie nie tylko okładzinami ściennymi, czy podłogowymi, ale całkowitym wyposażeniem pomieszczenia (miski ustępowe, umywalki, baterie, blaty, suszarki, podajniki na ręczniki, kosze na śmieci, sufity podwieszane, lustra, oprawy oświetleniowe i inne elementy wyposażenia).

- W związku z ograniczoną powierzchnią i pozostawionym ciągiem komunikacyjnym przed toaletami , w żadnej z aranżacji nie zakłada się zmiany układu pomieszczeń.

- Okładziny (płytki, HPL) zastosować do wysokości sufitu podwieszonego. Ponad sufitem ściany pomalować w kolorze zbliżonym do koloru sufitu podwieszonego – uwaga dotyczy aranżacji z sufitami przeziernymi (np. listwowych, panelowych, czy z siatki cięto – ciągnionej)

- Wykonać sufit podwieszony z rozprowadzeniem wszystkich niezbędnych mediów. Sufit zamontować na wysokości 3,00 m od poziomu posadzki zgodnie ze stanem istniejącym. Zamawiający dopuszcza różne rodzaje sufitu (np. listwowych, panelowych, czy z siatki cięto – ciągnionej) dla każdej z aranżacji.

- Wszystkie elementy, instalacje ponad sufitem podwieszonym pomalować w jednolitym kolorze czarnym lub białym, zbliżonym do koloru sufitu podwieszonego – uwaga dotyczy aranżacji z sufitami przeziernymi (np. listwowych, panelowych, czy z siatki cięto – ciągnionej)

- Stosować wyłącznie materiały oraz technologię przeznaczoną dla pomieszczeń toalet publicznych.

- Na podłodze stosować płytki bezfugowe o najmniejszym wymiarze  60cm x 120cm przy czym dopuszcza się na cele aranżacji zastosowanie innych materiałów nienasiąkliwych o wysokiej klasie ścieralności dostosowanej dla obiektów użyteczności publicznej.

- Na ścianach stosować płytki bezfugowe o najmniejszym wymiarze  60cm x 120cm przy czym dopuszcza się na cele aranżacji zastosowanie innych materiałów nienasiąkliwych o wysokiej. W aranżacjach dopuszcza się zastosowanie okładzin w układzie mieszanym płytki/HPL/tapety.

- Zaprojektować i wykonać umywalki w różnych konfiguracjach (pozostawienie dwóch osobnych umywalek lub zastosowanie umywalki szeregowej bez przegród wewnętrznych na całej długości blatu). W zależności od ilości stanowisk dobrać odpowiednie szerokości umywalek. Umywalki mogą być wykonane z ceramiki, betonu, kompozytu mineralnego związanego żywicą syntetyczną, stali nierdzewnej.

- Blat umywalkowy wykonać z materiału nienasiąkliwego w okładzinie z wysokiej klasy kamieni, spieków czy konglomeratów. Blat przez całą długość pomieszczenia, w formie blatu podwieszonego na wspornikach, głębokość co najmniej 60cm. Lico maskujące blatu również wykonać z tego samego materiału. Łączenie elementów przez ukosowanie. Wszystkie instalacje powinny zostać ukryte z dostępem serwisowym od spodu. Blat przystosowany do zastosowanego rodzaju umywalek. W blacie wykonać otwór na śmietnik wraz z wyposażeniem w kubły. Kolor i rodzaj śmietnika dobrany na etapie aranżacji.

- Przy blacie zaprojektować i wykonać zabudowy z wnękami umożliwiające zarówno promocje produktów w postaci np. perfum, jak i umożliwić składowanie małych bawełnianych ręczników służących do wycierania rąk. Zabudowa możliwa po obu stronach blatu.

- Wszystkie instalacje pod umywalkami winny być zasłonięte, jednocześnie powinien być do nich dostęp serwisowy. Rozwiązanie tych funkcjonalności zostanie ustalone na etapie wykonywania Projektu.

- Należy zastosować baterie umywalkowe z ciepłą i zimną wodą. Dopuszcza się baterię o różnym wykończeniu niż chromowane. Jeżeli baterię będą wymagały podłączenia elektrycznego, wtedy należy baterię zamontować z oddzielnym zasilaniem elektrycznym i zabezpieczeniem oraz dla każdej baterii zamontować niezależny mieszacz.

- Dozowniki do mydła ukryte za lustrem, automatyczne, uruchamiane na fotokomórkę. Na lustrze lub pod lustrem wypalone laserem piktogramy informujące o dozowniku mydła. Treść piktogramów ustalić z Zamawiającym. Dozowniki wyposażone w dedykowany system montażowy zapobiegający wypadaniu dozownika i ułatwiający wymianę wkładu.

- Dozownik do ręczników ukryte za lustrem, automatyczne, uruchamiane na fotokomórkę. Na lustrze lub pod lustrem wypalone laserem piktogramy informujące o dozowniku mydła. Treść piktogramów ustalić z Zamawiającym. Dozowniki wyposażone w dedykowany system montażowy zapobiegający wypadaniu dozownika i ułatwiający wymianę wkładu.

- Lustro przez całą długość ciągu umywalek, wysokość co najmniej 90cm, bezramowe. Lustro wysunięte, przystosowane do montażu dozowników mydła i podajników na ręczniki ukrytych za jego licem, uruchamianych pod lustrem. Za lustrem doprowadzić instalacje zasilające dozowniki mydła i podajników na ręczniki, a także pozostawić rezerwę pod ewentualny montaż suszarek w przyszłości. Pod lustrem poprowadzić liniowe oświetlenie LED barwy ciepłej lub neutralnej. Dopuszcza się zastosowanie kilku osobnych luster, a także luster o nieregularnych kształtach.

- Dodatkowe punkty oświetleniowe nad umywalkami – oprawy liniowe/ punktowe LED podwieszane.

- Na ścianie pomiędzy umywalnią, a toaletami zastosować drzwi ukryte, bez przylgowe aluminiowo-szklane nieprzezierne, malowane w kolorze odpowiadającym aranżacji (ościeżnice aluminiowe). Dopuszcza się zaprojektowanie drzwi przesuwnych szklanych matowych.

- Drzwi zewnętrzne wymienić na drzwi ukryte z zachowaniem ościeżnicy od strony korytarza. Drzwi ukryte wykonać w okleinie odpowiadającej aranżacji pomieszczeń (odtworzenie okleiny zewnętrznej lub podobnej wewnątrz korytarza wraz z dostosowaniem środka do nowej aranżacji pomieszczenia).

- Kabina misy ustępowej wykonane z materiałów odpornych na wilgoć, kolory okuć i płyt uzgodnić z Zamawiającym na etapie aranżacji. Preferowane płyty HPL w dobranym kolorze z nóżkami cofniętymi.

- Miski ustępowe zawieszone na stelażach podtynkowych. Zezwala się wysunięcie stelażu przed lico ściany umożliwiające powstanie półki wykorzystywanej jako ekspozycja. Stelaże wyposażone w bezdotykowy mechanizm spłukujący.

- Kabiny wyposażone w pojemniki na papier toaletowy, haczyki na ubrania- 2 szt. osobne na kabinę (2 szt. haczyków pojedynczych), szczotki mocowane do ściany, pojemniki na nieczystości stałe. Rodzaj galanterii do ustalenia na etapie aranżacji

- Kabinę należy wyposażyć w półkę, i regulowane lustro – kabina przystosowana dla osób ze stomią – po jednej kabinie w każdej

- Jedna szt. pisuaru. Preferowane pisuary wodne z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie sieciowe.

- W miejscach newralgicznych trójników kanalizacji i zaworów wody wykonać rewizje zamykane na kluczyk, z wypełnieniem płytkami.

- Przed każdym urządzeniem oraz linią urządzeń zamontować lub wymienić zawór wody.

- Zastosować grzejniki płytowe płaskie, gładkie w barwie zgodnie z aranżacją pomieszczenia (wysokość grzejnika większa niż jego szerokość).

- Zastosować oprawy oświetleniowe liniowe LED podwieszane.

- Zamawiający zezwala na ponowne zamontowanie podświetlonych znaków informacyjnych dla toalet damskich.

- W każdym pomieszczeniu wyprowadzić dodatkowe 4 gniazda 230V w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Kolor gniazd do ustalenia na etapie aranżacji. Zezwala się na wykonanie ramek ze szkła, czy materiałów naturalnych.

- Toalety zaaranżować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyposażyć w sposób kompleksowy we wszystkie urządzenia niezbędne dla ich prawidłowej obsługi.

    - Pomieszczenie 366 – toaleta dla niepełnosprawnych.

- Należy zaprojektować, zaaranżować i wykonać toalety dla niepełnosprawnych pasażerów lotniska. Zamawiający wymaga wykonania trzech różnych aranżacji wnętrz, spójnych ze sobą koncepcyjnie dla każdej z toalet. Aranżacje powinny różnić się od siebie nie tylko okładzinami ściennymi, czy podłogowymi, ale całkowitym wyposażeniem pomieszczenia (miski ustępowe, umywalki, baterie, blaty, suszarki, podajniki na ręczniki, kosze na śmieci, sufity podwieszane, lustra, oprawy oświetleniowe i inne elementy wyposażenia).

- W związku z ograniczoną powierzchnią i pozostawionym ciągiem komunikacyjnym przed toaletami , w żadnej z aranżacji nie zakłada się zmiany układu pomieszczeń.

- Okładziny (płytki, HPL) zastosować do wysokości sufitu podwieszonego. Ponad sufitem ściany pomalować w kolorze zbliżonym do koloru sufitu podwieszonego – uwaga dotyczy aranżacji z sufitami przeziernymi (np. listwowych, panelowych, czy z siatki cięto – ciągnionej)

- Wykonać sufit podwieszony z rozprowadzeniem wszystkich niezbędnych mediów. Sufit zamontować na wysokości 3,00 m od poziomu posadzki zgodnie ze stanem istniejącym. Zamawiający dopuszcza różne rodzaje sufitu (np. listwowych, panelowych, czy z siatki cięto – ciągnionej) dla każdej z aranżacji.

- Wszystkie elementy, instalacje ponad sufitem podwieszonym pomalować w jednolitym kolorze czarnym lub białym, zbliżonym do koloru sufitu podwieszonego – uwaga dotyczy aranżacji z sufitami przeziernymi (np. listwowych, panelowych, czy z siatki cięto – ciągnionej)

- Stosować wyłącznie materiały oraz technologię przeznaczoną dla pomieszczeń toalet publicznych.

- Na podłodze stosować płytki bezfugowe o najmniejszym wymiarze  60cm x 120cm przy czym dopuszcza się na cele aranżacji zastosowanie innych materiałów nienasiąkliwych o wysokiej klasie ścieralności dostosowanej dla obiektów użyteczności publicznej.

- Na ścianach stosować płytki bezfugowe o najmniejszym wymiarze  60cm x 120cm przy czym dopuszcza się na cele aranżacji zastosowanie innych materiałów nienasiąkliwych o wysokiej. W aranżacjach dopuszcza się zastosowanie okładzin w układzie mieszanym płytki/HPL/tapety.

- Bateria w toalecie dla osób niepełnosprawnych tradycyjna z mieszaczem przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

- Całość wyposażenia toalety (umywalka, miska ustępowa, natrysk) musi zostać dostosowana dla osób niepełnosprawnych – umożliwiać bezpieczne i wygodne użytkowanie osobom o ograniczonej zdolności ruchowej. Toaleta w szczególności powinna zostać wyposażona w uchwyty/poręcze zamontowane przy umywalce, toalecie oraz prysznicu. Preferowany tym poręczy Koło Lehnen Concept Pro lub równoważny.

- Wszystkie instalacje pod umywalkami winny być zasłonięte, jednocześnie powinien być do nich dostęp serwisowy. Rozwiązanie tych funkcjonalności zostanie ustalone na etapie wykonywania Projektu.

- Dozowniki do mydła przystosowane dla osób niepełnosprawnych w lokalizacji dla nich dogodnej.

- Lustro zamontowane nad umywalką, wysokość co najmniej 90cm, bezramowe. Pod lustrem poprowadzić liniowe oświetlenie LED barwy ciepłej lub neutralnej.

- Dodatkowy punkt oświetleniowy nad umywalką – oprawy liniowe LED podwieszane.

- Kabina prysznicowa wykonana w technologii walk in – bez  brodzika z odpływem montowanym w posadzce. Spadki wykonane w stronę odpływu. Wydzielenie kabiny od umywalki za pomocą ścinaki szklanej/HPL/GK. Od frontu kabina wydzielona za pomocą zasłony.

- Miski ustępowe zawieszone na stelażach podtynkowych. Wyposażenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

- Pomieszczenie wyposażone w pojemniki na papier toaletowy, haczyki na ubrania- 2 szt. na kabinę (2 szt. haczyków pojedynczych), szczotki mocowane do ściany, pojemniki na nieczystości stałe.

- W miejscach newralgicznych trójników kanalizacji i zaworów wody wykonać rewizje zamykane na kluczyk, z wypełnieniem płytkami.

- Przed każdym urządzeniem oraz linią urządzeń zamontować lub wymienić zawór wody.

- Drzwi zewnętrzne wymienić na drzwi ukryte z zachowaniem ościeżnicy od strony korytarza. Drzwi ukryte wykonać w okleinie odpowiadającej aranżacji pomieszczeń (odtworzenie okleiny zewnętrznej lub podobnej wewnątrz korytarza wraz z dostosowaniem środka do nowej aranżacji pomieszczenia).

- Zastosować grzejniki płytowe płaskie, gładkie w barwie antracytowej (wysokość grzejnika większa niż jego szerokość).

- Zastosować oprawy oświetleniowe liniowe LED podwieszane.

- Zamawiający zezwala na pozostawienie istniejących podświetlonych znaków informacyjnych dla toalet (SIW).

- Zamontować system przywoławczy SOS do punktu informacji lotniskowej.

- W każdym pomieszczeniu wyprowadzić dodatkowe 4 gniazda 230V w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Kolor gniazd- czarny.

- Toalety zaaranżować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyposażyć w sposób kompleksowy we wszystkie urządzenia niezbędne dla ich prawidłowej obsługi.

- Pozostały zakres prac do wykonania

Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały budowlane posiadające dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie,

Wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca złoży Zamawiającemu karty materiałowe do zatwierdzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

Czas weryfikacji kart materiałowych przez Zamawiającego wynosi 4 dni robocze.

Dla wykonanych w ramach zadania prac należy opracować dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD/pendrive (w formie edytowalnej oraz formie skanów dokumentacji w formacie pdf), zawierającą m.in. opis zrealizowanych prac, plan sytuacyjny, karty materiałowe zastosowanych materiałów, karty przekazania odpadów do utylizacji wraz ze spisem treści.

- Dodatkowe wymagania związane z organizacją prac

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica w strefie zastrzeżonej.

Prace w strefie zastrzeżonej Portu mogą być prowadzone wyłącznie pod opieką osób posiadających czasowe identyfikatory Portu Lotniczego. Wykonawca zapewni opiekę powyższych osób. W tym celu Wykonawca zobligowany jest do oddelegowania swoich pracowników do wyrobienia czasowych identyfikatorów Portu. Wykonawca złoży stosowany wniosek o wydanie czasowych identyfikatorów Portu dla przynajmniej dwóch swoich pracowników obecnych na terenie prac zgodnie z procedurą dostępną na stronie internetowej Portu. Czas oczekiwania na uzyskanie identyfikatorów Portu może wynieść 6 tygodni od dnia złożenia poprawnie wypełnionego wniosku ze zdjęciem. Wnioski należy złożyć w terminie do 4 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Uzyskanie jednego identyfikatora wiąże się z opłatami na poziomie ok 200zł, które pokryje Wykonawca. Należy uwzględnić szkolenia, które trwają 2 dni - po około 4 godziny. Do czasu uzyskania identyfikatorów przez Wykonawcę, do opieki nad pracownikami oddelegowany zostanie pracownik Portu Lotniczego.

Zabezpieczenie terenu prac należy do obowiązków Wykonawcy, w tym również odpowiednie zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zapyleniem wszelkich urządzeń zamontowanych w budynku. Koniecznym jest codzienne przeprowadzania czyszczenia drogi dojścia na prace (czyszczenie za każdym razem po transporcie materiałów lub urządzeń).

Konieczne wygrodzenie miejsca prac za pomocą ogrodzenia panelowego pełnego z zamontowanymi dedykowanymi grafikami. Toalety na czas prac zostaną zamknięte i dostęp do nich będzie pod nadzorem Wykonawcy.

Miejsce prac znajduje się w całości w strefie zastrzeżonej lotniska. Każdorazowe wejście na teren strefy zastrzeżonej podlega kontroli bezpieczeństwa osób, narzędzi i towarów.

Tymczasowe składowanie odpadów budowalnych na terenie prac. Koordynacja wywozu odpadów w trakcie trwania prac.

Na czas trwania prac Zamawiający udostępni wykonawcy pomieszczenia toalet.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie zachowanie czystości na dojściu na teren prac, w miejscu przecinania ruchu pasażerskiego.

Zaplecze budowy zlokalizowane będzie w całości w strefie zastrzeżonej lotniska w terenie zielonym w pobliżu miejsca prac. Konieczne wygrodzenia zaplecza za pomocą ogrodzenia tymczasowego, na którym będą umieszczone reklamowe siatki mesh z grafikami przekazanymi przez Zamawiającego. W związku z umieszczeniem ogrodzenia w strefie operacyjnej konieczne jest przymocowanie go do podłoża, tak aby uniemożliwić jego przewrócenie/przesunięcie.

Dostawy materiału i sprzętu z zaplecza na teren prac odbywać się będą w godzinach popołudniowych, aby uniknąć kolizji z pasażerami podczas godzin wzmożonego ruchu.

Dostęp na teren prac i do zaplecza budowy przez bramę wjazdową znajdującą się przy terminalu Cargo.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zdjęcia stanu istniejącego