Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

### Przełącznik zarządzany z obsługą VLAN (Cisco C1300-24P-4X lub równoważny)- 2 sztuki.

| Minimalne wymagania Zamawiającego |  |
| --- | --- |
| CECHY ZARZĄDZANIA |  |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2/L3 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Zarządzany w chmurze | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Inspekcja ARP | Tak |
| Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI) | Tak |
| Obsługa MIB | Tak |
| OCHRONA |  |
| Funkcje DHCP | DHCP auto-config, DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL) | 1024 |
| IGMP snooping | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| obsługuje SSH/SSL | Tak |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS, SSH, SSL/TLS |
| PORTY I INTERFEJSY |  |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 24 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Ilość slotów Modułu SFP+ | 4 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| SIEĆ |  |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad |
| Obsługa 10G | Tak |
| Dublowanie portów | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Liczba VLANs | 4094 |
| PRZESYŁANIE DANYCH |  |
| Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 9000 |
| FUNKCJE MULTICAST |  |
| Obsługa Multicast | Tak |
| PROTOKOŁY |  |
| Protokoły zarządzające | SNMP |
| KONSTRUKCJA |  |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Diody LED | Tak |
| WYDAJNOŚĆ |  |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 1500 MHz |
| Pojemność pamięci ram | 1024 MB |
| Wielkość pamięci flash | 1024 MB |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| MOC |  |
| Zasilacz dołączony | Tak |
| WARUNKI PRACY |  |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -5 - 50 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 70 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| GWARANCJA |  |
| Gwarancja | 24 miesiące lub więcej |

### Wisząca szafa sieciowa 12U

| Minimalne wymagania Zamawiającego |  |
| --- | --- |
| Rodzaj szafy | Wisząca |
| Rozmiar | 19" |
| Wysokość teleinformatyczna | 12 U |
| Głębokość | 450 mm |
| Szerokość | 600 mm |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Minimalne statyczne obciążenie | 60 kg |
| Rodzaj drzwi przednich | Bezpieczne szkło w metalowej oprawie, jednoskrzydłowe |
| Zamykanie drzwi przednich | Zamek |
| Kąt otwarcia drzwi | Minimalny 200 stopni |
| Ilość miejsc na wentylatory | 2 |
| Miejsca na wentylatory | Wycięcie do zamontowania dwóch wentylatorów w górnej części szafy |
| Kolor | Szary |
| Panele boczne | Zdejmowane, zamykane |
| Otwór kablowy (Górna strona szafy) | Otwór z osłoną z tworzywa sztucznego |
| Otwór kablowy (Tylna strona szafy) | Otwór z osłoną z tworzywa sztucznego |
| Profile montażowe 483 mm (19") | Zamontowane na przedniej i tylnej stronie w szafie, posiadające regulację głębokości i oznaczenie jednostki wysokości |
| Gwarancja | 24 miesiące lub więcej |
| Akcesoria w zestawie | Instrukcja obsługi, Śruby montażowe, Uchwyt montażowy, Zamek przedni, Zamki boczne, Zestaw elementów montażowych |

### Patchpanel 1U 19" 24 porty RJ-45 Kat.6A

| Ilość portów | 24 |
| --- | --- |
| Typ zarabiania | IDC/LSA |
| Standard | T568A, T568B |
| Oznaczenia portów w postaci ponumerowanych pól | Tak |
| Wyposażony w złącza | Tak |
| Kategoria teleinformatyczna | Kat. 6 |
| Ekranowanie | Nie |
| Gwarancja | 24 miesiące lub więcej |

### Wkładki światłowodowe SFP+ - 4 sztuki

| Minimalne wymagania Zamawiającego |  |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Wkładka światłowodowa SFP+ |
| Długość fali | 850 nm |
| Rodzaj kabla | MMF |
| Typ | 10GBASE-SR 850nm MMF |
| Maksymalna moc transmisji (dBm) | -1.2 |
| Minimalna moc transmisji (dBm) | -7.3 |
| Maksymalna moc odbierana (dBm) | -1.0 |
| Minimalna moc odbierana (dBm) | -9.9 |
| Długość fali transmisji i odbioru | 840 do 860 |
| Zużycie mocy | 1 W |
| Zakres temperatury pracy | COM |
| Długość kabla | 300 metrów |
| Gwarancja | 24 miesiące lub więcej |
| Kompatybilność | Urządzenia kompatybilne z oferowanym modelem switcha (bez dodatkowej potrzeby programowania wkładki) |

### Przełącznik zarządzany z obsługą VLAN (Cisco C1200-8T-D lub równoważny)- 3 sztuki.

| Minimalne wymagania Zamawiającego |  |
| --- | --- |
| CECHY ZARZĄDZANIA |  |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2/L3 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Inspekcja ARP | Tak |
| Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI) | Tak |
| Obsługa MIB | Tak |
| OCHRONA |  |
| Funkcje DHCP | DHCP auto-config, DHCP client, DHCP relay, |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL) | 512 |
| IGMP snooping | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| obsługuje SSH/SSL | Tak |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS, SSH, SSL/TLS |
| PORTY I INTERFEJSY |  |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 8 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| SIEĆ |  |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad |
| Dublowanie portów | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Liczba VLANs | 255 |
| PRZESYŁANIE DANYCH |  |
| Wielkość tabeli adresów | 8000 wejścia |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 9000 |
| FUNKCJE MULTICAST |  |
| Obsługa Multicast | Tak |
| PROTOKOŁY |  |
| Protokoły zarządzające | SNMP |
| KONSTRUKCJA |  |
| Przycisk reset | Tak |
| Diody LED | Tak |
| WYDAJNOŚĆ |  |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 1400 MHz |
| Pojemność pamięci ram | 1024 MB |
| Wielkość pamięci flash | 512 MB |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
| MOC |  |
| Zasilacz dołączony | Tak |
| WARUNKI PRACY |  |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -5 - 50 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 70 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| GWARANCJA |  |
| Gwarancja | 24 miesiące lub więcej |

### Patchkordy sieciowe (łącznie 40 sztuk)

Minimalne wymagania Zamawiającego

Kategoria: 6 (Class E)

Typ ekranowania: U/UTP (nieekranowane)

Długość i ilość:

0.2 m (20 cm) – 20 sztuk

0.3 m (30 cm) – 20 sztuk

Materiał wykonania: 100% miedź (CU)

Powłoka: LSZH (LowSmoke Zero Halogen)

Wtyk: RJ45 z osłoną zatrzasku (snagless) zapobiegającą wyłamaniu

Kolor: dowolny

Certyfikacja: Zgodność z normą ANSI/TIA/EIA-568-B

### Listwa zasilająca PDU (Power Distribution Unit)

Minimalne wymagania Zamawiającego

Standard montażu: 19" (wysokość 1U)

Ilość gniazd: Minimum 8 gniazd typu E (z bolcem uziemiającym, standard polski)

Maksymalne obciążenie: 16A (ok. 3600W)

Zabezpieczenia: Wyłącznik opcjonalnie z osłoną zabezpieczającą przed przypadkowym wyłączeniem

Długość kabla: Minimum 1.8 m (z wtykiem Unischuko)

Materiał obudowy: Aluminium lub tworzywo samogasnące

Kolor: dowolny

Zestaw montażowy: Komplet śrub rackowych (M6) w zestawie