Zamawiający dostarczy sprzęt na własny koszt pod wskazany adres zakładu Wykonawcy, w promieniu do 80 km od granic administracyjnych miasta Orzysz. Jeżeli zakład Wykonawcy położony jest w promieniu większym niż 80 km od granic administracyjnych miasta Orzysz, Wykonawca dokona odbioru silników oraz łodzi we własnym zakresie.

SILNIK ZABURTOWY YAMAHA F80BELT ŁMMM S-4800 – 1 szt.

·           przewody elektryczne i zapłonowe, przegląd na zużycie i przetarcie;

·           elementy łączące – sprawdzenie poluzowanych części;

·           elementy systemu paliwowego i smarowania, przegląd i naprawa nieszczelności;

·           wymiana filtra paliwa;

·           wymiana oleju silnikowego;

·           wymiana filtra olejowego;

·           wymiana oleju przekładniowego;

·           przesmarowanie miejsc smarnych;

·           tłumik drgań – przegląd i wymiana (jeśli konieczna);

·           sprawdzenie i przesmarowanie śruby napędowej i wielowpustu;

·           świece zapłonowe – przegląd i wymiana ; (jeśli konieczna);

·           sprawdzenie i przesmarowanie układu sterowania;

·           przegląd termostatu;

·           sprawdzenie i naciągnięcie linki gazu;

·           pompa wodna, przegląd lub wymiana (jeśli konieczna);

·           regulacja gaźnika.

SILNIK ZABURTOWY EVINRUDE Z SŁP 4800D – 1 szt.

·           przewody elektryczne i zapłonowe, przegląd na zużycie i przetarcie;

·           dokręcenie elementów mocowania silnika (siła 40 ft. Lbs);

·           elementy łączące – sprawdzenie poluzowanych części;

·           elementy systemu paliwowego i smarowania, przegląd i naprawa nieszczelności;

·           wymiana filtra paliwa;

·           wymiana oleju przekładniowego;

·           przesmarowanie miejsc smarnych;

·           tłumik drgań – przegląd i wymiana (jeśli konieczna);

·           system podnoszenie/ opuszczania, sprawdzenie i uzupełnienie oleju;

·           sprawdzenie i przesmarowanie śruby napędowej i wielowpustu;

·           świece zapłonowe – przegląd i wymiana ;

·           zębatka rozrusznika (bendix), sprawdzenie i przesmarowanie;

·           sprawdzenie i przesmarowanie układu sterowania;

·           przegląd termostatu;

·           sprawdzenie i naciągnięcie linki gazu;

·           pompa wodna, przegląd.

SILNIK ZABURTOWY MERCURY F30 – 6 szt.

·           przewody elektryczne i zapłonowe, przegląd na zużycie i przetarcie;

·           elementy łączące – sprawdzenie poluzowanych części;

·           elementy systemu paliwowego i smarowania, przegląd i naprawa nieszczelności;

·           wymiana filtra paliwa;

·           wymiana oleju silnikowego;

·           wymiana filtra olejowego;

·           wymiana oleju przekładniowego;

·           przesmarowanie miejsc smarnych;

·           tłumik drgań – przegląd i wymiana (jeśli konieczna);

·           sprawdzenie i przesmarowanie śruby napędowej i wielowpustu;

·           świece zapłonowe – przegląd i wymiana ; (jeśli konieczna);

·           sprawdzenie i przesmarowanie układu sterowania;

·           przegląd termostatu;

·           sprawdzenie i naciągnięcie linki gazu;

·           pompa wodna, przegląd lub wymiana (jeśli konieczna);

·           regulacja gaźnika.

SILNIK ZABURTOWY HONDA TYP- BF  30A2LHD -1 szt.

·           przewody elektryczne i zapłonowe, przegląd na zużycie i przetarcie;

·           elementy łączące – sprawdzenie poluzowanych części;

·           elementy systemu paliwowego i smarowania, przegląd i naprawa nieszczelności;

·           wymiana filtra paliwa;

·           wymiana oleju silnikowego;

·           wymiana filtra olejowego;

·           wymiana oleju przekładniowego;

·           przesmarowanie miejsc smarnych;

·           tłumik drgań – przegląd i wymiana (jeśli konieczna);

·           sprawdzenie i przesmarowanie śruby napędowej i wielowpustu;

·           świece zapłonowe – przegląd i wymiana ; (jeśli konieczna);

·           sprawdzenie i przesmarowanie układu sterowania;

·           przegląd termostatu;

·           sprawdzenie i naciągnięcie linki gazu;

·           pompa wodna, przegląd lub wymiana (jeśli konieczna);

·           regulacja gaźnika.

SILNIK ZABURTOWY HONDA TYP- BF30DK2 – 1 szt.

·           przewody elektryczne i zapłonowe, przegląd na zużycie i przetarcie;

·           elementy łączące – sprawdzenie poluzowanych części;

·           elementy systemu paliwowego i smarowania, przegląd i naprawa nieszczelności;

·           wymiana filtra paliwa;

·           wymiana oleju silnikowego;

·           wymiana filtra olejowego;

·           wymiana oleju przekładniowego;

·           przesmarowanie miejsc smarnych;

·           tłumik drgań – przegląd i wymiana (jeśli konieczna);

·           sprawdzenie i przesmarowanie śruby napędowej i wielowpustu;

·           świece zapłonowe – przegląd i wymiana ; (jeśli konieczna);

·           sprawdzenie i przesmarowanie układu sterowania;

·           przegląd termostatu;

·           sprawdzenie i naciągnięcie linki gazu;

·           pompa wodna, przegląd lub wymiana (jeśli konieczna);

·           regulacja gaźnika.

ŁÓDŹ PATROLOWO-ROZPOZNAWCZA SPORTIS 4800 D (SILNIK EVINRUDE 60KM E-TEC) – 1 szt.

·           wymiana sterociągu;