SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup bezzałogowego statku powietrznego (dron) dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dopiewie wraz z dodatkowym wyposażeniem (baterie - 8 szt., aparatura sterująca – 1 szt.  akumulator dodatkowy do aparatury sterującej – 2 szt., lądowisko do drona – 1 szt. oraz z ochroną serwisową min. 36 miesięcy). Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego bezzałogowego statku powietrznego (dron) do siedziby Zamawiającego o minimalnych parametrach wskazanych w opisie zamówienia.

- Bezzałogowy statek powietrzny – 1 sztuka

Klasa C2 (EU)

Klasa ochrony: minimum IP55

Kamera: termowizyjna (ekwiwalentna ogniskowej: minimum 40mm, rozdzielczość: minimum 640x512, szybkość odświeżania: minimum 30fps, dokładność pomiaru: ±2°C lub ±2%), szerokokątna (ekwiwalentna ogniskowej: minimum 24 mm, DFOV: minimum 84°, matryca: CMOS 12 MP 1/2”, rozdzielczość wideo: minimum 4K/30 kl.),

ZOOM (matryca: CMOS 1/2” lub równoważna o rozdzielczości minimum 48 MP, zoom optyczny: minimum 5x-16x, rozdzielczość zdjęć: minimum 8K, rozdzielczość wideo: minimum 4K/30 kl.) i dalmierzem laserowym (zasięg: minimum 3m – 1200m, dokładność: ±(0,2m+D×0,15%))

Wymiary (po rozłożeniu, bez śmigieł) – nie mniejsze niż 470x585x215 mm
Wymiary (po złożeniu) – nie mniejsze niż 365x215x195mm

GNSS: minimum GPS+Galileo+BeiDou
Dokładność pozycjonowania RTK (RTK FIX) – minimum 1 cm+1 ppm (poziomo), minimum 1,5 cm+1 ppm (pionowo)

Temperatura pracy – od -20 stopni Celsjusza do 50 stopni Celsjusza

Dokładność zawisu (bezwietrznie lub delikatny wiatr) – nie mniejsza niż: pionowo: ±0,1 m (włączony system optyczny); ±0,5 m (z GPS); ±0,1 m (RTK); poziomo: ±0,3 m (włączony system optyczny); ±1,5 m (z GPS); ±0,1 m (RTK)
Stabilizacja kamery – minimum 3-osiowy gimbal
Karta pamięci – minimum SDXC 128 GB, Class 10 U3

Minimalna zawartość zestawu z dronem: aparatura sterująca, stacja ładowania, 1x śmigła CW, 1x śmigła CCW, 1x kabel USB-C do USB-C, 1x zestaw śrubokręt + śrubki, 1x walizka transportowa

- Bateria-akumulator do bezzałogowego statku powietrznego – 8 sztuk

Pojemność – minimum 5800 mAh

Napięcie - minimum 26 V

Typ ogniwa – LiPo 6S lub równoważne

Energia – minimum 130 Wh

Temperatura pracy - minimum -20°

Skład chemiczny ogniwa – LiNiMnCoO2 lub równoważny

- Dodatkowa aparatura sterująca – 1 sztuka

Ekran – dotykowy LCD o przekątnej minimum 7,02 cala, rozdzielczości minimum 1920x1200 pikseli i wysokiej jasności minimum 1200 cd/m2
Wbudowany akumulator – typ: Li-ion (minimum 6500 mAh @ 7,2 V), ładowany za pomocą stacji ładowania lub ładowarki USB-C
Możliwość dołożenia akumulatora zewnętrznego dodatkowego
Czas pracy – minimum 3h na akumulatorze wbudowanym, minimum 5,5h na zestawie dwóch akumulatorów

- Akumulator dodatkowy do aparatury sterującej – 2 sztuki

Kompatybilne z aparaturą sterującą wymienioną w pkt 3.

- Lądowisko do drona – 1 sztuka

Dwustronne, wodoodporne
Materiał – PU + silikon lub równoważny
Rozmiar po rozłożeniu – minimum 110 x 100 cm
Rozmiar po złożeniu – minimum 28 x 20,5 cm
W zestawie – minimum lądowisko, futerał, kołek stabilizujący x6

- Gwarancja / ochrona serwisowa

Gwarancja / ochrona serwisowa na okres minimum 36 miesięcy.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach lepszych od wymagań minimalnych. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z fabrycznie nowych elementów, bez śladu uszkodzeń, w oryginalnych opakowaniach producenta.

Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach takich samych bądź lepszych.