Chorula, dnia 05.03.2026 r.

Górażdże Cement SA

Chorula, ul. Cementowa 1

47-316 Górażdże

tel. 77 777 8000

E-Mail: biuro.cement@heidelbergmaterials.com

www.heidelbergmaterials.pl

Specyfikacja techniczna

wykonania utwardzonej drogi w Kopalni Wapienia „Górażdże”

Przedmiot zlecenia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie utwardzonej drogi o długości około 390 m i szerokości użytkowej ustalonej na 3,5 m. Projektowana droga posiada także mijankę oraz odcinki łukowe o większej szerokości. Droga powinna spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (§7 dotyczący dróg leśnych). Nośność powinna być dostosowana dla ruchu ciężkiego, w tym pojazdów o masie całkowitej do 40 ton. Konstrukcję drogi przewiduje się w technologii tłuczniowej z wykonaniem korytowania, warstw kruszywa oraz odpowiedniego zagęszczenia.

Na rysunku nr 1. zawarto szkic projektowanej drogi – szrafura fioletowa. Na pomarańczowo oznaczono wał ziemny, który należy wykonać z mas ziemnych powstałych przy korytowaniu.

Zakres robót

Zakres robót obejmuje:

- prace przygotowawcze:

  - wytyczenie trasy drogi,

- roboty ziemne:

  - usunięcie korzeni ściętych drzew w pasie budowanej drogi,

  - spryzmowanie korzeni we wskazanym przez Inwestora miejscu w pobliżu wykonywanych prac,

  - wykonanie korytowania pod drogę na odpowiednią głębokość,

  - usypanie wału ziemnego,

- konstrukcja nawierzchni:

  - wykonanie warstwy dolnej z kruszywa łamanego grubszej frakcji zapewniającego odpowiednią nośność,

  - ułożenie warstwy wierzchniej z kruszywa drobniejszej frakcji, zapewniającej komfortowy przejazd samochodem osobowym i ciężarowym,

  - odpowiednie zagęszczenie.

Rys. 1. Szkic projektowy

Dodatkowe informacje

Projektowany odcinek drogi znajduje się na wykarczowanym terenie leśnym. Jej początek i koniec należy wkomponować w istniejące drogi leśne, tak aby przejazd był jak najbardziej komfortowy.

Powierzchnia drogi (fioletowa szrafura na rys.1.) wynosi ok. 1960 m2.

Prace należy wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić drzew oraz gleby na terenie Lasów Państwowych – granica oznaczona linią koloru białego na rys. 1.

Roboty objęte zleceniem prowadzone będą na terenie Górażdże Cement SA, zatem Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłego przestrzegania wymogów przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przepisów Górażdże Cement S.A. – załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Do pracy będą mogły przystąpić wyłącznie te maszyny, które inwestor dopuści na podstawie odbioru komisyjnego, podczas którego oceniony zostanie ich ogólny stan techniczny, brak wycieków oleju i innych płynów eksploatacyjnych, działanie sygnałów ostrzegawczych itp. Konieczne będzie również przekazanie inwestorowi numerów identyfikacyjnych maszyn oraz przedstawienie świadectw CE.

Pracownicy zleceniobiorcy zostaną przeszkoleni przez inwestora w zakresie BHP, dla których zostaną wydane przepustki.

Pracownicy będą zobowiązani do codziennego zgłaszania się dozorowi kopalni przed przystąpieniem do prac oraz po jej zakończeniu.

Nadzór geodezyjny i kontrola wykonania zadania zgodnie z projektem będzie po stronie wykonawcy, w tym wytyczenie przebiegu drogi i bieżąca kontrola wykonania prac.

Dojazd do miejsca prowadzonych prac będzie możliwy:

  - przez teren Lasów Państwowych, drogami leśnymi oznaczonymi na czerwono na rys. 2. (wjazd przy wsi Kamień Śląski). W przypadku korzystania z tych dróg przez samochody osobowe i busy niezbędne będzie przekazanie numerów rejestracyjnych inwestorowi, w celu wystąpienia do Straży Leśnej o wydanie przepustek wjazdowych.

- W przypadku samochodów ciężarowych (transport maszyn, dostawy kruszywa) możliwość korzystania z dróg leśnych będzie wymagała zawarcia umowy dzierżawy dróg pomiędzy Lasami Państwowymi a Inwestorem. Prosimy o zamieszczenie w opisie oferty informacji dotyczącej konieczności korzystania z dróg leśnych przez ciężkie pojazdy Wykonawcy.

  - przez teren kopalni „Górażdże” (wieś Górażdże) – przejazd utwardzonymi drogami kopalnianymi, oznaczony kolorem żółtym na rys. 2. Końcowy fragment nie posiada jednak utwardzenia, znajduje się tam także pochylnia o nachyleniu ok. 10° = 17 %, zatem niemożliwe jest korzystanie przez pojazdy ciężarowe do przewozu kruszywa tzw. „wanny”.

W przypadku uszkodzenia dróg leśnych na trasie dojazdowej Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia (drogi są utwardzone, jednak jest obawa o powstanie kolein, które należy zniwelować).

Dodatkowe możliwości dla firm posiadających wozidła przegubowe:

- Istnieje możliwość użycia kamienia wapiennego bezpośrednio z miejsca eksploatacji w kopalni. Jest to frakcja, która może być użyta tylko jako dolna warstwa drogowa. Za jej załadunek i transport odpowiada Wykonawca. Należy mieć na uwadze, że z ładunkiem trzeba wjechać na poziom wyższy pochylnią, o której mowa w punkcie 3. b. Trasę przewozu oznaczono kolorem zielonym na rys. 3. Kamień ten jest bezpłatny.

- Jako wierzchnia warstwa może posłużyć kamień drobniejszej frakcji znajdujący się w kopalni przy łamiarni. Za jej załadunek i transport odpowiada Wykonawca. Trasę przewozu oznaczono kolorem niebieskim na rys. 3. Kamień ten jest bezpłatny.

Rys. 2. Drogi dojazdowe do miejsca prowadzonych prac

Rys. 3. Możliwy przewóz kruszywa pojazdami przegubowymi

Termin prowadzenia robót

- do wykonywania prac będzie można przystąpić od 13.04.2026 r.

- termin zakończenia prac do 31.05.2026 r.

- W trakcie prac należy uwzględnić przerwy dotyczące wykonywanych robót strzałowych (ok. 15-30 min) jeden lub dwa razy dziennie. Na czas wykonywanych robót pracownicy powinni opuścić teren zakładu górniczego, udać się w bezpieczne miejsce wskazane przez osobę nadzorującą roboty strzałowe lub sztygara zmianowego.

Wymogi dotyczące oferty

W ofercie prosimy o podanie cen:

- zakupu oraz kosztów transportu kruszywa łącznie, w jednostce zł/t (nie dotyczy firm posiadających wozidła przegubowe i chcących wykorzystać kruszywo znajdujące się na kopalni),

- kosztu wykonania drogi w jednostce zł/m2.

Prosimy także o opis proponowanej technologii wykonania drogi, jakie rodzaje sprzętu zostaną użyte, grubość korytowania, grubość poszczególnych warstw kruszywa, planowaną ilość kruszywa, a także informację o chęci skorzystania z dostępnego na kopalni kruszywa (załadowanego i przewiezionego w zakresie Wykonawcy). Prosimy także o informację o konieczności korzystania z dróg leśnych przez ciężkie pojazdy lub jej braku.

Dokumentacja fotograficzna obszaru zlecenia

Fot. 1. Obszar projektowanej drogi

Fot. 2. Obszar projektowanej drogi

Fot. 3. Obszar projektowanej drogi

Fot. 4. Pochylnia wjazdowa