PROJEKT BUDOWLANY-ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

Element  I		Projekt  zagospodarowania  terenu

| Nazwa inwestycji: ,, Przebudowa drogi gminnej nr 050123C poprzez budowę drogi dla pieszych w pasie drogi gminnej w m. Stary Dwór w km0+000-0+245.’’ INWESTOR: Gmina Koronowo, ul. Plac Zwycięstwa 1 , 86-010 Koronowo Adres inwestycji: województwo kujawsko-pomorskie, powiat bydgoski, gmina Koronowo, m. Stary Dwór , obręb Stary Dwór 0025. Jedn. ewidencyjna: 040304_5.0025.261, Nr działek: działki ew. o nr 261. Kategoria obiektu: XXV, Branża: drogowa |  |
| --- | --- |

| ZAKRES OPRACOWANIA | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAGOSPODAROWANIE TERENU | Projektant br. drogowa | mgr inż. Jacek Filosek | POM/0281/PWOD/11 | Kierowanie robotami i projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej |  |
|  | Opracował | mgr inż. Janusz Lang |  |  |  |

Półczno, 01 październik 2025 r.

|  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Opis techniczny |
| I. Spis treści. |  |  |  |  |  |  |
| Spis zawartości części opisowej |  |  |  |  |  |  |
| 1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.......................................................................................................... |  |  |  |  |  | 3 |
| 2.1 |  | Opis istniejącego zagospodarowania terenu............................................................................................. |  |  |  | 3 |
| 3.1 |  | Projektowane zagospodarowanie terenu................................................................................................... |  |  |  | 3 |
| 3.2 |  | Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu...................................... |  |  |  | 4 |
| 3.4 |  | Zakres robót............................................................................................................................................... |  |  |  | 4 |
| 3.5 |  | Rozwiązanie w przekroju podłużnym......................................................................................................... |  |  |  | 4 |
| 4 Zestawienia................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | 4.1 Zestawienie powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników................................................. |  |  |  | 5 |
| 5.1 |  | Informacja o rodzaju ograniczeń lub zakazów........................................................................................... |  |  |  | 6 |
| 5.2 |  | Informacja o wpisie do rejestru zabytków i ochronie konserwatorskiej..................................................... |  |  |  | 6 |
| 5.3 |  | Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę....................................................................... |  |  |  | 6 |
| 5.4 |  | Dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia |  |  |  |  |
| użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia........................................................... |  |  |  |  |  | 7 |
| 6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz |  |  |  |  |  |  |
| przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi;......................................... |  |  |  |  |  | 7 |
| 7 Określenie obszaru oddziaływania obiektu. ................................................................................................. |  |  |  |  |  | 8 |
| 8 Analiza powiązania z innymi drogami publicznymi....................................................................................... |  |  |  |  |  | 8 |
|  | Spis zawartości części rysunkowej |  |  |  |  |  |
|  | Plan orientacyjny |  |  |  | 1:10000 | rys.1 |
|  | Plan sytuacyjny |  |  |  | 1:500 | rys.2.1 |

3

Opis techniczny

I. Część opisowa.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest załącznik do zgłoszenia w postaci projektu budowlanego dla zadania:                        Przebudowa drogi gminnej nr 050123C poprzez budowę drogi dla pieszych w pasie drogi gminnej w m. Stary Dwór w km 0+000-0+245.Projekt jest załącznikiem do zgłoszenia robót z wyłączeniem zjazdów, gdyż nie podlegają one zgłoszeniu robót zgodnie z prawem budowlanym.

2.1 Opis istniejącego zagospodarowania terenu.

Omawiana droga gminna nr 050123C zlokalizowana w m. Stary Dwór przebiega w terenie zabudowanym ze zwartą zabudową . Szerokość jezdni wynosi od 4,0-4,3m, nawierzchnia drogi jest  twarda   bitumiczna , brak ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych. Istniejące pobocza  porośnięte trawą. Brak drzew do wycinki oraz brak zakrzaczenia do wycinki.

Droga łączy drogę krajową nr 25 oraz drogę gminną nr 050122C. Odcinek drogi jest prosty, panuje tu dobra widoczność brak przeszkód terenowych. Droga jest drogą publiczną o nr ewidencyjnym 050122C , zarządcą drogi jest Burmistrz Gminy Koronowo.

Droga obramowana krawężnikiem w związku z powyższym nie projektuje się nowego krawężnika od strony jezdni, istniejące zjazdy bitumiczne oraz z kostki bet. pozostaną bez zmian.

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy drogi dla pieszych o długości 245 m od km 0+000 do km 0+245.

Droga przebiega w terenie płaskim bez dużych niwelacji terenu od 107,80m n.p.m. do 110,40 m n.p.m.. Szerokość obecnego pasa drogowego wynosi 9-10m. Istniejące spadki podłużne na większości odcinka nie przekraczają 2,00% .

Droga ma nawierzchnię bitumiczną, zjazdy do posesji  z kostki betonowej.

Odwodnienie drogi jest powierzchniowe w teren działki pasa drogowego , w pobocza i tereny zielone. W pasie drogowym brak  oświetlenia ulicznego , brak urządzeń BRD. W działce drogowej istnieje sieć wodociągowa , kanalizacyjna oraz teletechniczna.

Dany odcinek drogi nie leży na terenach osuwiskowych znajdujących się w Gminie  Koronowo.

Teren inwestycji nie jest objęty MPZP, droga jest drogą gminną publiczną klasy D i taką pozostanie.

Brak drogi dla pieszych doskwiera mieszkańcom i wybudowanie danego odcinka drogi dla pieszych poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w danym miejscu.

3.1 Projektowane zagospodarowanie terenu.

- Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

- nie przewiduje się budowy urządzeń związanych z obiektami budowlanymi,

- sposób odprowadzania lub oczyszczania  ścieków

- nie przewiduje się odprowadzania ścieków,

- układ komunikacyjny

- projektowana droga stanowić będzie drogę gminną publiczną jak dotychczas ,

d)	sposób dostępu do drogi publicznej

- droga jest drogą publiczną i łączy się bezpośrednio z drogą gminna nr 050122C oraz droga krajowa DK25.

4

Opis techniczny

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

- nie dotyczy

- ukształtowanie terenu i układ zieleni

- ukształtowanie terenu przedstawiono w części rysunkowej rys nr  2.0.

3.2 Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.

Charakterystyczne parametry projektowanej drogi  dla pieszych:

- długość projektowanej drogi dla pieszych - 245 mb,

- szerokość chodnika – 2,0 m,

- spadek podłużny – 3-4% km/h,

- spadek przekrój poprzeczny- 2,0%,

- odprowadzenie wody – powierzchniowe,

- nawierzchnia – kostka bet. gr. 6 cm,

- obramowanie od strony jezdni istniejący krawężnik od strony pobocza obrzeże bet. gr. 8cm,

- zjazdy nawierzchnia z koski bet. gr. 8 cm , obramowane opornikiem bet. 12x25x100cm od strony

najazdowej krawężnikiem bet 15x22x100cm,

-pobocza trawiaste do granicy pasa drogowego drogi gminnej – 6,0%,

- kategoria projektowanego obiektu budowlanego: XXV.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce drogowej oznaczonej w ewidencji

gruntów nr: 261 obręb 0025 Stary Dwór , gmina Koronowo.

Przewiduje się dotychczasowy sposób odwodnienia drogi - odwodnienie powierzchniowe, w działki pasa drogowego. Pas drogowy  posiada tereny zielone, w które odprowadzana będzie woda opadowa. Spadki podłużne i poprzeczne określone na PZT oraz profilu podłużnym. Woda opadowa w całości zostanie zagospodarowana w działce nr 261 należącej do Inwestora.

Trasę drogi dla pieszych planuje się, przy założeniu maksymalnego wykorzystania istniejącego przebiegu drogi, minimalizacji robót ziemnych oraz istniejących krawężników stanowiących obramowanie drogi.  Nie planuje się wycinki drzew przy inwestycji.

Projekt został uzgodniony z Gminą Koronowo oraz Zarządem Dróg Gminnych w Koronowie oraz ORANGE .

Droga położona jest w miejscu gdzie, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Nie projektuje się zmiany stałej organizacji ruchu , ponieważ budowa drogi dla pieszych nie generuje takiej potrzeby. Brak konieczności wykonania zmiany oznakowania pionowego i poziomego.

Nie zaprojektowano kanału technologicznego ze względu na spełnienie warunków określonych                               w art. 39 ust. 6ba ustawy o drogach publicznych:

- odcinek  przebudowy drogi jest krótszy niż 1000 metrów, oraz  spełnione są łącznie następujące warunki:
a) projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron,
b) w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca kontynuację projektowanego kanału technologicznego zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Koronowo, wieloletnią

5

Opis techniczny

prognozą finansową Gminy Koronowo na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009r. o finansach publicznych lub planami , o których mowa w art. 20 pkt.1 lub 2.

3.3 Rozwiązania w planie sytuacyjnym

Plan  sytuacyjny (rys.2)  opracowany został  na  mapie  do  celów projektowych  w skali 1:500.

Długość projektowanego odcinka  drogi wynosi 254m.

Opis rozwiązań sytuacyjnych :

Zaprojektowano drogę dla pieszych składająca się z chodnika o szerokości 2,0m na całej długości wynoszącej 245m. Chodnik usytuowany równolegle do drogi gminnej nr 050123C. Przy obramowaniu chodnika wykorzystano istniejący krawężnik betonowy. Od strony terenów zielonych chodnik ograniczono obrzeżem bet. 8x30x100cm.Zaprojektowano 2,0% spadek poprzeczny w kierunku terenów zielonych zlokalizowanych w działce drogowej. Spadek podłużny zaprojektowano tak aby mieścił się s przedziale 3-4% , a więc zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Istniejące  zjazdy do posesji pozostaną bez zmian ewentualnie zostaną wyregulowane do projektowanej

nawierzchni z kostki bet na drodze dla pieszych.

Dokładna lokalizacja zjazdów przedstawiona w Tomie II projektu budowlanego. Szerokość zjazdów zmienna wskazana na PZT.

Zaprojektowano konstrukcje chodnika jak poniżej:

- warstwa ścieralna – kostka bet. 6 cm szara,

- podsypka cem.- piaskowa – 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z KŁSM 0-31,5mm – gr. warstwy 10cm,

- podbudowa z gr. stab. cementem Rm>1,5 Mp – gr. warstwy 10 cm.

Zaprojektowano konstrukcje zjazdów  jak poniżej:

- warstwa ścieralna – kostka bet. 8 cm szara,

- podsypka cem.- piaskowa – 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z KŁSM 0-31,5mm – gr. warstwy 10cm,

- podbudowa z gr. stab. cementem Rm>1,5 Mp – gr. warstwy 20 cm.

3.4 Zakres robót.

- wytyczenie trasy,

- korytowanie pod drogę dla pieszych zgodnie z PZT ,

- ustawienie obrzeży bet. gr. 8 cm na ławie betonowej z oporem,

- wykonanie podbudowa z gr. stab. Cementem Rm>1,5Mp – gr. warstwy 10cm,

- wykonanie podbudowa z KŁSM 0-31,5mm -gr. warstwy 10 cm,

- wykonanie warstwy podsypki cem-piaskowej – gr. warstwy 4 cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej z kostki bet. gr. 6 cm kolor szary,

6

Opis techniczny

- budowa zjazdów indywidualnych z kostki bet. gr. 8 cm, kolor szary,

- obramowanie opornikiem bet 12x25x100cm zjazdów projektowanych a od strony najazdowej

krawężnikiem najazdowym 15x22x100cm.

Kostka bet. gr 6 cm jak i obrzeże bet. 8x30x100cm będą Wykonawcy przekazane przez Zamawiającego.

3.5 Rozwiązanie w przekroju podłużnym.

Niweletę projektowanej drogi dla pieszych zaprojektowano w ścisłym powiązaniu z istniejącą droga gminna , istniejącymi zjazdami oraz rzędnymi terenu. Profil podłużny przedstawiono w części rysunkowej (rys.4).

Grunty z wykopów oraz nasypy nienośne przeznaczone do wywozu i utylizacji przez Wykonawcę.

Istniejący materiał przeznaczony do rozbiórki zutylizować .

Ziemię urodzajną należy usunąć na głębokość zalegania. Przewidywana grubość warstwy urodzajnej do

10 cm. Ziemię urodzajną należy użyć do uporządkowania pasa drogowego.

4 Zestawienia

4.1 Zestawienie powierzchni drogi dla pieszych

- powierzchnia warstwy ścieralnej z kostki bet. gr. 6cm- 375,37m2

- powierzchnia zjazdów z kostki bet. gr. 8cm- 12,0m2

- obrzeża bet. 8x30x100cm – 240 m

- opornik bet. 12x25x100cm – 14,60 m

- krawężnik najazdowy 15x22x100cm – 12,00m

5.1 Informacja o rodzaju ograniczeń lub zakazów.

Nie dotyczy

5.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytków i ochronie konserwatorskiej.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie leży w strefie ochrony konserwatora zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie innych stref wynikających z przepisów szczególnych.

5.3 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie leży w strefie wpływów eksploatacji górniczej.

5.4 Dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), planowana inwestycja nie została zaliczona do

7

Opis techniczny

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Inwestycja została zaprojektowana w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych,

- także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczeństwo, odpowiednie warunki ochrony środowiska i trwałości użytkowania.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziaływania na środowisko będzie eliminowane poprzez właściwe prowadzenie prac i stosowne technologie budowlane.

Poprawa parametrów technicznych związana z budową drogi dla pieszych  wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu niechronionych uczestników ruchu drogowego, poprawę środowiska poprzez obniżenie poziomu zapylenia, hałasu.

Zastosowane materiały nie będą wywierały negatywnego oddziaływania na środowisko.

Planowana inwestycja nie będzie miała szkodliwego wpływu na środowisko.

6.Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi;

Nie dotyczy.

7. Określenie obszaru oddziaływania obiektu.

- Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333) z późniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz.U. 2017 poz. 1332)- art. 3 pkt. 20;

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440,1920,1948) – art. 43 pkt.1;

W wyniku przebudowy drogi  zostanie wykonana nowa droga dla pieszych , co znacznie poprawi równość trasy po której poruszają się piesi oraz wpłynie na poprawę płynności ruchu pieszych. W związku z powyższym inwestycja wpłynie na obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, obniżenie poziomu hałasu.

Z racji charakteru inwestycji nie wpłynie ona na ograniczenie dopływu światła dziennego oraz nie ograniczy sposobu użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek.

Ze	względu	na	zakres	przedsięwzięcia obszar oddziaływania obiektu będzie	w całości zawierał się w	granicach	działki	przewidzianej	pod	inwestycję obręb geodezyjny Stary Dwór   0025 działka nr: 261.

8

Opis techniczny

8. Analiza powiązania z innymi drogami publicznymi.

Dostęp do dróg publicznych zapewniony jest poprzez połączenie bezpośrednie z drogą gminną nr 050122C oraz drogą krajową nr 25.

projektant br. drogowa:

mgr inż. Jacek Filosek   nr upr. POM/0281/PWOD/11               ……………………………………

opracował

mgr inż. Janusz Lang                                                                   …………………………………….

10

Opis techniczny

Oświadczenie o zgodności części projektu-PZT

- obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz.U. 2021 poz. 2351) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:

,, Przebudowa drogi gminnej nr 050123C poprzez budowę drogi dla

pieszych w pasie drogi gminnej w m. Stary Dwór w km0+000-0+245.’’

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2020 poz. 1609)

Projekt został wykonany zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi do tej

ustawy.

Półczno, 01.10.2025 r.

PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA

mgr inż. Jacek Filosek

nr upr. POM/0281/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami

bez ograniczeń

w specjalności drogowej

OPRACOWAŁ                                            mgr inż. Janusz Lang