PROJEKT BUDOWLANY

Element  II		Projekt  architektoniczno-budowlany

Nazwa inwestycji:	,, Przebudowa drogi gminnej nr 050123C poprzez budowę drogi dla

pieszych w pasie drogi gminnej w m. Stary Dwór w km0+000-0+245.’’

INWESTOR: 			Gmina Koronowo, ul. Plac Zwycięstwa 1 , 86-010 Koronowo

Adres inwestycji:	    województwo kujawsko-pomorskie, powiat bydgoski, gmina Koronowo,

m. Stary Dwór ,  obręb Stary Dwór 0025.

Jedn. ewidencyjna:              040304_5.0025.261,

Nr działek:	                       działki ew. o nr  261.

Kategoria obiektu: 	XXV,

Branża:                                   drogowa

| ZAKRES OPRACOWANIA | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAGOSPODAROWANIE TERENU | Projektant br. drogowa | mgr inż. Jacek Filosek | POM/0281/PWOD/11 | Kierowanie robotami i projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej |  |
|  | Opracował | mgr inż. Janusz Lang |  |  |  |

Półczno, 23 wrzesień 2025 r.

2

Opis techniczny

I. Spis treści.

| Spis zawartości części opisowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego..................................................................................................... |  |  | 3 |
| 2. | Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego....................................... |  |  | 3 |
| 3. | Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego..................................................... |  |  | 3 |
|  | 3.1 | Rozwiązania w planie sytuacyjnym............................................................................................. |  | 3 |
|  | 3.2 | Zakres robót................................................................................................................................. |  | 4 |
|  | 3.3 | Rozwiązanie w przekroju podłużnym.......................................................................................... |  | 4 |
| 4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.................................................................................... |  |  |  | 4 |
|  | 4.1 | Kubatura...................................................................................................................................... |  | 5 |
|  | 4.2 | Zestawienie powierzchni.............................................................................................................. |  | 5 |
|  | 4.3 | Charakterystyczne parametry drogi.................................................................................... |  | 5 |
|  | 4.4 | Liczba kondygnacji...................................................................................................................... |  | 6 |
|  | 4.5 | Inne dane..................................................................................................................................... |  | 6 |
| 5. | Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia............................................................... |  |  | 6 |
| 6. | Projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne.................................................................................. |  |  | 14 |
| 7. | Charakterystyka ekologiczna....................................................................................................................... |  |  | 16 |
| 8. | Opis dostępności dla osób niepełnosprawnych........................................................................................... |  |  | 16 |
| 9. | Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego |  |  |  |
| wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: .................................................. |  |  |  | 16 |

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie

| obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem |  |  | ......................................................................................... | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.......................................................................... |  |  |  | 17 |
| 7 | Spis zawartości części rysunkowej |  |  |  |
|  | Profil podłużny |  | 1:100:1000 | rys.4 |
|  | Przekroje normalne |  | 1:50:100 | rys.3 |

3

Opis techniczny

I. Część opisowa.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest załącznik do zgłoszenia w postaci projektu budowlanego dla zadania:                        Przebudowa drogi gminnej nr 050123C poprzez budowę drogi dla pieszych w pasie drogi gminnej w m. Stary Dwór w km 0+000-0+245.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego: XXV – drogi, (K)=1,(W)=1,

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego.

Droga dla pieszych w postaci chodnika o szerokości 2,0m zlokalizowana w pasie drogi  gminnej publicznej nr 050123C służąca do umożliwienia i poprawy ruchu pieszych w wzdłuż drogi gminnej. Projekt nie  zawiera  przebudowy istniejących zjazdów bitumicznych , projektuje się budowę dwóch nowych zjazdów oraz zjazdy istniejące z kostki bet. przewidziano do regulacji wysokościowej względem projektowanej drogi dla pieszych.

Prace w całości będą realizowane w pasie drogi gminnej oznaczonej                                      w ewidencji gruntów jako ,,dr’’. Prace będą zrealizowane na działce                                                                 nr  261

Opracowanie przedstawia rozwiązania sytuacyjno – wysokościowe oraz określa konstrukcje nawierzchni.

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

3.1 Rozwiązania w planie sytuacyjnym

Plan  sytuacyjny (rys.2.0)  opracowany został  na  mapie  do  celów projektowych  w  skali 1:500.

Długość projektowanej  drogi dla pieszych to 245m.

Opis rozwiązań sytuacyjnych w  km 0+000 do km 0+245

Zaprojektowano drogę dla pieszych składająca się z chodnika o szerokości 2,0m na całej długości wynoszącej 245m. Chodnik usytuowany równolegle do drogi gminnej nr 050123C. Przy obramowaniu chodnika wykorzystano istniejący krawężnik betonowy. Od strony terenów zielonych chodnik ograniczono obrzeżem bet. 8x30x100cm.Zaprojektowano 2,0% spadek poprzeczny w kierunku terenów zielonych zlokalizowanych w działce drogowej. Spadek podłużny zaprojektowano tak aby mieścił się s przedziale 3-4% , a więc zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Istniejące  zjazdy do posesji pozostaną bez zmian ewentualnie zostaną wyregulowane do

projektowanej nawierzchni z kostki bet na drodze dla pieszych.

3.2 Zakres robót.

- wytyczenie trasy,

- korytowanie pod drogę dla pieszych zgodnie z PZT ,

- ustawienie obrzeży bet. gr. 8 cm na ławie betonowej z oporem,

4

Opis techniczny

- wykonanie podbudowa z gr. stab. Cementem Rm>1,5Mp – gr. warstwy 10cm,

- wykonanie podbudowa z KŁSM 0-31,5mm -gr. warstwy 10 cm,

- wykonanie warstwy podsypki cem-piaskowej – gr. warstwy 4 cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej z kostki bet. gr. 6 cm kolor szary,

- budowa zjazdów indywidualnych z kostki bet. gr. 8 cm, kolor szary,

- obramowanie opornikiem bet 12x25x100cm zjazdów projektowanych a od strony najazdowej

krawężnikiem najazdowym 15x22x100cm.

3.3 Rozwiązanie w przekroju podłużnym.

Niweletę projektowanej drogi dla pieszych zaprojektowano w ścisłym powiązaniu z istniejącą droga gminna , istniejącymi zjazdami oraz rzędnymi terenu. Profil podłużny przedstawiono w części rysunkowej (rys.4).

Grunty z wykopów oraz nasypy nienośne przeznaczone do wywozu i utylizacji przez Wykonawcę.

Istniejący materiał przeznaczony do rozbiórki zutylizować .

Ziemię urodzajną należy usunąć na głębokość zalegania. Przewidywana grubość warstwy urodzajnej

do 10 cm. Ziemię urodzajną należy użyć do uporządkowania pasa drogowego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Kubatura

Nie dotyczy.

4.2 Zestawienie powierzchni

- powierzchnia warstwy ścieralnej z kostki bet. gr. 6cm- 375,37m2

- powierzchnia zjazdów z kostki bet. gr. 8cm- 12,0m2

- obrzeża bet. 8x30x100cm – 240 m

- opornik bet. 12x25x100cm – 14,60 m

- krawężnik najazdowy 15x22x100cm – 12,00m

Tabela projektowanych  zjazdów z kostki bet.gr. 8cm,:

| Lp. | kilometracja | strona | powierzchnia w m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0+150 | P | 4,00 |
| 2. | 0+241 | P | 8,00 |

Suma: 12,00m2

5

Opis techniczny

4.3 Charakterystyczne parametry przebudowywanej drogi powiatowej

- długość projektowanej drogi dla pieszych - 245 mb,

- szerokość chodnika – 2,0 m,

- spadek podłużny – 3-4% km/h,

- spadek przekrój poprzeczny- 2,0%,

- odprowadzenie wody – powierzchniowe,

- nawierzchnia – kostka bet. gr. 6 cm,

- obramowanie od strony jezdni istniejący krawężnik od strony pobocza obrzeże bet. gr. 8cm,

- zjazdy nawierzchnia z koski bet. gr. 8 cm , obramowane opornikiem bet. 12x25x100cm od strony

najazdowej krawężnikiem bet 15x22x100cm,

-pobocza trawiaste do granicy pasa drogowego drogi gminnej – 6,0%,

- kategoria projektowanego obiektu budowlanego: XXV.

4.4 Liczba kondygnacji

Nie dotyczy.

4.5 Inne dane

Nie dotyczy.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Szczegółowe badania stanowią odrębne opracowanie geologiczne przekazane Inwestorowi

w formie papierowej i elektronicznej.

Przyjęto  proste warunki gruntowe zakwalifikowano obiekt do  I kategorii geotechnicznej.

Przeprowadzone prace pozwoliły ustalić, iż w miejscu objętym rozpoznaniem, występują grunty jednorodne genetycznie o zmiennej litologii i o mało zróżnicowanych wartościach parametrów geotechnicznych.

Bezpośrednio pod powierzchnią terenu nawiercono gleby o miąższości dochodzącej do 0,3 m nawiercono mineralne utwory niespoiste, wykształcone w postaci piasków drobnych i średnich. W ich obrębie nawiercono mineralne utwory spoiste – piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

Podczas prac terenowych prowadzonych jesienią, przy stanach wód niższych od średnich, nie nawiercono wód podziemnych w obrębie przewiercanych gruntów.

W warunkach ekstremalnych występujących po długotrwałych opadach deszczu lub tajaniu śniegów na powierzchni glin mogą pojawić się wody zawieszone. Będą one infiltrowały w głąb profilu gruntowego.

Stwierdzone warunki umożliwiają odprowadzenie wód opadowych w głąb profilu gruntowego ze względu na jego przepuszczalny charakter. W przypadku pojawienia się gruntów o gorszym współczynniku filtracji zalecana jest fragmentaryczna wymiana gruntu na piasek średni lub inny grunt posiadający dobry charakter przepuszczalności. Poprawi to warunki infiltracji wód opadowych w głąb profilu gruntowego, uniemożliwiając tym samym zalewanie terenów użytkowania publicznego oraz działek sąsiednich.

Badania podłoża gruntowego przeprowadzono 1 października 2025 roku pod nadzorem mgr Karoliny Nowakowskiej. W trakcie przeprowadzonych prac wykonano 2 otwory geotechniczne do głębokości 2,0 m, w celu opisania warunków gruntowo – wodnych, występujących w podłożu przewidzianym do przebudowy drogi gminne.

10

Opis techniczny

W czasie trwania robót określono makroskopowo rodzaj i stan gruntów. Wykonane otwory pozwoliły na opisanie litologii gruntów oraz określenie głębokości zalegania poszczególnych warstw.

Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych ma charakter punktowy, a określenierodzaju, stanu gruntu oraz przelotu poszczególnych warstw dotyczy wyłącznie miejsc, w których wykonano wiercenia. Przekrój geotechniczny opracowano w celu graficznego przedstawienia budowy podłoża, w miejscu wykonanych badań.

Otwory geotechniczne zostały zlikwidowane urobkiem. Na podstawie wyników prac terenowych wykonano mapę dokumentacyjną z naniesioną lokalizacją otworów geotechnicznych. Sporządzono karty otworów oraz przekrój geotechniczny, na którym grunty o podobnych właściwościach fizycznych i mechanicznych (odkształcalności i wytrzymałości) pogrupowano w pakiety. Parametry wytrzymałościowe poszczególnych pakietów przedstawiono na załączniku nr 3.

Dokumentację badań podłoża gruntowego sporządzono w wersji elektronicznej, którą przekazano Zleceniodawcy.

Warunki geotechniczne określono w oparciu o analizę warunków terenowych i ich interpretację. Przekrój geotechniczny przedstawiono zgodnie z polskimi normami, na podstawie genezy, litologii oraz parametrów identyfikacyjnych gruntu, określonych podczas prac terenowych.

Dla występujących w podłożu gruntów określono parametry identyfikacyjne, gdzie dla gruntów piaszczystych stopień zagęszczenia ID.

W podłożu budowlanym wydzielono 4 pakiety (Ia, IIb, IIIa i IIIb) różniące się między sobą własnościami fizyczno-mechanicznymi oraz litologią i genezą.

Pakiet Ia – został wydzielony w oparciu o gleby. Grunty te nie mogą występować w podłożu przebudowywanej drogi oraz poniżej niej.

Pakiet IIb – wydzielony w oparciu o grunty spoiste, wykształcone w postaci piasków gliniastych i glin piaszczystsych (grunty grupy „B”), występujących w stanie plastycznym od IL=0,39 do IL=0,31 (pakiet IIb – IL=0,35). Grunty te należą do wysadzinowych i będą posiadały zróżnicowane wartości parametrów geotechnicznych, poprawiające się wraz ze spadkiem wilgotności i związanego z nim stopnia plastyczności.

Pakiet IIIa – w jej skład wchodzą piaski drobne występujące w stanie średniozagęszczonym (pakiet IIIa - ID[n] =0,40). Są to niewysadzinowe grunty, charakteryzujące się średnią nośnością i ściśliwością.

Pakiet IIIb – w jej skład wchodzą piaski średnie występujące w stanie średniozagęszczonym (pakiet IIIb - ID[n] =0,40). Są to niewysadzinowe grunty, charakteryzujące się średnią nośnością i małą ściśliwością.

Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich pakietów naniesiono na karty otworów (załącznik nr 2), natomiast obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielonych pakietów geotechnicznych przedstawia załącznik nr 4.

9.1. Rozpoznanie geotechniczne przeprowadzono w miejscowości Stary Dwór, w gminie Koronowo.

9.2. Pod względem morfologicznym obszar objęty badaniami jest położony w obrębie wysoczyzny morenowej.

11

Opis techniczny

9.3. Różnica wysokości w miejscu przeprowadzonych badań wynosi 1,8 m, przy rzędnych zmieniających się od 108,4 m n.p.m. do 110,2 m n.p.m.

9.4. Przeprowadzone prace pozwoliły ustalić, iż w miejscu objętym rozpoznaniem, występują grunty jednorodne genetycznie o zmiennej litologii i o mało zróżnicowanych wartościach parametrów geotechnicznych.

9.5. Podczas prac terenowych prowadzonych jesienią, przy stanach wód niższych od średnich, nie nawiercono wód podziemnych w obrębie przewiercanych gruntów.

9.6. W warunkach ekstremalnych występujących po długotrwałych opadach deszczu lub tajaniu śniegów na powierzchni glin mogą pojawić się wody zawieszone. Będą one infiltrowały w głąb profilu gruntowego.

9.7. Głębokość przemarzania gruntów na terenie objętym opracowaniem wynosi 1,0 m. W strefie tej występują wysadzinowe i gleby oraz nie wysadzinowe piaski drobne.

9.8. W miejscu planowanej inwestycji występują proste warunki gruntowe. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowanych § 4, ust. 4 „kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego, na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych”.

12

Opis techniczny

13

Opis techniczny

6. Projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne.

Projekt przebudowy drogi zakłada wykonanie  drogi dla pieszych według  wg następujących konstrukcji:

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawia rysunek  3.

Zaprojektowano konstrukcje chodnika jak poniżej:

- warstwa ścieralna – kostka bet. 6 cm szara,

- podsypka cem.- piaskowa – 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z KŁSM 0-31,5mm – gr. warstwy 10cm,

- podbudowa z gr. stab. cementem Rm>1,5 Mp – gr. warstwy 10 cm.

Zaprojektowano konstrukcje zjazdów  jak poniżej:

- warstwa ścieralna – kostka bet. 8 cm szara,

- podsypka cem.- piaskowa – 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z KŁSM 0-31,5mm – gr. warstwy 10cm,

- podbudowa z gr. stab. cementem Rm>1,5 Mp – gr. warstwy 20 cm.

14

Opis techniczny

7. Charakterystyka ekologiczna.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), planowana inwestycja nie została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Inwestycja została zaprojektowana w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych,

a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczeństwo, odpowiednie warunki ochrony środowiska i trwałości użytkowania.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziaływania na środowisko będzie eliminowane poprzez właściwe prowadzenie prac i stosowne technologie budowlane.

Poprawa parametrów technicznych związana z wymianą nawierzchni wpłynie na poprawę stanu środowiska poprzez obniżenie poziomu zapylenia, hałasu.

Zastosowane materiały nie będą wywierały negatywnego oddziaływania na środowisko.

Planowana inwestycja nie będzie miała szkodliwego wpływu na środowisko.

8. Opis dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Dana inwestycja  jest zlokalizowana w terenie zabudowanym, droga dla pieszych będzie posiadała nawierzchnie twardą o szerokości 2,0m, zaprojektowano spadki podłużne i poprzeczne w taki sposób aby osoby niepełnosprawne mogły w bezpieczny sposób poruszać się po drodze dla pieszych.

- Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

- zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych,

- Odprowadzanie wód opadowych powierzchniowo w pas drogowy drogi gminnej  jak dotychczas.

- emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się.

- Nie dotyczy

- rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów

- Nie dotyczy.

- właściwości akustycznych oraz emisji drgań

-Nie dotyczy.

- Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja zaprojektowana została w sposób minimalizujący wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Brak konieczności wycinki  drzew.

15

Opis techniczny

- Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy.

11. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

Nie dotyczy.

projektant br. drogowa:

mgr inż. Jacek Filosek   nr upr. POM/0281/PWOD/11               ……………………………………

opracował

mgr inż. Janusz Lang                                                                   …………………………………….

16

Opis techniczny

Oświadczenie o zgodności części projektu-PAB

- obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz.U. 2021 poz. 2351) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:

Przebudowa drogi gminnej nr 050123C poprzez budowę drogi dla

pieszych w pasie drogi gminnej w m. Stary Dwór w km0+000-0+245.

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2020 poz. 1609)

Projekt został wykonany zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi do tej

ustawy.

Półczno, 01.10.2025 r.

PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA

mgr inż. Jacek Filosek

nr upr. POM/0281/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami

bez ograniczeń

w specjalności drogowej

OPRACOWAŁ                                            mgr inż. Janusz Lang