Rir.271.9.2026

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Podstawowy zakres rzeczowy prac na ww. boisku na obszarze ok. 8265 m2:

- Aeracja aktywna – x 2;

- Wertykulacja aktywna z zebraniem posuszu – x 3;

- Piaskowanie + zatarcie piasku (piasek po stronie Zamawiającego) – x 2

- Dosiew trawy – x 2

- Oprysk + środki ochrony roślin – x 3,

- Nawożenie zgodnie z punktem 2 ppkt 5).

- Przewiduje się następujący harmonogram prac:

- marzec/kwiecień 2026:

  - Oprysk fungicydami – na choroby grzybowe

  - Wertykulacja boiska – mechaniczne usuniecie całego posuszu, martwych rozłogów z boiska i zebranie,

  - Piaskowanie boiska – 40 ton piasku płukanego o frakcji 0,02-0,2 mm,

  - Aeracja aktywna boiska,

  - Zatarcie piasku – wprowadzenie piasku do kapilarów powstałych przy aeracji,

  - Dosiew trawy – 120 kg trawy

- maj 2026:

  - Oprysk herbicydami w celu usunięcia chwastów dwuliściennych - 5-7 dni przed zabiegami;

- czerwiec 2026

  - Wertykulacja boiska – mechaniczne usunięcie całego posuszu, martwych rozłogów z boiska i zebranie;

  - Piaskowanie boiska – 50 ton piasku płukanego o frakcji 0,02-0,2 mm;

  - Aeracja aktywna boiska;

  - Zatarcie piasku – wprowadzenie piasku do kapilarów powstałych przy aeracji;

  - Dosiew trawy – 120 kg trawy

- październik 2026:

  - Oprysk fungicydami - 5-7 dni przed zabiegami;

  - Wertykulacja boiska – mechaniczne usunięcie całego posuszu, martwych rozłogów z boiska i zebranie.

- Nawozy:

Nawozy łącznie ok 1250 kg. W cenie należy uwzględnić program nawożenia na marzec/kwiecień, maj, czerwiec i październik. Ponadto należy uwzględnić nasiona traw 10 kg x 24 worki (skład: 75 % życica trwała / 25 % wiechlina łąkowa) oraz farbę do malowania linii 10l/15 kg x 4 opakowania.

- Zamawiający zapewni piasek potrzebny do piaskowania w ilości 90 ton (płukany, frakcja 0,5mm – 2 mm). Jeżeli występuje duże zachwaszczenie na boisku należy powtórzyć oprysk herbicydami. Podczas zabiegów agrotechnicznych boisko powinno być wyłączone z użytkowania – okres wyłączenia boiska po renowacji od 14 do 21 dni. Zamawiający zapewni także ładowarkę do ładowania piasku.