Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna AB

| Lp. | Nazwa elementu | Opis techniczny |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa / drzwi | obudowa ze stali nierdzewnej o grubości min. 2 mm. Obudowa i 3 mm drzwi |
|  |  | kolor obudowy - szary |
| 2 | Wymiary | szer. 900 mm x wys. 1350 mm x głęb. 550 mm |
| 3 | Interfejs użytkownika | 15 ' kolorowy wyświetlacz wyposażony w szybę pancerną |
| 4 | Obsługa monet | przyjmowanie 6 monet:, 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł |
|  |  | zwrot 6 tych samych monet z zakresu 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł |
|  |  | 6 modułów do wydawania reszty |
|  |  | 3 hoppery o pojemności min. 1000 monet każdy w tym: 5 gr. 10 gr., 1 zł; |
|  |  | kaseta końcowa o pojemności ok. 5 litrów |
|  |  | obsługa monet w układzie LI-FO |
|  |  | wydawanie reszty za pomocą 7 monet (10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł z modułów oraz 5 gr. z hoppera) |
| 5 | Obsługa banknotów | przyjmowanie 5 nominałów banknotów (10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł) |
|  |  | wydawanie reszty banknotami (10 zł, 20 zł,) |
|  |  | kaseta końcowa o pojemności 600 banknotów |
|  |  | powiadomienie o zapełnieniu kaset końcowych w 90% |
| 6 | Płatności bezgotówkowe | czytnik kart płatniczych |
|  |  | czytnik kart bezstykowych |
|  |  | PINPAD klawisze ze stali nierdzewnej |
| 7 | Obsługa biletów elektronicznych | automat przygotowany do instalacji modułu do obsługi biletów elektronicznych |
| 8 | Wydruk i wydawanie biletów | 2 drukarki termiczne obsługujące 2 rolki papieru |
|  |  | szerokość papieru min. 75 mm |
|  |  | min szerokość wydruku 75 mm |
|  |  | obsługa gramatury od 80 do 150 g/m2 |
| 9 | Interfejsy komunikacyjne | wbudowany modem GSM/UMTS |
|  |  | złącze USB |
| 10 | Zasilanie | 230 V 50 Hz; pobór mocy nie większy niż 1000 W przy włączonym ogrzewaniu. |
|  |  | zasilanie awaryjne pozwalające na zakończenie transakcji |
| 11 | Zabezpieczenia | alarm akustyczny i świetlny |
|  |  | logowanie za pomocą PIN-u |
|  |  | minimum 3 zamki mechaniczne w tym 2 zamki patentowe |
|  |  | zabezpieczenie drzwi alarmem |
|  |  | zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe z powiadamianiem o próbie włamania |
|  |  | zapis danych na nośniku typu flash - karta SD |
| 12 | Parametry środowiskowe | od - 20°C do + 40°C |
|  |  | wilgotność powietrza >95% |
| 13 | Certyfikaty | certyfikat CE |
| 14 | Wersje językowe | obsługa w 3 językach |