Załącznik nr 11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI

„Przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej za 2026 rok stanu technicznej sprawności infrastruktury kolejowej wojskowych bocznic kolejowych: 814 Szczecin, 817 Mosty, 821 Stargard i 823 Drawno”

- Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji:

- Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usługi na:

„Przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej za 2026 rok stanu technicznej sprawności infrastruktury kolejowej wojskowych bocznic kolejowych: 814 Szczecin, 817 Mosty, 821 Stargard i 823 Drawno”

Kod CVP 71631470-5  - usługi kontroli torów kolejowych

- Zakres stosowania specyfikacji.

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji usługi wymieniowej w ust. 1 pkt 1) i obejmuje wszystkie czynności i prace związane z jej wykonaniem.

- Podstawa prawna realizacji usługi.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane - art. 62 ust. 1 pkt 1), (Dz. U. z 2025 r., poz. 418)

- Zakres przedmiotowy usługi:

- Zapoznanie z dokumentacją techniczną obiektów, w tym z zapisami Książek obiektów budowlanych i protokołami z  kontroli 5 letniej i rocznej.

- Sprawdzić realizację zaleceń z poprzedniego protokołu (z ostatnio dokonanej kontroli okresowej). Nieprawidłowości, nieusunięte do czasu bieżącej należy uwzględnić do aktualnie sporządzanego protokołu jako niezrealizowane;

- Wykonanie oględzin, badań i pomiarów nawierzchni kolejowej, i skrzyżowań dróg kołowych z torami kolejowymi, oraz określenie stanu technicznego infrastruktury w oparciu o zapisy „Zasad utrzymania infrastruktury oraz taboru kolejowego na wojskowych bocznicach kolejowych” (pkt 10 specyfikacji) i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – dotyczy wojskowej bocznicy kolejowej 817 Mosty i 821 Stargard.

- Wykonanie oględzin i ocena  nawierzchni kolejowej i skrzyżowań dróg kołowych z torami kolejowymi, oraz określenie stanu technicznego infrastruktury w oparciu o zapisy „Zasad utrzymania infrastruktury oraz taboru kolejowego na wojskowych bocznicach kolejowych” (pkt 10 specyfikacji) i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – dotyczy wbk 814 Szczecin i 823 Drawno (bocznice wyłączone z eksploatacji – bez pomiarów technicznych nawierzchni).

- W ramach badań i pomiarów nawierzchni należy sprawdzić:

- skrajnię budowli,

- szerokość toru,

- różnicę wysokości toków szynowych,

- wartość strzałek w miejscach widocznych deformacji toru w łukach poziomych,

- wielkość luzów w stykach szynowych,

- zużycie poszczególnych elementów nawierzchni toru (złączki, szyny, podkłady),

- stan techniczny rozjazdów dokonując pomiarów i badań technicznych,

- ogólny stan kozłów oporowych,

- ogólny stan budowli związanych z torem (ramp, placów ładunkowych, wag wagonowych, itd.),

- ogólny stan obiektów inżynieryjnych,

- stan sygnałów i wskaźników kolejowych,

- stan techniczny urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym,

- stan techniczny i warunki eksploatacyjne skrzyżowań w jednym poziomie dróg kołowych z torami kolejowymi,

- inne, stosownie do wymagań zarządzającego kontrole, wynikające np. ze specyfiki technicznej obiektu.

- Na podstawie dokonanych czynności zidentyfikować ewentualnie występujące zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego na terenie wojskowej bocznicy kolejowej i wydanie stosownych zaleceń.

- Wpisanie pomiarów do Książki pomiaru torów i Arkuszy badania technicznego rozjazdów oraz dokonanie wymaganych wpisów do Książki kontroli stanu torów, i Dziennika oględzin rozjazdów – dotyczy wbk 817 Mosty i 821Stargard.

- Dokonanie wymaganych wpisów do Książki kontroli stanu torów i Dziennika oględzin rozjazdów – dotyczy wbk 814 Szczecin i 823 Drawno.

- Sporządzenie w 5 egzemplarzach, protokołów z kontroli w oparciu o załączony wzór i przykład (załącznik nr 7), oraz na nośniku pendrive z w plikach umożliwiających edycję – 1 szt.

- Wykonanie przedmiaru i kosztorysu robót dla wszystkich zaleceń wykazanych w Protokole stanu technicznego, dla wbk 817 i 821 w programie NormaExpert oraz przekazanie Zamawiającemu w formacie pdf oraz edytowalnej .ath na nośniku pendrive.

- Termin wykonania usługi:

30.10.2026 r.

- Wymagania jakie musi spełnić wykonawca przy realizacji usługi:

- Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia.

- Dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami lub do projektowania w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami lub do projektowania w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

- Zasady wykonania usługi:

- Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca jest zobowiązany:

- Uzgodnić terminy kontroli z przedstawicielami zamawiającego:

- wbk 814 – p. Dorota Koladyńska, Kierownik SOI Szczecin, tel. 261455313 (lub wskazany pracownik SOI);

- wbk 817 Mosty – p. Piotr Kónikowski, Kierownik SOI Mosty, tel. 261453703 (lub wskazany pracownik SOI)

- wbk 821 Stargard – p. Dagmara Stasik-Laskowska, Kierownik SOI Stargard, tel. 261451751 (lub wskazany pracownik SOI)

- wbk 823 Drawno – p. Michał Kowalik, Kierownik SOI Choszczno, tel. 261477461 (lub wskazany pracownik SOI)  .

- Uzyskać zgodę (przepustkę)  dowódcy jednostki wojskowej na terenie której zlokalizowana jest bocznica na wejście na teren jw. po przedłożeniu w jednostce listy pracowników (z numerem i serią dowodu osobistego) i wykazu sprzętu (z podaniem numeru rejestracyjnego) uczestniczącego w realizacji zadania.

- Na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli zobowiązany jest przekazać pisemnie do Zamawiającego uzgodniony termin kontroli.

- Zamawiający poinformuję o terminie kontroli Rejonowy Zarząd Kontroli w Szczecinie i Wojskową Komendę Transportu w Szczecinie, w celu umożliwienia udziału przedstawicieli tych instytucji w kontroli.

- Na terenie zamkniętym usługa realizowana będzie od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00 do 15.30, a w piątki w godzinach 7.00 do 13.00. Usługa może być realizowana poza wskazanymi godzinami  pod warunkiem uzgodnienia powyższego z jednostką wojskową na terenie której zlokalizowana jest bocznica i przedstawicielem Zamawiającego.

- Realizacja usługi musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym oraz prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony sanitarnej i pożarowej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów i wymogów w tym zakresie.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania usługi oraz jej zgodność ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru usługi oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Opis sposobu odbioru robót

Opis sposobu i odbioru robót określono w umowie.

- Podstawa płatności

Warunki i zasady płatności określono w umowie.

- Charakterystyka ogólna wojskowych bocznic kolejowych.

WBK  NR 814 SZCZECIN – bocznica wyłączona z eksploatacji

1) Stan prawny obiektu:

- Zarządca: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie, ul. Narutowicza 17B;

- Administrator: 15 WOG Szczecin,  ul. Narutowicza 10A, 70-231 Szczecin;

- Użytkownik: 15 WOG Szczecin, ul. Narutowicza 10A, 70-231   Szczecin.

2) Lokalizacja  wbk:

- miejscowość:  Szczecin

- gmina: Szczecin

- starostwo powiatowe: Gmina Miasto Szczecin na prawach Powiatu

- województwo: zachodniopomorskie,

- miejsce odgałęzienia wbk:

      - linia kolejowa Szczecin Wstowo – Szczecin Turzyn;

      - stacja obsługująca wbk Szczecin Turzyn;

      - kilometr odgałęzienia:4,011 ;

      - rozjazd odgałęziający: krzyżowy podwójny  typu S49, Nr 1;

- wbk położona na działkach:

- część użytkowa wbk położona na działce nr 7/5 , obręb 102 Pogodno 102 ;

- tor dojazdowy do wbk położony na działkach;

- 7 obr. 90 Pogodno , dzierżawa od władającego (PKP);

- 8 obr.90 Pogodno ,władający PZD;

- 9/3 pbr.103 Pogodno władający Miasto Szczecin;

- 3/2 por.104 Pogodno , władający MON i „Węglobud”;

- 4/1 obr.90 Pogodno, władający  MON;

- 24 obr.107 Pogodno, władający  byłe Szefostwo Przewozów Wojskowych

- Dane charakteryzujące obiekt:

- rok budowy  wbk:  przed 1945 rokiem;

- rok  odbudowy: 1956 , inwestor :MON;

- data przyjęcia do eksploatacji : 1953 :akt przyjęcia do eksploatacji Nr 13;

- Dane techniczne bocznicy w części podlegającej kontroli:

- długość całkowita bocznicy: 406  m;

- długość budowlana bocznicy: 352 m;

- długość użyteczna bocznicy: 113 m;

- maksymalna ilość jednorazowego podstawienia wagonów – 5;

- tory bocznicowe (2  tory): szyny – typu S42, podkłady – drewniane/strunobetonowe, podsypka tłuczniowa

- rozjazdy: Rz S42, podrozjazdnice drewniane, podsypka tłuczniowa 
(1 szt.);

- przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia dla pieszych w poziomie szyn: na bocznicy zlokalizowane są 3 przejazdy kolejowo-drogowe i 1 przejście w poziomie szyn, niestrzeżone, kat.D.

- bocznica nie posiada semaforów i tarcz manewrowych i zaporowych;

- obiekty inżynieryjne: brak;

- rampy ładunkowe: 1 x rampa czołowo boczna o długości 14,50 m;

WBK NR 817  MOSTY

- Stan prawny obiektu:

- Zarządca: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie, ul. Narutowicza 17B;

- Administrator:15 WOG Szczecin,  ul. Narutowicza 10A, 70-231 Szczecin;

- Użytkownik: Jednostka Wojskowa Nr 4224 Wałcz, Skład Mosty.

- Lokalizacja  wbk:

- miejscowość: Mosty;

- gmina: Maszewo;

- starostwo powiatowe: Goleniów;

- województwo: zachodniopomorskie.

- miejsce odgałęzienia wbk:

      - linia kolejowa: Koszalin-Goleniów;

      - stacja obsługująca wbk: Goleniów;

      - kilometr odgałęzienia: 133,774 ;

      - rozjazd odgałęziający: zwyczajny typu S49, Nr 101;

- wbk położona na działkach:

- Nr  695, obr Gliwice 2, będącej w władaniu MON- RZI;

- Nr 100/2, obr 10 Stargard, będącej w trwałym zarządzie MON 
- księga wieczysta KW 14382, oraz na działce obejmującej grunt
o pow.1017 m2 dla której zarządcą jest PKP S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie.

- Dane charakteryzujące obiekt:

- rok budowy  wbk:  przed 1945 rokiem;

- rok rozbudowy: 1957 ZKB POW ; 1961 DW Lot.;

- data przyjęcia do eksploatacji: akt przyjęcia do eksploatacji z dnia
7  listopada 1957 roku;

- Dane techniczne bocznicy:

- długość całkowita bocznicy: 4 068 m;

- długość użyteczna bocznicy: 3 282 m;

- tory bocznicowe (8 torów): szyny – typu S49/S42; podkłady –  drewniane/strunobetonowe; podsypka tłuczniowa/żwirowa.

- rozjazdy (10 szt.): Rz S49 - 1 szt.; Rz S42 - 9 szt.; podrozjazdnice  drewniane; podsypka tłuczniowa.

- Wykolejnica: 1 szt. (Wk101), obsługa ręczna;

- przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia dla pieszych w poziomie szyn: na bocznicy zlokalizowanych jest 12 przejazdów kolejowo-drogowych, niestrzeżonych, kat. D;

- bocznica nie posiada semaforów i tarcz manewrowych i zaporowych;

- obiekty inżynieryjne: brak;

- rampy ładunkowe: 1 x rampa boczna o długości 150 m.

WBK NR 821  STARGARD

- Stan prawny obiektu:

- Zarządca: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie, ul. Narutowicza 17B;

- Administrator: 15 WOG, ul. Narutowicza 10A, 70-231 Szczecin;

- Użytkownik: 15 WOG, ul. Narutowicza 10A, 70-231 Szczecin;

- Lokalizacja  wbk:

- miejscowość: Stargard;

- gmina: Stargard;

- starostwo powiatowe: Stargard;

- województwo: zachodniopomorskie;

- miejsce odgałęzienia wbk:

      - linia kolejowa: Poznań – Szczecin;

      - stacja:  Stargard;

      - kilometr odgałęzienia: 172,580;

      - rozjazd odgałęziający: zwyczajny typu Rz S49, Nr 46,

- wbk położona na działkach:

    - Nr  283/12, obr 10 Stargard będącej w władaniu MON-RZI;

    - Nr 100/2, obr 10 Stargard, będącej przedmiotem wieczystego użytkowania  PKP S.A.;

    - Nr 239, obr 10 Stargard, władający - Wojewoda Zachodniopomorski, grunt pod przejazdem kolejowym w ul. Gen. Józefa Bema;

    - Nr 715/14,  obr 10 Stargard , dzierżawa 373 m² gruntu na długości 82 mb toru od władających: Barbara Andrzej Kamińscy “ELWA”, 73-100 Stargard ,  ul. Gen. Józefa Bema 5.

- Dane charakteryzujące obiekt:

- rok budowy  wbk:  przed 1945 rokiem:

- rok odbudowy: 1953 MON;

- data przyjęcia do eksploatacji :  akt przyjęcia do eksploatacji z dnia 17  września 1953 roku;

- Dane techniczne bocznicy:

- długość całkowita bocznicy: 509,0 m;

- długość budowlana bocznicy: 455,0 m;

- długość użyteczna bocznicy: 197,0 m;

- tory bocznicowe ( 2 tory): szyny S49/S42; podkłady drewniane, podsypka tłuczeń/pospółka;

- rozjazdy (1 szt.): typ Rz S49, podrozjazdnice drewniane; podsypka tłuczniowa.

- wykolejnica – 2 szt. (Wk1, Wk201), obsługa ręczna.

- przejazdy kolejowo - drogowe i przejścia dla pieszych w poziomie szyn: na bocznicy zlokalizowane są 4 przejazdy, niestrzeżone, kategorii D;

- semafory i tarcz manewrowe i zaporowe: bocznica posiada jedną tarczę zaporową Tz1;

- Obiekty inżynieryjne: brak;

- Rampy ładunkowe: 1 x rampa boczna o długości 60 m i 1 x rampa czołowa.

WBK NR 823  DRAWNO – bocznica wyłączona z eksploatacji.

- Stan prawny obiektu:

- Zarządca: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie, ul.

Narutowicza 17B;

- Administrator: 15 WOG, ul. Narutowicza 10A, 70-231 Szczecin;

- Użytkownik: 15 WOG, ul. Narutowicza 10A, 70-231 Szczecin;

- Lokalizacja  wbk:

- miejscowość: Drawno;

- gmina: Drawno;

- starostwo powiatowe: Choszczno;

- województwo: zachodniopomorskie;

- miejsce odgałęzienia wbk:

      - linia kolejowa: Grotniki Drawski – Drawno;

      - stacja:  Drawno;

      - kilometr odgałęzienia: 115,933;

      - rozjazd odgałęziający: zwyczajny typu Rz S42, Nr 101,

- Dane charakteryzujące obiekt:

- rok budowy  wbk:  przed 1945 rokiem:

- data przyjęcia do eksploatacji :  akt przyjęcia do eksploatacji z dnia 20.04. 1960 roku;

- Dane techniczne bocznicy:

- długość całkowita bocznicy: 6440,0 m;

- długość budowlana bocznicy: 6089,0 m;

- długość użyteczna bocznicy: 3524,0 m;

- tory bocznicowe: szyny t.8, S41 i S42; podkłady drewniane i strunobetonowe, podsypka tłuczeń/pospółka;

- rozjazdy (6 szt.): t.8, podrozjazdnice drewniane; podsypka pospółka.

- przejazdy kolejowo - drogowe i przejścia dla pieszych w poziomie szyn: na bocznicy zlokalizowanych jest 11 przejazdów wewnętrznych, niestrzeżone, kategorii F z nawierzchnią brukową i dyliną drewnianą;

- obiekty inżynieryjne: brak;

- rampy ładunkowe: 1 x rampa czołowo - boczna.

- Zasad utrzymania infrastruktury oraz taboru kolejowego na wojskowych bocznicach kolejowych.

# Rozdział I.	WARUNKI TECHNICZNE UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA WOJSKOWYCH  BOCZNICACH  KOLEJOWYCH

### Pomiary i ocena stanu toru

1.	Stan techniczny toru oceniany jest na podstawie wyników :

1) 	pomiaru podstawowych parametrów charakteryzujących położenie toków szynowych:

- szerokości toru,

- różnic wysokości toków szynowych,

- nierówności poziomych toków szynowych,

- nierówności pionowych toków szynowych,

- wartości luzów w stykach toru klasycznego.

2) 	wyliczonej wartości wichrowatości toru.

2.	Pomiary podstawowych parametrów toru należy przeprowadzać sprzętem pomiarowym
dopuszczonym do stosowania.  Wyniki odnotowywać w „Książce pomiaru  torów” i na wydrukach z toromierza mikroprocesorowego.

- Oceny stanu toru dokonuje się poprzez porównanie zarejestrowanych wyników pomiarów poszczególnych parametrów z wartościami nominalnymi.

- Wartości dopuszczalnych odchyłek eksploatacyjnych od wartości nominalnych, ze względu na spokojność jazdy pociągów przy pomiarach ręcznych, w zależności od dopuszczalnej prędkości przedstawia poniższa tabela:

| Prędkość [km/h] | Różnica w nominalnej szerokości toru |  |  | Różnice strzałek na cięciwie 10 m. [mm] | Wichrowatość na bazie 5 m [mm] | Różnica w położeniu toków szynowych [mm] | Różnica luzu w stykach: max/min. [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | poszerzenie [mm] | zwężenie [mm] | gradient [mm/m] |  |  |  |  |
| 40 | 20 | 9 | 3 | 18 | 23 | 25 | 5 |
| 30 | 25 | 9 | 3 | 20 | 25 | 25 | 5 |
| ≤20 | 35 | 10 | 4 | 25 | 30 | 25 | 5 |

Diagnostyka elementów nawierzchni.

- Diagnostyka elementów nawierzchni ma na celu określenie ich stanu technicznego, zużycia oraz ustalenie ewentualnego zakresu robót niezbędnych do wykonania dla utrzymania toru w danej klasie. Ocenę elementów nawierzchni przeprowadza się w trakcie oględzin i badań technicznych (przeglądów). Wyniki przeglądów i badań elementów nawierzchni należy odnotowywać w dokumentacji stanu technicznego nawierzchni.

- Diagnostyka szyn obejmuje:

- wizualne wykrywanie i pomiar zewnętrznych wad i uszkodzeń,

- pomiary zużycia pionowego, bocznego i kąta zużycia główki szyny,

- pomiary falistego zużycia na powierzchni tocznej szyny,

- ustalanie w szynie liczby pęknięć z określeniem miejsca ich wystąpień:

- powstałych w szynie ułożonej w trakcie naprawy głównej,

- powstałych w szynie ułożonej w miejscu ostatecznej naprawy pęknięcia,

- powstałych w strefie połączeń (zgrzein i spawów).

- Kryteriami przydatności eksploatacyjnej szyn są:

- średnia ilość pęknięć na 1 km, które powstały od czasu pierwszego wbudowania szyn w tor, liczona w odniesieniu do długości jednorodnego odcinka toru,

- wartość zużycia pionowego i bocznego lub kąt pochylenia zużytej powierzchni bocznej szyny (wartości określono w poniższej tablicy Wartości graniczne szyn,

- przeniesione obciążenie.

- Amplituda nierówności falistego zużycia na powierzchni tocznej główki szyny.

- Osiągnięcie przez szyny leżące w torach wartości granicznych powinno spowodować usunięcie ich z toru.

- Badania diagnostyczne podkładów obejmują:

- wzrokowe wykrywanie wad,

- pomiar rozstawu podkładów oraz pomiar wielkości ich skoszenia.

- Na podstawie wyników tych badań dokonuje się, wg kryteriów zawartych w załączniku, klasyfikacji podkładów do stanu:

- o zużyciu małym - stopień degradacji mniejszy od  0,2,

- o zużyciu przeciętnym - stopień degradacji mniejszy od  0,7,

- o zużyciu dużym - stopień degradacji mniejszy od  0,9,

- o zużyciu bardzo dużym - stopień degradacji do 1,0.

- Dla określania stanu podkładów należy interpolować liniowo pośrednie wartości stopnia 
ich degradacji.

- Do usunięcia z toru kwalifikują się podkłady:

- o stopniu degradacji 0,9 i większym,

- po osiągnięciu wieku przekraczającego trwałość graniczną – tabl. 11

- podkłady betonowe, w których stwierdzono występowanie wad podanych w tabl. 12.

- Badania diagnostyczne złączek obejmują:

- ustalenie liczby i częstotliwości występowania luźnych śrub, wkrętów lub pierścieni sprężystych, bądź ich braku,

- ustalenie liczby pękniętych lub odkształconych podkładek i łapek sprężystych,

- ustalenie liczby wysuniętych lub brakujących przekładek podszynowych,

- ustalenie stanu łubków.

- Złączki posiadające uszkodzenia lub rodzaj zużycia podany w załączniku, powinny 
być usunięte z toru.

- Na podstawie wyników badań określa się stan złączek na odcinku toru jako:

- dobry - gdy liczba złączek brakujących, luźnych lub zakwalifikowanych do wymiany nie przekracza 5%,

- dostateczny - gdy liczba złączek brakujących, luźnych lub zakwalifikowanych 
do wymiany nie przekracza 30%,

- zły - gdy liczba złączek brakujących, luźnych lub zakwalifikowanych do wymiany przekracza 30%.

- Badania diagnostyczne podsypki obejmują:

- ustalenie grubości warstwy podsypki pod podkładami,

- pomiar szerokości pryzmy podsypki,

- ocenę wypełnienia okienek pomiędzy podkładami,

- ocenę stanu zachwaszczenia,

- ocenę stanu zagęszczenia podsypki,

- ustalenie częstotliwości występowania wychlapek,

- ocenę stopnia zanieczyszczenia podsypki.

- Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, określa się stopień degradacji podsypki kierując się kryteriami zawartymi w tabl. 13 i kwalifikuje do stanu:

- dobrego  -  stopień degradacji mniejszy od 0,2,

- przeciętnego  -  stopień degradacji mniejszy od 0,6

- złego - stopień degradacji mniejszy od 0,8

- bardzo złego - stopień degradacji większy od 0,8.

- Dla określania stanu podsypki należy interpolować liniowo wartości pośrednie stopnie degradacji.

- Wyniki badań diagnostycznych elementów nawierzchni powinny być wykorzystane 
dla wyznaczenia stopnia degradacji nawierzchni na odcinkach jednorodnych. Stopień degradacji  należy uwzględniać przy planowaniu robót utrzymania nawierzchni.

Kryteria oceny stanu nawierzchni:

- KRYTERIA OCENY PRZYDATNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ:

Tablica Wartości graniczne szyn przedstawia poniżej tabela:

| Klasa torów | Dopuszczalna liczba pęknięć szyn na 1 km |  | Dopuszczalne zużycie pionowe szyny [mm] |  |  | Dopuszczalne zużycie boczne szyny [mm] |  | Kąt nachylenia pow. bocznej główki zyny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wszystkie dnpc | pierwotnych dnpp | UIC60 (60E1) | pozostałe | UIC60 (60E1) |  | pozostałe |  |
| 4 i 5 | 10 | 7 | 20 | 16 | 22 |  | 19 | 55o |
| tory boczne | nie określa się |  | 28 | 25 | do dolnej krawędzi główki |  |  | 55o |
| Uwagi: 1) w przypadku równoczesnego wystąpienia zużycia pionowego i bocznego, dopuszczalne zużycie pionowe należy zmniejszyć o połowę rzeczywistego zużycia bocznego, 2) w szynach przekładanych dopuszczalne zużycie pionowe należy zmniejszać o połowę sumy obustronnych rzeczywistych zużyć bocznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- KRYTERIA OCENY STANU PODKŁADÓW:

Tablica Kryteria oceny stanu technicznego podkładów:

| Stan podkładów | Kryteria kwalifikacji | Stopień degradacji |
| --- | --- | --- |
| ##### Podkłady drewniane: |  |  |
| Zużycie małe | Wcięcia podkładek na głębokość do 6 mm. Pęknięcia podłużne rozwarte nie większe niż 10 mm. Zukosowanie (skoszenie) nie większe niż 50 mm. | 0 – 0,2 |
| Zużycie przeciętne | Wcięcia podkładek 6 – 12 mm. Pęknięcia podłużne rozwarte nie więcej niż 15 mm. Wgniecenia i zarysowania powierzchni do 20 mm. Zukosowanie do 130 mm (przy braku pęknięć i wcięć do 160 mm). | 0,2 – 0,7 |
| Zużycie duże | Wcięcia podkładek na pełną głębokość i więcej. Pęknięcia podłużne rozwarte ponad 15 mm. Uszkodzenia powierzchni ponad 20 mm. Ślady murszu. Zukosowanie jak wyżej. | 0,7 – 0,9 |
| Zużycie bardzo duże | Wkręty dają się wyjąć palcami. Pęknięcia rozwarte na 30 mm i więcej. Widoczne pęknięcia poprzeczne (złamania). Spróchniałe podkłady. | 0,9 – 1,0 |
| ##### Podkłady betonowe: |  |  |
| Zużycie małe | Brak pęknięć i złamań w części podszynowej. Pojedyncze włoskowate pęknięcia w części środkowej w ilości do 5 podkładów na szynie 30 m (do 4 podkładów na szynie 25 m). | 0 – 0,2 |
| Zużycie przeciętne | Brak pęknięć i złamań w części podszynowej. Włoskowate pęknięcia bez wykruszeń betonu w części środkowej w ilości do 10 podkładów na szynie 30 m (do 8 podkładów na szynie 25 m). | 0,2 – 0,7 |
| Zużycie duże | Pęknięcia w części podszynowej bez wykruszenia betonu w ilości do 5 podkładów na szynie 30 m (do 4 podkładów na szynie 25 m ) lub z wykruszeniem w ilości do 2 podkładów na szynach 30 m i 25 m. Włoskowate pęknięcia w części środkowej z wykruszeniem betonu w ilości do 15 podkładów na szynie 30 m (do 12 podkładów na szynie 25 m). Pęknięcia w części środkowej z wykruszeniem betonu w ilości do 3 podkładów na szynach 30 m i 25 m. Złamania w ilości do 2 podkładów na szynach 30 m i 25 m. | 0,7 – 0,9 |
| Zużycie bardzo duże | Pęknięcia w części podszynowej bez wykruszeń betonu w ilości do 5 podkładów na szynie 30 m (do 4 podkładów na szynie 25 m ) lub z wykruszeniem na ponad 2 podkładach na szynach 30 m i 25 m. Pęknięcia w części środkowej bez wykruszenia betonu w ilości ponad 15 podkładów na szynie 30 m (ponad 12 podkładów na szynie 25 m) lub z wykruszeniem betonu na ponad 3 podkładach na szynach 30 m i 25 m. Złamania 3 i więcej podkładów na szynach 30 m i 25 m. | 0,9 - 1,0 |

Rys. Wyznaczanie kąta zużycia główki szyny

Tablica Graniczna trwałość podkładów (w latach):

| Rodzaj podkładów | Klasy torów |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0, 1, 2 | 3, 4, 5 |
| Drewniane sosnowe | 18 | 21 |
| Drewniane bukowe | 22 | 25 |
| Drewniane dębowe | 30 | 33 |
| Betonowe | 35 | 40 |

Tablica Wady w podkładach betonowych i podrozjazdnicach kwalifikujące je do usunięcia z toru

| Symbol wady | Rodzaj wady | Opis charakterystycznych cech wady | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| #### I.1 | Pęknięcie częściowe betonu w strefie podszynowej | Widoczne okiem nieuzbrojonym na 2 lub 3 powierzchniach podkładu lub podrozjazdnicy, przy czym zniszczenie nie przekracza 50% powierzchni przekroju. |  |
| I.2 | Pęknięcia całkowite (złamania) w strefie podszynowej | Zniszczenie przekracza 50% powierzchni przekroju podkładu lub podrozjazdnicy. |  |
| I.3 | Pęknięcia całkowite (złamania) w strefie środkowej | Zniszczenie przekracza 50% powierzchni przekroju podkładu lub podrozjazdnicy |  |
| I.4 | Zerwane zbrojenie nośne podkładu lub podrozjazdnicy | Zerwane struny nośne (kable, pręty) przy znacznych ubytkach betonu. |  |
| I.5 | Odpryski betonu w strefie podszynowej w miejscu zamocowania podkładki lub kotwy | Wykruszenia i odpryski mechaniczne, odsłaniające zbrojenie i nie zapewniające pełnego podparcia podkładce. |  |
| I.6 | Urwany wkręt | Dolna część wkręta pozostaje w podkładzie lub w podrozjazdnicy. |  |
| I.7 | Zniszczenie dybla drewnianego lub dybla z tworzywa sztucznego | Zniszczony dybel na skutek procesu gnicia lub działań mechanicznych nie trzyma właściwie wkręta. |  |

- KRYTERIA ZAKWALIFIKOWANIA ZŁĄCZEK DO USUNIĘCIA Z TORU:

- łubki:

- pęknięte,

- pogięte,

- o zużyciu wysokości większym niż 5,0 mm,

-	z otworem odkształconym lub o średnicy większej niż 3,0 mm od średnicy nominalnej,

- śruby łubkowe:

- zgięte lub skrzywione,

- nie dające się dokręcić lub odkręcić,

- z wytartym lub uszkodzonym gwintem na trzpieniu lub w nakrętce,

- o zmniejszonej ponad 3 mm  średnicy trzpienia w części nienagwintowanej,

- z pękniętą nakrętką,

- podkładki:

- złamane lub pęknięte,

- z oderwanym lub naderwanym żebrem,

- z żebrem wyrobionym ponad 3 mm,

- z otworem zniekształconym ponad 3,0 mm,

- z powierzchnią przylegania łapki wytartą ponad 2,5 mm,

- z powierzchnią górną wytartą ponad 2,0 mm,

- ze zmniejszoną grubością o ponad 25 % ,

- śruby stopowe:

- skrzywione lub zgięte,

- nie dające się dokręcić lub odkręcić,

- z wytartym lub uszkodzonym gwintem na trzpieniu lub w nakrętce,

- łapki:

- pogięte i połamane,

- z powierzchniami przylegania wytartymi ponad 3,0 mm,

- z otworem odkształconym ponad 2,0 mm,

- wkręty:

- złamane, skrzywione lub zgięte,

- z trzpieniem skorodowanym ponad 2,0 mm,

- z gwintem skorodowanym ponad l ,5 mm,

- z odkształconą główką,

- pierścienie sprężyste:

- pęknięte.

- nie sprężynujące,

- łapki sprężyste:

- pęknięte,

- nie sprężynujące.

- KRYTERIA OCENY STANU PODSYPKI:

Tablica Kryteria oceny stanu podsypki.

| Stan podsypki | Kryteria kwalifikacji | Stopień degradacji |
| --- | --- | --- |
| Dobry | Brak wychlapek. Rzadko widoczne chwasty. Pełne obsypanie czół podkładów. Niezauważalne obsuwanie się podsypki od czół podkładów. Okienka zapełnione. Podsypka zagęszczona i ustabilizowana. Brak objawów pustych miejsc pod podkładami. | 0 – 0,2 |
| Przeciętny | Pojedyncze wychlapki - nie więcej niż na 2 sąsiednich podkładach w ilości nie większej niż do 15% podkładów. Silne zachwaszczenie. Pojedyncze podkłady z odsłoniętymi czołami do 2/3 do wysokości. | 0,2 – 0,6 |
| Zły | Wychlapki obejmujące 3 do 5 podkładów –razem w ilości do 30% podkładów. Duże zachwaszczenie. Braki podsypki w okienkach do wysokości 2/3 podkładów. | 0,6 – 0,8 |
| Bardzo zły | Wychlapki obejmujące więcej niż 5 podkładów – razem w ilości większej niż 30% podkładów. Puste okienka. Odsłonięte całkowicie czoła podkładów na długości większej niż 4 m. | > 0,8 |

- WYZNACZANIE STOPNIA DEGRADACJI NAWIERZCHNI:

- Parametrem degradacji nawierzchni jest średnia arytmetyczna degradacji szyn, podkładów 
i podsypki:

gdzie:     G – stopień degradacji nawierzchni,

Gs – stopień degradacji szyn,

Gp – stopień degradacji podkładów,

Gt – stopień degradacji podsypki.

- Stopień degradacji szyn określa się przez przyjęcie największej wartości wyznaczonej 
z poniższych wzorów:

- z uwagi na zmęczenie materiału:

lub

gdzie:    Gs – stopień degradacji szyn,

npc – średnia liczba pęknięć szyn na 1 km toru jednorodnego,

dnpc – dopuszczalna liczba pęknięć szyn na 1 km toru,

npp – średnia liczba pęknięć pierwotnych na 1 km toru jednorodnego,

dnpp – dopuszczalna liczba pęknięć pierwotnych na 1 km toru.

- z uwagi na zużycie szyn:

i

gdzie:    Gs  – stopień degradacji szyn,

zb – zużycie boczne szyny [mm],

dzb – dopuszczalne zużycie boczne szyny [mm],

zp – zużycie pionowe szyny [mm],

dzp – dopuszczalne zużycie pionowe [mm].

- z uwagi na okres eksploatacji:

gdzie:    Gs – stopień degradacji szyn,

e – podstawa logarytmów naturalnych[ e=	2,7183]

Q – całkowite obciążenie przeniesione przez szynę [Tg],

Qgr – graniczne obciążenie  szyny [Tg],

W torze położonym w łuku o promieniu R < 1500 m graniczne obciążenie należy zredukować wg wzoru:

- Stopień degradacji podkładów określa się przez przyjęcie największej wartości wyznaczonej z poniższych wzorów:

- stopień degradacji ustalony w trakcie bezpośredniej oceny w torze,

- czasu eksploatacji podkładów w torze:

gdzie:	Gp – stopień degradacji podkładów,

e – podstawa logarytmów naturalnych[ e=	2,7183],

Tpodk – okres eksploatacji podkładów [lata],

Tgrpodk –graniczna trwałość podkładów [lata],

W torze położonym w łuku o promieniu R < 1500 m graniczny obciążenie należy zredukować wg wzoru:

- Stopień degradacji podsypki określa się przez przyjęcie stopnia degradacji ustalonego 
w trakcie bezpośredniej oceny w torze,

- Stopień degradacji nawierzchni powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu terminu i rodzaju remontu:

- przy stopniu degradacji mniejszym od 0,6 -  usterki należy usuwać w ramach remontu – naprawy bieżącej,

- przy stopniu degradacji zawartym w granicach 0,6 – 0,8 – należy szczególnie wnikliwie przeanalizować sposoby naprawy z uwzględnieniem posiadanego

- potencjału naprawczego oraz możliwości okresowych ograniczeń prędkości,

- przy stopniu degradacji większym od 0,8 – usuwanie usterek powinno nastąpić 
w ramach remontu – naprawy głównej.

### Diagnostyka przejazdów kolejowych

- Skrzyżowania w jednym poziomie torów kolejowych z drogami kołowymi, zwane w dalszej części przejazdami kolejowymi, należy utrzymywać w okresie ich eksploatacji zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r, poz. 1744 ).

- Badania diagnostyczne przeprowadzane w rejonie przejazdów kolejowych obejmują sprawdzenie:

- stanu nawierzchni kolejowej i drogowej,

- szerokości, głębokości i stanu żłobków,

- stanu odwodnienia przejazdu,

- sprawności urządzeń technicznego wyposażenia przejazdów,

- oświetlenia przejazdu,

- stanu i kompletności oznakowania przejazdu od strony toru i od strony drogi,

- warunków widzialności.

### Badania techniczne rozjazdów

- Wszystkie rozjazdy i skrzyżowania torów jednym poziomie na bocznicy podlegają badaniom technicznym zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu:

- badanie techniczne obejmuje rewizję stanu technicznego wszystkich części konstrukcyjnych i układu geometrycznego wymienionych urządzeń, sprawności 
ich działania, stanu utrzymania, oraz pomiaru szerokości toru, niwelety i żłobków 
w miejscach wskazanych w arkuszach technicznego badania zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 2-7.

- podczas badań rozjazdów należy każdorazowo przeprowadzać badania techniczne łuków zwrotnych i wstawek między rozjazdami.

- Badania ogólnego stanu rozjazdu:

- w ramach badania technicznego rozjazdu należy wykonać czynności należące 
do oględzin rozjazdu,

- należy dokonać sprawdzenia właściwego położenia rozjazdu w planie w stosunku do osi toru  i sąsiednich rozjazdów,

- należy dokonać dokładnych pomiarów szerokości torów i żłobków oraz przechyłki toru w miejscach podanych w arkuszach badania technicznego (metrykach) rozjazdów,

- przy pomiarach przechyłki należy analizować czy nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej wichrowatości toru, a stwierdzone przekroczenie wartości dopuszczalnych również odnotować, jako usterki wymagające usunięcia,

- sprawdzić stan przytwierdzeń rozjazdu do podrozjazdnic oraz wszystkich połączeń śrubowych,

- sprawdzić stan podrozjazdnic, ich podbicie i obsypanie podsypką,

- sprawdzić i pomierzyć pełzanie rozjazdu lub jego części.

- Badanie stanu zwrotnic.

Podczas tego badania należy sprawdzić:

- czy iglice nie są pęknięte, wyszczerbione, zwichrowane, skrzywione lub uszkodzone w inny sposób oraz czy powierzchnie toczne iglic i opornic leżą w jednym poziomie,

- czy zużycie iglic i opornic nie przekracza zużycia dopuszczalnego,

- przyleganie iglic do opornic - czy luz między iglicą a opornicą w ostrzu iglicy 
nie przekracza 1 mm,

- przyleganie iglic do opórek iglicowych - czy luz między iglicą, a opórkami iglicowymi nie przekracza 2 mm,

- przyleganie iglic do płyt ślizgowych - luz między stopką iglicy a powierzchnią ślizgową nie może przekraczać 2 mm, na nie więcej niż 50% płyt ślizgowych,

- stan osad czopowych i zamocowania w nich iglic, przyspawania podkładek i łożysk w płytach, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do właściwego zamocowania iglicy w osadzie czopowej należy zarządzić zdemontowanie iglicy celem dokładnego sprawdzenia osady.

- stan zamocowania zabezpieczenia przeciwpełznego iglic sprężystych, odchylenie 
od położenia środkowego czopa przeciwpełznego oraz stan zgrzewu iglicy z szyną łączącą,

- czy iglice nie wykazują nadmiernych oporów przy przestawianiu, jeśli tak dokonać pomiaru tych oporów,

- czy iglice nie mają ruchów w kierunku pionowym w osadach czopowych i na płytach ślizgowych,

- czy wielkość przesuwu poprzecznego ostrzy iglic w obu ich położeniach jest jednakowa i mieści się  w granicach dopuszczalnych tolerancji,

- czy odległość iglicy odsuniętej od opornicy (w miejscu przejścia od pełnego profilu iglicowego do części obrobionej struganiem) nie jest mniejsza od 58 mm.

- Badania zamknięć nastawczych.

Podczas badania zamknięć nastawczych należy sprawdzić:

- prawidłowość przylegania haka do opórki w zamknięciach hakowych i głowicy klamry do opórki zamknięcia (prowadnicy) w zamknięciach suwakowych (luz nie powinien być większy niż 3 mm),

- czy stopka haka w położeniu zamkniętym (w zamknięciach hakowych) nie wystaje poza krawędź opórki więcej niż 5 mm i obejmuje opórkę na długości nie mniejszej niż 60 mm,

- czy w zamknięciach hakowych sworznie łączące hak z iglicą i ściągiem iglicowym, 
a w zamknięciach suwakowych sworznie łączące klamrę z iglicą są zabezpieczone zawleczkami oraz czy wszystkie sworznie bezpieczeństwa są zanitowane 
i czy nie występują nadmierne luzy w połączeniach sworzniowych,

- czy odległość iglicy odsuniętej od opornicy przy pierwszym zamknięciu jest jednakowa po obu stronach zwrotnicy i jest zachowana jej przepisowa wielkość (140, 150 lub 160 mm w zależności od rodzaju zamknięcia),

- czy styki przediglicowe leżą na jednej prostej prostopadłej do osi toru,

- stan przytwierdzenia opórek i prowadnic zamknięć zwrotnicowych.

- Badanie krzyżownic.

Podczas badania należy sprawdzać i mierzyć:

- stan dzioba i szyn skrzydłowych oraz wielkość ich zużycia w miejscach charakterystycznych (początek dzioba oraz w miejscach załomu profilu podłużnego). Pomiar zużycia krzyżownicy wykonuje się za pomocą liniału i suwmiarki z głębokościomierzem lub klina pomiarowego. Pomiary powinny być wykonywane także w miejscach widocznego największego zużycia krzyżownicy, a wielkość zużycia nie powinna przekraczać wartości dopuszczalnych,

- stan wkładek i śrub w krzyżownicy,

- stan i wielkość zużycia kierownicy,

- stan wkładek i śrub w kierownicach mocowanych do szyn oraz stan mocowań kierownic do koziołków i płyt żebrowych,

- szerokość toru w krzyżownicy na obu kierunkach jazdy,

- szerokość i głębokość żłobków w krzyżownicy i przy kierownicach, oraz wielkość spływów metalu w dziobie i szynach skrzydłowych,

- prawidłowe położenie na podkładkach, stan przytwierdzenia krzyżownicy i kierownic do podrozjazdnic i podkładek oraz stan przekładek,

- prostoliniowość wzajemnego położenia krawędzi tocznych dzioba i szyn skrzydłowych.

- Badanie torów łączących w rozjazdach i połączeniach rozjazdowych.

- Podczas badania torów łączących należy sprawdzić:

- Pomiaru szerokości torów w rozjeździe i żłobków w krzyżownicy należy dokonywać
w miejscach podanych w arkuszach badania technicznego rozjazdów.

- Rejestracja badań technicznych rozjazdów:

- wyniki badań technicznych rozjazdów rejestruje się w Dzienniku oględzin rozjazdów i w arkuszach badania technicznego rozjazdów.

- pomiaru szerokości torów należy dokonywać w miejscach wskazanych w arkuszach badania technicznego rozjazdu, a w Dzienniku oględzin rozjazdów zapisywać tylko wymiary szerokości przekraczające dopuszczalne odchylenia.

- Zapisy potwierdzić własnoręcznym podpisem.

### Diagnostyka techniczna kluczowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

- Badanie diagnostyczne urządzeń srk - zbieranie informacji o urządzeniach srk na podstawie oględzin i pomiarów parametrów bez rozbierania zespołów tych urządzeń wraz z oceną ich środowiska pracy i porównanie zebranych informacji z wymaganymi 
dla nich parametrami lub stanami dopuszczalnymi.

- Diagnoza techniczna urządzeń srk - określenie aktualnego stanu technicznego urządzeń srk z uwzględnieniem jego wpływu na bezpieczeństwo ruchu oraz określenie ich przydatności w dalszej eksploatacji.

- Sprawdzenie na bocznicy aktualności dokumentacji technicznej badanych urządzeń.

- Sprawdzenie ogólnego poziomu estetyki urządzeń i prawidłowości obsługi.

- Oględziny i ocenę stanu urządzeń:

- utrzymanie zamków trzpieniowych, spon iglicowych i wykolejnic,

- utrzymanie wskaźników,

- zabezpieczenie antykorozyjnego, czytelności opisów i prawidłowości malowania.

- W czasie komisyjnego technicznego badania rozjazdów:

- sprawdzenie zamocowań zamków zwrotnicowych i wykolejnicowych,

- sprawdzenie prawidłowej współpracy zamków trzpieniowych ze zwrotnicą, drogę oporową klamry i skok iglic.

- Sprawdzenie wymagań zawartych w Normie branżowej BN-87/9315-02  Spona iglicowa,  BN-83/9315-03  Zamki zwrotnicowe trzpieniowe pojedyncze.

Sporządził

…………………………….

starszy specjalista STUN

Ireneusz Mizeria