Załącznik nr 7 – Wzory protokołów i kryteria oceny

- Wzór protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego.

# Wzór protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego poszczególnych elementów obiektu szkoleniowego.

# Wzór protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego morskich budowli hydrotechnicznych.

# Wzór protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego sprawności technicznej wojskowej bocznicy kolejowej.

# Wzór protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budowli, jak: obiekty liniowe, sieci techniczne, sieci uzbrojenia terenu, drogi, place, itp.

# Kryteria oceny stanu technicznej sprawności elementów obiektów infrastruktury szkoleniowej.

# Kryteria oceny stopnia zużycia budynków, budowli oraz urządzeń budowlanych i ich elementów funkcjonalnych.

# Przykładowe określenia i kryteria oceny stanu technicznego oraz stopnia zużycia budynków.

# Kryteria oceny procentowego zużycia sieci kanalizacyjnej.

# Kryteria oceny procentowego zużycia sieci wodociągowej.

# Kryterium oceny sieci cieplnych i ich elementów.

# Kryterium oceny sieci gazowych i ich elementów.

# Szczegółowe kryteria oceny stopnia zużycia obiektów budownictwa ogólnego.

# Załącznik nr 1 – Wzór protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego

| PROTOKÓŁ Nr ……… z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku / obiektu budowlanego* Nr / nazwa * ………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZARZĄDCA – ( Nazwa i adres ) . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRATOR – ( Nazwa i adres ) . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr kompleksu wojskowego / miejscowość |  |  |  |  |  | K - .............. / ............................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2017 r., poz. 1498 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U. 2015 poz. 247 z późn. zm.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wykonania zaleceń z poprzednich kontroli, - Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania budynku, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla: bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji budynku, - Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, - Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli: |  | …………….…………………………………. |  |  |  | Data następnej kontroli: |  |  |  |  | ……………………………………………………. |  |  |  |
| Skład zespołu przeprowadzającego kontrolę: |  | imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB, /br. budowlana/ |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB, /br. sanitarna/ |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB, /br. elektryczna/ |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przy udziale przedstawiciela Administratora |  | …………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Informacje ogólne o obiekcie budowlanym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozwolenie na użytkowanie |  | TAK NIE |  |  | Rok budowy |  |  |  |  |  | ………………………………… |  |  |  |
| Powierzchnia zabudowy |  | …………………………m2 |  |  | Powierzchnia użytkowa |  |  |  |  |  | ………………………………m2 |  |  |  |
| Funkcja obiektu: |  | …………………………… |  |  | Garnizon |  |  |  |  |  | …………………………………. |  |  |  |
| Obiekt użytkowany zgodnie z przeznaczeniem |  | TAK NIE |  |  | Obiekt objęty opieką konserwatorską |  |  |  |  |  | TAK NIE |  |  |  |
| Kubatura |  | …………………………m3 |  |  | Wysokość / ilość kondygn. |  |  |  |  |  | …………………. m / ………… |  |  |  |
| Strefa ochronna |  | wymagana nie wymagana ustanowiona nie ustanowiona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obszar ograniczonego użytkowania |  | wymagany nie wymagany ustanowiony nie ustanowiony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj konstrukcji |  | stalowa murowana drewniana żelbetowa inna: ……………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie |  | przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne* - grawitacyjne przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne* - ciąg jest wymuszony mechanicznie instalacja gazowa instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska: ……………………………….. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z: - Protokołami z poprzednich kontroli: …………………………………………………………………………………. ……………………………… z dnia …….…..……… przeprowadzonej przez: …………………………………. ………………………………............................................................................................................................... …....................................................................................................................................................................... - Innymi dokumentami mającymi znaczenie dla oceny stanu technicznego: ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Element, urządzenie, instalacja |  |  |  | Zalecenia |  |  |  | Stopień wykonania zaleceń |  |  |  | Uwagi |  |  |
| - Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W trakcie kontroli ustalono: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Element, urządzenie, instalacja |  |  |  | Materiał, sposób wykonania, mocowania, wyposażenie |  |  | Rozmiar zużycia, uszkodzenia |  |  |  |  | zużycie [%] |  | Uwagi |
| Zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - tynki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - okładziny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementy ścian zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - gzymsy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - attyki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - filary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - balkony, loggie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - balustrady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - szyldy, reklamy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - klimatyzatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - anteny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pokrycie dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kominy, ławy kominiarskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - obróbki blacharskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rynny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rury spustowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zbiorniki bezodpływowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia do oczyszczania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia filtrujące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia wygłuszające |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja gazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - przewody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - instalacje sygnalizujące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia odcinające |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zawór główny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia redukcyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - gazomierze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zabezpieczenie antykorozyjne i kolorystka instalacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja piorunochronna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja gazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dotyczy nie dotyczy wykonano nie wykonano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej i przepięciowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dotyczy nie dotyczy wykonano nie wykonano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dymowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - spalinowe grawitacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - wentylacyjne grawitacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - spalinowe mechaniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - wentylacyjne mechaniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kominy wolnostojące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kominy przemysłowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia wentylacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne elementy, urządzenia, instalacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estetyka obiektu i jego otoczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protokół z kontroli stanowi odrębne opracowanie |  |  |  | dotyczy nie dotyczy wykonano nie wykonano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System klimatyzacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protokół z kontroli stanowi odrębne opracowanie |  |  |  | dotyczy nie dotyczy wykonano nie wykonano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - WNIOSKI KOŃCOWE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie spełnienia przez obiekt, podstawowych wymogów pod względem: - użytkowania zgodnie z przeznaczeniem spełnia / nie spełnia* - bezpieczeństwa użytkowania zagraża / nie zagraża* - warunków higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych spełnia / nie spełnia* - ochrony środowiska spełnia / nie spełnia* - uszkodzeń biologicznych spełnia / nie spełnia* - użytkowania w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi i bezpieczeństwa mienia zagraża / nie zagraża* - stanu technicznego spełnia / nie spełnia* - powodowania swym wyglądem oszpecenie otoczenia szpeci / nie szpeci* Stan techniczny budynku zapewnia / nie zapewnia* dalsze, bezpieczne jego użytkowanie. Wobec stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować: zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem – osoba dokonująca kontroli, na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, niezwłocznie prześle kopię niniejszego protokołu do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W celu usunięcia zagrożenia dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………………………………………................... …………………………………………………………………………………………………………………….................. ………………………………………………………………………………………………………………….…................. ………………………………………………………………………………………………………………………..………… ………………………………………………………………………………………………………………….…................. ………………………………………………………………………………………………………………….…................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zalecenia w zakresie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| inwestycji / remontów / konserwacji / napraw* i kolejności wykonywania oraz szacunkowy ich koszt. wykonania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………………………………………………………........................................................ ………………………………………………………………………………………........................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….…................. ………………………………………………………………………………………………………………….…................. ………………………………………………………………………………………………………………….…................. ………………………………………………………………………………………………………………….…................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Oświadczenie osób przeprowadzających kontrolę: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczamy, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w zakresie branży ogólnobudowlanej ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………. Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (podpis oraz pieczątka) |  |  |  |  |
| w zakresie branży sanitarnej ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (podpis oraz pieczątka) |  |  |  |  |
| w zakresie branży elektrycznej ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (podpis oraz pieczątka) |  |  |  |  |
| - Załączniki do protokołu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| np. protokoły pomiarów, kserokopie uprawnień do wykonywania kontroli, dokumentacja fotograficzna wykonana w toku kontroli, (elementów zewnętrznych, wewnętrznych i konstrukcyjnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zapoznałem się:

|  | ADMINISTRATOR Potwierdzam zgodność danych ujętych w pkt. II ** .......................................................................... Dowódca / Komendant WOG (podpis oraz pieczątka) |
| --- | --- |

Objaśnienia:

* niepotrzebne skreślić lub usunąć

** potwierdzenie w przypadku realizacji kontroli systemem zleconym

Protokół wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – Zarządca

Egz. nr 2 – Administrator

# Załącznik nr 2 – Wzór protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego poszczególnych elementów obiektu szkoleniowego

| PROTOKÓŁ Nr ……… z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu szkoleniowego* Nr …………… / nazwa:* ………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZARZĄDCA – ( Nazwa i adres ) . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRATOR – ( Nazwa i adres ) . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr kompleksu wojskowego / miejscowość |  |  |  |  |  |  |  | K - .............. / ............................................ |  |  |  |  |  |
| Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 z późn. zm.) art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U. 2015 poz. 247 z późn. zm.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Wykonania zaleceń z poprzednich kontroli, 2.Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania budynku, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla: bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji budynku, 3.Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 4.Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych). 5.Systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli: |  | …………….…………………………………. |  |  |  |  |  | Data następnej kontroli: |  | ……………………………………………………. |  |  |  |
| Skład zespołu przeprowadzającego kontrolę: |  | imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB, /br. budowlana/ |  |  |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
|  |  | imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB, /br. sanitarna/ |  |  |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
|  |  | imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB, /br. elektryczna/ |  |  |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Przy udziale przedstawiciela Administratora |  | …………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Informacje ogólne o obiekcie budowlanym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozwolenie na użytkowanie |  | TAK NIE |  |  | Rok budowy |  |  |  |  | ………………………………… |  |  |  |
| Powierzchnia zabudowy |  | …………………………m2 |  |  | Powierzchnia użytkowa |  |  |  |  | ………………………………m2 |  |  |  |
| Funkcja obiektu: |  | …………………………… |  |  | Garnizon |  |  |  |  | …………………………………. |  |  |  |
| Obiekt użytkowany zgodnie z przeznaczeniem |  | TAK NIE |  |  | Obiekt objęty opieką konserwatorską |  |  |  |  | TAK NIE |  |  |  |
| Kubatura |  | …………………………m3 |  |  | Wysokość / ilość kondygn. |  |  |  |  | …………………. m / ………… |  |  |  |
| Strefa ochronna |  | wymagana nie wymagana ustanowiona nie ustanowiona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obszar ograniczonego użytkowania |  | wymagany nie wymagany ustanowiony nie ustanowiony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj konstrukcji |  | stalowa murowana drewniana żelbetowa inna: ……………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie |  | przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne* - grawitacyjne przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne* - ciąg jest wymuszony mechanicznie instalacja gazowa instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska: ……………………………….. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z: - Protokołami z poprzednich kontroli: …………………………………………………………………………………. ……………………………… z dnia …….…..……… przeprowadzonej przez: …………………………………. ………………………………............................................................................................................................... …....................................................................................................................................................................... - Innymi dokumentami mającymi znaczenie dla oceny stanu technicznego: ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Element, urządzenie, instalacja |  |  |  | Zalecenia |  |  | Stopień wykonania zaleceń |  |  |  | Uwagi |  |  |
| - Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W trakcie kontroli ustalono: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Element, urządzenie, instalacja |  |  |  | Materiał, sposób wykonania, mocowania, wyposażenie |  | Rozmiar zużycia, uszkodzenia |  |  |  |  | zużycie [%] |  | Uwagi |
| Zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - tynki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - okładziny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementy ścian zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - gzymsy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - attyki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - filary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - balkony, loggie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - balustrady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - szyldy, reklamy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - klimatyzatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - anteny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pokrycie dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kominy, ławy kominiarskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - obróbki blacharskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rynny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rury spustowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zbiorniki bezodpływowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia do oczyszczania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia filtrujące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia wygłuszające |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja gazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dymowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - spalinowe grawitacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - wentylacyjne grawitacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - spalinowe mechaniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - wentylacyjne mechaniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kominy wolnostojące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kominy przemysłowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia wentylacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne elementy, urządzenia, instalacje, nawierzchnie utwardzone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estetyka obiektu i jego otoczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protokół z kontroli stanowi odrębne opracowanie |  |  |  | dotyczy nie dotyczy wykonano nie wykonano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System klimatyzacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protokół z kontroli stanowi odrębne opracowanie |  |  |  | dotyczy nie dotyczy wykonano nie wykonano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plac szkolenia w montażu (obsłudze) bojowych zestawów i urządzeń torujących |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ściany działowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - stropy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - stolarka okienna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plac szkolenia w pokonywaniu przejść w zaporach fortyfikacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plac szkolenia w niszczeniu konstrukcji drewnianych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strefa ochronna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - WNIOSKI KOŃCOWE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie spełnienia przez obiekt, podstawowych wymogów pod względem: a. użytkowania zgodnie z przeznaczeniem spełnia / nie spełnia* b. bezpieczeństwa użytkowania zagraża / nie zagraża* c. warunków higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych spełnia / nie spełnia* d. ochrony środowiska spełnia / nie spełnia* e. uszkodzeń biologicznych spełnia / nie spełnia* f. użytkowania w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi i bezpieczeństwa mienia zagraża / nie zagraża* g. stanu technicznego spełnia / nie spełnia* - powodowania swym wyglądem oszpecenie otoczenia szpeci / nie szpeci* Stan techniczny obiektu szkoleniowego zapewnia / nie zapewnia* dalsze, bezpieczne jego użytkowanie. Wobec stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować: zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem – osoba dokonująca kontroli, na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, niezwłocznie prześle kopię niniejszego protokołu do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W celu usunięcia zagrożenia dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………………………………………................... …………………………………………………………………………………………………………………….................. ………………………………………………………………………………………………………………….…................. ………………………………………………………………………………………………………………………..………… ………………………………………………………………………………………………………………….…................. ………………………………………………………………………………………………………………….…................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zalecenia w zakresie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| inwestycji / remontów / konserwacji / napraw* i kolejności wykonywania oraz szacunkowy ich koszt. wykonania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………………………………………………………........................................................ ………………………………………………………………………………………........................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….…................. ………………………………………………………………………………………………………………….…................. ………………………………………………………………………………………………………………….…................. ………………………………………………………………………………………………………………….…................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Oświadczenie osób przeprowadzających kontrolę: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczamy, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w zakresie branży ogólnobudowlanej ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………. Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (podpis oraz pieczątka) |  |  |  |  |
| w zakresie branży sanitarnej ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (podpis oraz pieczątka) |  |  |  |  |
| w zakresie branży elektrycznej ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (podpis oraz pieczątka) |  |  |  |  |
| - Załączniki do protokołu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| np. protokoły pomiarów, kserokopie uprawnień do wykonywania kontroli, dokumentacja fotograficzna wykonana w toku kontroli, (elementów zewnętrznych, wewnętrznych i konstrukcyjnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zapoznałem się:

|  | ADMINISTRATOR Potwierdzam zgodność danych ujętych w pkt. II ** .......................................................................... Dowódca / Komendant WOG (podpis oraz pieczątka) |
| --- | --- |

Objaśnienia:

* niepotrzebne skreślić lub usunąć

** potwierdzenie w przypadku realizacji kontroli systemem zleconym

Protokół przerobić na potrzeby obiektu szkoleniowego.

Protokół wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – Zarządca

Egz. nr 2 – Administrator

# Załącznik nr 3 – Wzór protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego morskich budowli hydrotechnicznych

Miejscowość dnia ……………….

PROTOKÓŁ

KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ

MORSKICH BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH

...............................................................................

(wymienić nazwę kontrolowanego obiektu i jego lokalizację)

w branży konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej

nr protokołu  ……………………….……

(nr protokołu wypełnia Kontrolujący)

- Podstawa sporządzenia protokołu:

- art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane;

- §75 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (WTUiKMBH);

- Umowa nr ………. z dnia ………………

- Kontrolujący:

- …………………………………………………….……………………………….……….

(imię i nazwisko, numer uprawnień i nr świadectwa przynależności do OIIB, zakres uprawnień)

- ………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, numer uprawnień i nr świadectwa przynależności do OIIB, zakres uprawnień)

- ………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, numer uprawnień i nr świadectwa przynależności do OIIB, zakres uprawnień)

- Dokumenty udostępnione przez zamawiającego, np.:

- protokół/oły kontroli okresowej rocznej z roku/lat ………..

- plan batymetryczny akwenu

- dokumentacja techniczna

- aktualny protokół badań instalacji elektrycznych

- inne ……

- Opis konstrukcji obiektu i wyposażenia.

- Konstrukcja: Konstrukcję obiektu stanowi: Płyta żelbetowa posadowiona na ściance stalowej szczelnej (…) na całej długości nabrzeża. Nadbudowa: Płyta żelbetowa o grubości 70 cm i szer. 19, z murem odwodnym szer. 230 mm i 4 kanałami instalacyjnymi. Płyta żelbetowa z betonu hydrotechnicznego B-37 długości (…). Umocnienie dna koszami gabionowymi na odcinku rampy RO-RO na całej długości nabrzeża. Wymiary koszy: 4x2x0,5m; 2x2x0,5; 2x1x0,5; 1x1x0,5 m. Kosze ułożone na podwójnej warstwie geowłókniny przyszpilkowanej szpilkami 0,7m co 1 m do podłoża. Łącznie 1181 szt.. Rampa RO-RO to płyta żelbetowa gr. 100 cm oparta na żelbetowych żebrach-oczepach wykonanych na ścianach i przeponach grodzy ze stalowej ścianki szczelnej. Ścianki wykonano (…).Długość rampy w linii równoległej do nabrzeża wynosi (…), szerokość (…). Na płycie wykonano pochylnię...itd.

Instalacja elektryczna: np.: Obiekt wyposażony w instalację zasilania i oświetlenia ogólnego.

Instalacja sanitarna: np.: Obiekt wyposażony w instalacje wody pitnej, do celów gaśniczych i ściekową.

- charakterystyka obiektu – według załącznika nr 4, Tabela 1

- Szczegółowy opis wyposażenia obiektu – według załącznika nr 4, Tabele 3÷6

- Dokumenty wykonane przez Kontrolującego:

- Przekrój charakterystyczny konstrukcji - Załącznik nr 2.

- Wykonanie zaleceń z poprzedniej kontroli –wg. załącznika nr 4, Tabela 2

- Szkicowy plan sytuacyjny - Załącznik nr 1

- Rzut poziomy - Załącznik nr 3

- Opis stanu części nadwodnej budowli morskiej, o którym mowa w § 70 rozporządzenia– opis uszkodzeń zamieszczono w Załączniku 4, Tabeli nr 7:

- sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia, urządzeń i instalacji narażonych 
w sposób szczególny na wpływy szkodliwe z otoczenia;

- sprawdzenie sprawności działania instalacji i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo użytkowania budowli morskiej oraz służących ochronie środowiska;

- sprawdzenie elementów budowli morskiej wymienionych w dokumentach sporządzanych z bieżących oględzin, określonych w § 67;

- oględziny nadwodnych elementów budowli morskiej:

- korony budowli i przyległego naziomu;

- umocnień skarp i narzutów wraz z przyległym naziomem;

- elementów konstrukcji budowli;

- urządzeń cumowniczych i odbojowych;

- urządzeń wejściowych;

- przykryć kanałów, studzienek i wnęk instalacyjnych;

- stanu funkcjonowania instalacji odwodnieniowych;

- elementów drewnianych, gumowych, stalowych, betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego;

- stan zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok malarskich

- stan elementów instalacji ochrony katodowej;

- stanu oznakowania nawigacyjnego budowli morskiej;

- działania oświetlenia:

  - zewnętrznego światłem białym;

  - oznakowania nawigacyjnego;

  - świateł ostrzegawczych;

- stanu tablic informacyjnych i ostrzegawczych oraz ich oświetlenia, stan pionowych i poziomych oznakowań informacyjnych.

- Kontrola umocnień brzegowych dokonana zgodnie z § 71 rozporządzenia - opis uszkodzeń zamieszczono w Tabeli 7.

- Uwagi, co do stanu technicznego kontrolowanych instalacji elektrycznych. […] / opis uszkodzeń zamieszczono w tabeli nr 7 / uwag co do stanu instalacji elektrycznych nie wniesiono. Ważność protokołu badania instalacji pod względem ochrony przed porażeniem do dnia  ………….  rezystancji izolacji do dnia …………………..

- Uwagi, co do stanu technicznego kontrolowanych instalacji sanitarnych. […] / opis uszkodzeń zamieszczono w tabeli nr 7 / uwag, co do stanu instalacji sanitarnej nie wniesiono.

- Końcowa ocena stanu technicznego konstrukcji i przydatności do użytkowania, estetyki.

- sprawdzenie spełnienia przez obiekt bądź jego elementy, podstawowych wymogów pod względem:

- użytkowania zgodnie z przeznaczeniem 	spełnia/ nie spełnia*;

- bezpieczeństwa konstrukcji			spełnia/ nie spełnia*;

- bezpieczeństwa pożarowego			spełnia/ nie spełnia*;

- bezpieczeństwa użytkowania			spełnia/ nie spełnia*;

- warunków higieniczno-sanitarnych		spełnia/ nie spełnia*;

- ochrony środowiska				spełnia/ nie spełnia*;

- uszkodzeń biologicznych			spełnia/ nie spełnia*;

- oszczędności energii				spełnia/ nie spełnia*;

- izolacyjności cieplnej				spełnia/ nie spełnia*;

- Na podstawie przeprowadzonej kontroli stanu technicznego stwierdza się, że skontrolowany obiekt może/nie może* być bezpiecznie użytkowany.

- Inne uwagi kontrolującego - ………………………….

- Termin następnej kontroli - ………...……

Prawidłowość i rzetelność wykonanej kontroli potwierdzam własnoręcznym podpisem:

………………………...

imię i nazwisko, podpis

………………………...

imię i nazwisko, podpis

Załączniki do protokołu:

| Załącznik nr 1 - | Szkic sytuacyjny |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2 - | Przekrój/oje charakterystyczny/e |
| Załącznik nr 3 - | Rzut poziomy |
| Załącznik nr 4 | Np. Tabele 1÷7… |
| Załącznik nr 5 | Wykaz zdjęć |
| Załącznik nr 6 | Znaki BHP |
| Załącznik nr 7 | Protokoły badania ochrony od porażeń/rezystancji izolacji dla PB Hel |
| Załącznik nr… - | Pozostałe w zależności od potrzeb. |

Protokół wykonano w 4 egz.

- ………………………………………….

- ………………………………………….

- ………………………………………….

- ………………………………………….

4. Załącznik nr 4 – Wzór protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu sprawności technicznej wojskowej bocznicy kolejowej

| PROTOKÓŁ Nr ……… z okresowej – rocznej kontroli stanu sprawności technicznej poszczególnych elementów drogi kolejowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZARZĄDCA – ( Nazwa i adres ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRATOR – ( Nazwa i adres ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr wojskowej bocznicy kolejowe / miejscowość |  |  |  |  |  | .................. / …………............................................. |  |  |
| Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli: |  | ………….…………………………………. |  |  | Data sporządzenia protokołu: |  |  | …………………………………………………. |
| Skład zespołu przeprowadzającego kontrolę: |  | imię, nazwisko, nr uprawnień technicznych w budownictwie, specjalność przynależność do OIIB, /transport kolejowy/ |  |  | …………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………….……… |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….… |  |  |  |
| Przy udziale przedstawiciela Administratora i Użytkownika |  | …………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |
| - Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z: - Protokołami z poprzednich kontroli: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..z dnia …….………..……… przeprowadzonej przez: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….……………………………..………………………………………………………………………………………………………………… z dnia …….…..……… przeprowadzonej przez: ……………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. - Innymi dokumentami mającymi znaczenie dla oceny stanu technicznego: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W trakcie kontroli ustalono: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Element, urządzenie |  |  | Materiał, mocowania, opis uszkodzenia |  |  |  |  |  |
| TORY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tor nr ……….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tor nr ……….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tor nr ……….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zalecenia: - ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….. - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROZJAZDY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rozjazd nr …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rozjazd nr …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zalecenia: - ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….. - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODTORZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zalecenia: - ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….. - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEJAZDY KOLEJOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zalecenia: - ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….. - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYGNAŁY I WSKAŹNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zalecenia: - ……………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOZŁY OPOROWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zalecenia: - ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….. - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIEKTY WPÓŁPRACUJĄCE Z TOREM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rampa ładunkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zalecenia: - ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….. - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIEKTY INŻYNIERYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zalecenia: - ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….. - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| URZĄDZENIA ZABEZPIECZENIA I SRK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zalecenia: - ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - METODY I ŚRODKI UŻYTKOWANIA ELEMENTÓW WBK NARAŻONYCH NA SZKODLIWE DZIAŁANIE WPŁYWÓW ATMOSFERYCZNYCH I NISZCZĄCE DZIAŁANIE INNYCH CZYNNIKÓW:. 1…………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….. - WNIOSKI KOŃCOWE: |
| Stan techniczny elementów drogi kolejowej zapewnia/nie zapewnia* dalsze, bezpieczne jej użytkowanie. Stan techniczny kontrolowanej bocznicy kolejowej zagraża/nie zagraża* bezpieczeństwu ruchu pojazdów kolejowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W celu usunięcia zagrożenia dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..................……………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Data następnej kontroli:…………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uprawnienia budowlane – specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych. ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………. imię i nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  | ....................................................................... (podpis oraz pieczątka) |  |
| w zakresie ………………………………………………… ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  | ....................................................................... (podpis oraz pieczątka) |  |
| - Załączniki do protokołu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| np. Arkusze badania technicznego rozjazdów” itp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Przedstawiciel Administratora obecny przy kontroli …………………………………...………. /czytelny podpis/ | Kontroli i analizy pomiarów dokonał ……………….………………………... /czytelny podpis/ |
| --- | --- |

Przedstawiciel WKTr. *

………………………….

/czytelny podpis/

* niepotrzebne skreślić lub usunąć.

Protokół wykonano w 5 egz.

- ………………………………………….

- ………………………………………….

- ………………………………………….

- ………………………………………….

- ………………………………………….

Protokół – przykład wypełnienia

P R O T O K Ó Ł

z okresowej – kontroli rocznej

Tory

Tor nr 202 – tor o długości budowlanej 151,0 m. z szyn typu S42, podkłady drewniane, przytwierdzeniem pośrednie sztywne typu „K”, klasyczny, podsypka – tłuczeń.

- Szyny – stan techniczny dobry;

- Podkłady – w km 0,000 do 0,035 zużyte biologicznie, w ilości 12 szt.

- Przytwierdzenie  - stan techniczny dobry, brak konserwacji ….

- Podsypka – tłuczniowa, stan dobry/duże zachwaszczenie na całej długości toru

Tor nr 203 – tor o długości budowlanej 241,5 m z szyn typu S42, podkłady drewniane, przytwierdzeniem pośrednie sztywne typu „K”, klasyczny, podsypka – tłuczeń.

- Szyny – stan techniczny dobry;

- Podkłady – w km 0,000 do 0,0135 zużyte biologicznie, w ilości 25 szt.

- Przytwierdzenie  - stan techniczny dobry

- Podsypka – tłuczniowa, stan dobry/duże zachwaszczenie na całej długości toru

Zalecenia:

- W torze nr 202 i 203 dokonać wymiany podkładów w ilości – 37 szt.

- Poprawić wartość przechyłki toru …… w km …………….., określoną w książce kontroli stanu toru.

- Odchwaścić tor ……., na całej długości.

Rozjazdy

Rozjazd nr 201–  rozjazd zwyczajny typu S42, skos 1:9, promień R=205, podrozjazdnice drewniane, podsypka żwirowa, wymiary i przechyłka w granicach tolerancji – stan techniczny dobry

- Części stalowe  - stan techniczny dobry;

- Podrozjazdnice – drewniane, zużyte biologicznie w ilości 24 szt

- Podsypka – duże zachwaszczenie.

Rozjazd nr 202–  rozjazd zwyczajny typu S49, skos 1:9, promień R=190, podrozjazdnice drewniane, podsypka żwirowa, wymiary i przechyłka w granicach tolerancji – stan techniczny dobry

- Części stalowe  - stan techniczny dobry;

- Podrozjazdnice – drewniane, zużyte biologicznie w ilości 12 szt

- Podsypka –  stan dobry.

Zalecenia:

- Dokonać wymiany podrozjezdnic w Rz Nr 201 i 202 w ilości – 36 szt.

- Odchwaścić rozjazd Nr 201.

PODTORZE

Podtorze w dobrym stanie, bez śladów wychlapek i odkształceń.

Zalecenia:

Brak zaleceń

PRZEJAZDY

Tor nr 101, km 0,356 – płyty CBP, ubytki asfaltobetonu na dojazdach na powierzchni 2m2, stan dobry

Zalecenia:

- Uzupełnić asfaltobeton na powierzchni 2m2 .

Sygnały i wskaźniki

Z1 na końcu toru 101 – stan dobry, wymaga odnowienia powłoki malarskiej

Zalecenia:

- Odnowić powłokę malarską na Z1 na końcu toru 101

Kozły oporowe

Tor 101 – żelbetowy, stan dostateczny, bez usterek.

Zalecenia:

Brak zaleceń

Obiekty współpracujące z torem

Rampa boczna przy torze nr 102 – Na odcinku 20 m odspojenie szyny krawędziowej rampy. Nawierzchnia i ściany boczne rampy, betonowe, stan dobry.

Zalecenia:

Dokonać naprawy bieżącej rampy.

Obiekty inżynieryjne

Bocznica bez obiektów inżynieryjnych.

Urządzenia zabezpieczenia i srk

Wk 101 – wykolejnica z zamkiem, stan dobry.

Zalecenia:

Brak zaleceń

UWAGA:

Zapisy protokołu mają jednoznacznie wskazywać miejsce i zakres nieprawidłowości oraz zalecenia do ich usunięcia.

# Załącznik nr 5 – Wzór protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budowli, jak: obiekty liniowe, sieci techniczne, sieci uzbrojenia terenu, drogi, place, itp.

………………………. dnia ….......................

miejscowość

PROTOKÓŁ nr …..................

z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budowli:

(obiekty liniowe, sieci techniczne, sieci uzbrojenia terenu, drogi, place, itp.)

na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo budowlane

| Data kontroli: | …………….…………………………………. | Data następnej kontroli: | ………………………………………………………….. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skład zespołu przeprowadzającego kontrolę: | imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB /br. …………../ | …………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
|  | imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB /br. …………../ | ……………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
|  | imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB /br. …………./ | ……………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
|  | imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB /br. ……………/ | …………………………………………………………………………………………………………………………..… |  |  |
| Przy udziale przedstawiciela Administratora | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| - Ocena wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli : |  |  |  |
| Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z: - Protokołami z poprzednich kontroli: ……………………………………………………………………………………………………….…. ……………………………… z dnia …….…..……… przeprowadzonej przez: ………………. ………………………………….................................................................................................. …….......................................................................................................................................... - Innymi dokumentami mającymi znaczenie dla oceny stanu technicznego: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………... |  |  |  |

- Informacje ogólne o obiekcie lub urządzeniu budowlanym..

Garnizon …...........................................................................................................................

JW. …...................................................  Nr Kompleksu …..............................................

Nr obiektu (budowli, urządzenia budowlanego)……………………………................

Rodzaj obiektu (urządzenia budowlanego)…...................................................................						                      (droga, płaszczyzna postoju, linia NN, sieć kanalizacyjna, itp.)

…......................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………

Wielkości charakterystyczne …........................................................................................

( długość i szerokość, średnica, materiał  obiektów liniowych, itp.)

Rok: budowy …..................., ostatniego remontu …........................................................

Zakres remontu ….....................................................................................................................................

…......................................................................................................................................

…......................................................................................................................................

- Ocena wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli :

Wykonano   /   Nie  wykonano

( właściwe skreślić)

Zalecenia których nie wykonano : …………………….……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

- Kontrola stanu technicznego

- Ocena stanu technicznego elementów budowli (obiektu liniowego np.: krawężniki, nawierzchnia, warstwy podbudowy, itp. , sieci technicznej np.: okablowanie, złącza kablowe, rozdzielnie, słupy oświetleniowe, sieci uzbrojenia terenu np.: studnie, rurarz, armatura odcinająca, oznakowanie ):

Element ………..

- opis:
…..........................................................................................................................................................................................................................................................

- rozmiar zużycia, uszkodzenia, lokalizacja uszkodzeń: …..........................................................................................................................................................................................................................................................

- ocena stanu technicznego: …..........................................................................................................................................................................................................................................................

- zalecenia, zakres robót: …..........................................................................................................................................................................................................................................................

Element ………..

- opis:
…..........................................................................................................................................................................................................................................................

- rozmiar zużycia, uszkodzenia, lokalizacja uszkodzeń: …..........................................................................................................................................................................................................................................................

- ocena stanu technicznego: …..........................................................................................................................................................................................................................................................

- zalecenia, zakres robót: …..........................................................................................................................................................................................................................................................

- Potwierdzenie przeprowadzania wymaganych badań  i kontroli wynikających z obowiązującego prawa i PN (wymienić udostępnione i sprawdzone oraz braki), wraz z podaniem czy obiekt spełnia warunki techniczne w zakresie:

……………........................................................................................................................

(instalacji i urządzeń służącej ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych itp.)

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Potwierdzenie usunięcia (stwierdzonych w trakcie kontroli) uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, porażenie prądem elektrycznym:

….................................................................................................................................zagrożenie występuje, protokół skierowano do właściwego organu,

…………......................................................................................................................zagrożenie zostało usunięte, zagrożenie nie występuje,

- Wnioski i zalecenia w zakresie:

inwestycji/remontów/konserwacji/napraw* i kolejności wykonywania oraz szacunkowy ich koszt. wykonania

….................................................................................................................................

….................................................................................................................................

….................................................................................................................................

….................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………

- Stan techniczny obiektu/ urządzenia budowlanego zapewnia/nie zapewnia* dalsze, bezpieczne jego użytkowanie.

Wobec stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować: zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem – osoba dokonująca kontroli, na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, niezwłocznie prześle kopię niniejszego protokołu do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego *

W celu usunięcia zagrożenia dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczenie osób przeprowadzających kontrolę:

Oświadczamy, że ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym.

| W zakresie branży …………. ………………………………………………………………… …………………………………………………………………. Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień | …................................................................. (podpis oraz pieczątka) |
| --- | --- |
| w zakresie branży …………….. ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień | …................................................................ (podpis oraz pieczątka) |
| w zakresie branży…………….. …………………………………………………………………. ………………………………………………………………… Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień | …................................................................ (podpis oraz pieczątka) |

Zapoznałem się:

| ADMINISTRATOR Potwierdzam zgodność danych ujętych w pkt. I oraz II …....................................................................... Dowódca / Komendant WOG (podpis oraz pieczątka) | ZARZĄDCA …....................................................................... Szef RZI / SZI / WZI (podpis oraz pieczątka) |
| --- | --- |

Protokół wykonano w …. Egz.

Egz. Nr 1 – Zarządca

Egz. Nr 2 – Administrator

Objaśnienia:

*niepotrzebne skreślić

# Tablica nr 6 - Kryteria oceny stanu technicznej sprawności elementów 
obiektów infrastruktury szkoleniowej

| Lp. | Klasyfikacja stanu technicznej sprawności elementów obiektu | % zużycia elementu | Zdefiniowanie rozmiaru uszkodzeń lub zniszczeń obiektu, ocena wizualna. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zadowalający | 0-25 | Element obiektu nie wykazuje większego zużycia. Jest dobrze utrzymany, prawidłowo konserwowany. Mogą wystąpić nieznaczne uszkodzenia. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymogom norm. |
| 2 | niezadowalający | 26-50 | Element wykazuje średnie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu. Niezbędny jest remont polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, impregnacji, wymianie poszczególnych części składowych. |
| 3 | zły | powyżej 50 | Element jest znacznie uszkodzony, nie zachowuje parametrów geometrycznych. Eksploatowany jest powyżej okresu trwałości. Zagraża bezpieczeństwu, nie nadaje się do remontu. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę, nie spełniają wymogów norm. |

# Tablica nr 7 – Kryteria oceny stopnia zużycia budynków, budowli oraz urządzeń budowlanych i ich elementów funkcjonalnych

| Lp. | Klasyfikacja stanu technicznego | Procentowe zużycie | Ocena techniczna, wyniki badań i oględzin budowli oraz urządzeń budowlanych i ich elementów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zadowalający | 0% ÷ 25% | - wyniki badań i pomiarów mieszczą się w średniej i górnej granicy wymagań, - posiadają wymagane dopuszczenia do użytkowania, - są sprawne techniczne i dobrze utrzymane, - wymagają tylko bieżącej konserwacji, - w okresie eksploatacji nie wystąpiły awarie lub przerwy pracy wynikające z wadliwego stanu technicznego, - nie wykazują technicznego zużycia i uszkodzeń |
| 2. | Niezadowalający | 26% ÷ 50% | - wyniki badań i pomiarów mieszczą się w dolnej granicy wymagań, - posiadają warunkowe dopuszczenia do użytkowania - wymagają remontów zapobiegawczych polegających na wymianie poszczególnych elementów, - wymagają modernizacji i uzupełnień, - w okresie eksploatacji występują dokuczliwe awarie, - występują znaczne uszkodzenia, ubytki |
| 3. | Zły (awaryjny) | powyżej 50% | - wyniki badań i pomiarów nie mieszczą się w zakresie wymagań, - osiągnęły zakres granicznych wartości parametrów, przy których eksploatacja jest ekonomicznie nieuzasadniona, - nie posiadają wymaganych dopuszczeń do użytkowania, - wymagają wymiany poszczególnych zasadniczych elementów, przeprowadzenia remontu polegającego na odtworzeniu podstawowych elementów, rozbiórki, - występują duże uszkodzenia, ubytki lub odkształcenia elementów w stopniu zagrażającym wypadkiem, - w okresie eksploatacji występują częste, uciążliwe awarie, powodujące długotrwale wyłączenia z pracy, - eksploatacja powyżej okresu trwałości |

# 8. Przykładowe określenia i kryteria oceny stanu technicznego oraz stopnia zużycia budynków

| Klasyfikacja stanu technicznego | Procentowe zużycie elementu | Zdefiniowania rozmiaru uszkodzeń lub zniszczeń elementu na skutek zużycia – ocena wizualna, oględziny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolacja |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Nie występują deformacje izolacji, brak przecieków w powłoce bitumicznej, zapchane wpusty spustowe |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  | Małe wybrzuszenia i uszkodzenia przepon izolacyjnych. Drobne spękania powierzchni lastrykowej i odspojenia płytek terakotowych. |
| Zły | 36 – 50 |  | Niewielkie zawilgocenie izolacji termicznej, kondensacja pary wodnej na przegrodzie, spękania płyt dociskowych. |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  | Silne zawilgocenia i korozja biologiczna, uszkodzony drenaż odwadniający, brak cech i właściwości materiałów izolacyjnych. |
| Fundamenty |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Niewielki odpryski fundamentu spowodowane krótkotrwałym oddziaływaniem mechanicznym |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  | Drobne uszkodzenia powierzchni fundamentu spowodowane przemarzaniem i ścieraniem przez piasek |
| Zły | 36 – 50 |  | Niewielkie pęknięcia i rysy fundamentu spowodowane w początkowym okresie naruszeniem stateczności budynku spowodowane nierównomiernym osiadaniem gruntu |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  | Znaczne przeciążenie fundamentu w stosunku do dopuszczalnej nośności gruntu spowodowane naruszeniem struktury materiału ław i osłabienie jego wytrzymałości |
| Ściany Nośne |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Ściany konstrukcyjne suche, deformacje nie występują |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  | Ściany konstrukcyjne suche, odchylenie od poziomu małe. Nieliczne szczeliny w sklepieniach, głównie na wyższych piętrach budynku. |
| Zły | 36 – 50 |  | Ściany konstrukcyjne zawilgocone, odchylenie od poziomu i pionu nieco większe. Pęknięcia w ilości do 10%. |
| Zupełnie zły | 51 – 70 |  | Ściany konstrukcyjne silnie zawilgocone, występuje powierzchniowa i wgłębna korozja. Znaczne odchylenie od pionu i poziomu. Liczne pęknięcia i zniszczenia murów. Cechy i własności wbudowanych materiałów w stosunku do nowych dużo niższe. |
| Nie nadaje się do remontu | pow. 70 |  | Liczne zniszczenia w różnych miejscach lub na dużej powierzchni w murach, stropach i filarach aż do zagrożenia ruiną i koniecznością rozbiórki. |
| Ściany działowe |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Nie występują deformacje, drobne rysy na tynkach |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  | Małe odchylenia od poziomu, brak zawilgocenia |
| Zły | 36 – 50 |  | Niewielkie zawilgocenia i odchylenia od poziomu |
| Zupełnie zły | 51 – 70 |  | Silne zawilgocenia powierzchniowe i wgłębna korozja. Znaczne odchylenie od poziomu i pionu, cechy i właściwości wbudowanych materiałów w stosunku do nowych dużo niższe. |
| Nie nadaje się do remontu | pow. 70 |  | Zniszczenia aż do pełnej destrukcji elementu |
| Stropy i balkony |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Niewielkie odpryśnięcia tynku i zarysowania spowodowane krótkotrwałym oddziaływaniem mechanicznym |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  | Klawiszowanie płyt stropowych, odpadanie tynku na wskutek oddziaływań termicznych |
| Zły | 36 – 50 |  | Korozja kotwienia belek stropowych, wypadanie betonu komórkowego z płyt rusztowych. Rozwarcia rys i ugięcia konstrukcji nie przekraczają dopuszczalnych warunków normowych |
| Zupełnie zły | 51 – 70 |  | Ścięcie betonu w ścianie lub w płycie na skutek małej głębokości oparcia w ścianie. Brak skotwienia belek ze ścianami zewnętrznymi, rysy przy podporach przekraczają dopuszczalne warunki normowe. |
| Nie nadaje się do remontu | pow. 70 |  | Duże uszkodzenia stropu bądź balkonu, aż do zagrożenia zawaleniem. |
| Schody |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Niewielkie odpryski tynku i zarysowania spowodowane oddziaływaniem mechanicznym. |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  | Odpryśnięcia i zarysowania w stopniach, wyrobione gniazda w stopniach, mało stateczne balustrady. |
| Zły | 36 – 50 |  | Skorodowane skotwienia belek. Korozja wierzchniej warstwy zbrojenia, uszkodzone stopnie i spoczniki. |
| Zupełnie zły | 51 – 70 |  | Ścięcie betonu w ścianie lub w płycie na skutek małej głębokości oparcia w ścianie. Brak skotwienia belek stalowych ze ścianami zewnętrznymi, rysy na podporach przekraczają dopuszczalne warunki normowe. |
| Nie nadaje się do remontu | pow. 70 |  | Zniszczenie wewnętrznej struktury elementu, skorodowanie stali, występowanie zagrożenia bezpieczeństwa, aż do stanu ruiny. |
| Balustrady |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Niewielka korozja słupków |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  | Uszkodzona taśma z polichlorku winylu na poręczy. Pogięte pionowe pręty między słupkami, niewielkie zmurszenie drewnianych elementów. |
| Zły | 36 – 50 |  | Brakuje prętów pomiędzy słupkami, zmurszenie drewnianych elementów konstrukcyjnych spowodowało nadwątlenie stateczności balustrady. |
| Zupełnie zły | 51 – 70 |  | Wyrobione sworznie z gwintem oraz gniazda dla słupków stalowych, oberwanych dolny płaskownik balustrady, brak podkładek i nakrętek mocujących, uszkodzone słupki, duża korozja biologiczna drewnianych elementów balustrady. |
| Nie nadaje się do remontu | pow. 70 |  | Duże zniszczenie, aż do groźby zawalenia |
| Konstrukcja dachu |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Więźba równa, brak ugięć deskowania |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  | Wygięcie więźby (w granicach 20%), niewielkie rozeschnięcie krokwi i łat |
| Zły | 36 – 50 |  | Wygięcie więźby (w granicach 50%), ślady porażenia grzybami, liczne zbutwienia elementów, konstrukcja częściowo nadwątlona. |
| Zupełnie zły | 51 – 70 |  | Duże zmurszenia więźby (w granicach 60%), znaczne ugięcie deskowania dachu, liczne zbutwienia, porażenie owadami i grzybami. |
| Nie nadaje się do remontu | pow. 70 |  | Duże zniszczenia więźby, aż do zagrożenia zawaleniem. |
| Pokrycie dachu |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Pokrycie dachu równe bez widocznych szczelin w pokryciu i bez śladów przecieków. |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  | Wygięcie dachu (w granicach 20% powierzchni), liczne przecieki, konstrukcja dachu miejscami rozeschnięta, liczne uszkodzenia rynien i rur spustowych. |
| Zły | 36 – 50 |  | Wygięcie (w granicach 50% powierzchni), liczne ślady porażenia grzybami, konstrukcja częściowo nadwątlona. |
| Zupełnie zły | 51 – 70 |  | Duże zmurszenie dachu (w granicach 60%powierzchni), niebezpieczeństwo zawalenia się. |
| Nie nadaje się do remontu | pow. 70 |  | Duże zniszczenia dachu, aż do zagrożenia zawaleniem. |
| Obróbka blacharska |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Niewielkie podgięcia blachy i korozja blach na ściankach kolankowych. |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  | Brak połączeń obróbek blacharskich, brak wyder, liczne uszkodzenia rur spustowych, uszkodzone wywiewki rur kanalizacyjnych i wentylacyjnych. |
| Zły | 36 – 50 |  | Uszkodzony odbój dookoła komina, nieszczelności w przejściach rur wentylacyjnych, wywiewek przechodzących przez płytę stropodachu. |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  | Duże ubytki lub brak blach na gzymsie, ściankach kolankowych, brak jakichkolwiek uszczelnień przy przejściach rur wentylacyjnych, wywiewek w stropodachu, brak rynien i rur spustowych. |
| Tynki wewnętrzne |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Powierzchnia tynków równa, gładka, co najwyżej widoczne rysy włoskowate z ewentualnym łuszczeniem się farby. |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  | Na powierzchni tynków widoczne pęknięcia, wybrzuszenia i miejscowe odpadanie (w granicach 15%). |
| Zły | 36 – 50 |  | Na powierzchni tynków liczne pęknięcia, wybrzuszenia i miejscowe odpadanie (w granicach 35%). |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  | Tynk odpada dużymi płatami na znacznych powierzchniach, spękania, tynki skruszałe (na ponad 35% powierzchni). |
| Tynki zewnętrzne |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Powierzchnia tynków równa, gładka, co najwyżej widoczne rysy włoskowate z ewentualnym łuszczeniem się farby. |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  | Na powierzchni tynków widoczne pęknięcia, wybrzuszenia i miejscowe odpadanie (w granicach 15%). |
| Zły | 36 – 50 |  | Na powierzchni tynków liczne pęknięcia, wybrzuszenia i miejscowe odpadanie (w granicach 35%). |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  | Tynk odpada dużymi płatami na znacznych powierzchniach, spękania, tynki skruszałe (na ponad 35% powierzchni). |
| Stolarka okienna |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Brak spękań w skrzydłach otworów, co najwyżej drobne szczeliny w ościeżnicach. |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  | Stolarka częściowo rozeschnięta, spaczenia materiału, okucia zluzowane, ościeżnice zawilgocone, szczeliny w skrzydłach. |
| Zły | 36 – 50 |  | Spaczenia skrzydeł, okucia zluzowane, ślady zagrzybienia, częściowe uszkodzenia okuć. |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  | Znaczne zniszczenie materiału, zawilgocenia i zagrzybienia – stolarka nadaje się do wymiany. |
| Stolarka drzwiowa |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Brak spękań w skrzydłach otworów, co najwyżej drobne szczeliny w ościeżnicach. |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  | Stolarka częściowo rozeschnięta, spaczenia materiału, okucia zluzowane, ościeżnice zawilgocone, szczeliny w skrzydłach. |
| Zły | 36 – 50 |  | Spaczenia skrzydeł, okucia zluzowane, ślady zagrzybienia, częściowe uszkodzenia okuć. |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  | Znaczne zniszczenie materiału, zawilgocenia i zagrzybienia – stolarka nadaje się do wymiany. |
| Podłogi z posadzką |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Podłogi gładkie, nierozeschnięte, bez szczelin. |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  | Przekrzywienia i osiadanie podłóg, liczniejsze uszkodzenia posadzek klepkowych i innych (w granicach 20%). |
| Zły | 36 – 50 |  | Licznie występujące zmurszenia do 50%, ewentualne gnicie i zagrzybienie drewna. |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  | Uszkodzenia przekraczają 50% powierzchni. |
| Malowanie |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Niewielkie widoczne odpryski i spękania farby. |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  | Na powierzchni ścian i sufitów odpryśnięcia farby wraz z powłokami gruntującymi, widoczne zabrudzenia. |
| Zły | 36 – 50 |  | Odpryski i łuszczenie się farby wraz z powłokami gruntującymi (w granicach 35% powierzchni), niezbędne szpachlowanie. |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  | Farba i powłoka gruntująca odpada dużymi płatami (na ponad 35% powierzchni ścian i sufitów). |
| Kominy, ławy kominiarskie |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  |  |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  |  |
| Zły | 36 – 50 |  |  |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  |  |
| Hydranty |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Sprawne o odpowiednich parametrach z pełnym wyposażeniem |
| Niezadowalający | 21 – 50 |  | Brak aktualnych badań, braki w wyposażeniu |
| Drogi ewakuacyjne |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Wyznaczone, oznakowane, prawidłowy dostęp do przejść ewakuacyjnych |
| Niezadowalający | 21 – 50 |  | Bark oznaczeń, brak dostępu do przejść ewakuacyjnych |
| Centralne ogrzewanie (ruraż) Dopisać rubryki do protokołu |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Uszkodzone uchwyty utrzymujące rury, nieszczelne połączenia i rozgałęzienia. |
| Zły | 21 – 50 |  | Brak przejść dla przewodów przez przegrody budowlane, niewielka korozja małych odcinków rur. |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  | Mała drożność rur spowodowana osadzaniem się kamienia kotłowego. |
| Centralne ogrzewanie (kotły i grzejniki) Dopisać rubryki do protokołu |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Duża wartość sadzy w członach i półczłonach kotła. Przecieki na zaworach grzejnikowych. |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  | Uszkodzone metalowe złącza kotłów. Złe uszczelnienie dławic, nieszczelności między ogniwami grzejnika. |
| Zły | 36 – 50 |  | Szczeliny między członami i półczłonami kotła. Mała drożność grzejników spowodowana osadzaniem się kamienia kotłowego. |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  | Zużyta płomieniówka, przecieki wody z kotła, dziury w grzejniku. |
| Instalacja wodociągowa - ruraż |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Uszkodzone gwinty śrub dociskowych, uszkodzone krążki w kołnierzach rur żeliwnych, brak uszczelek gumowych. |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  | Uszkodzony spaw, niewielka powierzchniowa korozja. Uszkodzona złączki klejowe i gumowe. |
| Zły | 36 – 50 |  | Przecieki w trójnikach i króćcach. Brak jakiegokolwiek uszczelnienia. |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  | Duża korozja atmosferyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna nie spełnia normowych wymogów w zakresie wytrzymałości na ciśnienie. Degradacja instalacji spowodowana dwutlenkiem węgla i kwasami. |
| Instalacja wodociągowa -armatura |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Przecieki na zasuwach, zaworach, spustach, nieszczelne baterie czerpalne. |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  | Nieszczelne dławice pomp, brak kształtek odwadniających. |
| Zły | 36 – 50 |  | Uszkodzone kompensatory, zerwane zawory i baterie czerpalne. |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  | Zniszczone umywalki, miski klozetowe, pisuary, uszkodzona armatura regulacyjna. Uszkodzone pompy i silniki instalacji hydraulicznej. |
| Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  |  |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  |  |
| Zły | 36 – 50 |  |  |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  |  |
| Instalacja kanalizacji deszczowej |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  |  |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  |  |
| Zły | 36 – 50 |  |  |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  |  |
| Zbiorniki bezodpływowe |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  |  |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  |  |
| Zły | 36 – 50 |  |  |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  |  |
| Urządzenia do oczyszczania ścieków |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  |  |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  |  |
| Zły | 36 – 50 |  |  |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  |  |
| Urządzenia filtrujące |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  |  |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  |  |
| Zły | 36 – 50 |  |  |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  |  |
| Urządzenia wygłuszające |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  |  |
| Niezadowalający | 21 – 35 |  |  |
| Zły | 36 – 50 |  |  |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  |  |
| Instalacja gazowa (ruraż) |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 50 |  | Przewody gazowe dla gazów suchych (bez pary wodnej), przeprowadzone po stronie zewnętrznej ścian budynku, niesprawny kurek ćwierćobrotowy odcinający dopływ gazu do aparatu, przewody gazowe niezabezpieczone przed korozją. |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  | Przewody gazowe zakryte zaprawą gipsową i wapienną. Brak odpowiedniego spadku w kierunku odpływu gazu do odwadniaczy. Instalacja na połączeniach nieszczelna. UWAGA: wymagane jest natychmiastowe usunięcie niesprawności, gdyż dalsze użytkowanie instalacji grozi niebezpieczeństwem. |
| Instalacja gazowa (armatura) |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Uszkodzone wsporniki armatury gazowej przymocowanej do ścian. |
| Zły | 21 – 50 |  | Grzejniki wody przepływowej (piece kaflowe, termy) zainstalowane na ścianach z materiałów palnych. Uszkodzone połączenia pomiędzy aparatem gazowym a przewodem spalinowym. |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  | Gazomierz na paliwo lżejsze od powietrza znajduje się poniżej licznika elektrycznego. Uszkodzone zawory bezpiecznika w reduktorze. Palniki gazowe do ogrzewania pomieszczeń przekazują obciążenie cieplne. UWAGA: wymagane jest natychmiastowe usunięcie niesprawności, gdyż dalsze użytkowanie instalacji grozi niebezpieczeństwem. |
| Instalacja elektryczna (przewody) – WLZ, siłowa |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Brak widocznych śladów uszkodzeń lub zużycia przewodów. Pozytywne wyniki pomiarów elektrycznych. |
| Zły | 21 – 50 |  | j.w., lecz widoczna w pojedynczych miejscach korozja (utlenienie) przewodów elektrycznych. Konieczność wymiany pewnych odcinków instalacji wewnętrznej, uszkodzonych na skutek zwarcia, przeciążenia lub w związku z zaniżeniem wartości ich rezystancji izolacji. Konieczność usprawnienia połączeń elektrycznych (podwyższona impedancja pętli zwarcia). |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  | Konieczność wymiany rurowania i przewodów na skutek: silnego zwarcia w znacznej części instalacji, na skutek silnego jej zawilgocenia, zaniżonej wartości rezystancji izolacji, nadmiernego przeciążenia. Połączenia przewodów skorodowane lub przegrzane, zawyżona ponad normę impedancja pętli zwarcia. |
| Złącza kablowe i rozdzielnice |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Stan prawidłowy bez widocznych oznak zwarć i przeciążeń. Prawidłowo zastosowane zabezpieczenia. Schematy kompletne i prawidłowe |
| Zły | 21 – 50 |  | Widoczne zużycia techniczne, ślady przeciążeń, nieprawidłowo dobrane zabezpieczenia. Nieaktualne schematy, Pęknięcia obudów |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  | Uszkodzenia obudów odsłaniające części czynnoprzewodzące, uszkodzenia elementów wyposażenia, uszkodzenia izolacji, uszkodzony osprzęt zagrażający bezpiecznej eksploatacji itp. |
| Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Dopuszczone jest uszkodzenie pojedynczych kontaktów , wyłączników, puszek i kloszy opraw oświetleniowych. Zabrudzone styki i oprawy oświetleniowe. Niesprawnych jest nie więcej niż 10% źródeł światła. |
| Zły | 21 – 50 |  | jw. i konieczność wymiany części opraw oświetleniowych w związku z ich dewastacją i (lub) korozją odbłyśników. Konieczność wymiany części osprzętu tablic rozdzielczych w związku z ich niesprawnością, przegrzaniem lub dewastacją. Niesprawnych jest nie więcej niż 30% źródeł światła. |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  | Konieczność wymiany opraw oświetleniowych w związku z ich dewastacją i (lub) dużą korozją odbłyśników. Konieczność wymiany kontaktów i wyłączników oraz osprzętu tablic rozdzielczych. Niesprawnych jest więcej niż 30% źródeł światła. |
| Instalacja odgromowa |  |  |  |
| Zadowalający | 0 – 20 |  | Instalacja kompletna - bez znaków korozji, stan połączeń dobry - bez wyraźnych znaków korozji, połączenia zabezpieczone przed działaniem korozji, wartość uziemienia zgodna z normą, dopuszczalna lekka korozja uziomu. |
| Zły | 21 – 50 |  | Instalacja częściowo niekompletna - wyraźne znaki korozji, braki w zamocowaniach, zmniejszony naciąg przewodów, skorodowane i nie zabezpieczone połączenia, zawyżona rezystancja uziemienia (wzrost rezystancji o 50% w stosunku do pierwotnej dla ochrony obostrzonej, o 30% ponad normatywną w pozostałych przypadkach), przerwy w uziomie otokowym, duża korozja uziomu |
| Zupełnie zły | pow. 50 |  | Instalacja w znacznej części niekompletna i w dużym stopniu skorodowana, braki w połączeniach, brak uziomu lub znacznie zawyżona ponad normę jego rezystancja, bardzo duża korozja uziomu, liczne przerwy w uziomie otokowym. |

# Kryteria oceny procentowego zużycia sieci kanalizacyjnej

| Lp. | Klasyfikacja stanu technicznego | % zużycie | Kryteria oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zadowalający | 0 – 25 | Sieci kanalizacyjne są dobrze utrzymane, brak widocznych załamań terenowych wzdłuż tras przewodów, pełny regularny przepływ ścieków, brak spiętrzeń ścieków możliwych do wizualnego stwierdzenia po śladach osadów na wewnętrznych ścianach studni, przewody niepodtopione, armatura szczelna i sprawna, pełne oznakowanie, kompletna inwentaryzacja sieci, w okresie eksploatacji nie wystąpiły awarie, nie nastąpiły przerwy w pracy wynikające z wadliwego stanu technicznego, nie występuje techniczne zużycie, nie ma uszkodzeń, studzienki w dobrym stanie, włazy studzienne kompletne, dno studni z wyraźnie wyprofilowaną kinetą, teren wokół studni wyrównany, nie zarośnięty, przy kanalizacji deszczowej wpusty deszczowe drożne, wyloty w stanie dobrym, sieci wymagają bieżącej konserwacji; |
| 2 | niezadowalający | 26 – 50 | Sieci kanalizacyjne są w stanie technicznym niezadowalającym, okres eksploatacji do 40 lat lub spełniający kryteria tego przedziału, widoczne zarysowania załamań terenowych wzdłuż tras przewodów, niepełny i nieregularny przepływ ścieków, występują przypadki spiętrzeń ścieków stwierdzone wizualnie po śladach osadów na wewnętrznych ścianach studni, przewody podtapiane, pojedyncze przypadki nieszczelnej armatury, niepełne oznakowanie, brak kompletnej inwentaryzacji sieci, w okresie eksploatacji wystąpiły pojedyncze awarie, przerwy w pracy wynikające z wadliwego stanu technicznego, występują przypadki uszkodzeń studzienek, stopnie włazowe skorodowane, włazy studzienne niekompletne, dno studni z zamuloną kinetą, teren wokół studni nie wyrównany, zarośnięty, przy kanalizacji deszczowej wpusty deszczowe zarośnięte, wyloty w stanie niezadowalającym, sieci wymagają remontów, wymiany odcinków sieci remontu studni; |
| 3 | zły (awaryjny) | pow. 50 | Sieci są w stanie technicznym złym, okres eksploatacji do 40 lat lub spełniający kryteria tego przedziału, liczne załamania terenu wzdłuż tras przewodów, niepełny i nieregularny przepływ ścieków, spiętrzenia ścieków stwierdzone wizualnie po śladach osadów na wewnętrznych ścianach studni i zaleganiu ścieków w studni, przewody podtapiane, liczne przypadki nieszczelnej armatury, brak oznakowania studni, brak inwentaryzacji sieci, w okresie eksploatacji wystąpiły częste awarie, częste podtapianie wynikające z wadliwego stanu technicznego, występują uszkodzenia studzienek, stopnie włazowe niekompletne, włazy studzienne niekompletne, dno studni z zamuloną kinetą lub jej brakiem, teren nad studnią porośnięty darnią, przy kanalizacji deszczowej wpusty deszczowe niewidoczne - zarośnięte, wyloty w stanie niezadowalającym, sieci wymagają remontów, przebudowy odcinków sieci i studni; |

# Kryteria oceny procentowego zużycia sieci wodociągowej

| Lp. | Klasyfikacja stanu technicznego | % zużycie | Kryteria oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zadowalający | 0 – 25 | Sieci są dobrze utrzymane, brak widocznych śladów zużycia, uszkodzeń przewodów, uzbrojenia (zasuw, zaworów, hydrantów, wodomierzy), armatura szczelna i sprawna, pełne oznakowanie sieci i uzbrojenia, kompletna inwentaryzacja sieci, eksploatowane do 5 lat lub więcej przy spełnieniu pozostałych kryteriów tego zakresu, w okresie eksploatacji nie wystąpiły awarie, nie nastąpiły przerwy w pracy wynikające z wadliwego stanu technicznego, nie występuje techniczne zużycie, nie ma uszkodzeń, studzienki w dobrym stanie, sieci wymagają bieżącej konserwacji; |
| 2 | niezadowalający | 26 – 50 | Sieci są w stanie technicznym niezadowalającym, okres eksploatacji do 30 lat lub spełniający kryteria tego przedziału, w okresie eksploatacji występują awarie (1 do 3 rocznie - pęknięcia przewodów), występuje korozja w pojedynczych miejscach przewodów objawiająca się zabarwieniem wody, występuje konieczność wymiany pojedynczych odcinków przewodu, napraw i remontów z przerwaniem poboru wody, stan armatury wymagający wymiany poszczególnych elementów uzbrojenia, armatura w niektórych przypadkach nieszczelna, brak znacznej części oznakowania w terenie i znacznej części inwentaryzacji elementów uzbrojenia, studzienki w stanie niezadowalającym, wymagają remontów i napraw, wymiany poszczególnych elementów. |
| 3 | zły (awaryjny) | powyżej 50 | Sieci są w stanie technicznym złym, okres eksploatacji do 30 lat lub spełniający kryteria tego przedziału, w okresie eksploatacji występują awarie (3 do 5 rocznie - pęknięcia przewodów), występuje korozja na dużych odcinkach przewodów objawiająca się brązowym zabarwieniem wody, występuje konieczność wymiany poszczególnych odcinków przewodu, napraw i remontów z przerwaniem poboru wody, część armatury niesprawna i nieszczelna, wymagająca wymiany elementów uzbrojenia, brak oznakowania w terenie i inwentaryzacji uzbrojenia, studzienki w stanie złym, wymagają napraw, wymiany poszczególnych elementów lub przebudowy. |

# Kryterium oceny sieci cieplnych i ich elementów

| Lp. | Klasyfikacja stanu technicznego |  | % zużycie | Kryterium oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zadowalający |  | 0 – 25 | Brak widocznych śladów zużycia, uszkodzeń przewodów, uzbrojenia (zasuw, zaworów, odwadniaczy, odpowietrzników), aparatury kontrolno - pomiarowej. Izolacja przewodów i armatury pełna. Armatura szczelna i sprawna. Pełne oznakowanie sieci i uzbrojenia, kompletna inwentaryzacja sieci. Pełna bezawaryjność. Okres eksploatacji do 5 lat lub więcej przy spełnianiu pozostałych kryteriów tego zakresu. Stan techniczny sieci wymagający tylko konserwacji. Komory i studzienki w stanie dobrym. Przejście przez ścianę zewnętrzną gazoszczelne. Sieć cieplna z rur preizolowanych (z sygnalizacją lub bez sygnalizacji). |
| 2 | Niezadowalający |  | 26 – 50 | Występująca korozja na pojedynczych odcinkach przewodów sieci cieplnej powodująca konieczność remontu lub wymiany pojedynczych odcinków przewodu, napraw i remontu z przerwaniem dostawy ciepła. Stan armatury wymagający wymiany poszczególnych elementów uzbrojenia sieci cieplnej. Armatura w niektórych przypadkach nieszczelna. Znaczne ubytki w izolacji, występowanie pojedynczych miejsc zawilgocenia izolacji. Brak znacznej części oznakowania w terenie i znacznej części inwentaryzacji. Awaryjność w ostatnich 2-3 latach do 2-3 rocznie. Okres eksploatacji do 20 lat lub spełniająca kryteria tego przedziału. Ogólny stan techniczny wymagający remontów i wymiany drobnych elementów. Studzienki w stanie niezadowalającym, wymagającym napraw i remontów. |
| 3 | Zły |  | powyżej 50 | Występująca korozja na dużych odcinkach przewodów, wymagająca wymiany poszczególnych odcinków przewodów. Uzbrojenie sieci w stanie złym, większość armatury niesprawna i nieszczelna, skorodowana. Stan uzbrojenia i armatury wymagający wymiany grup uzbrojenia. Brak oznakowania i inwentaryzacji sieci. Awaryjność w ciągu ostatnich 2-3 lat powyżej 3 awarii rocznie w postaci pęknięć przewodów. Okres eksploatacji powyżej 20 lat lub spełniająca kryteria tego przedziału. Ogólny stan techniczny wymagający wymiany i remontów dużej ilości przewodów. Izolacja okresowo podtapiana, duże ubytki izolacji. Studzienki w złym stanie, wymagające modernizacji, wymiany elementów lub przebudowy. Występująca korozja komór i studzienek z przemieszczeniem elementów, liczne i duże spękania ścian studzienek i komór ciepłowniczych. |

# Kryterium oceny sieci gazowych i ich elementów

| Lp. | Klasyfikacja stanu technicznego | % zużycie | Kryterium oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zadowalający | 0 – 25 | Brak widocznych śladów zużycia, uszkodzeń przewodów, uzbrojenia (zasuw, zaworów, reduktorów, gazomierzy odwadniaczy), armatura szczelna i sprawna, pełne oznakowanie sieci i uzbrojenia, kompletna inwentaryzacja sieci, pełna bezawaryjność, okres eksploatacji do 5 lat lub więcej przy spełnianiu pozostałych kryteriów tego zakresu, stan techniczny sieci wymagający tylko konserwacji, szafki zewnętrzne w dobrym stanie, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, sprawne gazomierze, główne kurki gazowe wyprowadzone na zewnątrz budynku, nie występuje spadek ciśnienia gazu. |
| 2 | Niezadowalający | 26 – 50 | Występująca korozja na pojedynczych odcinkach przewodów, powodująca konieczność wymiany pojedynczych odcinków przewodu, napraw i remontu z przerwaniem dopływu gazu. Stan armatury wymagający wymiany poszczególnych elementów uzbrojenia sieci gazowej, armatura w niektórych przypadkach nieszczelna, uszkodzenia gazomierza na skutek korozji (zużycie mechanizmów gazomierza na skutek naprężeń w instalacjach), brak znacznej części oznakowania w terenie i znacznej części inwentaryzacji. Awaryjność w ostatnich 2-3 latach do 2-3 rocznie w postaci pęknięcia przewodów lub zatkania się przez osady stałe. Okres eksploatacji do 25 lat lub spełniająca kryteria tego przedziału. Ogólny stan techniczny wymagający remontów i wymiany drobnych elementów gazociągu, szafki w stanie niezadowalającym, wymagającym napraw i remontów. |
| 3 | Zły | powyżej 50 | Występująca korozja na dużych odcinkach przewodów, wymagająca wymiany poszczególnych odcinków sieci gazowej. Uzbrojenie sieci w stanie złym, większość armatury niesprawna, stan uzbrojenia i armatury wymagający wymiany grup uzbrojenia, brak oznakowania i inwentaryzacji sieci, Awaryjność w ciągu ostatnich 2-3 lat powyżej 3 awarii rocznie w postaci wystąpienia zatkania przewodu, nieszczelności kurków gazowych, pęknięć itp., Okres eksploatacji powyżej 25 lat lub spełniająca kryteria tego przedziału, ogólny stan techniczny wymagający wymiany i remontów dużej ilości elementów gazociągu, Szafki w złym stanie, wymagające modernizacji, wymiany elementów lub przebudowy. |

# Szczegółowe kryteria oceny stopnia zużycia obiektów budownictwa ogólnego

| Lp. | Klasyfikacja stanu technicznego |  | % zużycie elementu |  | Zdefiniowania rozmiaru uszkodzeń lub zniszczeń elementu na skutek zużycia– ocena wizualna, oględziny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Mało korzystny układ warstw gruntu |
|  | Zły |  | 21 – 50 |  | Zawilgocenie gruntu od strony stoku przez wody spływające z góry po powierzchni skały. Fałdy między gruntem mało ściśliwym wypełnione są gruntem bardziej ściśliwym |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Zalanie terenu wskutek powodzi lub uszkodzenia sieci wodociągowej. Kawerna w gruncie (spowodowana przez zjawisko krasowe w wapieniu lub poprzez zapadnięcie się starych piwnic) |
| 2 | Izolacja |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Nie występują deformacje izolacji, brak przecieków w powłoce bitumicznej, zapchane wpusty spustowe |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Małe wybrzuszenia (purchle) i uszkodzenia przepon izolacyjnych. Drobne spękania powierzchni lastrykowej i odspojenia płytek terakotowych. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Niewielkie zawilgocenie izolacji termicznej, kondensacja pary wodnej na przegrodzie, popękane purchle, spękania płyt dociskowych. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Silne zawilgocenia i korozja biologiczna, uszkodzony drenaż odwadniający, brak cech i właściwości materiałów izolacyjnych. |
| 3 | Fundamenty |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Niewielki odpryski fundamentu spowodowane krótkotrwałym oddziaływaniem mechanicznym |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Drobne uszkodzenia powierzchni fundamentu spowodowane przemarzaniem i ścieraniem przez piasek |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Niewielkie pęknięcia i rysy fundamentu spowodowane w początkowym okresie naruszeniem stateczności budynku spowodowane nierównomiernym osiadaniem gruntu |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Znaczne przeciążenie fundamentu w stosunku do dopuszczalnej nośności gruntu spowodowane naruszeniem struktury materiału ław i osłabienie jego wytrzymałości |
| 4 | Ściany konstrukcyjne |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Ściany konstrukcyjne suche, deformacje nie występują |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Ściany konstrukcyjne suche, odchylenie od poziomu małe. Nieliczne szczeliny w sklepieniach, głównie na wyższych piętrach budynku. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Ściany konstrukcyjne zawilgocone, odchylenie od poziomu i pionu nieco większe. Pęknięcia w ilości do 10%. |
|  | Zupełnie zły |  | 51 – 70 |  | Ściany konstrukcyjne silnie zawilgocone, występuje powierzchniowa i wgłębna korozja. Znaczne odchylenie od pionu i poziomu. Liczne pęknięcia i zniszczenia murów. Cechy i własności wbudowanych materiałów w stosunku do nowych dużo niższe. |
|  | Nie nadaje się do remontu |  | pow. 70 |  | Liczne zniszczenia w różnych miejscach lub na dużej powierzchni w murach, stropach i filarach aż do zagrożenia ruiną i koniecznością rozbiórki. |
| 5 | Ściany działowe |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Nie występują deformacje, drobne rysy na tynkach |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Małe odchylenia od poziomu, brak zawilgocenia |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Niewielkie zawilgocenia i odchylenia od poziomu |
|  | Zupełnie zły |  | 51 – 70 |  | Silne zawilgocenia powierzchniowe i wgłębna korozja. Znaczne odchylenie od poziomu i pionu, cechy i właściwości wbudowanych materiałów w stosunku do nowych dużo niższe. |
|  | Nie nadaje się do remontu |  | pow. 70 |  | Zniszczenia aż do pełnej destrukcji elementu |
| 6 | Stropy i balkony |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Niewielkie odpryśnięcia tynku i zarysowania spowodowane krótkotrwałym oddziaływaniem mechanicznym |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Klawiszowanie płyt stropowych, odpadanie tynku na wskutek oddziaływań termicznych |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Korozja kotwienia belek stropowych, wypadanie betonu komórkowego z płyt rusztowych. Rozwarcia rys i ugięcia konstrukcji nie przekraczają dopuszczalnych warunków normowych |
|  | Zupełnie zły |  | 51 – 70 |  | Ścięcie betonu w ścianie lub w płycie na skutek małej głębokości oparcia w ścianie. Brak skotwienia belek ze ścianami zewnętrznymi, rysy przy podporach przekraczają dopuszczalne warunki normowe. |
|  | Nie nadaje się do remontu |  | pow. 70 |  | Duże uszkodzenia stropu bądź balkonu, aż do zagrożenia zawaleniem. |
| 7 | Schody |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Niewielkie odpryski tynku i zarysowania spowodowane oddziaływaniem mechanicznym. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Odpryśnięcia i zarysowania w stopniach, wyrobione gniazda w stopniach, mało stateczne balustrady. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Skorodowane skotwienia belek. Korozja wierzchniej warstwy zbrojenia, uszkodzone stopnie i spoczniki. |
|  | Zupełnie zły |  | 51 – 70 |  | Ścięcie betonu w ścianie lub w płycie na skutek małej głębokości oparcia w ścianie. Brak skotwienia belek stalowych ze ścianami zewnętrznymi, rysy na podporach przekraczają dopuszczalne warunki normowe. |
|  | Nie nadaje się do remontu |  | pow. 70 |  | Zniszczenie wewnętrznej struktury elementu, skorodowanie stali, występowanie zagrożenia bezpieczeństwa, aż do stanu ruiny. |
| 8 | Balustrady |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Niewielka korozja słupków |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Uszkodzona taśma z polichlorku winylu na poręczy. Pogięte pionowe pręty między słupkami, niewielkie zmurszenie drewnianych elementów. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Brakuje prętów pomiędzy słupkami, zmurszenie drewnianych elementów konstrukcyjnych spowodowało nadwątlenie stateczności balustrady. |
|  | Zupełnie zły |  | 51 – 70 |  | Wyrobione sworznie z gwintem oraz gniazda dla słupków stalowych, oberwanych dolny płaskownik balustrady, brak podkładek i nakrętek mocujących, uszkodzone słupki, duża korozja biologiczna drewnianych elementów balustrady. |
|  | Nie nadaje się do remontu |  | pow. 70 |  | Duże zniszczenie, aż do groźby zawalenia |
| 9 | Więźba dachowa |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Więźba równa, brak ugięć deskowania |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Wygięcie więźby (w granicach 20%), niewielkie rozeschnięcie krokwi i łat |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Wygięcie więźby (w granicach 50%), ślady porażenia grzybami, liczne zbutwienia elementów, konstrukcja częściowo nadwątlona. |
|  | Zupełnie zły |  | 51 – 70 |  | Duże zmurszenia więźby (w granicach 60%), znaczne ugięcie deskowania dachu, liczne zbutwienia, porażenie owadami i grzybami. |
|  | Nie nadaje się do remontu |  | pow. 70 |  | Duże zniszczenia więźby, aż do zagrożenia zawaleniem. |
| 10 | Pokrycie dachu |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Pokrycie dachu równe bez widocznych szczelin w pokryciu i bez śladów przecieków. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Wygięcie dachu (w granicach 20% powierzchni), liczne przecieki, konstrukcja dachu miejscami rozeschnięta, liczne uszkodzenia rynien i rur spustowych. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Wygięcie (w granicach 50% powierzchni), liczne ślady porażenia grzybami, konstrukcja częściowo nadwątlona. |
|  | Zupełnie zły |  | 51 – 70 |  | Duże zmurszenie dachu (w granicach 60%powierzchni), niebezpieczeństwo zawalenia się. |
|  | Nie nadaje się do remontu |  | pow. 70 |  | Duże zniszczenia dachu, aż do zagrożenia zawaleniem. |
| 11 | Obróbka blacharska |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Niewielkie podgięcia blachy i korozja blach na ściankach kolankowych. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Brak połączeń obróbek blacharskich, brak wyder, liczne uszkodzenia rur spustowych, uszkodzone wywiewki rur kanalizacyjnych i wentylacyjnych. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Uszkodzony odbój dookoła komina, nieszczelności w przejściach rur wentylacyjnych, wywiewek przechodzących przez płytę stropodachu. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Duże ubytki lub brak blach na gzymsie, ściankach kolankowych, brak jakichkolwiek uszczelnień przy przejściach rur wentylacyjnych, wywiewek w stropodachu, brak rynien i rur spustowych. |
| 12 | Tynki wewnętrzne |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Powierzchnia tynków równa, gładka, co najwyżej widoczne rysy włoskowate z ewentualnym łuszczeniem się farby. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Na powierzchni tynków widoczne pęknięcia, wybrzuszenia i miejscowe odpadanie (w granicach 15%). |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Na powierzchni tynków liczne pęknięcia, wybrzuszenia i miejscowe odpadanie (w granicach 35%). |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Tynk odpada dużymi płatami na znacznych powierzchniach, spękania, tynki skruszałe (na ponad 35% powierzchni). |
| 13 | Tynki zewnętrzne |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Powierzchnia tynków równa, gładka, co najwyżej widoczne rysy włoskowate z ewentualnym łuszczeniem się farby. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Na powierzchni tynków widoczne pęknięcia, wybrzuszenia i miejscowe odpadanie (w granicach 15%). |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Na powierzchni tynków liczne pęknięcia, wybrzuszenia i miejscowe odpadanie (w granicach 35%). |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Tynk odpada dużymi płatami na znacznych powierzchniach, spękania, tynki skruszałe (na ponad 35% powierzchni). |
| 14 | Stolarka okienna |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Brak spękań w skrzydłach otworów, co najwyżej drobne szczeliny w ościeżnicach. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Stolarka częściowo rozeschnięta, spaczenia materiału, okucia zluzowane, ościeżnice zawilgocone, szczeliny w skrzydłach. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Spaczenia skrzydeł, okucia zluzowane, ślady zagrzybienia, częściowe uszkodzenia okuć. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Znaczne zniszczenie materiału, zawilgocenia i zagrzybienia – stolarka nadaje się do wymiany. |
| 15 | Stolarka drzwiowa |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Brak spękań w skrzydłach otworów, co najwyżej drobne szczeliny w ościeżnicach. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Stolarka częściowo rozeschnięta, spaczenia materiału, okucia zluzowane, ościeżnice zawilgocone, szczeliny w skrzydłach. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Spaczenia skrzydeł, okucia zluzowane, ślady zagrzybienia, częściowe uszkodzenia okuć. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Znaczne zniszczenie materiału, zawilgocenia i zagrzybienia – stolarka nadaje się do wymiany. |
| 16 | Oszklenie |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Niewielkie zarysowania szyb, brak pęknięć, niewielkie braki w okitowaniu. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Zarysowania, pęknięcia, braki w okitowaniu oraz liczne zmatowienia szyb (w zakresie 16 – 30% powierzchni). |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Zarysowania, pęknięcia, braki w okitowaniu oraz liczne zmatowienia szyb (w zakresie 16 – 31% powierzchni). |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Braki w okitowaniu, oszkleniu przekraczają 51% powierzchni. |
| 17 | Podłogi z posadzką |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Podłogi gładkie, nierozeschnięte, bez szczelin. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Przekrzywienia i osiadanie podłóg, liczniejsze uszkodzenia posadzek klepkowych i innych (w granicach 20%). |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Licznie występujące zmurszenia do 50%, ewentualne gnicie i zagrzybienie drewna. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Uszkodzenia przekraczają 50% powierzchni. |
| 18 | Malowanie ścian i sufitów |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Niewielkie widoczne odpryski i spękania farby. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Na powierzchni ścian i sufitów odpryśnięcia farby wraz z powłokami gruntującymi, widoczne zabrudzenia. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Odpryski i łuszczenie się farby wraz z powłokami gruntującymi (w granicach 35% powierzchni), niezbędne szpachlowanie. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Farba i powłoka gruntująca odpada dużymi płatami (na ponad 35% powierzchni ścian i sufitów). |
| 19 | Malowanie olejne stolarki |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Niewielkie widoczne odpryski i spękania farby. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Na powierzchni stolarki odpryśnięcia farby wraz z powłoką gruntującą. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Odpryski i łuszczenie się farby wraz z powłoką gruntującą (w granicach 35% powierzchni), niezbędne szpachlowanie. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Farba i powłoka gruntująca odpada dużymi płatami (na ponad 35% powierzchni ścian i sufitów). |
| 20 | Piece |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Zanieczyszczone przewody dymowe. Duże ilości sadzy w kanałach dymowych. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Niewielkie pęknięcia w ściankach kuchni. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Nieszczelne wykonanie przewodu dymowego, grube spoiny, złe wiązanie, nierównomierne nagrzewanie się blatu kuchni. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Przepalone lub zawalone ścianki kuchni, uszkodzona i źle osadzona armatura, wypalone palenisko. |
| 21 | Kuchnie |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Zanieczyszczone przewody dymowe. Duże ilości sadzy w kanałach dymowych. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Niewielkie pęknięcia w ściankach kuchni. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Nieszczelne wykonanie przewodu dymowego, grube spoiny, złe wiązanie, nierównomierne nagrzewanie się blatu kuchni. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Przepalone lub zawalone ścianki kuchni, uszkodzona i źle osadzona armatura, wypalone palenisko. |
| 22 | Centralne ogrzewanie (ruraż) |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Uszkodzone uchwyty utrzymujące rury, nieszczelne połączenia i rozgałęzienia. |
|  | Zły |  | 21 – 50 |  | Brak przejść dla przewodów przez przegrody budowlane, niewielka korozja małych odcinków rur. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Mała drożność rur spowodowana osadzaniem się kamienia kotłowego. |
| 23 | Centralne ogrzewanie (kotły i grzejniki) |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Duża wartość sadzy w członach i półczłonach kotła. Przecieki na zaworach grzejnikowych. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Uszkodzone metalowe złącza kotłów. Złe uszczelnienie dławic, nieszczelności między ogniwami grzejnika. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Szczeliny między członami i półczłonami kotła. Mała drożność grzejników spowodowana osadzaniem się kamienia kotłowego. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Zużyta płomieniówka, przecieki wody z kotła, dziury w grzejniku. |
| 24 | Instalacja wodno – kanalizacyjna |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Uszkodzone gwinty śrub dociskowych, uszkodzone krążki w kołnierzach rur żeliwnych, brak uszczelek gumowych. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Uszkodzony spaw, niewielka powierzchniowa korozja. Uszkodzona złączki klejowe i gumowe. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Przecieki w trójnikach i króćcach. Brak jakiegokolwiek uszczelnienia. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Duża korozja atmosferyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna nie spełnia normowych wymogów w zakresie wytrzymałości na ciśnienie. Degradacja instalacji spowodowana dwutlenkiem węgla i kwasami. |
| 25 | Instalacja wodno – kanalizacyjna (armatura) |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Przecieki na zasuwach, zaworach, spustach, nieszczelne baterie czerpalne. |
|  | Niezadowalający |  | 21 – 35 |  | Nieszczelne dławice pomp, brak kształtek odwadniających. |
|  | Zły |  | 36 – 50 |  | Uszkodzone kompensatory, zerwane zawory i baterie czerpalne. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Zniszczone umywalki, miski klozetowe, pisuary, uszkodzona armatura regulacyjna. Uszkodzone pompy i silniki instalacji hydraulicznej. |
| 26 | Instalacja gazowa (ruraż) |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 50 |  | Przewody gazowe dla gazów suchych (bez pary wodnej), przeprowadzone po stronie zewnętrznej ścian budynku, niesprawny kurek ćwierćobrotowy odcinający dopływ gazu do aparatu, przewody gazowe niezabezpieczone przed korozją. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Przewody gazowe zakryte zaprawą gipsową i wapienną. Brak odpowiedniego spadku w kierunku odpływu gazu do odwadniaczy. Instalacja na połączeniach nieszczelna. UWAGA: wymagane jest natychmiastowe usunięcie niesprawności, gdyż dalsze użytkowanie instalacji grozi niebezpieczeństwem. |
| 27 | Instalacja gazowa (armatura) |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Uszkodzone wsporniki armatury gazowej przymocowanej do ścian. |
|  | Zły |  | 21 – 50 |  | Grzejniki wody przepływowej (piece kaflowe, termy) zainstalowane na ścianach z materiałów palnych. Uszkodzone połączenia pomiędzy aparatem gazowym a przewodem spalinowym. |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Gazomierz na paliwo lżejsze od powietrza znajduje się poniżej licznika elektrycznego. Uszkodzone zawory bezpiecznika w reduktorze. Palniki gazowe do ogrzewania pomieszczeń przekazują obciążenie cieplne. UWAGA: wymagane jest natychmiastowe usunięcie niesprawności, gdyż dalsze użytkowanie instalacji grozi niebezpieczeństwem. |
| 28 | Instalacja elektryczna (przewody) |  |  |  |  |
|  | Zadowalający |  | 0 – 20 |  | Brak widocznych śladów uszkodzeń lub zużycia przewodów. Pozytywne wyniki pomiarów elektrycznych. |
|  | Zły |  | 21 – 50 |  | jw., lecz widoczna w pojedynczych miejscach korozja (utlenienie) przewodów elektrycznych. Konieczność wymiany pewnych odcinków instalacji wewnętrznej, uszkodzonych na skutek zwarcia, przeciążenia lub w związku z zaniżeniem wartości ich rezystancji izolacji. Konieczność usprawnienia połączeń elektrycznych (podwyższona impedancja pętli zwarcia). |
|  | Zupełnie zły |  | pow. 50 |  | Konieczność wymiany rurowania i przewodów na skutek: silnego zwarcia w znacznej części instalacji, na skutek silnego jej zawilgocenia, zaniżonej wartości rezystancji izolacji, nadmiernego przeciążenia. Połączenia przewodów skorodowane lub przegrzane, zawyżona ponad normę impedancja pętli zwarcia. |
| 29 | Instalacja elektryczna (osprzęt) |  |  |  |  |
|  | Zadowalający | 0 – 20 |  | Dopuszczone jest uszkodzenie pojedynczych kontaktów , wyłączników, puszek i kloszy opraw oświetleniowych. Zabrudzone styki i oprawy oświetleniowe. Niesprawnych jest nie więcej niż 10% źródeł światła. |  |
|  | Zły | 21 – 50 |  | j. w. i konieczność wymiany części opraw oświetleniowych w związku z ich zużyciem i (lub) korozją odbłyśników. Konieczność wymiany części osprzętu tablic rozdzielczych w związku z ich niesprawnością, przegrzaniem lub dewastacją. Niesprawnych jest nie więcej niż 30% źródeł światła. |  |
|  | Zupełnie zły | pow. 50 |  | Konieczność wymiany opraw oświetleniowych w związku z ich zużyciem i (lub) dużą korozją odbłyśników. Konieczność wymiany gniazd zasilających i wyłączników oraz osprzętu tablic rozdzielczych. Niesprawnych jest więcej niż 30% źródeł światła. |  |
| 30 | Instalacja odgromowa |  |  |  |  |
|  | Zadowalający | 0 – 20 |  | Instalacja kompletna - bez znaków korozji, stan połączeń dobry - bez wyraźnych znaków korozji, połączenia zabezpieczone przed działaniem korozji, wartość uziemienia zgodna z normą, dopuszczalna lekka korozja uziomu. |  |
|  | Zły | 21 – 50 |  | Instalacja częściowo niekompletna - wyraźne znaki korozji, braki w zamocowaniach, zmniejszony naciąg przewodów, skorodowane i nie zabezpieczone połączenia, zawyżona rezystancja uziemienia (wzrost rezystancji o 50% w stosunku do pierwotnej dla ochrony obostrzonej, o 30% ponad normatywną w pozostałych przypadkach), przerwy w uziomie otokowym, duża korozja uziomu |  |
|  | Zupełnie zły | pow. 50 |  | Instalacja w znacznej części niekompletna i w dużym stopniu skorodowana, braki w połączeniach, brak uziomu lub znacznie zawyżona ponad normę jego rezystancja, bardzo duża korozja uziomu, liczne przerwy w uziomie otokowym. |  |
| 31 | Inne (różne) |  |  |  |  |
|  | Zadowalający | 0 – 20 |  | Kompletna dokumentacja techniczna, konieczna częściowa aktualizacja |  |
|  | Zły | 21 – 50 |  | Niekompletna dokumentacja techniczna, znaczna dezaktualizacja. |  |
|  | Zupełnie zły | pow. 50 |  | Brak dokumentacji technicznej. |  |