Załącznik nr 8

Wyciąg z

„INSTRUKCJI

W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA

OKRESOWYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH”

# Zakres zadań Kontrolującego

- Wyznaczone stosownie do zapisów rozdz. II pkt. 3 ppkt. 2c oraz rozdz. III pkt. 3 ppkt. 1c osoby lub kontrolujący wyłoniony zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych zwani dalej Kontrolującymi, na zlecenie Zarządcy/Administratora, realizują kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z określonym zakresem rzeczowym lub zawartą umową.

- Uprawnione osoby przeprowadzający kontrolę, powinny przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokółami kontroli, zakresem inwestycji i robót remontowych wykonanych w okresie poprzedzającym kontrolę, wnioskami z ewentualnych ekspertyz i ocen rzeczoznawców oraz ujawnionych wad, uszkodzeń lub zniszczeń.

- Kontrolujący dokonuje:

  - analizy i weryfikacji pomocniczych dokumentów, będących w posiadaniu Użytkownika i Administratora obiektu budowlanego,

  - oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania elementów specjalistycznych oraz urządzeń budowlanych, kierując się: przepisami prawa, aktualnymi Polskimi Normami (PN), Normami Obronnymi (NO), ustaleniami zawartymi w Instrukcji oraz literaturą fachową, obejmującą przedmiot kontroli.

- Wyniki kontroli należy udokumentować w protokołach z okresowej kontroli stanu technicznego oraz w zbiorczych zestawieniach zgodnie z załącznikami,

- Stopień zużycia technicznego elementu lub urządzenia budowlanego należy określić w oparciu o wizję lokalną oraz o wyniki badań.

- W przypadku stwierdzenia w protokole z kontroli, zagrożenia życia lub zdrowia ludzi i zwierząt, bezpieczeństwa mienia z powodu uszkodzeń elementów tej infrastruktury lub urządzeń budowlanych albo braków mogących w szczególności spowodować: katastrofę budowlaną, wypadek, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym, zatrucie gazem, Kontrolujący zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego Zespołu Kontrolującego oraz przesłać kopię protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego oraz do zarządcy.

# Kontrola okresowa infrastruktury ogólnej

Dotyczy obiektów: koszarowych, mieszkalnych, administracyjnych, kultury, zdrowia i wypoczynku, budynków szkoleniowych, specjalnych, schronów z instalacjami np. elektrycznymi i innymi, gospodarczych, techniczno – eksploatacyjnych, techniczno – usługowych, magazynowych, infrastruktury ogólnej, elementów uzbrojenia terenu.

- Celem kontroli okresowej rocznej jest sprawdzenie stanu technicznego:

- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe warunki atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

- Kontroli podlegają również zainstalowane w obiekcie urządzenia budowlane, instalacje i systemy, w tym ochronne, obronne hermetyczne, wentylacyjne, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, instalacji elektrycznych zasilana podstawowego, rezerwowego i bezprzerwowego, a także systemy automatyki i sygnalizacji.

- Kontroli nie podlegają obiekty budowlane stanowiące własność innych podmiotów, użytkowanych przez jednostki i instytucje wojskowe, jeżeli warunki umowne nie zobowiązują strony wojskowej do czynności przedmiotowej kontroli.

- Kontroli obiektów budowlanych należy dokonać poprzez porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w drodze pomiarów, oględzin i badań prowadzonych w obiekcie i w terenie.

- W przypadku instalacji elektrycznych badania obejmują oględziny i pomiary (zgodnie z PN HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie i PN HD) a w przypadku i piorunochronnych prowadzone są przeglądy okresowe (zgodnie z PN HD 62305-3:2009 Ochrona odgromowa Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia)

- Protokoły z kontroli okresowej powinny zostać sporządzone wg. załączonych wzorów

# Kontrola okresowa obiektów infrastruktury szkoleniowej

Dotyczy obiektów: hal sportowych, strzelnic, kortów tenisowych, boisk sportowych, ośrodków sprawności fizycznej, ośrodków szkolenia, placów treningowych, placów ćwiczeń.

- Kontrolę okresową rozpoczyna się od zapoznania się z dokumentacją techniczną obiektu i parametrami użytkowymi jego funkcjonowania.

- Kontrolę okresową realizować w obszarze powierzchni zabudowy jak i strefy ochronnej tego obiektu, o ile obiekt taką posiada.

- W obszarze powierzchni zabudowy ocenie okresowej podlegają obiekty z wyłączeniem stanowisk kierowania, budynków szkoleniowych, warsztatów, magazynów, tarczowni, schronów, sieci energetycznych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych itp.

- Na terenie stref ochronnych obiektów szkoleniowych, o ile szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej, kontroli okresowej poddać należy stan ogrodzenia 
i oznakowania ostrzegawczego, zapór drogowych, występowanie elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania tego obiektu i w jego otoczeniu.

- Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy:

- konstrukcji służące do przenoszenia obciążenia ćwiczących np.: poręcze do ćwiczeń, podesty na wysokościach, zamocowania lin do podciągania się, kładki wahliwe, zespoły urządzeń wysokościowych, ściany wspinaczkowe, itp.,

- zabezpieczające i osłonowe, pasy przeciwpożarowe na obiektach gdzie realizowane jest szkolenie z użyciem środków bojowych i pozorowania pola walki, materiałów wybuchowych, środków chemicznych oraz otwartego ognia,

- konstrukcji w strefach strzelań mogące powodować rykoszety i odbicia pocisków,

- budowli wodnych i hydrotechnicznych np.: elementy nośne pomostów, stan ścian oporowych nabrzeży, zamocowania urządzeń podwodnych do szkolenia nurków, itp.

- awaryjnego opróżniania wody z urządzeń do szkolenia załóg czołgowych.

- instalacje i urządzenia podziemne, które mogą załamać się pod ciężarem człowieka lub sprzętu wykorzystywanego podczas ćwiczeń.

- W trakcie przeprowadzania kontroli wszystkie komórki organizacyjne Zarządu, Administratora i Użytkownika obiektu są obowiązane do:

- udzielania Kontrolującym merytorycznych wyjaśnień i wskazówek dotyczących specyfiki eksploatacji obiektu,

- udostępniania dokumentacji, która może mieć wpływ na wynik przeprowadzanej kontroli,

- ostatecznego uzgadniania wzorów protokołów i sprawozdań zgłaszanych przez przeprowadzających kontrolę (w uzgodnieniu z szefem Wydziału Eksploatacji Nieruchomości).

- Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych należy dokonać w oparciu o oględziny i badania przeprowadzone w obiektach i w terenie, dokumentując wyniki w protokołach.

- Wyniki kontroli należy dokumentować w protokołach, które powinny zawierać:

- ocenę stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą wraz z definiowanymi rozmiarami zużycia lub uszkodzenia i zakresem robót, estetyki oraz jego otoczenia,

- potwierdzenie przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami badań i kontroli,

- ocenę spełnienia przez obiekt wymogów określonych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane w zakresie: bezpieczeństwa konstrukcji, użytkowania i pożarowego, warunków higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska, uszkodzeń biologicznych, oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,

- ocenę możliwości dalszego użytkowania obiektu lub konieczności wykonania robót budowlanych w celu doprowadzenia obiektu do należytego stanu technicznego i estetycznego, w tym również uwaga o konieczności przesłania kopii protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego (art. 70 ust. 2 ustawy),

- potwierdzenie konieczności usunięcia uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. Potwierdzenia dokonuje zarządca lub kierownik infrastruktury WOG odpowiednio do zakresu napraw, wg. ustaleń w odrębnych przepisach,

- zakres, z podziałem na grupy prac konserwacyjnych, napraw bieżących i remontów wraz z szacunkową wartością kosztorysową prac konserwacyjnych, napraw bieżących i remontów,

- opinie i dyspozycje zarządcy

- Dokonując oceny infrastruktury szkoleniowej należy posługiwać się zasadami przyjętymi w Instrukcji dla obiektów budowlanych – tj. grupy budowli, stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. W przypadku, gdy w kompleksie szkoleniowym zlokalizowane są obiekty infrastruktury ogólnej, np. ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, trafostacje i inne, to obiekty te należy ująć w odpowiednich dla nich zestawieniach,

- W przypadku przesłania kopii protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana jednocześnie do bezzwłocznego przesłania kopii protokołu do zarządcy.

# Kontrola okresowa obiektów infrastruktury kolejowej

Dotyczy obiektów: wojskowych bocznic kolejowych wraz z należącymi do nich torami i rozjazdami, podtorzem, obiektami inżynieryjnymi (mosty wiadukty, estakady, przepusty, mury oporowe), systemami odwadniającymi, urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, rampami przeładunkowymi, placami przeładunkowymi i składowymi, przejazdami kolejowo – drogowymi i przejściami w poziomie szyn oraz systemy oświetleniowe do celów ruchu kolejowego i bezpieczeństwa.

- Kontrolę okresową obiektów infrastruktury kolejowej należy przeprowadzić zgodnie z: „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2014 r. Nr 151, poz. 987, z późn. zm.) oraz zasadami określonymi w Specyfikacji Technicznej wykonania i Odbioru Usługi (załącznik nr 11).

- Zakres zadań w zakresie kontroli okresowej infrastruktury kolejowej:

- sprawdzić realizację zaleceń z poprzedniego protokołu (z ostatnio dokonanej kontroli okresowej). Nieprawidłowości, nieusunięte do czasu bieżącej należy uwzględnić do aktualnie sporządzanego protokołu jako niezrealizowane;

- w zakresie kontroli rocznej infrastruktury kolejowej, należy sprawdzić:

- skrajnię budowli,

- szerokość toru,

- różnicę wysokości toków szynowych,

- wartość strzałek w miejscach widocznych deformacji toru w łukach poziomych,

- wielkość luzów w stykach szynowych,

- zużycie poszczególnych elementów nawierzchni toru (złączki, szyny, podkłady),

- stan techniczny rozjazdów dokonując pomiarów i badań technicznych,

- ogólny stan kozłów oporowych,

- ogólny stan budowli związanych z torem (ramp, placów ładunkowych, wag wagonowych, itd.),

- ogólny stan obiektów inżynieryjnych,

- stan sygnałów i wskaźników kolejowych,

- stan techniczny urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym,

- stan techniczny i warunki eksploatacyjne skrzyżowań w jednym poziomie dróg kołowych z torami kolejowymi,

- inne, stosownie do wymagań zarządzającego kontrole, wynikające np. ze specyfiki technicznej obiektu.

- zidentyfikować ewentualnie występujące zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego na terenie wojskowej bocznicy kolejowej;

- sporządzić protokół (roczny) na podstawie oględzin, pomiarów, badań z przedstawieniem szczegółowego zakresu robót poszczególnych elementów drogi kolejowej;

- Ocena stanu technicznego wojskowych bocznic kolejowych może odbywać się z udziałem przedstawicieli Wojskowych Komend Transportu (WKTr).

- Protokół powinien zawierać określenie ogólnego stanu poszczególnych obiektów infrastruktury kolejowej, związanych z eksploatacją bocznicy, zalecenia naprawcze oraz wnioski w sprawie dalszej jej eksploatacji, a w szczególności:

- potwierdzenie wykonania zaleceń wynikających z poprzednich protokołów kontroli okresowych stanu technicznego,

- ocenę stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej przeprowadzić wraz ze wskazaniem zakresu robót remontowych oraz kolejności i pilności ich wykonania,

- stopień zużycia ogólnego obiektu,

- potwierdzenie usunięcia uszkodzeń oraz uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludzi i zwierząt, bezpieczeństwa mienia lub środowiska – stosownie do uregulowań ustawy,

- Podstawą do sporządzenia protokołu powinny być dane wyszczególnione 
w punkcie 4d i dokumentacja pomiarowa („Książka kontroli stanu toru”, „Arkusze badania technicznego rozjazdów”, inne pomiary i ekspertyzy).

- Przeprowadzoną kontrolę okresową należy udokumentować w dokumentacji zgodnie ze STWiOU (załącznik nr 11):

# Kontrola okresowa obiektów infrastruktury drogowej

Dotyczy obiektów: dróg wewnętrznych i placów wraz z należącymi do nich obiektów inżynieryjnych, odwodnień, sygnalizacji i oznakowania.

- W zakresie kontroli rocznej infrastruktury drogowej, należy sprawdzić:

- stan nawierzchni (rodzaj nawierzchni, wysadziny, wyboje, ubytki i spękania, pęknięcia odbite, obłamania krawędzi, koleiny, zakres i charakter uszkodzeń, ich lokalizację);

- stan poboczy (rodzaj, materiał umocnienia, ubytki, zaniżenia, zawyżenia, odkształcenia, lokalizacja);

- nasypy i skarpy (rodzaj, materiał umocnienia, ubytki, zaniżenia, zawyżenia, odkształcenia, lokalizacja);

- stan odwodnienia (rodzaj) odwodnienia:

- wgłębne – stan wpustów ulicznych, drożność studzienek i przykanalików, drożność kolektorów, lokalizacja;

- powierzchniowe – występowanie zastoisk wodnych na nawierzchni,

- stan wyposażenia technicznego drogi i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:

- chodniki (rodzaj nawierzchni, równość, ubytki, zakres uszkodzeń, lokalizacja);

- bariery stalowe energochłonne łańcuchowe, inne (kompletność, równość 
w profilu i planie, stan zakończeń, stan zabezpieczenia antykorozyjnego, czystość);

- oznakowanie pionowe (kompletność, widoczność, poprawność lokalizacji, czytelność dzień/noc, braki lokalizacja);

- oznakowanie poziome (kompletność, widoczność, poprawność lokalizacji, czytelność- dzień/noc, braki- lokalizacja);

- urządzenia sterowania ruchem (rodzaj, kompletność, czytelność, braki –lokalizacja);

- słupki wskaźnikowe, referencyjne, inne (kompletność, czytelność, braki –lokalizacja);

- obiekty mostowe (rodzaj konstrukcji, lokalizacja, podstawowe parametry, ocena wizualna);

- inne urządzenia drogi i jej otoczenia:

- zatoki, miejsca postojowe (rodzaj, stan nawierzchni, oznakowanie, odwodnienie);

- zieleń (charakter zadrzewienia- ciągłe, rozproszone; zachowanie skrajni, ewentualne ograniczenia widoczności, konieczne wycinki trawy, chwasty, stan);

- skrzyżowania z innymi drogami, przejazdy kolejowe, zjazdy (stan nawierzchni dróg, przejazdów i zjazdów; kompletność oznakowania, drożność odwodnienia);

- urządzenia i budowle obce (lokalizacja, rodzaj urządzeń mogących wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu, stan techniczny w ocenie wizualnej);

# Kontrola okresowa infrastruktury morskiej

Kontrole budowli morskich hydrotechnicznych powinny obejmować całą konstrukcję budowli wraz z instalacjami, urządzeniami oraz innym wyposażeniem, z wyłączeniem urządzeń technicznych. Szczegółowy zakres kontroli morskich budowli hydrotechnicznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych.

Kontrole przeprowadza się z częstotliwością i stopniem szczegółowości dostosowanymi do celu, jakiemu mają służyć.

- Kontrola okresowa budowli morskiej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy, powinna w szczególności obejmować:

- sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia, urządzeń i instalacji narażonych w sposób szczególny na wpływy szkodliwe z otoczenia;

- sprawdzenie sprawności działania instalacji i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo użytkowania budowli morskiej oraz służących ochronie środowiska;

- sprawdzenie elementów budowli morskiej.

- Wszelkie dokumenty uzyskane w wyniku przeprowadzenia kontroli i badań budowli morskiej oraz techniczne oceny, opinie, ekspertyzy i atesty należy dołączać do książki obiektu budowlanego budowli morskiej.

- Wyniki kontroli okresowej przedstawia się w protokole kontroli okresowej, w którym zamieszcza się wykaz koniecznych robót budowlanych, ich rodzaj i zakres oraz uzasadnienie zaleconych terminów wykonania.

- Podczas kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy, należy przeprowadzić szczegółowy przegląd części nadwodnej budowli morskiej.

- Okresowa kontrola roczna skarp kanałów morskich oraz umocnień brzegowych powinna obejmować obserwacje w zakresie:

- odkształceń – osiadania górnej części skarpy i wybrzuszania się jej w kierunku podstawy, wskazujące na początkową utratę stateczności;

- pęknięć – szeregu pęknięć równoległych do grzbietu i równoległego obsuwania się w kierunku podstawy, wskazujące na początkową utratę stateczności poprzez obsuwanie się skarpy górnej;

- pęknięć – szeregu pęknięć o heksagonalnym lub losowym przebiegu spękań, wskazujące na skurcz powstały w wyniku wysuszania się iłów;

- szczelin – otwarcia się spoin i szczelin w okładzinie z elementów prefabrykowanych, wskazujące na początkową utratę stateczności na skutek poślizgu pionowego lub poślizgu powierzchniowego;

- przecieków – wody unoszącej cząstki gruntu ze skarpy, wskazujące na erozję wewnętrzną lub erozję spływową.

14.	Skarpy ilaste należy sprawdzać bezpośrednio po ulewnym lub długotrwałym deszczu albo po ataku fal, a także po okresie suchym, dla określenia efektu wchodzenia wody do powierzchniowych szczelin gruntu.

- Dla skarp podwodnych, a w szczególności tych, przy których odbywa się ruch jednostek pływających, należy przy badaniu stateczności skarp wykonywać sondowanie zboczy i dna, pozwalające na określenie istniejącego nachylenia skarp i porównanie go z nachyleniem dopuszczalnym.

20.	Zakres kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy obejmuje również szczegółowe sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia, urządzeń i instalacji budowli morskiej, łącznie z ich zamocowaniami i osłonami.

- Poza stwierdzeniem prawidłowego działania wszystkich instalacji i urządzeń technicznych należy uzyskać wyniki wszystkich pomiarów wyjściowych parametrów podlegających monitoringowi i opisać zdarzenia, warunki i okoliczności występujące w trakcie tych pomiarów.

29.	Kontrola sprawności działania instalacji ochrony katodowej stalowych elementów konstrukcyjnych budowli morskich, głównie pali, palościanki i ścianki szczelnej, powinna polegać na wykonaniu pomiarów potencjału elektrochemicznego oraz sprawdzeniu zamocowania anod.