SPECYFIKACJA MEBLI

1. KONTENEREK JEZDNY

- wymiary: szerokość 400 mm x wysokość 600 mm x głębokość 600 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr.18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- w kontenerku 3 równej wielkości szuflady poruszają się na prowadnicach rolkowych z blokadą wysuwu;

- szuflady zamykane na zamek centralny;

- uchwyty w szufladach metalowe prostokątne w kolorze czarnym;

- w kontenerku cztery koła skrętne, z których dwa są wyposażone w hamulce;

- całość oklejona obrzeżem z ABS;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

2. KONTENEREK JEZDNY

- wymiary: szerokość 500 mm x wysokość 600 mm x głębokość 400 mm;

- płyta wiórowa dwustronnie laminowana o gr.18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- w górnej części szuflada o wysokości 130 mm zamontowana na prowadnicach rolkowych z blokadą wysuwu;

- dolna część zamykana na drzwi mocowane na zawiasach puszkowych z zatrzaskiem;

- uchwyty metalowe prostokątne w kolorze czarnym;

- w kontenerku cztery koła skrętne, z których dwa są wyposażone w hamulce;

- całość oklejona obrzeżem z ABS;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

3. KONTENEREK JEZDNY

- wymiary: szerokość 500 mm x wysokość 750 mm x głębokość 450 mm;

- płyta wiórowa dwustronnie laminowana o gr.18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- w górnej części szuflada o wysokości 130 mm zamontowana na prowadnicach rolkowych z blokadą wysuwu;

- dolna część zamykana na drzwi mocowane na zawiasach puszkowych z zatrzaskiem;

- uchwyty metalowe prostokątne w kolorze czarnym;

- w kontenerku cztery koła skrętne, z których dwa są wyposażone w hamulce;

- całość oklejona obrzeżem z ABS;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

4. KOMODA Z SZUFLADAMI

- wymiary: szerokość 600 mm x wysokość 850 mm x głębokość 450 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr.18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- w komodzie 4 równej wielkości szuflady poruszają się na prowadnicach rolkowych z blokadą wysuwu;

- tył komody wykonany z płyty pilśniowej lakierowanej 3,2 mm;

- dolne krawędzie stykające się z podłogą posiadają regulowane nóżki;

- na przedzie każdej szuflady zamontowane po dwa uchwyty;

- uchwyty w szufladach metalowe prostokątne w kolorze czarnym;

- całość oklejona obrzeżem z ABS;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

5. KOMODA Z SZUFLADAMI

- wymiary: szerokość 1250 mm x wysokość 600 mm x głębokość 570 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr.18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- w komodzie 4 równej wielkości szuflady poruszają się na prowadnicach rolkowych z blokadą wysuwu;

- tył komody wykonany z płyty pilśniowej lakierowanej 3,2 mm;

- dolne krawędzie stykające się z podłogą posiadają regulowane nóżki;

- na przedzie każdej szuflady zamontowane po dwa uchwyty;

- uchwyty w szufladach metalowe prostokątne w kolorze czarnym;

- całość oklejona obrzeżem z ABS;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

6. KOMODA DWUDRZWIOWA

- wymiary: szerokość 1100 mm x wysokość 900 mm x głębokość 500 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr.18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- w komodzie dwie półki mocowane w równych odległościach z możliwością regulacji wysokości;

- tył komody wykonany z płyty pilśniowej lakierowanej 3,2 mm;

- dolne krawędzie stykające się z podłogą posiadają regulowane nóżki;

- dolna część zamykana na drzwi mocowane na zawiasach puszkowych z zatrzaskiem, zamykana za pomocą zamków meblowych patentowych;

- uchwyty w komodzie metalowy prostokątny w kolorze czarnym;

- całość oklejona obrzeżem z ABS;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

7. KOMODA DWUDRZWIOWA

- wymiary: szerokość 750 mm x wysokość 1100 mm x głębokość 360 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr.18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- w komodzie jedna półka mocowana w równych odległościach z możliwością regulacji wysokości;

- tył komody wykonany z płyty pilśniowej lakierowanej 3,2 mm;

- dolne krawędzie stykające się z podłogą posiadają regulowane nóżki;

- dolna część zamykana na drzwi mocowane na zawiasach puszkowych z zatrzaskiem, zamykana za pomocą zamków meblowych patentowych;

- uchwyty w komodzie metalowy prostokątny w kolorze czarnym;

- całość oklejona obrzeżem z ABS;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

8. REGAŁ BIUROWY

- wymiary: szerokość 750 mm x wysokość 1100 mm x głębokość 360 mm;

- płyta dwustronnie laminowana, wieniec górny i dolny o gr.25 mm, ściany boczne i półki o gr.18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- przód regału odkryty, nie posiadający drzwi;

- w regale 3 półki mocowane w równych odległościach z możliwością regulacji wysokości;

- tył regału wykonany z płyty wiórowej gr. min. 8 mm, wykonany z jednego elementu;

- dolne krawędzie stykające się z podłogą posiadają regulowane nóżki;

- całość oklejona obrzeżem z ABS;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

9. STÓŁ KLUBOWY

- wymiary blatu: szerokość 800 mm x długość 1450 mm x wysokość stołu 650 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr. 25 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- nogi płyta laminowana w kolorze blatu;

- dolne krawędzie stykające się z podłogą winny być zabezpieczone ślizgaczami plastykowymi;

- całość oklejona obrzeżem z ABS;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

10. STÓŁ KLUBOWY

- wymiary blatu: szerokość 600 mm x długość 900 mm x wysokość stołu 650 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr. 25 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- nogi płyta laminowana w kolorze blatu;

- dolne krawędzie stykające się z podłogą winny być zabezpieczone ślizgaczami plastykowymi;

- całość oklejona obrzeżem z ABS;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

11. STÓŁ KLUBOWY

- wymiary blatu: szerokość 450 mm x długość 600 mm x wysokość stołu 650 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr. 25 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- nogi płyta laminowana w kolorze blatu;

- dolne krawędzie stykające się z podłogą winny być zabezpieczone ślizgaczami plastykowymi;

- całość oklejona obrzeżem z ABS;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

12. STÓŁ KLUBOWY

- wymiary blatu: szerokość 350 mm x długość 450 mm x wysokość stołu 650 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr. 25 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- nogi płyta laminowana w kolorze blatu;

- dolne krawędzie stykające się z podłogą winny być zabezpieczone ślizgaczami plastykowymi;

- całość oklejona obrzeżem z ABS;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

13. SZAFKA GOSPODARCZA

- wymiary: szerokość 550 mm x wysokość 750 mm x głębokość 550 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr.18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- tył szafki odkryty, nie posiadający pleców;

- dolna część zamykana na drzwi mocowane na zawiasach puszkowych z zatrzaskiem;

- uchwyt w szafce metalowy prostokątny w kolorze czarnym;

- dolne krawędzie stykające się z podłogą posiadają regulowane nóżki;

- całość oklejona obrzeżem z ABS;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

14. KOMODA DWUDRZWIOWA

- wymiary: szerokość 1200 mm x wysokość 760 mm x głębokość 430 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr.18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- w komodzie dwie półki mocowane w równych odległościach z możliwością regulacji wysokości;

- tył komody wykonany z płyty pilśniowej lakierowanej 3,2 mm;

- dolne krawędzie stykające się z podłogą posiadają regulowane nóżki;

- dolna część zamykana na drzwi mocowane na zawiasach puszkowych z zatrzaskiem, zamykana za pomocą zamków meblowych patentowych;

- uchwyty w komodzie metalowy prostokątny w kolorze czarnym;

- całość oklejona obrzeżem z ABS;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

15. REGAŁ BIUROWY

- wymiary regału: szerokość 400 mm x wysokość 130 mm x głębokość 400 mm;

- płyta dwustronnie laminowana, wieniec górny i dolny o gr.25 mm, ściany boczne i półki o gr.18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- w regale od góry 2 półki mocowane w równych odległościach z możliwością regulacji wysokości;

- część dolna regału szuflada o wysokości 170 mm zamontowana na prowadnicach rolkowych z blokadą wysuwu;

- uchwyty metalowe prostokątne w kolorze czarnym;

- tył regału wykonany z płyty wiórowej gr. min. 8 mm, wykonany z jednego elementu;

- dolne krawędzie stykające się z podłogą posiadają regulowane nóżki;

- całość oklejona obrzeżem z ABS;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

16. REGAŁ BIUROWY

- wymiary regału: szerokość 500 mm x wysokość 2050 mm x głębokość 450 mm;

- płyta dwustronnie laminowana, wieniec górny i dolny o gr.25 mm, ściany boczne i półki o gr.18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- w regale od góry 2 półki mocowane w równych odległościach z możliwością regulacji wysokości;

- część dolna regału wys. 850 mm jednodrzwiowa z półką zamontowaną w połowie wysokości               z możliwością regulacji;

- drzwi dolne mocowane na zawiasach puszkowych z zatrzaskiem, zamykane za pomocą zamków meblowych patentowych;

- uchwyty metalowe prostokątne w kolorze czarnym;

- tylna ściana, płyta pilśniowa 3,2 mm lakierowana, mocowana za pomocą wkrętów do drewna 3,5/20;

- dolne krawędzie stykające się z podłogą posiadają regulowane nóżki;

- całość oklejona obrzeżem z ABS;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

17. SZAFKA GOSPODARCZA

- wymiary : szerokość 600 mm x wysokość 800 mm x głębokość 500 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr.18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- tylna ściana, płyta pilśniowa 3,2 mm lakierowana, mocowana za pomocą wkrętów do drewna 3,5/20;

- dolne krawędzie stykające się z podłogą posiadają regulowane nóżki;

- całość oklejona obrzeżem z ABS;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

18. KONTENEREK JEZDNY

- wymiary: szerokość 500 mm x wysokość 550 mm x głębokość 400 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr.18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- część dolna 2 szuflady o wysokości po 120 mm zamontowane na prowadnicach rolkowych z blokadą wysuwu;

- uchwyty metalowe prostokątne w kolorze czarnym;

- tył wykonany z płyty wiórowej gr. min. 8 mm, wykonany z jednego elementu;

- w kontenerku cztery koła skrętne, z których dwa są wyposażone w hamulce;

- całość oklejona obrzeżem z ABS;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

19. STÓŁ KLUBOWY

- wymiary blatu: szerokość 500 mm x długość 900 mm x wysokość stołu 750 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr. 25 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- nogi płyta laminowana w kolorze blatu;

- pod blatem półka na wysokości 250 mm od blatu stołu;

- dolne krawędzie stykające się z podłogą winny być zabezpieczone ślizgaczami plastykowymi;

- całość oklejona obrzeżem z ABS;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

20. SZAFKA GOSPODARCZA

- wymiary: szerokość 600 mm x wysokość 500 mm x głębokość 600 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr.18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- tył wykonany z płyty wiórowej gr. min. 8 mm, wykonany z jednego elementu;

- dolna część zamykana na drzwi mocowane na zawiasach puszkowych z zatrzaskiem;

- uchwyt w szafce metalowy prostokątny w kolorze czarnym;

- dolne krawędzie stykające się z podłogą posiadają regulowane nóżki;

- całość oklejona obrzeżem z ABS;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.

21. SZAFKA GOSPODARCZA

- wymiary: szerokość 1800 mm x wysokość 760 mm x głębokość 400 mm;

- płyta dwustronnie laminowana o gr.18 mm;

- w kolorze dąb sonoma;

- tył wykonany z płyty wiórowej gr. min. 8 mm, wykonany z jednego elementu;

- w szafce półka mocowana w równych odległościach z możliwością regulacji wysokości;

- w połowie szafki praktyczna przegroda;

- dolne krawędzie stykające się z podłogą posiadają regulowane nóżki;

- całość oklejona obrzeżem z ABS;

- łączenia elementów za pomocą złącz mimośrodowych, konfirmant lub wkrętów do drewna.