Załącznik nr.4 do Zaproszenia złożenia oferty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający

Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
ul. Kościelna 37 , 62-052 Komorniki 
NIP :7771793918

Regon:

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej mobilnej sceny plenerowej na przyczepie, przeznaczonej do organizacji wydarzeń plenerowych, koncertów oraz imprez kulturalnych.

Scena musi być przystosowana do:

- transportu drogowego

- użytkowania w warunkach plenerowych

- wielokrotnego montażu i demontażu.

3. Wymagania dotyczące sceny

3.1 Przyczepa

o wymiarach max.9,70m x 2,5m x 3,80m

zamawiający nie narzuca minimalnych parametrów długości przyczepy, natomiast wymaga aby po rozłożeniu  scena miała wymiar max. 6m x 6m x 5,5m

Minimalne wymagania:

- przyczepa jedno lub dwuosiowa

- dopuszczalna masa całkowita zestawu sceny z przyczepą: maksymalnie 3000 kg DMC

- homologacja drogowa

- układ hamulcowy

- oświetlenie drogowe.

- Koło zapasowe

- Gwarancja min 3 lata

- Serwis gwarancyjny

- Bezpłatne szkolenie

4. Wymagania techniczne

4.1 Konstrukcja sceny

Scena powinna posiadać konstrukcję:

- aluminiową lub stalowo-aluminiową

- konstrukcja stalowa  będzie dodatkowym atutem.

Konstrukcja musi umożliwiać:

- montaż oświetlenia scenicznego

- montaż nagłośnienia

- bezpieczne użytkowanie w warunkach plenerowych.

4.2 System rozkładania sceny

Scena musi być wyposażona w system:

hydrauliczny lub elektro-hydrauliczny

Nie dopuszcza się scen:

- rozkładanych ręcznie

- rozkładanych wyłącznie elektrycznie.

4.3 Czas montażu

Maksymalny czas rozłożenia sceny:

60 minut

Obsługa:

maksymalnie 2 osoby

4.4 Dach sceniczny

Minimalne wymagania:

- materiał dachowy PVC lub równoważny

- kolor czarny lub ciemny

Minimalna nośność dachu:

300 kg

4.5 Odporność na warunki atmosferyczne

Minimalna odporność na wiatr:

70 km/h przy prawidłowym zakotwieniu sceny

4.6 Podłoga sceniczna

Wymagania:

- podłoga antypoślizgowa

- odporna na warunki atmosferyczne

- kolor czarny

- wysokość sceny od podłoża ok. 1,0 – 1,3 m

Minimalna nośność podłogi:

min. 500 kg/m²

4.7 Wyczernienie sceny

Scena musi posiadać:

- siatki boczne/tylne z materiału co najmniej trudno zapalnego posiadającą atest zgodny z obowiązującą Polską normą.

Kolor siatki : czarny

4.8 Maskownica sceny

Scena musi być wyposażona w:

fartuch sceniczny (maskownicę)

- Maskownica z materiału co najmniej trudno zapalnego posiadającą atest zgodny z obowiązującą Polską normą.

Kolor: czarny

4.9 Podpory stabilizujące

Minimalna liczba podpór:

- Min 6 podpór

Podpory muszą umożliwiać stabilne ustawienie sceny na nierównym terenie.

4.10 System kotwienia i stabilizacji

Scena musi być wyposażona w system kotwienia i stabilizacji umożliwiający bezpieczne użytkowanie sceny w warunkach plenerowych.

W zestawie powinny znajdować się:

- elementy kotwiące

- elementy stabilizujące konstrukcję sceny.

4.11 Barierki bezpieczeństwa

Scena musi posiadać poręcze:

- na tylnej części sceny

- na bokach sceny w połowie długości.

Poręcze  boczne muszą umożliwiać montaż schodów z lewej lub prawej strony sceny.

4.12 Schody sceniczne

W zestawie muszą znajdować się:

- schody sceniczne

- stabilna konstrukcja

- możliwość montażu z lewej lub prawej strony sceny.

4.13 Instalacja elektryczna.

Instalacja powinna umożliwiać:

- podłączenie zasilania z agregatu prądotwórczego lub sieci energetycznej

- dostęp do gniazd zasilających na scenie.

- Oświetlenie robocze

Oferent powinien wskazać:

- czy instalacja elektryczna jest dostępna jako opcja

- koszt instalacji elektrycznej jako oddzielną pozycję w ofercie.

4.14 Rejestracja
Przyczepa musi posiadać kompletną dokumentację umożliwiającą jej rejestrację na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W szczególności wykonawca powinien dostarczyć:

- świadectwo homologacji lub dokument równoważny

- dokumenty producenta przyczepy

- numer VIN

- dokumentację wymaganą do rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji.

Sama przyczepa musi być fabrycznie przystosowana do transportu sceny i nie może być konstrukcją samodzielnie przerabianą lub inaczej adaptowaną.

5. Termin realizacji

Wymagany termin dostawy:

do dnia 31 sierpnia 2026 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji do:

30 września 2026 r.

6. Warunki płatności

Oferent powinien przedstawić warunki sprzedaży.

Zamawiający dopuszcza następujący model płatności:

- 100% wartości zamówienia po dostarczeniu sceny na wskazany adres.

7. Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane według:

- Cena brutto 100%

8. Dokumenty wymagane od oferenta

Oferta powinna zawierać:

- opis techniczny oferowanej sceny

- zdjęcia oferowanego modelu

- parametry przyczepy

- opis systemu hydraulicznego

- wypełnioną tabelę parametrów technicznych

- warunki sprzedaży.