OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) –System tworzenia i dystrybucji interaktywnych treści informacyjnych

1. Przedmiot zamówienia
Dostawa, montaż i konfiguracja systemu dla 5 punktów informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

2. Wymagania dotyczące licencjonowania

- System musi być oparty na modelu licencjonowania per ekran.

- Zamawiający wymaga możliwości dokupienia i dołączenia kolejnych licencji (ekranów) do istniejącego systemu w przyszłości, bez konieczności rekonfiguracji całego środowiska.

- Zarządzanie wszystkimi licencjami musi odbywać się z jednego panelu administracyjnego.

3. Specyfikacja Techniczna

- Monitory (5 szt.): Min. 55", 4K UHD, jasność min. 300 cd/m², praca 16/7.

- Playery (5 szt.): Zewnętrzne odtwarzacze HDMI (np. Android/Windows/Dedicated) z obsługą Wi-Fi/LAN i funkcją Auto-boot.

- System CMS: Centralne zarządzanie, planowanie harmonogramów, podział ekranu na strefy, obsługa formatów wideo/foto/RSS/HTML5.

4. Gwarancja i Serwis (SLA)

- Gwarancja: 24 miesiące On-Site.

- Czas reakcji: 8h roboczych.

- Czas usunięcia awarii: 48h roboczych lub urządzenie zastępcze.

5. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sieciowego i IT

5.1. Transmisja danych i dostęp

- Szyfrowanie: Komunikacja między panelem zarządzania (CMS) a odtwarzaczami treści musi być szyfrowana przy użyciu protokołu SSL/TLS (HTTPS).

- Dostęp administracyjny: Panel zarządzania musi być zabezpieczony unikalnym loginem i hasłem dla każdego operatora. Wymagana jest obsługa haseł o złożoności zgodnej z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego (min. 8 znaków, wielkie litery, cyfry).

- Autoryzacja urządzeń: Każdy nowy odtwarzacz (player) musi wymagać autoryzacji przez administratora w systemie CMS przed dopuszczeniem do pobierania treści.

5.2. Architektura sieciowa

- Separacja ruchu: Odtwarzacze muszą mieć możliwość pracy w wydzielonej sieci VLAN, bez konieczności dostępu do zasobów wewnętrznych serwerów urzędu (dostęp jedynie do serwera CMS/Internetu).

- Zdalny dostęp: W przypadku serwisu zdalnego, Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z bezpiecznych połączeń typu VPN lub innych rozwiązań zaakceptowanych przez dział IT Zamawiającego.

5.3. Odporność na awarie i ataki

- Tryb Offline: W przypadku zaniku połączenia sieciowego, odtwarzacze muszą kontynuować wyświetlanie ostatnio pobranych treści (pamięć lokalna urządzenia).

- Blokada fizyczna: Playery muszą mieć zablokowaną możliwość obsługi przez osoby postronne (np. wyłączone porty USB dla pamięci masowych lub fizyczne osłony portów, jeśli urządzenia są dostępne w zasięgu ręki klienta).

- Aktualizacje: Wykonawca gwarantuje dostarczanie aktualizacji bezpieczeństwa dla oprogramowania systemowego playerów przez cały okres trwania gwarancji.