SPECYFIKACJA :

|  | Mobilna maszyna przeładunkowa do odpadów |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  | Oferowana maszyna |
| 1 | STAN : NOWY (2025-2026) | ……. Rok |  |
| 2 | Pojemność silnika, min 3 900cm3, mak 4 100cm3 | ……..l |  |
| 3 | MOC silnika w przedziale od 105 do 110 kW | …….. kW |  |
| 4 | Ilość cylindrów : 4 sztuki | ……… szt. |  |
| 5 | Waga maszyny, przedział od 15 ton do 17 ton | ….. ton(y) |  |
| 6 | WYDAJNOŚĆ JEDNEJ POMPY, nie mniej niż 230 l/min, maszyna musi być wyposażona w jedną duża pompę hydrauliczną | ….. l/min. |  |
| 7 | Wieniec obrotu przesunięty w stronę osi sztywnej ( lemiesza) Wieniec obrotu umiejscowiony na środku względem trójkąta podparcia ( mierzona odległość od początku podwozia z przodu maszyny, do odległości opuszczonego lemiesza do środka osi obrotu ) | Tak/ NIE |  |
| 8 | Długość ramienia podstawowego/ głównego , nie mniej niż 1900mm | ….mm |  |
| 9 | Długość ramienia środkowego, nie mniej niż 3000mm | ……mm |  |
| 10 | Długość ramienia końcowego, nie mniej niż 2400mm | ….. m |  |
| 11 | Lemiesz umiejscowiony po stronie osi sztywnej | TAK/NIE |  |
| 12 | Ogumienie 8 x 10.00 – 20 z pierścieniami | TAK/NIE |  |
| 13 | Klimatyzacja i ogrzewanie kabiny | TAK/NIE |  |
| 14 | Filtr powietrza kabiny | TAK/NIE |  |
| 15 | Kamera wsteczna i boczna z kolorowym wyświetlaczem | TAK/NIE |  |
| 16 | GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU | TAK/NIE |  |
| 17 | Sterowanie maszyną za pomocą kierownicy, wybór kierunku jazdy na joysticku | TAK/NIE |  |
| 18 | Fotel operatora regulowany, z zawieszeniem pneumatycznym | TAK/NIE |  |
| 19 | Kabina wyposażona w drzwi otwierane na zawiasach, szyba przednia uchylna do góry. | TAK/NIE |  |
| 20 | Oświetlenie podstawowe, pozwalające poruszać się po drogach publicznych, halogeny LED zamocowane na kabinie i ramionach | TAK/NIE |  |
| 21 | ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE w kolorze pomarańczowym | TAK/NIE |  |
| 22 | silnik ułożony w poprzek nadwozia | TAK/NIE |  |
| 23 | Maszyna wyposażona w lemiesz, bez podpór | TAK/NIE |  |
| 24 | Sygnalizacja przeciążeniowa | TAK/NIE |  |
| 25 | Zbiornik paliwa, nie mniej niż 230l | ….. l |  |
| 26 | ZBIORNIK ADBLUE, nie mniej niż 20l | ….. l |  |
| 27 | Zbiornik oleju hydraulicznego, nie mniej niż 120 | ….. l |  |
| 28 | AUTOMATYCZNA FUNKCJA OBNIŻENIA OBROTÓW | TAK/NIE |  |
| 29 | Udźwig w odległości 2,0 m i wysokości 6,0 minimum 3400 kg. Odległość liczona od środka wieńca obrotu. | TAK/NIE |  |
| 30 | Normy spalin : spełniające obowiązujące normy emisji spalin, minimum STAGE IV. | TAK/NIE |  |
| 31 | Odległość od środka obrotu maszyny, do zakończenia przeciwwagi, nie więcej niż 2000mm | TAK/ NIE |  |
| 32 | Łyżka kopiąca o szerokości min 800m z zębami |  |  |
| 33 | Łyżka kopiąca skarpowa sztywna o szerokości min 2000mm z lemieszem |  |  |
| 34 | Głowica wychylno-obrotowa z mocowaniem pod złącze S60, dolna część wyposażona w szybkozłącze hydrauliczne S60 | TAK/ NIE |  |
| 35 | Maksymalny zasięg kopania na poziomie gruntu, nie mniej niż 8600mm | …….mm |  |
| 36 | Maksymalna głębokość kopania, nie mniej niż 5300mm | ………..mm |  |
| 37 | Łyżka kopiąca o szerokości min. 450mm z zębami | Tak/ NIE |  |
| 38 | Szybkozłącze hydrauliczne S60 / S60 | TAK / NIE |  |
| 39 | Młot wyburzeniowy hydrauliczny waga min. 650kg | TAK / NIE |  |
| 40 | Jednorzędowy wieniec obrotu | TAK/NIE |  |
| 41 | Szerokość podparcia maszyny, min 2540 m. | …….... m |  |
| 42 | Certyfikat CE potwierdzający rok produkcji, normę spalin. | TAK/NIE |  |
| 43 | Dostawa maszyny w przeciągu 30 dni od podpisania umowy | TAK/NIE |  |

Młot głowica obrotowa ( rotator ) dwie łyżki standard 400 i 600 i łyżka skarpowa