# OPZ – dostawa, montaż i uruchomienie systemu videowall 8 × 55" w sali konferencyjnej ARiMR

## 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, konfiguracja, uruchomienie oraz przetestowanie systemu wyświetlania obrazu typu videowall, przeznaczonego głównie do wyświetlania prezentacji, materiałów szkoleniowych, treści informacyjnych oraz obrazu z systemów konferencyjnych, wraz z integracją z obecnie użytkowanym przez Zamawiającego systemem audio.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę 8 monitorów profesjonalnych o przekątnej 55",

- dostawę kompletnego systemu montażowego do zabudowy ekranów w układzie 4 × 2,

- dostawę urządzeń sterujących i/lub kontrolera videowall,

- dostawę wszelkich elementów niezbędnych do uruchomienia systemu,

- montaż mechaniczny i elektryczny,

- konfigurację i uruchomienie systemu,

- integrację z istniejącym systemem audio Zamawiającego,

- wykonanie testów funkcjonalnych,

- przekazanie dokumentacji powykonawczej,

- przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego.

## 2. Lokalizacja i warunki instalacji

System będzie montowany we wnęce znajdującej się w sali konferencyjnej o wymiarach:

- szerokość: 4,90 m,

- wysokość: 1,41 m,

- głębokość: około 25 cm.

Zamawiający przewiduje montaż videowalla w układzie:

- 4 monitory w poziomie,

- 2 monitory w pionie.

Ze względu na ograniczone wymiary wnęki Wykonawca jest zobowiązany do:

- przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty skutkującą w przyszłości potencjalną realizacją dostawy i montażu urządzeń,

- dokonania weryfikacji rzeczywistych wymiarów wnęki,

- potwierdzenia możliwości montażu zaoferowanego rozwiązania w układzie 4 × 2,

- uwzględnienia w doborze urządzeń i konstrukcji montażowej rzeczywistych wymiarów obudów monitorów, szerokości ramek, luzów montażowych, sposobu wentylacji oraz dostępu serwisowego.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność dostarczonego rozwiązania z warunkami lokalizacyjnymi.

## 3. Funkcja i przeznaczenie systemu

System videowall musi umożliwiać wyświetlanie w szczególności:

- prezentacji multimedialnych,

- obrazu z komputera lub laptopa,

- materiałów wideo,

- obrazu z urządzeń konferencyjnych,

- treści informacyjnych,

- obrazu w trybie jednego wspólnego obszaru roboczego.

System powinien być zoptymalizowany do pracy w warunkach sali konferencyjnej, z naciskiem na:

- dobrą czytelność tekstu,

- odpowiednią jasność i kontrast,

- stabilną wielogodzinną pracę,

- łatwość obsługi.

## 4. Wymagania techniczne dotyczące monitorów

Wykonawca dostarczy 8 sztuk profesjonalnych monitorów typu videowall spełniających co najmniej następujące wymagania minimalne:

- przekątna ekranu: 55 cali,

- proporcje obrazu: 16:9,

- rozdzielczość natywna: co najmniej 1920 × 1080,

- jasność: co najmniej 500 cd/m²,

- kontrast statyczny: co najmniej 1000:1,

- czas pracy: co najmniej 16/7,

- możliwość pracy w układach videowall,

- możliwość pracy w orientacji poziomej wymaganej przez Zamawiającego,

- złącza sygnałowe: co najmniej HDMI oraz DisplayPort lub rozwiązanie równoważne,

- możliwość sterowania co najmniej poprzez LAN, RS-232 lub inne równoważne rozwiązanie systemowe,

- ramka ekranu możliwie cienka, odpowiednia do zastosowań videowall,

- urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucji.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, o ile zapewniają co najmniej wskazane parametry funkcjonalne i techniczne.

## 5. Wymagania dotyczące układu videowall

System musi umożliwiać pracę monitorów w układzie 4 × 2, jako jeden logiczny obszar obrazu.

Wymagane jest, aby:

- całość układu została mechanicznie i wizualnie wyrównana,

- obraz był prawidłowo skalowany i rozprowadzany na wszystkie ekrany,

- możliwe było wyświetlanie co najmniej:

  - jednego pełnoekranowego obrazu na całym videowallu,

  - dwóch lub więcej niezależnych źródeł obrazu, jeżeli zaoferowany system to umożliwia,

- system zapewniał właściwą synchronizację obrazu pomiędzy ekranami.

## 6. Konstrukcja montażowa i uchwyty

Wykonawca dostarczy kompletny system montażowy przeznaczony do instalacji monitorów videowall, obejmujący wszystkie elementy konstrukcyjne, mocujące i regulacyjne.

Minimalne wymagania:

- uchwyty dedykowane do zastosowań videowall,

- możliwość precyzyjnej regulacji położenia każdego monitora co najmniej w pionie i poziomie,

- możliwość serwisowego wysunięcia co najmniej wybranych monitorów lub zapewnienie innego równoważnego dostępu serwisowego,

- nośność odpowiednia do oferowanych monitorów,

- bezpieczny montaż do istniejącej konstrukcji ściany lub do dodatkowej konstrukcji wsporczej wykonanej przez Wykonawcę,

- estetyczne wykończenie montażu w obrębie wnęki.

Jeżeli montaż 8 monitorów 55" wymaga wykonania dodatkowych elementów wzmacniających, dystansujących, maskujących lub wentylacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je w cenie oferty.

## 7. Kontroler videowall / urządzenia sterujące

Wykonawca dostarczy i uruchomi urządzenie lub zestaw urządzeń umożliwiających poprawne zarządzanie obrazem na videowallu 4 × 2.

Urządzenie to musi zapewniać co najmniej:

- obsługę układu 4 × 2,

- możliwość przyjęcia sygnału z komputera prezentacyjnego lub innego źródła,

- właściwe rozdzielenie obrazu na 8 ekranów,

- konfigurację trybu pracy jako jednego wspólnego obrazu,

- możliwość podstawowej administracji i konfiguracji systemu.

Zamawiający dopuszcza zarówno:

- dedykowany kontroler videowall,

- rozwiązanie oparte o odtwarzacz/komputer sterujący,

- rozwiązanie mieszane,

pod warunkiem zapewnienia pełnej funkcjonalności wymaganej w OPZ.

## 8. Źródła sygnału i przyłącza

System musi umożliwiać podłączenie źródła obrazu z sali konferencyjnej, w szczególności:

- komputera stacjonarnego,

- laptopa,

- systemu wideokonferencyjnego,

- innego standardowego źródła sygnału AV.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne przewody, adaptery, zakończenia, zasilanie oraz elementy połączeniowe potrzebne do prawidłowego działania systemu.

Jeżeli z uwagi na odległości lub warunki techniczne konieczne będzie zastosowanie dodatkowych extenderów, konwerterów lub innych urządzeń transmisyjnych, Wykonawca zobowiązany jest je dostarczyć i uruchomić w ramach zamówienia.

## 9. Integracja z istniejącym systemem audio

System videowall musi przewidywać możliwość współpracy z obecnie użytkowanym przez Zamawiającego systemem audio.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia analizy istniejącej infrastruktury audio w sali konferencyjnej,

- weryfikacji sposobu doprowadzenia i dystrybucji sygnału audio,

- wykonania integracji umożliwiającej przesył dźwięku z materiałów odtwarzanych na videowallu do istniejącego systemu nagłośnienia,

- dostarczenia wszelkich niezbędnych interfejsów, konwerterów, ekstraktorów audio, adapterów lub innych elementów wymaganych do osiągnięcia kompatybilności,

- uruchomienia oraz przetestowania poprawnej współpracy z istniejącym systemem audio.

Zamawiający nie wymaga wymiany istniejącego systemu audio, lecz oczekuje zapewnienia kompatybilności nowego rozwiązania z posiadaną infrastrukturą w zakresie niezbędnym do odtwarzania dźwięku z materiałów prezentowanych na videowallu.

## 10. Zasilanie, okablowanie i estetyka wykonania

Wykonawca zapewni wykonanie kompletnej instalacji zasilającej i sygnałowej w zakresie niezbędnym do uruchomienia systemu.

Wymagania:

- wszystkie przewody muszą zostać poprowadzone w sposób uporządkowany, bezpieczny i estetyczny,

- elementy instalacji widoczne dla użytkownika powinny zostać ograniczone do minimum,

- należy zastosować maskownice, listwy, przepusty lub inne rozwiązania porządkujące okablowanie,

- instalacja musi zostać wykonana zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz dobrymi praktykami technicznymi.

Jeżeli charakter wnęki wymaga wykonania dodatkowych rozwiązań wentylacyjnych lub rewizyjnych, Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć je w realizacji.

## 11. Usługa montażu, konfiguracji i uruchomienia

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania co najmniej następujących czynności:

- wizji lokalnej,

- uzgodnienia z Zamawiającym szczegółów wykonawczych,

- dostawy urządzeń,

- wniesienia urządzeń do miejsca instalacji,

- montażu konstrukcji wsporczej i uchwytów,

- montażu monitorów,

- wykonania połączeń zasilających i sygnałowych,

- instalacji kontrolera i/lub urządzeń sterujących,

- konfiguracji systemu videowall,

- integracji z istniejącym systemem audio,

- wykonania testów funkcjonalnych,

- przekazania systemu do eksploatacji.

## 12. Testy i odbiór

Po zakończeniu prac Wykonawca przeprowadzi testy potwierdzające prawidłowe działanie systemu, obejmujące co najmniej:

- test poprawności wyświetlania obrazu na wszystkich 8 monitorach,

- test pracy w układzie jednego wspólnego obrazu,

- test poprawności podłączenia źródeł sygnału,

- test integracji audio,

- test stabilności działania systemu.

Podstawą odbioru będzie podpisanie protokołu odbioru po potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego działania systemu.

## 13. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą co najmniej:

- wykaz dostarczonych urządzeń,

- schemat połączeń,

- podstawową instrukcję obsługi,

- opis sposobu uruchamiania i użytkowania systemu,

- karty gwarancyjne lub dokumenty równoważne,

- protokół z przeprowadzonych testów.

## 14. Instruktaż użytkowników

Wykonawca przeprowadzi instruktaż dla wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie:

- podstawowej obsługi systemu,

- wyboru źródła sygnału,

- uruchamiania i wyłączania systemu,

- postępowania w podstawowych sytuacjach eksploatacyjnych.

## 15. Gwarancja i serwis

Wymagany minimalny okres gwarancji na całość dostarczonego rozwiązania wynosi 24 miesiące.

Gwarancja musi obejmować:

- monitory,

- kontroler lub urządzenia sterujące,

- uchwyty i konstrukcję montażową,

- elementy instalacyjne dostarczone przez Wykonawcę,

- prawidłowość wykonania montażu.

## 16. Wymagania dodatkowe dotyczące odpowiedzialności Wykonawcy

Z uwagi na ograniczone wymiary wnęki i planowany montaż 8 monitorów 55", Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem montażu do przedstawienia Zamawiającemu:

- potwierdzenia zgodności wymiarowej oferowanego rozwiązania z miejscem instalacji,

- rysunku lub schematu rozmieszczenia monitorów,

- informacji o wymaganych luzach montażowych i serwisowych,

- informacji o sposobie zapewnienia wentylacji i dostępu eksploatacyjnego.

W przypadku stwierdzenia na etapie wizji lokalnej, że zaoferowane rozwiązanie nie może zostać bezpiecznie i prawidłowo zainstalowane we wskazanej wnęce, Wykonawca zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie równoważne funkcjonalnie, mieszczące się w warunkach technicznych pomieszczenia, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

## 17. Warunek równoważności

Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji pojawiają się odniesienia do określonych klas, typów lub standardów urządzeń, należy przyjmować, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem że zapewniają one parametry techniczne, użytkowe i funkcjonalne nie gorsze niż wskazane w niniejszym OPZ.